Открытое акционерное общество

СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ОАО СибНИИградостроительства

ДСП

Экз. ____

Инв. № СТП- 140 - 15

Заказчик: Администрация Ордынского муниципального района

Шифр объекта СТП- 140-0048-2009

ПРОЕКТ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Генеральный директор  _____________________ В.М.Савко

«____» мая 2010 г.

Главный градостроитель

проекта                           ____________________  С.А.Заусаев

«____» мая 2010 г.

Новосибирск 2010

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Состав проекта Схемы территориального планирования | 6 |
| Раздел 2 | Цели и задачи территориального планирования Ордынского района | 10 |
| 2.1 | Приоритетные направления устойчивого развития Ордынского района | 12 |
| Раздел 3 | Мероприятия по территориальному планированию | 13 |
| 3.1 | Функционально-планировочная организация территории | 13 |
| 3.1.1 | Планировочная структура | 13 |
| 3.1.2 | Функциональное зонирование | 16 |
| 3.2 | Оптимизация структуры земельного фонда | 19 |
| 3.3 | Экономическое развитие района | 21 |
| 3.3.1 | Предложения по формированию зон экономической активности | 22 |
| 3.3.2 | Создание агротехнопарка | 25 |
| 3.4 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | 26 |
| 3.4.1 | Автомобильный транспорт | 26 |
| 3.5 | Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры | 34 |
| 3.5.1 | Газификация района | 34 |
| 3.5.2 | Водоснабжение | 44 |
| 3.5.3 | Водоотведение | 52 |
| 3.5.4 | Электроснабжение | 57 |
| 3.5.5 | Системы связи | 57 |
| 3.6 | Демографический прогноз и развитие социальной сферы | 61 |
| 3.6.1 | Демографический прогноз | 61 |
| 3.6.2 | Формирование системы расселения | 65 |
| 3.6.3 | Развитие системы обслуживания населения | 66 |
| 3.7 | Жилищный фонд | 103 |
| 3.8 | Создание природного парка «Караканский бор» | 105 |
| 3.9 | Основные направления улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки | 106 |
| Раздел 4 | Примеры бизнес-проектов для реализации на основе частных инвестиций Литература | 108 130 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ | 133 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема территориального планирования Ордынского района Новосибирской области выполнена ОАО «СибНИИградостроительства»» согласно муниципальному контракту  № 2000208000140 от 06 октября 2008  по заказу администрации Ордынского района.

Схема разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в соответствии с Концепцией социально-экономического развития  Ордынского района на 2008-2022 гг.

Схема территориального планирования (СТП) Ордынского муниципального района разрабатывается с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации  СТП Новосибирской области, выполненной ЦНИИПградостроительства (Москва) и проектом районной планировки прибрежной группы районов, разработанного Новосибгражданпроектом.

В данную редакцию Положений о территориальном планировании внесены коррективы в соответствии с Протоколом совещания по корректировке СТП Ордынского района от 08.04.2010 г.

Целью разработки СТП Ордынского муниципального района является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципального района и органов местного самоуправления поселений, входящих в состав района. Проект СТП устанавливает необходимые  требования и ограничения по использованию территории муниципального района для осуществления градостроительной деятельности.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ  «…территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

«Материалы по обоснованию СТП Ордынского района»  в соответствии с Градостроительном кодексом РФ  являются необходимой частью проекта и выполнены на основе анализа материалов, предоставленных администрацией Ордынского района, а также территориальными органами государственной власти РФ по Новосибирской области, профильными департаментами и управлениями администрации области, хозяйствующими субъектами на территории района по специальным запросам.

При осуществлении территориального планирования учтены интересы субъекта Российской Федерации по реализации полномочий органов государственной власти, а также необходимость обеспечения  реализации на территории района приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье», областных долгосрочных целевых программ. Среди них:

- «Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой» на 2000-2010 годы;

- «Переселение граждан, проживающих в Новосибирской области из аварийного жилищного фонда на 2003-2010 годы»;

- «Создание механизмов обеспечения жильем молодых семей в Новосибирской области на 2004-2011 годы»;

Кроме того, при подготовке проекта СТП использовались материалы вновь разработанных  Концепций долгосрочных областных целевых программ:

-   «Архитектурное совершенствование городской среды, развитие и повышение качества жилого фонда в Новосибирской области на период до 2015 года» (утверждена  распоряжением губернатора от 21.07.2009 г. №185-р);

- «Развитие энергетики, повышение энергоэффективности и энергобезопасности Новосибирской области на период до 2015 г.» (утверждена распоряжением губернатора от 01.07.2009 г. № 171-р);

- «Укрепление здоровья населения, повышение демографического потенциала Новосибирской области, формирование здорового образа жизни и условий его реализации на период до 2015 г.» (утверждена распоряжением губернатора от 15.06.2009 г. № 151-р);

- «Развитие транспортной инфраструктуры Новосибирской области» (утверждена распоряжением администрации области от 17.04.2009 № 120-ра);

- «Развитие общественной инфраструктуры в Новосибирской области на период до 2015 года» (утверждена распоряжением губернатора от 13.07.2009 г. № 177-р);

При разработке проекта СТП авторский коллектив руководствовался законами РФ, действующими нормативными документами федерального уровня, действующими нормативно-правовыми документами Новосибирской области в сфере градостроительства, опытом проектных работ.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга, а также практической работы структурных подразделений администрации района.

Проект СТП является основой для создания «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (ИСОГД) Ордынского муниципального района.

Для разработки Схемы территориального планирования использовалась топографическая основа масштаба 1:200000, полученная в Департаменте строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области.

Схема территориального планирования Ордынского района разработана на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2019 г.

II этап (расчетный срок) – 2034 г.

Авторский коллектив:

Главный градостроитель проекта  – С.А.Заусаев,

Экономист градостроительства  Т.Н. Томилина,

Эксперт транспортного развития территории – С.С. Добряков,

Эксперт-эколог градостроительства – Г.П.Талалайченко,

Эколог градостроительства – канд. биол. наук А.А. Макариков,

Специалист-градостроитель -  канд. архитектуры А.Е.Лихачева

Специалист - градостроитель  –  К.А. Коцкая,

Специалист-градостроитель – А.А.Асанова,

Инженер- землеустроитель – Т.Ф. Греднёва,

Архитектор - А.Е. Гашенко,

Инженер - А. Г. Шарикалов,

Инженер - Н.А.Трофимова,

Инженер – В.В.Шляхова,

Инженер – В.В.Зорин

Оформление карт-схем: А.А. Макариков, К.А. Коцкая, А.А.Асанова, А.Е. Гашенко, А.Г. Шарикалов.

1. СОСТАВ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

- положения о территориальном планировании района, содержащие

  - цели и задачи территориального планирования;

  - мероприятия по территориальному планированию района и последовательность их выполнения.

- карты (схемы) территориального планирования  района:

- существующего использования территории;

- размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания;

- существующие автомобильные дороги и транспортные сооружения;

- границ зон с особыми условиями использования территории;

- расположения объектов историко-культурного наследия;

- планируемого размещения автомобильных дорог и транспортных сооружений;

- существующего и перспективного инженерного обеспечения территории;

- распределения земель по целевому использованию;

- территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- перспективного функционального зонирования (проектные предложения)

На картах (схемах) отображаются:

  - установленные законами Новосибирской области на момент утверждения Схемы границы муниципального района, границы сельских поселений;

  - границы земель лесного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий, границы земель промышленности и транспорта, а также планируемые границы таких земель;

  - границы земель сельскохозяйственного назначения и границы сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, а также планируемые границы таких земель;

  - местоположение объектов культурного наследия, расположенных на  территории района;

  - проектируемые объекты капитального строительства местного значения.

  - границы зон с особыми условиями использования территорий; охранные, санитарно-защитные зоны; водоохранные зоны; иные зоны с особыми условиями использования территорий.

На Схеме планируемого размещения автомобильных дорог и транспортных сооружений района устанавливаются зоны планируемого размещения объектов регионального и местного значения, в том числе дорог общего пользования с указанием типа дорожного покрытия, мостов, объектов дорожного сервиса.

На Схеме существующего и перспективного инженерного обеспечения территории показаны линейные объекты капитального строительства регионального и местного значения, в том числе линии электропередачи, кабели связи, газопроводы и водопроводы, головные инженерные сооружения.

Дислокация объектов социально-культурного назначения, баз отдыха, памятников истории и археологии  показаны на схемах внемасштабными знаками.

Отображение на картах (схемах) существующих и планируемых территорий и объектов капитального строительства регионального значения выполнено в целях обеспечения информационной целостности СТП и не относится к мероприятиям территориального планирования Ордынского района, утверждаемых в составе Схемы территориального планирования.

В проекте проведен системный пофакторный анализ ресурсного потенциала территории района в нескольких аспектах (экономическом, природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном), в результате которого выполнена комплексная оценка территории, сформированы приоритеты развития района, намечены  «точки роста» - населенные пункты, в которых предлагается реализовать инвестиционные проекты, определены мероприятия по совершенствованию транспортно-коммуникационной инфраструктуры.

Решения Схемы, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, должны развиваться и детализироваться документами территориального планирования последующих стадий:

-генеральные планы поселений;

-генеральные планы  отдельных сел и деревень;

-правила землепользования и застройки;

-проекты планировки территории;

-проекты межевания территории.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, отображены на схемах в составе специального раздела «Инженерно-технические мероприятия  гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Данный раздел представлен отдельным томом и выполнен Новосибирским филиалом ИКЦ «Промтехбезопасность», имеющим государственную лицензию на разработку специальных разделов проектов.

Утверждаемая часть проекта Схемы территориального планирования Ордынского района состоит из «Положений о территориальном планировании» и соответствующих схем. «Положения о территориальном планировании» содержат цели и задачи территориального планирования и мероприятия по их реализации. Текстовая часть «Положений о территориальном планировании» представлена  отдельной  запиской.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ в целях утверждения проекта Схемы территориального планирования осуществляется подготовка материалов по обоснованию проекта в текстовой форме и в виде карт (схем). Совокупность материалов по обоснованию представляет собой  не утверждаемая часть  проекта Схемы территориального планирования Ордынского района. Текстовая часть данных «Материалов» изложена в отдельном томе.

Перечень графических и текстовых Материалов по обоснованию и карт (схем) к Положениям по территориальному планированию представлен ниже.

| Наименование схемы | Масштаб | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| Существующее использование территории | 1:100 000 | 140-01 |
| Размещение объектов социального и культурно-бытового назначения | 1:100 000 | 140-02 |
| Существующее размещение автомобильных дорог и транспортных сооружений | 1:100 000 | 140-03 |
| Границы зон с особыми условиями использования территории | 1:100 000 | 140-04 |
| Расположение объектов историко-культурного наследия | 1:100 000 | 140-05 |
| Функциональное зонирование территории | 1:100 000 | 140-06 |
| Существующее инженерное обеспечение территории | 1:100 000 | 140-07 |
| Перспективное инженерное обеспечение территории | 1:100 000 | 140-08 |
| Планируемое размещение автомобильных дорог и транспортных сооружений | 1:100 000 | 140-09 |
| Распределение земель по категориям | 1:100 000 | 140-10 |
| Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка | - | 140-15 |
| МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |  |
| Положение Ордынского района относительно Новосибирской агломерации | 1:750 000 | 140-12 |
| Современное демографическое состояние территории | 1:200 000 | 140-13 |
| Агроклиматические условия | 1:200 000 | 140-14 |
| Административно-хозяйственное освоение территории | 1:100 000 | 140-16 |
| Лесные ресурсы и лесопользование | 1:100 000 | 140-17 |
| Размещение полезных ископаемых | 1:100 000 | 140-18 |
| Административно-территориальное деление района | 1:200 000 | 140-19 |
| Комплексная оценка территории | 1:100 000 | 140-20 |
| Планировочная организация территории | 1:200 000 | 140-21 |
| Агропромышленное освоение территории | 1:100 000 | 140-22 |
| Гидрогеологическая карта подземных вод | 1:100 000 | 140-23 |
| Размещение существующих объектов рекреации | 1:100 000 | 140-24 |
| Материалы по обоснованию проекта. Текстовая часть. |  | 140-25 |
| Схемы и пояснительная записка в электронном виде на DVD-диске |  | 140-26 |

## 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

## ОРДЫНСКОГО РАЙОНА

Основная цель Схемы территориального планирования района - разработка долгосрочной территориальной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды обитания, достижение баланса экономических, социальных и экологических интересов.

Проектные предложения Схемы основываются на общих принципах и основных требованиях государственной Концепции перехода Российской Федерации к модели устойчивого развития.

«Устойчивое развитие» - это такая модель социально-экономического развития, при котором достигается баланс между удовлетворением потребностей нынешнего поколения и сохранением ресурсов развития и благоприятной среды обитания для будущих поколений.

В этой связи устойчивое развитие Ордынского района предполагает обеспечение роста его экономики с выделением основных приоритетных направлений, а  повышение  уровня жизни населения достигается за счет долговременной экологической безопасности среды жизнедеятельности и рационального использования всех видов ресурсов.

Задачи территориального планирования Ордынского района:

- определение назначения территорий района, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических, демографических и иных факторов;

- создание условий для устойчивого развития территории района, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- реализация программы социально-экономического развития района, посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание условий для реализации интересов  Новосибирской области, населения района с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности района;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной, инженерной и социальной  инфраструктуры района;

- обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерных инфраструктур.

Территориальное планирование района проводится с целью оптимизации сложившейся системы расселения и направлено на создание сбалансированной системы центров обслуживания, образования и здравоохранения с учетом имеющихся тенденций трансформации расселения и демографического прогноза.

В этой связи территориальное планирование предполагает упорядочивание объектов обслуживания, находящихся в ведении муниципальной власти района, исходя из прогноза изменения численности населения, а также лиц дошкольного и школьного возрастов на первую очередь и расчетный срок проекта.

Территориальное планирование Ордынского района в части развития транспортной инфраструктуры будет обеспечивать:

- развитие опорного каркаса автомобильных дорог района, включая автодороги регионального и местного значения;

- обеспечение круглогодичной доступности удаленных деревень и сел за счет реконструкции существующих автодорог и дорожных сооружений;

- обеспечение большей связности населенных пунктов с  центром Новосибирской агломерации – Новосибирском за счет реконструкции автомобильных дорог;

- усиление транзитного потенциала территории за счет реконструкции автодороги К-17р и предоставления ей статуса федеральной трассы с повышением категории.

Территориальное планирование Ордынского района в целях развития инженерной инфраструктуры будет обеспечивать:

развитие систем газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электро-, теплоснабжения как важнейших факторов  обеспечения  развития населенных пунктов,  ввода в эксплуатацию новых производственных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства;

повышение надежности и безопасности функционирования объектов инженерной инфраструктуры.

Территориальное планирование района в целях развития жилищного строительства направлено на определение территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населённых пунктов для их комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Для развития промышленного и агропромышленного комплексов территориальное планирование района будет обеспечивать:

- согласование интересов бизнеса и государственных интересов в сохранении биологического разнообразия водных угодий и лесов;

- создание благоприятных условий для размещения объектов агропромышленного комплекса на территории района (строительство и реконструкция животноводческих комплексов, предприятий, специализирующихся на  переработке сельскохозяйственного сырья и пр.);

Территориальное планирование района в целях организации системы  социального и бытового обслуживания будет обеспечивать:

- совершенствование инфраструктуры социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом  тенденций постепенного обезлюдивания и исчезновения населенных пунктов;

- доступность и равные возможности для жителей всех сельских советов в получении общего образования;

- строительство новых и реконструкцию существующих объектов культуры, физической культуры и спорта местного значения.

Для развития рекреационного комплекса территориальное планирование будет обеспечивать:

создание и развитие современной инфраструктуры отдыха, спорта и туризма, на основе  выделения зон рекреационного назначения.

Территориальное планирование Ордынского района в целях охраны окружающей среды и природных ресурсов будет обеспечивать:

- укрепление системы особо охраняемых природных территорий (создание природного парка «Караканский бор»);

- формирование защитных лесов, водоохранных зон в соответствии с Лесным кодексом и Водным кодексом РФ;

- улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды территорий за счет выделения участков для устройства полигонов ТБО;

- реализацию мероприятий по инженерной подготовке и защите территорий от подтопления.

## 2.1 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

## ОРДЫНСКОГО РАЙОНА

В качестве приоритетов социально-экономического развития Ордынского района, изложенных в распоряжении администрации Новосибирской области, отмечены следующие направления:

1) развитие агропромышленного производства путем расширения  масштабов деятельности существующих предприятий и создание новых предприятий на базе передовых технологий в растениеводстве, животноводстве и в переработке сельскохозяйственной продукции;

2) развитие лесопромышленного комплекса на основе формирования производств по глубокой переработке древесины;

3) развитие системы услуг в организации туризма и отдыха на основе использования привлекательных природных условий и объектов историко-культурного наследия;

4) развитие дорожной инфраструктуры и объектов придорожного сервиса;

5) модернизация коммунального хозяйства поселений в целях обеспечения его экономической эффективности, устойчивости и надежности;

6) развитие жилищного строительства с учетом потребностей населения района и миграционных процессов.

Устойчивое  развитие района будет определяться следующими действиями по территориальному планированию территории:

- активное использование территории в наиболее урбанизированной части территории района, в коридоре расселения вдоль основных транспортных магистралей и в зоне влияния г. Новосибирска.

- использование объективных преимуществ развития района в составе Новосибирской области,  в периферийной зоне Новосибирской агломерации.

- создание внутрирайонной сети автомобильных дорог путем модернизации существующих автомобильных дорог, строительства необходимых дорожных и мостовых сооружений;

- приведение источников централизованного питьевого водоснабжения  в соответствие с санитарными требованиями;

- модернизация объектов теплоэнергетики  и строительство новых объектов  электроэнергетики;

- строительство газопровода, магистральных объектов и распределительной сети.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

3. 1 Функционально-планировочная

организация территории

Градостроительные предложения СТП Ордынского района с учетом устойчивого развития направлены на следующее:

- Упорядочение планировочной структуры и функционального зонирования территории района;

- Выделение участков территории градостроительного развития;

- Выделение участков перспективного освоения и добычи полезных ископаемых;

- Выделение участков концентрации памятников археологии и истории;

- Развитие территорий рекреационного и природоохранного назначения;

- Выделение территорий для лесохозяйственного использования;

- Определение потенциальных центров развития экономики.

- Совершенствование системы сельского расселения, при условии максимального сохранения существующих сел и деревень.

## 3.1.1 Планировочная структура

Организующая основа планировочной структуры – это природно-ландшафтный и урбанизированный каркас территории района, который создается на основе анализа существующей планировочной структуры с учетом результатов комплексной оценки территории.

Природно-ландшафтный каркас сформирован основными планировочными осями: реками и их поймами. Главной природной осью является Новосибирское водохранилище (ранее река Обь), которое распространяется в юго-западном направлении от границы с Новосибирским районом до границы с Алтайским краем (протяженность водохранилища в административных границах района – 86 км). Второстепенные природные оси образованы долинами малых рек – притоков Оби.

Основу современного урбанизированного каркаса составляют планировочные оси различного порядка и ряд опорных центров различных категорий. Главная коммуникационная ось первого порядка образована региональной автодорогой Новосибирск – Кочки - Павлодар (К-17-р), линиями электропередач, кабельными сетями, которые размещены вдоль данной автодороги.  Главенствующее значение основного коридора расселения вдоль Оби от северо-восточной границы района до развилки автомобильной дороги  К-17-р подтверждается характером распределения демографического потенциала территории.

Прослеживается четкая привязка наиболее плотно заселенных участков территории к коридору расселения вдоль оси первого порядка. Так, плотность населения участков территории, примыкающих к упомянутой планировочной оси составляет от 12-17 чел/км2 до 17-22 чел/км2  и более. Исключение составляет западная часть территории района  (Пролетарский и Шайдуровский сельские советы), где плотность населения составляет только 2-7 чел/км2  и имеет тенденцию к дальнейшему убыванию.

Ось второго порядка – автодорога регионального значения К-18-р, связывающая Ордынский район с г.Камень-на-Оби.(Алтайский край). На этой оси расположены села и деревни: Кирза, Спирино, Усть-Алеус, Антоново.

Планировочные оси третьего порядка  представлены исторически сложившимися коридорами расселения вдоль Оби в правобережье и автомобильными дорогами межмуниципального значения.  Следует отметить, что историческое расселение вдоль малых рек не всегда совпадает с направлением планировочных осей, образованных автомобильными дорогами. Например «цепочка» населенных пунктов вдоль реки Орда Ордынское – Вагайцево – Усть-Луковка – Сушиха – Рогалево – Филиппово не подкреплено трассировкой автодороги К-17-р. Это же относится к линии исторического расселения по долине реки Ирмень: Новопичугово – Верх-Ирмень – Козиха – Малоирменка.

В целом систему расселения района можно охарактеризовать как «линейно-узловую».  К настоящему времени на территории исторически сложились два урбанизированных узла:

1) Вагайцево - Ордынское – Чернаково;

2)Верх-Ирмень – Плотниково - Поперечное.

Количество жителей  населенный пунктов первого узла составляет 14,5 тысяч человек (36,2% всего населения района). В свою очередь, население второго узла составляет в настоящее время 4 тысячи человек (10,0% всего населения).

Отличительной особенностью расселения левобережья является также относительно рассредоточенный его характер. Вместе с тем, западная часть левобережья (Пролетарский и Шайдуровский сельсоветы) формируют «островной» тип расселения. Оба поселка значительно удалены от районного центра и «выпадают» из зоны его влияния как главного межселенного центра обслуживания.  С точки зрения изменения демографического потенциала зона Пролетарский - Шайдуровский является депрессивной и названные поселки будут и в перспективе  терять население.

Также к депрессивной территории относится группа населенных мест в юго - западной части района: Пушкарево - Средний Алеус – Устюжанино - Верх-Алеус-Новокузьминка. Эти села также активно теряют население.

В правобережной части территории района линейный тип расселения еще более выражен «цепочкой» сел и деревень, которые растянулись вдоль  водохранилища на 60 километров (Милованово-Чингис-Абрашино-Усть-Хмелевка-Нижнекаменка-Ерестная).   Согласно прогноза в перспективе к расчетному сроку  процесс обезлюдивания приведет к исчезновению двух населенных мест  - д.Абрашино и д. Ерестная. Единая расселенческая цепочка «разорвется» и сложится два участка с двумя парами населенных мест: с.Нижнекаменка с д.Усть-Хмелевка и с.Чингис с д.Милованово.

Кроме планировочных осей в проекте Схемы территориального планирования показана система планировочных центров, ранжированных по значимости и функциям.

А. Опорный центр первого порядка.

Данный тип планировочных центров представлен рабочим поселком Ордынское. Поселок является  единственным городским населенным пунктом, а также центром административного района и центром местной группы населенных мест.

Наивысший в масштабе района уровень концентрации учреждений обслуживания, а также прогноз увеличения численности населения Ордынского позволит ему и в будущем оставаться центром первого порядка.  Демографический прогноз количества жителей р.п.Ордынское к расчетному сроку - 12550 человек.

Б. Центры второго порядка.

Это центры стабильного  развития экономики, высокой концентрации учреждений социальной сферы и растущего населения. Данным условиям в полной мере отвечает сложившийся «куст населенных мест» с.Верх-Ирмень, д.Плотниково, д.Поперечное. В качестве  центра второго порядка данное градостроительное образование в перспективе станет формировать локальную зону  влияния, центрируя на себя социально-культурные связи из близлежащих населенных пунктов. В первую очередь это следующие села и деревни: с.Новопичугово, с.Козиха, д.Березовка, п.Степной.   В меньшей степени – д.Верх-Чик и д.Малый Чик.

Принимая во внимание, что восточная часть Ордынского района находится в пределах двухчасовой доступности от города-центра агломерации, Новосибирск как место предоставления разнообразных уникальных культурных услуг будет более привлекателен для жителей вышеперечисленных населенных пунктов по сравнению с центром второго порядка - с.Верх-Ирмень.

В. Центры третьего порядка.

К опорным центрам третьего порядка отнесены  с.Кирза, с.Нижнекаменка. В качестве межселенного центра обслуживания с.Кирза распространяет зону своего влияния на следующие населенные пункты: д.Черемшанка, с.Средний Алеус, д.Пушкарево, д.Устюжанино, с.Верх-Алеус, д.Новокузьминка, а также с.Спирино, д.Антоново и с.Усть-Алеус. В настоящее время суммарное количество жителей этой зоны составляет 5040 человек.

Согласно демографическим прогнозам лишь два населенных пункта будут увеличиваться - с.Кирза и д.Черемшанка. Практически стабильным останется население в с.Спирино. Людность остальных из перечисленных сел и деревень будет уменьшаться. К расчетному сроку общее число жителей рассматриваемой зоны обслуживания поднимется до 5600-5700 человек.

В правобережной части района опорный центр третьего порядка – село Нижнекаменка. В дальнейшем, даже в связи с исчезновением двух населенных мест как постоянных сельских образований (Абрашино и Ерестная) и снижением людности, значение Нижнекаменки в качестве локального центра обслуживания будет усилено за счет увеличения контингента временного населения (владельцы дачных участков и приезжие рекреанты).

К расчетному сроку деревня Абрашино будет иметь статус «исчезающей», а  д. Ерестная окончательно перейдет в разряд дачных поселков. Данная перспектива предполагает корректировку генерального плана деревни с прилегающей прибрежной территорией с учетом предложений проекта СТП по формированию в правобережной части района природного парка «Караканский бор».

В свою очередь оставшаяся пара сел Чингис и Милованово находятся в зоне демографической стагнации и также станут терять население.  В совокупности в обоих селах прогнозируется всего 450-480 человек постоянных жителей.

Неблагоприятная градостроительная ситуация складывается для поселков Пролетарский и Шайдуровский. Оба находятся на значительном расстоянии от районного центра (до 50 км), в зоне демографической стагнации, активно теряя население. Так, к расчетному сроку в обоих поселках будет проживать 1700-1750 человек.

Определенный толчок к развитию деловой активности в данных поселках могут дать в дальнейшем  экономические отношения с Казахстаном. Усиление трафика по федеральной автомобильной дороге будет стимулировать развитие услуг придорожного сервиса.

Участки перспективной разработки месторождений полезных ископаемых в центральной части района (Филипповский участок, Ирменский участок и Чикский участок титан-циркониевой россыпи)  – это тоже одна из составляющих урбанизированного планировочного каркаса.  Обустройство этих месторождений, строительство технологических дорог, водоводов обусловливает постепенное изменение «очагового типа» расселения в данной части района в линейный тип за счет растягивания коммуникаций.

## 3.1.2. Функциональное зонирование

Предложения по функциональному зонированию основаны на результатах комплексной оценки территории с учетом сложившейся и перспективной планировочной структуры района, требованиях Градостроительного кодекса РФ.

При разработке предложений по функциональному зонированию  сбалансированы интересы сельского и лесного хозяйства, добывающих отраслей и организации природоохранных комплексов, сохранение зон и объектов культурного наследия с учетом территориального развития населенных пунктов и необходимости дальнейшего развития экономики района.

Территория района на «Схеме функционального назначения территории» делится на следующие функциональные зоны:

- Зона градостроительного развития (территории населенных пунктов и приближенные к ним участки вдоль автомобильных дорог).

Использование территории населенных пунктов регламентируется генеральными планами, правилами землепользования и застройки, проектами планировки.

    - Зоны преимущественно сельскохозяйственного использования

Среди них присутствуют наиболее ценные земли, на которых предусмотрено растениеводство, выращивание зерновых культур. На менее ценных землях предусматривается развитие молочного и мясного животноводства.

Участки, наиболее пригодные для развития сельского хозяйства включают территории с равнинным рельефом, с различной степенью дренированности с плодородными почвами.

        - Зона лесохозяйственного использования

В соответствии с  Лесным планом Новосибирской области все леса Ордынского района отнесены к защитным лесам. Их общая площадь составляет 169,8 тыс. га.  Поэтому лесохозяйственное использование  лесов района предполагает только рубки ухода.

В проекте показан ареал основной лесосырьевой базы района. В основном она расположена в правобережной  части территории района. В целях устранения конфликта интересов между лесохозяйственным, рекреационным и природоохранным использованием территории правобережных лесов следует в мероприятиях по реализации проекта СТП Ордынского района предусмотреть разработку проекта природного парка «Караканский бор» с осуществлением четкого зонирования и прописыванием режимов эксплуатации отдельных функциональных зон.

- Зона добычи минерально-сырьевых ресурсов

На схеме функционального зонирования территории границы зон добычи минерально-сырьевых ресурсов совпадают с границами  перспективных участков добычи ископаемых.  В настоящее время наиболее перспективным участком для первоочередного освоения Ордынского титан-циркониевого месторождения является Филипповский участок.

Также к зоне минерально-сырьевых ресурсов относятся локальные участки добычи кирпичных суглинков.

- Зоны с особыми условиями использования территории:

Зоны особо охраняемых природных территорий

На Схеме зон с особыми условиями использования показан существующий Государственный биологический заказник областного значения «Ордынский».

(Образован Постановлением Главы администрации Новосибирской области от 25 апреля 2000 года, № 295).  Площадь заказника составляет 46631 га.

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.95 № 33-ФЗ, Законом Новосибирской области «Об ООПТ».

Проектом «Схемы» предлагается увеличить площадь территорий ООПТ за счет организации в правобережной части района природного парка «Караканский бор».  Данное решение корреспондирует с предложением разработчиков Схемы территориального планирования области.

Защитные леса

В соответствии с Лесным планом Новосибирской области все леса района относятся к защитным. Основным назначением этих лесов является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных функций.

Использование   территории   защитных лесов  регламентируется   Лесным   кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

Водоохранные зоны

Водоохранные зоны   устанавливаются   для   поддержания   водных   объектов   в состоянии,     соответствующем     экологическим     требованиям,     для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

На «Схеме» показаны водоохранные зоны вокруг Оби и малых рек  района.

Использование территорий в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.0В.06 № 74-ФЗ.

- Зоны историко-культурного назначения

К зонам историко-культурного назначения отнесены места концентрации археологических объектов.

Использование       территорий       археологических       памятников осуществляется в соответствии с требованиями Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.02 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

        - Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

К данному типу зон относятся:

автомобильные дороги (регионального, межмуниципального значения и местного значения), мосты;

Линии электропередач и подстанции;

Линии связи и телефонные станции.

В проекте представлена трасса перспективной газораспределительной сети и размещение газораздаточных станций.

Охранные зоны инженерных коммуникаций. Охранные зоны инженерных коммуникаций предназначены для обеспечения   эксплуатации   и   обслуживания   инженерно-технического объекта.

- Зоны  недропользования

На «Схеме функционального зонирования» показаны границы  существующего лицензионного участка. В настоящий период действует только лицензионное соглашение на разведку и эксплуатацию Филипповского участка титан-циркониевого месторождения. Срок действия лицензии на право пользования недрами – до 2032 года, что практически совпадает с расчетным сроком действия проекта Схемы территориального планирования района.

Использование территорий в соответствии с Законом РФ «О недрах» и со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) - застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

- Межрегиональная туристско-рекреационная  территория

Зона туристско-рекреационного назначения охватывает прибрежную территорию левобережной части района и практически полностью правобережную часть района. В данной зоне будут размещаться существующие и планируемые объекты туризма и отдыха, а также природный парк «Караканский бор».

В настоящее время областной администрацией прорабатывается вопрос создания туристско-рекреационного парка в районе села Новый Шарап в лесной зоне вблизи озера Мочище.

- Зоны инвестиционного освоения

Проектом выделены две такие зоны:

- зона, охватывающая градостроительный узел Ордынское-Вагайцево-Чернаково. Здесь, согласно проектам генеральных планов выделены территории для перспективного промышленного освоения;

-  зона, охватывающая градостроительный узел Верх-Ирмень-Плотниково-Поперечное. Данная зона находится в составе периферии Новосибирской агломерации и расположена в урбанизированном коридоре, образованном будущей федеральной трассой К-17р. В данной зоне наиболее целесообразно разместить  комплекс агротехнопарка на базе имеющегося промышленного предприятия ЗАО «Племзавод Ирмень».

  - ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА

В настоящее время по данным Федерального агентства Роснедвижимость по состоянию на 01.01.2009 г.  в Ордынском районе сложилась следующая структура земель по целевому назначению.

1. Земли сельскохозяйственного назначения,			301740 га

в том числе фонд перераспределения земель     	 	   1019  га

1.1 Сельскохозяйственные угодья					245304 га

в том числе:

- пашня									177470 га

- залежь									        -

- сенокосы									  19002 га

- пастбища									  48534 га

2.  Земли населенных пунктов						    6746 га

в том числе:

- городских населенных пунктов					    1172 га

- сельских населенных пунктов						    5574 га

3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики и др.			    4094 га

в том числе:

- земли промышленности					                             73 га

- земли автомобильного транспорта					      939 га

-земли иного специального назначения				     3071га

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов		      140 га

5 Земли лесного фонда						           121319 га

6. Земли водного фонда						             35264 га

7. Земли запаса                                                                                       5473 га

Итого земель в административных границах				474776 га

Проектом Схемы территориального планирования предусматриваются следующие предложения по оптимизации структуры земельного фонда района:

1) Стабилизация площади земель населенных пунктов

В связи с текущими демографическими процессами (депопуляция и обезлюдивание территории) значительного увеличения численности населения сельских населенных пунктов не ожидается.  В связи с этим не потребуется существенная корректировка размеров территории населенных пунктов.

Развитие населенных пунктов должно осуществляться по разработанной и утвержденной градостроительной документации (генеральным планам населенных пунктов). Жилую застройку рекомендуется размещать в пределах границ населенных пунктов. Перевод прилегающих земель других категорий в земли населенных пунктов будет производиться в незначительных масштабах в случаях безусловной  необходимости.

2) Увеличение площади земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики.

Расширение данной категории земель планируется в основном за счет развития транспортной инфраструктуры:

- реконструкция автомобильных дорог К-17р и К-18р и устройство объезда р.п.Ордынское;

- прокладка линий электропередач и строительство объектов энергетики (новая электроподстанция «Азимут» вблизи р.п.Ордынское;

- прокладка газопроводов, объектов инженерной инфраструктуры при формировании распределительной сети газоснабжения потребителей в населенных пунктах;

Расширение земель данной категории планируется также за счет выделения участков для организации добычи ископаемых (месторождение титана и циркония, разработка кирпичных суглинков, известняка). Кроме того, увеличение земель промышленности будет связано с выделением участков для строительства предприятий переработки сельскохозяйственного сырья, глубокой переработки древесины, создания агротехнопарка вне границ населенных пунктов.

3)  Увеличение площади земель особо охраняемых территорий и объектов за счет перевода в  категорию земель «особо охраняемых территорий и объектов» земель проектируемого государственного природного парка «Караканский бор».

В связи с выделением   функциональной зоны туристско-рекреационного назначения  по обоим берегам водохранилища и планируемым строительством туристско-рекреационного центра целесообразно предусмотреть земли рекреационного назначения в составе рассматриваемой категории с переводом  в нее участков баз отдыха, стационарных и временных туристско-оздоровительных и спортивных лагерей.

4)  Изменение структуры  земель лесного фонда.

Увеличение площадей за счет перевода из состава земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда лесных земель бывших лесхозов сельскохозяйственных организаций.

В состав земель лесного фонда предлагается также включить неучтенные в настоящее время леса, бывшие ранее в ведении сельскохозяйственных организаций, и оказавшиеся сейчас бесхозными. В то же время произойдет сокращение площадей земель лесного фонда за счет перевода в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов.

5) Сокращение земель сельскохозяйственного назначения за счет перевода части этих земель в земли других категорий: земли лесного фонда, земли водного фонда, земли особо охраняемых территорий и объектов, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи.

3.3 Экономическое развитие района

Стратегической целью комплексной программы социально-экономического развития Ордынского района на 2008 – 2022 годы является последовательное повышение качества жизни населения Ордынского района, уровня достатка в каждой семье, здоровья и безопасности всех жителей района.

В понятие качества жизни включается наличие хорошей работы и достойной зарплаты, гарантированные качественные услуги здравоохранения, образования, социального обеспечения, качественное жилье, общественная безопасность, стабильность, культурные и досуговые возможности, качество окружающей среды.

Для решения задачи повышения качества жизни населения района необходимо формирование политики устойчивого экономического роста региона, скоординированной, как с намерениями основных хозяйствующих субъектов с одной стороны, так и с интересами населения,  с другой.

Одной из важных целей развития района является формирование новой градостроительной политики для повышения комфортности среды проживания населения.

В сфере градостроительной политики органами местного самоуправления намечены следующие задачи:

- обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, посредством разработки схемы территориального планирования муниципального района, генеральных планов городского и сельских населенных пунктов, а также правил землепользования и застройки населенных пунктов;

- осуществление градостроительной деятельности с условием соблюдения требований безопасности территорий, инженерно-технических требований гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также требований охраны окружающей среды и экологической безопасности, сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий;

- осуществление строительной деятельности с соблюдением градостроительных нормативов и требований технических регламентов.

Для реализации данных задач органам местного самоуправления поселений предстоит создать правовые и организационные условия, обеспечивающие разработку генеральных планов городского и сельских поселений.

В перспективе Ордынский район, в первую очередь, должен развиваться, как территория для удобной и экологически безопасной жизни людей.

Используя свое географическое положение – в коридоре перспективной федеральной трассы Новосибирск-Павлодар-Астана, Ордынский район на уровне региона  может стать площадкой деловой кооперации Казахстана, Алтайского края и Новосибирской области.

Генеральная установка на устойчивое развитие района предусматривает следующие основные цели:

- в экономическом развитии - повышение эффективности экономической сферы.  Данная цель достигается путём решения следующих задач: усиление инновационной составляющей экономики; углубление специализации (профиля) экономики района территориальном разделении труда; совершенствование отраслевой структуры экономики, улучшение использования имеющихся земельных, водных и других ресурсов.

- достижение  социальной стабильности, заключающейся в обеспечении социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм. Реализация данной цели является необходимым условием роста экономики, приостановки депопуляционных процессов и стимулирования  воспроизводства населения.

3.3.1 Предложения по формированию

зон экономической активности

Стратегической  целью инвестиционной политики администрации Новосибирской области является формирование на территории региона инвестиционного климата, благоприятного для развития бизнеса и привлекательного для внешних и внутренних инвесторов [2].

Подготовка инвестиционно-привлекательной территориальной среды требует осуществления следующих мероприятий:

- привлечение инвесторов на территорию, а не в отрасль;

- создание базы инвестиционных предложений по площадкам, а не по видам экономической деятельности;

- введение пространственной дифференциации в муниципальное инвестиционное законодательство;

- разработка гибкой системы нормативов арендной платы;

- разработка системы сервитутов для инвесторов в АПК;

- внедрение механизмов частно-государственного партнерства.

Целью долгосрочного плана социально-экономического развития Ордынского района является повышение его инвестиционной привлекательности [16].

Для достижения данной цели необходимо решить задачи:

- создание условий по привлечению инвестиций в экономику и социальную сферу района.

- обеспечение роста инвестиционных вложений в экономику района.

В целях создания благоприятных условий для инвестиционной деятельности планируется:

- выделение земельных участков для строительства, обеспечение возможности подключения к инженерным  и транспортным коммуникациям, а для жилищного строительства  - предоставление инфраструктурно подготовленных площадок;

- установление льгот по уплате местных налогов, льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности;

- защита интересов инвесторов;

- расширение использования средств населения и иных внебюджетных источников для финансирования жилищного и социально-культурного строительства;

- использование средств местных бюджетов для полного или частичного финансирования инвестиционных проектов;

- расширение возможностей использования залогов при осуществлении кредитования;

- привлечение для инвестиционной деятельности кредитных ресурсов путем выпуска муниципальных займов.

Одна из ведущих задач разработки Схемы территориального планирования Ордынского района состояла в организации баланса в части планировочных, коммуникационных, социальных, промышленных, экологических и иных предложений, обеспечивающих развитие района в целом. В результате повышения уровня инженерного благоустройства в районе возможно выделение перспективных инвестиционных площадок, выполняющих функции подцентров экономического развития территории преимущественно промышленного назначения.

В Схеме территориального планирования Ордынского района предусмотрена организация двух зон, предназначенных для привлечения инвестиций на территорию района.

Для выбора оптимального размещения таких зон учитывались следующие факторы:

- географическое положение территории;

- климатические условия;

- мероприятия стратегического плана развития территории;

- природно-ресурсный потенциал;

- трудовой потенциал;

- экономический потенциал территории;

- инфраструктурный потенциал;

- институциональный потенциал;

- научный инновационный потенциал;

- рекомендации санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- нормативно-правовая база, регулирующая инвестиционную деятельность на территории муниципального образования.

Краткая характеристика инвестиционных зон приведена ниже.

Зона инвестиционного освоения №1.

Размещение новых производств  возможно в юго-западной части р.п. Ордынское. Территория площадки промышленного использования определена проектом корректировки генерального плана р.п. Ордынское, выполненного в 2007г. ОАО ЗапсибНИПИагропром.

По генеральному плану площадь территории для размещения производства составляет 38,4 га.

Численность свободных трудовых ресурсов на территории р.п. Ордынское и Вагайцевского сельсовета составляет около 620 человек, на перспективу ожидается увеличение этого показателя в связи с прогнозируемым ростом численности населения.

Зона инвестиционного освоения №2.

Зона расположена на территории Верх-Ирменского сельсовета. Преимуществом местоположения площадки является территориальная близость к широкомасштабному рынку сбыта продукции – г. Новосибирску.

Численность свободных трудовых ресурсов на территории Верх-Ирменского  сельсовета составляет около 150 человек. На перспективу ожидается увеличение этого показателя в связи с прогнозируемым ростом численности населения.

Дополнительные локальные зоны инвестиционного освоения.

Первая из них расположена на территории Новошарапского сельсовета и предназначена для развития туристско-рекреационной деятельности. На территории муниципального образования имеется возможность для развития экологического туризма, который имеет растущий спрос как в России, так и за рубежом.

Территории, прилегающие к д. Новый Шарап, привлекают туристов и дают возможность выбрать разные виды отдыха – активный: конные, водные, пешие маршруты, или пассивный: – рыбалка. На территории локальной зоны  предполагается формирование круглогодичного туристско-рекреационного парка (ТРП), включающего комплекс сооружений для водного, пешего, автомобильного, велосипедного туризма и отдыха.

Рассматриваемая часть Ордынского района является уникальным  историческим наследием Российской Федерации. На территориях, прилегающих к деревне Новый Шарап, находятся 9 памятников историко-археологического наследия. Здесь представлена история развития различных цивилизаций, что создает предпосылки для организации музейного комплекса по археологии и истории.

Поселение обладает достаточными природными ресурсами, чтобы развивать индустрию круглогодичного туризма.

На территории ТРП возможно размещение следующих объектов:

- объекты для проживания и питания посетителей (гостиницы, мотели и пр.);

- объекты культурно-развлекательного направления;

-  объекты оздоровительного направления;

- объекты спортивно-развлекательного направления (конный спорт, водный спорт и др.);

- объекты культурно-познавательного направления;

- объекты административных зданий и коммунально-хозяйственного

обслуживания.

Реализация проекта наряду с экономической эффективностью будет способствовать решению ряда социальных проблем: создание дополнительных рабочих мест, оздоровление населения, повышение его профессионального и интеллектуального уровня.

Вторая локальная зона расположена на территории Филипповского сельсовета. Крупное месторождение титана и циркония в 1994 году выявлено на территории ограниченной линией, соединяющей села Филиппово - Усть-Луковка - Козиха – Верх-Чик – Петровское – Бугринская Роща – Филиппово. Ширина россыпи 16 километров, длина – 46 километров, глубина залегания от 166 до 190 метров. Наиболее богатый участок россыпи у села Филиппово. Прогнозные ресурсы диоксида титана 20,9 млн. тонн, диоксида циркония – 5,3 млн. тонн.

Схемой территориального планирования Ордынского района предлагается освоение россыпи месторождения титано-циркониевых песков.

На территории инвестиционной площадки у с. Филиппово возможно строительство и ввод в эксплуатацию горно-обогатительного комбината производительностью до 1 млн.г. рудных песков в год.

Потребителями продукции горно-обогатительного комбината являются атомная промышленность, самолето- и ракетостроение, металлургия, лакокрасочная промышленность.

Рассматриваемый инвестиционный проект актуален, т.к. в рамках программы развития до 2020 г. атомная отрасль России переходит на отечественное сырье - к этому времени доля атомной промышленности в топливно-энергетическом балансе страны должна возрасти с 15% до 20%.

3.3.2 Создание агротехнопарка

Схемой территориального планирования Ордынского района предлагается организация агротехнопарка на территории Верх-Ирменского сельского совета. По опыту мировой практики агротехнопарк является лучшим инструментом поддержки инновационного предпринимательства или наукоемкого бизнеса в аграрной сфере.

Целью создания агротехнопарка на территории Верх-Ирменского сельского совета является:

- сохранение и развитие имеющегося научно-технического потенциала Ордынского района;

- поддержка инновационной деятельности научных организаций и производственных предприятий района для вхождения в отечественный рынок и международную кооперацию;

- содействие созданию новых производственных, исследовательских и вспомогательных организаций, экономически эффективно работающих в научно-технической сфере в условиях рынка.

Рекомендуемая Схемой внутренняя структура агротехнопарка состоит из двух основных частей: инкубатора бизнеса и комплекса сервисных подразделений, которые совместно способствуют развитию инновационных предприятий.

В состав агротехнопарка могут быть включены: выставочный центр, информационно-консультационный и образовательный центры.

Цели и задачи выставочного центра:

- освоение инновационных технологий в АПК и повышение эффективности аграрного образования в районе;

- организация и проведение выставок научных достижений (продуктов) российских и зарубежных научных организаций, отдельных ученых;

- организация и проведение выставок оборудования переработки и продукции сельхозмашиностроения зарубежных и отечественных товаропроизводителей;

- организация и проведение ярмарок научных разработок и инвестиционных проектов;

- содействие в установлении контактов между организациями и предприятиями отечественных и зарубежных производителей;

- повышение инвестиций, привлекаемых в сфере аграрного образования.

Цели и задачи информационно-консультационного центра:

- - оказание информационно-консультационных услуг юридическим и физическим лицам по научным, техническим и технологическим направлениям;

- - проведение и организация научно-технических консультаций сельскохозяйственных производителей и переработчиков;

- - организация посреднической деятельности по реализации экспонируемого оборудования, машин и технологий;

- - реклама современных разработок, технологий и товаропроизводителей;

- - выставочная и информационно-деловая деятельность, включая организацию представительского, дилерского и предпродажного обслуживания;

- - формирование заказов на экспонируемое оборудование и машины;

- - помощь в оформлении и заключении договоров;

- - предварительный и послепродажный сервис и обучение;

- - проведение маркетинговых исследований по заказам клиентов;

- - размещение рекламы и поиск партнеров в международной информационной сети;

- - инновационная деятельность, включая экономическое и социальное проектирование развития сельских районов, инвестиционное проектирование.

Цели и задачи образовательного центра:

- проведение практического ознакомления, обучения специалистов с новой сельскохозяйственной техникой, технологиями;

- организация и проведение курсов переподготовки и повышения квалификации специалистов АПК;

- обучение студентов на базе постоянно действующей выставки.

Возможные сферы деятельности агротехнопарка в области новых методов и технологий:

- максимально полное использование каждого компонента сельскохозяйственных продуктов например, в пищевой промышленности, непищевых отраслях промышленности, фармацевтической или целлюлозно-бумажной промышленности и т. д.

- оптимальная утилизация продуктов сельскохозяйственного производства.

- повышение конкурентоспособности малых и средних фирм и содействие новым предпринимателям, занятым в области новых технологий и новых сельскохозяйственных продуктов, а также проведения маркетинга.

- увеличение степени и диапазона переработки первичных сельскохозяйственных продуктов и диверсификации ассортимента получаемых пищевых продуктов (например, производство функциональных пищевых продуктов), что увеличивает ценность и значимость продуктов и создает новые рабочие места для местного сельского населения.

- использование благоприятных характеристик местных пищевых продуктов, оказывающие благоприятное воздействие на здоровье потребителя (например, пищевые продукты с низким содержанием вредных примесей).

- разработка новых (и усовершенствование существующих) технологий упаковки пищевых продуктов, а также методов сохранения их качества и снижение неблагоприятных воздействий упаковочных материалов на состояние окружающей среды.

- разработка и внедрение экологически чистых методов и технологий производства сельскохозяйственной продукции.

Агротехнопарк обеспечит формирование в аграрном секторе района предпринимательского микроклимата, способствует решению проблем социально-экономического и технологического развития.

3.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.4.1 Автомобильный транспорт

Транспортная система района является важнейшей составной частью производственной инфраструктуры, а ее развитие - одна из приоритетных задач деятельности местной власти. Создание динамично развивающейся, устойчиво функционирующей и сбалансированной транспортной системы - необходимое условие подъема экономики. Развитие и модернизация сферы транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие района, повышение уровня жизни населения.

Большинство из 30 сельских районов Новосибирской области (21 район) имеют железнодорожное сообщение, в том числе по территории 10 районов проходит  Транссибирская железнодорожная магистраль. Это выгодно отличает их от остальных районов области. Аналогичная ситуация на автомобильном транспорте – 12 районов области обслуживаются федеральными магистральными автодорогами. К сожалению, Ордынский район не имеет выше названных  преимуществ.

Еще одна потенциально важная в транспортном отношении связь проходит в восточной части Новосибирской области – река Обь, которая протекает по территории пяти районов, в том числе Ордынскому, Новосибирскому, Искитимскому, Колыванскому и Болотнинскому. Однако в последние два десятилетия существенно снизились объемы грузов перевозимых данным видом транспорта и в целом его значение для развития соответствующих территорий. На территории района располагается средняя часть Новосибирского водохранилища протяжённостью 86 километров. Ширина водохранилища достигает 4 километров, максимальная глубина — 12 метров.

Что касается воздушного транспорта, то близость к областному центру делает его в случае с Ордынским районом малоактуальным для нужд жителей.

Важными показателями, характеризующими ценность территории того или иного района, являются транспортная доступность территории и уровень транспортного обслуживания населения.  Транспортная доступность территории определяется в первую очередь транспортной доступностью от областного центра. Ордынский район имеет достаточно выгодное географическое положение и высокий уровень транспортной доступности по отношению к центру Новосибирской агломерации, по сравнению с большинством других районов области.

Он входит в число шести районов, граничащих с Новосибирским сельским районом (кроме него с Новосибирским сельским районом граничат: Колыванский, Коченевский, Искитимский, Мошковский и Тогучинский районы). Расстояние 105 км от районного центра до Новосибирска и наличие автодороги второй технической категории позволяет данной территории поддерживать высокий уровень транспортной связи при относительно невысоких транспортных издержках с областным центром. Это обеспечивает хорошие возможности для хозяйственного развития района.

По степени удаленности территории от областного центра схемой территориального планирования области выделено несколько зон. Первая зона удалена от центра на 50-60 км и практически представляет собой пригородную зону Новосибирска в границах Новосибирского района и отдельные территории других районов.

Граница второй зоны проходит на расстоянии 130 км и включает районы: Коченевский, Искитимский, Мошковский, большую часть Ордынского, Колыванского, Болотнинского, Тогучинского, Черепановского районов.

Из всех районных центров, р.п. Ордынское на пятом месте по близости к городу Новосибирску после Колывани, Коченево, Мошково, Искитима.

Уровень транспортного обслуживания населения зависит в первую очередь от наличия автодорожных подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам.         Обслуживание территории и населения Новосибирской области пассажирским транспортом осуществляется двумя видами транспорта – автобусом и железной дорогой. Основную роль в пассажирском сообщении играет автобусный транспорт (66%).

По показателю количества рейсов автобусов непосредственно в районный центр Ордынское лидирует среди других райцентров Новосибирской области. Кроме того, через него проходит значительное количество транзитных рейсов.

Плотность дорог общего пользования района превышает среднюю плотность дорог области и Сибирского федерального округа, но она значительно ниже показателей плотности автодорог Новосибирского, Искитимского, Мошковского или Черепановского районов.

Сравнительные данные по протяженности и плотности дорог Ордынского района с другими районами Новосибирской области приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Данные по протяженности и плотности дорог Ордынского района

|  | Протяженность дорог общего пользования, км |  |  | Плотн. дорог всей сети, км/1000 кв.км | Плотн. дорог с тверд. покрытием |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | км/1000 кв.км | км/1000 чел. |
|  | всего | в т.ч. федеральных | с тверд. покрыт. |  |  |  |
| Ордынский район | 474,7 | - | 450,3 | 100,0 | 94,8 | 11,3 |
| Место (ранг) из 30 районов области | 10 | 22-30 | 7 | 13 | 8 | 14 |

Ввиду отсутствия железной дороги и снижения грузоперевозок по воде успешное развитие Ордынского района непосредственно связано с развитием дорожно-транспортной инфраструктуры и автомобильного транспорта. Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство – ключевой элемент всей транспортной системы данного района.

Опорная дорожная сеть район представленная дорогами регионального значения. Состояние сети автомобильных дорог района в целом удовлетворяет потребности участников движения. Сеть представлена преимущественно дорогами IV технической категории с асфальтобетонным и переходным покрытием. Большая часть дорог требует ремонта.

Перспектива развития дорожной отрасли связана с организацией межрайонного сообщения с соседними территориями. В настоящее время она существует не со всеми территориями, имеющими с районом общую границу. Устойчивая транспортная связь по дорогам общего пользования имеется с тремя из восьми соседних территорий.

Ресурсный потенциал автомобильного транспорта Ордынского района определяется текущим функционированием, перспективами развития грузообразующих отраслей экономики, а также существующим и потенциальным уровнем спроса населения на транспортные услуги.

Текущий ресурсный потенциал автомобильного транспорта района определяется практическим отсутствием альтернативы и устойчивым спектром потребителей услуг автомобильного транспорта.

В последние годы наблюдалась положительная динамика развития экономики района преимущественно за счет предприятий сельского хозяйства, что обусловило рост спроса на пассажироперевозки и тенденции к стабилизации грузоперевозок. В 2008 году основными грузообразующими отраслями оставались сельское хозяйство, строительство, транспорт, предоставление коммунальных, социальных услуг. В структуре перевозимых грузов преобладают сельскохозяйственные грузы и строительные материалы.

Одной из важнейших задач для Новосибирской области является развитие современного высокотоварного сельского хозяйства, а также организация и становление регионального лесного кластера. У Ордынского района имеется хороший потенциал  для развития в этом направлении. Очевидное препятствие – неразвитость транспортной инфраструктуры правобережной части района и неустойчивость связи с левобережьем.

Обеспечение конкурентоспособности производства лесной продукции напрямую связано с возможностями вывоза заготовленной древесины. Наличие развитой дорожной сети круглогодичного действия способно обеспечить высокую эффективность деятельности лесного сектора. Необходимая густота дорожной сети составляет 10 км на 1000 га, территории покрытой лесной растительностью.

Реализация инвестиционных проектов развития сельского хозяйства и объектов рекреации в перспективе обеспечит рост ресурсного потенциала автомобильного транспорта.

Технический и технологический потенциал автомобильного транспорта и дорожного хозяйства характеризует текущее состояние и уровень развития транспортной инфраструктуры в районе: транспортной сети автомобильных дорог и транспортных средств.

Текущий технический потенциал дорожного хозяйства и автомобильного транспорта Ордынского района можно оценивать как удовлетворительный, это касается и  густоты транспортных путей и уровня износа автомобильного парка и состояния дорожного полотна, не говоря о пропускной способности автодорог. Ограниченное финансирование ремонтных работ в последние годы не позволяет поддерживать всю дорожную сеть в удовлетворительном состоянии.

Неудовлетворительное финансовое положение предприятий имеющих автотранспорт не позволяет в должной мере обновлять и пополнять парк транспортных средств, поддерживать его в надлежащем состоянии. Содержание и эксплуатация устаревшей транспортной техники существенно влияют на уровень рентабельности транспортных организаций, а также приводят к снижению качества предоставляемых транспортных услуг.

В целом, технический и технологический потенциал автомобильного транспорта и дорожного хозяйства оценивается удовлетворительно, поскольку по большинству показателей развития автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  район не уступает аналогичным районам и среднеобластному уровню, оказывая позитивное влияние на экономическое развитие в целом.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

1) Строительство и реконструкция до 2-3 технической категории дорог регионального значения с типом покрытия не ниже усовершенствованного:

- реконструкция дороги К-17р Новосибирск - Кочки - Павлодар (в границах района), одновременно рассмотреть вопрос о переводе объекта в автодорогу федерального значения;

- строительство участка автодороги К-17р протяженностью 7,75 км в обход рабочего поселка Ордынское;

- строительство участка дороги К-18р  120 км а/д "К-17р"- Камень-на-Оби (в границах района) протяженностью 16,1 км,  реконструкция – 7,8 км. Применение на всем протяжении усовершенствованного типа покрытия дорожного полотна.

2) Строительство и реконструкция до 4 технической категории дороги регионального значения Н-3220  70 км а/д "Н-3209" – Большеникольское – Петровский (в границах района) протяженностью 19,8 км с типом покрытием не ниже усовершенствованного.

3) Строительство и реконструкция до 4 технической категории автодорог межмуниципального значения, с типом покрытия не ниже переходного, обеспечивающих пространственное единство территории района, в том числе:

- строительство  дороги Н-2225  1 км а/д "Н-2209"- Милованово протяженностью 5,1 км;

- строительство дороги Н-2226  23 км а/д "Н-2206" - Устюжанино протяженностью 1,1 км;

- строительство дороги Н-2227  20 км а/д "Н-2204" - Березовка протяженностью 2,5 км;

- строительство дороги Н-2228  15 км а/д "Н-2202" - Малоирменка протяженностью 0,8 км;

- строительство дороги Н-2229  25 км а/д "К-18р" - Спирино протяженностью 1,6 км;

-  реконструкция  дороги Н-2230  34 км а/д "К-18р" - Антоново протяженностью 2,2 км;

-  реконструкция участка  дороги Н-2209 Чингис - Нижнекаменка - Завъялово протяженностью 22,2 км;

4) Увеличение протяженности автодороги межмуниципального значения  Н-2201  109 км а/д "К-17р" – Вагайцево – Усть-Луковка на 2,1 км продлив ее до села Сушиха, единственного в районе, не имеющего транспортной связи с сетью района по дорогам межмуниципального значения.

5) Строительство нового моста через реку Орда в связи со строительством обхода рабочего поселка Ордынское.

6) Строительство железобетонного моста через реку Алеус.

7) Строительство железобетонного моста через реку Ирмень у села Козиха (дорога Н-2214).

8) Организация  автобусных маршрутов по новым направлениям во внутрирайонном и межрайонном сообщении.

9) Организация и развитие маршрутной автобусной сети в районном центре.

В соответствии с приказом Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области № 22 от 09.04.2009 года в 2009 году будет закончена корректировка рабочего проекта на строительство автодороги «118км а/д К-17-Р – Камень-на-Оби»  на участке Кирза – граница Алтайского края, включающего подъезды к населенным пунктам Спирино, Усть-Алеус и Антоново, а также строительство железобетонного моста через реку Алеус.

Кроме того, в 2009 году будет выполнена проектная документация на строительство мостового перехода через реку  Орда на 104 км автодороги Новосибирск - Кочки - Павлодар. Реализация данных проектов связана с выделением Администрацией Новосибирской области необходимых лимитов финансирования и включения в план дорожно-строительных работ.

Строительство автомобильной дороги 118 км автодорога «К-17Р» – Камень-на-Оби на участке Кирза – граница Алтайского края в Ордынском районе Новосибирской области предусмотрено Программой развития областной автодорожной сети до 2017 года. В настоящее время ведутся проектные работы, планировалось начать строительство в 2009 году, а завершить – в 2012-м.

По данным ГБУ НСО ТУАД в связи с ежегодным ростом интенсивности движения на данном направлении (К-17р), наличием в зоне автотрассы большого количества населенных пунктов, мест массового отдыха граждан, ростом объемов жилищного строительства, а также укреплением экономических связей и увеличением товарооборота с Республикой Казахстан, с большой долей вероятности можно прогнозировать проведение в планируемый период реконструкции автодороги К-17р Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пределах РФ) на территории Ордынского района под параметры I технической категории.

Объем строительства и реконструкции дорог Ордынского района, км

Таблица 3.2

|  | Новое строительство | Изменение категории (строительство) | Смена типа покрытия (реконструкция) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Асфальтобетон | Переходный (щебень) |
| Автомобильные дороги регионального значения | 7,75 км (Обход Ордынского) | 88,3 | 43,6 | - |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  | 13,3 | 110,6 | 24,4 |
| Всего | 7.75 | 101,6 | 154,2 | 24,4 |

Реализация крупных инвестиционных проектов по изменению статуса ключевой магистрали с масштабной ее реконструкцией, а также строительство новых дорог, связывающих Ордынский район с соседними территориями, в перспективе обеспечит рост технического и технологического потенциала автомобильного транспорта.

Проектирование вновь строящихся и реконструкция существующих  автомобильных дорог общего пользования и подъездных дорог к промышленным предприятиям на территории Российской Федерации осуществляется на основании СНиП 2.05.02-85.

Автомобильные дороги на всем протяжении или на отдельных участках в зависимости от расчетной интенсивности движения и их хозяйственного и административного значения подразделяются на категории согласно следующей таблицы:

Таблица 3.3

| Категория дороги | Расчетная интенсивность движения, авт/сут |  | Хозяйственное и административное значение автомобильных дорог |
| --- | --- | --- | --- |
|  | приведенная к легковому автомобилю | в транспортных единицах |  |
| I-а | Св. 14000 | Св. 7000 | Магистральные автомобильные дороги общегосударственного значения (в том числе для международного сообщения) |
| I-б II | Св. 14000 Св. 6000 до 14000 | Св. 7000 Св. 3000 до 7000 | Автомобильные дороги общегосударственного (не отнесенные к I-a категории), республиканского, областного (краевого) значения |
| III | Св. 2000 до 6000 | Св. 1000 до 3000 | Автомобильные дороги общегосударственного, областного (краевого) значения (не отнесенные к I-б, и II категориям), дороги местного значения |
| IV | Св. 200 до 2000 | Св. 100 до 1000 | Автомобильные дороги республиканского, областного (краевого) и местного значения (не отнесенные к I-б, II и III категориям) |
| V | До 200 | До 100 | Автомобильные дороги местного значения (кроме отнесенных к III и IV категориям) |

Основные параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог в зависимости от их категории следует принимать по таблицы:

Таблица 3.4

|  | Параметры элементов дорог | I-a | I-б | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число полос движения | 4; 6; 8 | 4; 6; 8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  | Ширина полосы движения, м | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,5 | 3 | - |
|  | Ширина проезжей части, м | 2 х 7,5 2 х 11,25 2 х 15 | 2 х 7,5 2 х 11,25 2 х 15 | 7,5 | 7 | 6 | 4,5 |
|  | Ширина обочины, м | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 2,5 | 2 | 1,75 |
|  | Наименьшая ширина укрепленной полосы обочины, м | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | - |
|  | Наименьшая ширина разделительной полосы между разными направлениями движения, м | 6 | 5 | - | - | - | - |
|  | Наименьшая ширина укрепленной полосы на разделительной полосе, м | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  | Ширина земляного полотна, м | 28,5 36 43,5 | 27,5 35 42,5 | 15 | 12 | 10 | 8 |

Транзитный потенциал автомобильного транспорта определяет объективные возможности транспортно-географического положения Ордынского района, характеризуемые объемом транзитных перевозок грузов и пассажиров по его территории.

В связи с развитием экономических отношений с Республикой Казахстан, а в перспективе на 2010 год установление режима таможенного союза, дорожная сеть района приобретает еще большее транзитное значение по отношению к автотранспорту южных районов Новосибирской области, северных районов Алтайского края и территорий соседнего Казахстана.

В дальнейшем эта тенденция может получить свое развитие. Перенос столицы из Алма-Аты на север республики в Астану существенно изменил  схему транспортных потоков Казахстана. Это обстоятельство повышает шансы автодороги Новосибирск – Кочки – Павлодар на дальнейшее увеличение потока грузов и пассажиров. Увеличение грузопотока имеет важнейшее значение для развития дорожной сети района.

Близость Новосибирской агломерации и мощной транспортной артерии определяет текущий высокий уровень транзитного потенциала автомобильного транспорта. В перспективе можно ожидать роста транзитного потенциала автомобильного транспорта за счет реализации инвестиционных проектов на юге области и в соседних районах Алтайского края, увеличения экономических связей между регионами.

Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года и  материалами Схемы территориального планирования Новосибирской области не предусматривается  проектов,  прямо затрагивающих территорию Ордынского района.

Речной транспорт

Схемой территориального планирования не предусмотрено изменений в сфере речного хозяйства и транспорта. Это объясняется тем, что существующая инфраструктура речного транспорта района в целом обеспечивает хозяйственные нужды района.

На протяжении последних почти двадцати лет, значение речного транспорта значительно снизилось. Он проигрывает в конкуренции за перевозку грузов и пассажиров другим видам транспорта в силу, прежде всего, сезонного характера работы и малых скоростей.

В настоящее время речной транспорт обеспечивает в Ордынском районе функционирование трех паромных переправ (Ордынское-Нижнекаменка, Чингис-Спирино, Абрашино-Кирза), а также незначительные объемы перевозки угля, песка, щебня необходимые для местных нужд. С началом промышленного освоения месторождения титана и циркония возможно увеличение грузовых перевозок речным транспортом.

Относительно активно востребованными остаются паромные переправы в летнее время. За летнюю навигацию две паромные переправы (без Абрашино-Кирза) перевозят более 200 тысяч человек.  Объем необходимых мероприятий и соответствующего финансирования для приведения реки (водного пути) и инфраструктуры в рабочее состояние, а также поддержание его в таком состоянии, очень велик. Отсутствуют соответствующие затратам грузо- и пассажиропотоки которые речной транспорт мог бы взять на себя и сделать работу на реке экономически оправданной.

Перспективное направление, для которого река (водохранилище) может быть использована в настоящее время, это прогулочные или туристические поездки с использованием недорогих малотоннажных современных судов. Преимущество такого использование речного транспорта в том, что оно не предусматривает создание сложной инфраструктуры речного пути и существенных затрат на поддержание его в рабочем состоянии.

Воздушный транспорт

Схемой территориального планирования не предусмотрено предложений в сфере воздушного транспорта.

Железнодорожный транспорт

Схемой территориального планирования не предусмотрено предложений в сфере железнодорожного транспорта.

3.5  МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ

ИНЖЕНЕРНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.5.1 Газификация района

В соответствии с принятой схемой территориального планирования Новосибирской области часть территории Ордынского района, прилегающая к Новосибирскому водохранилищу, относится к зоне концентрации объектов рекреационного комплекса государственного значения. Данное функционального назначение территории предлагает особый режим градостроительных ограничений.

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха  приоритетным направлением развития системы теплоснабжения района является отказ от твердого угольного топлива и переход на природный газ в качестве  топлива.

В качестве проектного решения принята газификация большинства населенных пунктов района. Газ планируется использовать для выработки тепла в котельных, на технологические нужды предприятий и на использование в быту (отопление и пищеприготовление).

Проектное решение СТП

Проектное решение по схеме газоснабжения Ордынского района рассмотрено на два периода:

I-я очередь строительства – 2019г.

Расчетный период – 2034г.

В качестве проектного решения принята газификация большинства населенных пунктов района. Газ планируется использовать для выработки тепла в котельных, на технологические нужды предприятий и на использование в быту (отопление и пищеприготовление).

Газоснабжение Ордынского района планируется осуществлять от четырех проектируемых газораспределительных станций (ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3, ГРС-4) с давлением на выходе 0,6 МПа, размещаемых за пределами поселений.

Источник газоснабжения – магистральный газопровод высокого давления «Томск-Парабель-Кузбасс с отводом на Новосибирск». Отвод от существующего магистрального газопровода предполагается выполнить в районе п. Верх-Тула. Диаметр газопровода-отвода – 300мм, материал газопровода - сталь.

Паспорт газа:

Данные о физико-химическом составе природного газа подаваемого в Новосибирскую область в 2009г:

Наименование подаваемого газа: Газ горючий природный для промышленного и коммунально-бытового назначения, ГОСТ 5542-87.

Таблица 3.5

Физико-химический состав газа

| № п/п | Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ГОСТ 5542-87 | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Теплота сгорания низшая, МДж/м3 (ккал/м3), при 20 0 С, 101,325 кПа, не менее | ГОСТ 22667-82 | 31,8 (7600) | 38,4 (8310) |
| 2. | 2. Область значений числа Воббе (высшего), МДж/м3 (ккал/м3) | ГОСТ 22667-82 | 41,2-54,5 (9850-13000) | 49,3 (11760) |
| 3. | 4. Массовая концентрация сероводорода, г/м3, не более | ГОСТ 22387.2-83 | 0,02 | менее 0,0001 |
| 4. | 5. Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м3, не более | ГОСТ 22387.2-83 | 0,036 | 0,0006 |
| 5. | 6. Объемная доля кислорода, % не более | ГОСТ 23781-83 | 1,0 | 0,01 |
| 6. | 7. Масса механических примесей в 1 м3, г, не более | ГОСТ 22387.4-77 | 0,001 | отсут |
| 7. | 8. Интенсивность запаха газа при объемной доле 1% в воздухе, балл, не более | ГОСТ 22387.5-77 | 3 | 3 |

Таблица 3.6

Дополнительные сведения (не нормируемые ГОСТ 5542-87)

| № п/п | Наименование показателя | Метод испытания | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемная доля азота, % | ГОСТ 23781-87 | 2,35 |
| 2. | Объемная доля углекислого газа, % | ГОСТ 23781-87 | 0,45 |
| 3. | Плотность газа при 20 0 С, 101,325 кПа, кг/м3 | ГОСТ 30319-96 ГОСТ 17310-92 | 0,737 |
| 4. | Точка росы по влаге, 0 С | ГОСТ 20060-83 | -4,6 |
| 5. | Температура газа, 0 С | - | -1 |

Газ по токсикологической характеристике относится к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007. При хранении, транспортировании и использовании газа необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Поставщик газа – ООО «Новосибирскрегионгаз».

Схема газоснабжения Ордынского района

Для газоснабжения Ордынского района принята тупиковая схема газоснабжения. Межпоселковые газопроводы рассчитаны на давление 0,6 МПа (высокое давление II категории), прокладываются подземно преимущественно вдоль автомобильных дорог. Материал трубопровода – преимущественно полиэтилен, при обосновании - сталь.

Для понижения давления газа поступающего в район через магистральный газопровод-отвод до 0,6МПа, а так же для одоризации и учета расхода газа схемой предусмотрено строительство трех газораспределительных станций (ГРС).

Расположение газораспределительных станций (ГРС):

ГРС-1 – в районе р.п. Ордынское.

ГРС-2 – в районе д. Плотниково.

ГРС-3	– в районе  д. Черемшанка.

ГРС-4 – в районе п. Пролетарский.

Производительность газораспределительных станций:

ГРС-1 – 41898890 	м3/год (16554 м3/час).

ГРС-2 – 13267460	м3/год (7721 	 м3/час).

ГРС-3	– 6421380 	м3/год (3302 	 м3/час).

ГРС-4	– 2680000 	м3/год (1431 	 м3/час).

Использование газа предусматривается всеми потребителями населенных пунктов:

- отопление производственных и административно-общественных зданий от газопровода среднего давления;

- приготовление пищи, нагрев воды, отопление жилых домов – от газопровода низкого давления.

Для понижения давления в рабочих проектах необходимо предусмотреть установку газорегуляторных пунктов (ГРП).

Определение расходов газа:

Расход газа определен суммарно для каждого населенного пункта и включает в себя: расход газа на нужды предприятий и производственно – отопительных котельных, расход газа на бытовые нужды населения (отопление и пищеприготовление).

Определение расходов газа на нужды промышленных предприятий и котельных:

Расход газа для газоснабжения промышленных предприятий и производственно-отопительных котельных принят по данным о тепловых нагрузках промышленных предприятий и котельных, представленных Заказчиком (таблица 3.6).

Годовой и часовой расход газа для газоснабжения промышленных предприятий приведен в таблице 3.7.

Таблица 3.7

Прогнозируемые часовые и годовые нагрузки на 1 очередь строительства (2019г.)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Максимальный часовой расход тепла (установленная мощность), /в целом по поселению/ Гкал/час | Максимальный часовой расход тепла на отопление и горячее водоснабжение жилого фонда, Гкал/час | Годовой отпуск (потребление) тепла, /в целом по поселению/ Гкал/год | Годовой отпуск тепла на отопление и горячее водоснабжение жилого фонда, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | д. Березовка | 0,7 | 0,5 | 4962 | 2760 |
| 2 | п. Степной |  |  |  |  |
| 3 | с. Вагайцево | 2,7424 | 1,1 | 6810 | 6072 |
| 4 | п.Чернаково | 0,272 | 0,184 | 1501 | 1016 |
| 5 | с. Верх-Алеус |  |  |  |  |
| 6 | д. Новокузьминка |  |  |  |  |
| 7 | с.Верх-Ирмень | 23,1 | 5,25 | 33800 | 19100 |
| 8 | д. Плотниково |  |  |  |  |
| 9 | д. Поперечное |  |  |  |  |
| 10 | д. Верх-Чик | 0,703 |  | 3886 |  |
| 11 | д. Малый Чик |  |  |  |  |
| 12 | с. Кирза | 0,77 | 0,45 | 4228 | 2476 |
| 13 | д. Черемшанка |  |  |  |  |
| 14 | с. Козиха | 1,18 | 0,73 | 6523 | 4045 |
| 15 | д. Малоирменка | 0,04 |  | 240 |  |
| 16 | с. Красный Яр | 1,53 | 0,92 | 8466 | 5060 |
| 17 | с. Нижнекаменка | 0,65 |  | 3582 |  |
| 18 | д. Абрашино |  |  |  |  |
| 19 | д. Ерестная |  |  |  |  |
| 20 | д. Усть-Хмелевка |  |  |  |  |
| 21 | с. Новопичугово | 2,13 | 1,66 | 11737 | 9174 |
| 22 | д. Новый Шарап | 1,02 | 0,77 | 5622 | 4276 |
| 23 | п. Петровский | 1,53 | 1,3 | 84467 | 7176 |
| 24 | п. Борисовский |  |  |  |  |
| 25 | п. Бугринская роща |  |  |  |  |
| 26 | п. Пролетарский | 1,6 | 1,26 | 8820 | 6968 |
| 27 | с. Рогалево | 0,44 |  | 2447 |  |
| 28 | с. Спирино | 0,14 | 0,14 | 783 | 783 |
| 29 | д. Антоново |  |  |  |  |
| 30 | с. Усть-Алеус |  |  |  |  |
| 31 | с. Усть-Луковка | 1,42 | 0,95 | 7840 | 5246 |
| 32 | д. Сушиха |  |  |  |  |
| 33 | д. Устюжанино | 0,32 | 0,21 | 1793 | 1178 |
| 34 | д. Пушкарево |  |  |  |  |
| 35 | с. Средний Алеус |  |  |  |  |
| 36 | с. Филиппово | 0,58 |  | 3195 |  |
| 37 | с. Чингис | 0,37 |  | 2035 |  |
| 38 | д. Милованово |  |  |  |  |
| 39 | п. Шайдуровский | 0,24 |  | 1302 |  |
| 40 | р.п. Ордынское | 21,4 | 7,2 | 118128 | 39744 |

Таблица 3.8

Прогнозируемые часовые и годовые расходы тепла и топлива на 1 очередь

строительства (2019г.)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Максимальный часовой расход тепла по предприятиям, Гкал/час | Максимальный часовой расход газа по предприятиям, м3/час | Годовая потребность в тепле по предприятиям, Гкал/год | Годовой расход газа по предприятиям, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | д. Березовка | 0,2 | 28 | 2202 | 308280 |
| 2 | п. Степной | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | с. Вагайцево | 1,624 | 227,4 | 738 | 103320 |
| 4 | п.Чернаково | 0,088 | 12,3 | 485 | 67900 |
| 5 | с. Верх-Алеус | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | д. Новокузьминка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | с.Верх-Ирмень | 17,85 | 2410,0 | 14790 | 1996650 |
| 8 | д. Плотниково | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | д. Поперечное | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | д. Верх-Чик | 0,703 | 98,4 | 3886 | 544040 |
| 11 | д. Малый Чик | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | с. Кирза | 0,32 | 44,8 | 1752 | 245280 |
| 13 | д. Черемшанка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | с. Козиха | 0,45 | 63 | 2478 | 346920 |
| 15 | д. Малоирменка | 0,04 | 5,6 | 240 | 33600 |
| 16 | с. Красный Яр | 0,61 | 85,4 | 3406 | 476840 |
| 17 | с. Нижнекаменка | 0,65 | 91 | 3582 | 501480 |
| 18 | д. Абрашино | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | д. Ерестная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | д. Усть-Хмелевка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | с. Новопичугово | 0,47 | 65,8 | 2563 | 358820 |
| 22 | д. Новый Шарап | 0,25 | 35 | 1346 | 188440 |
| 23 | п. Петровский | 0,23 | 32,2 | 4291 | 600740 |
| 24 | п. Борисовский | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | п. Бугринская роща | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | п. Пролетарский | 0,34 | 47,6 | 1852 | 259280 |
| 27 | с. Рогалево | 0,44 | 61,6 | 2447 | 342580 |
| 28 | с. Спирино | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | д. Антоново | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | с. Усть-Алеус | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | с. Усть-Луковка | 0,47 | 65,8 | 2594 | 363160 |
| 32 | д. Сушиха | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | д. Устюжанино | 0,11 | 15,4 | 615 | 86100 |
| 34 | д. Пушкарево | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | с. Средний Алеус | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | с. Филиппово | 0,58 | 81,2 | 3195 | 447300 |
| 37 | с. Чингис | 0,37 | 51,8 | 2035 | 284900 |
| 38 | д. Милованово | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | п. Шайдуровский | 0,24 | 33,6 | 1302 | 182280 |
| 40 | р.п. Ордынское | 14,2 | 1988 | 78384 | 10973760 |

Определение расходов газа для газоснабжения жилых домов

(отопление и пищеприготовление):

Расход газа на газоснабжение жилых домов определен по нормам расхода газа, в соответствие с прогнозом численности населения Ордынского района:

Таблица 3.9

Прогноз численности населения Ордынского района

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.09г. | 2019г. | 2034г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Березовский сельсовет | 825 | 770 | 600 |
|  | д. Березовка | 705 | 670 | 520 |
|  | п. Степной | 120 | 100 | 80 |
| 2. | Вагайцевский сельсовет | 3790 | 4220 | 4920 |
|  | с. Вагайцево | 2297 | 2500 | 2820 |
|  | п. Чернаково | 1493 | 1720 | 2100 |
| 3. | Верх-Алеусский сельсовет | 1181 | 1130 | 1060 |
|  | с. Верх-Алеус | 852 | 830 | 800 |
|  | д. Новокузьминка | 329 | 300 | 260 |
| 4. | Верх-Ирменский сельсовет | 4019 | 4640 | 5740 |
|  | с. Верх-Ирмень | 3491 | 3700 | 4100 |
|  | д. Плотниково | 363 | 550 | 870 |
|  | д. Поперечное | 165 | 390 | 770 |
| 5. | Верх-Чикский сельсовет | 883 | 750 | 590 |
|  | д. Верх-Чик | 683 | 600 | 510 |
|  | д. Малый Чик | 200 | 150 | 80 |
| 6. | Кирзинский сельсовет | 2202 | 2270 | 2390 |
|  | с. Кирза | 2031 | 2100 | 2220 |
|  | д. Черемшанка | 171 | 170 | 170 |
| 7. | Козихинский сельсовет | 1393 | 1720 | 2340 |
|  | с. Козиха | 1074 | 1220 | 1530 |
|  | д. Малоирменка | 319 | 500 | 810 |
| 8. | Красноярский сельсовет | 1627 | 1560 | 1460 |
|  | с. Красный Яр | 1627 | 1560 | 1460 |
| 9. | Нижнекаменский сельсовет | 1611 | 1520 | 1390 |
|  | с. Нижнекаменка | 1190 | 1170 | 1090 |
|  | д. Абрашино | 36 | 0 | 0 |
|  | д. Ерестная | 18 | 0 | 0 |
|  | д. Усть-Хмелевка | 367 | 350 | 300 |
| 10 | Новопичуговский сельсовет | 1238 | 1410 | 1720 |
|  | с. Новопичугово | 1238 | 1410 | 1720 |
| 11 | Новошарапский сельсовет | 1538 | 1670 | 1900 |
|  | д. Новый Шарап | 1538 | 1670 | 1900 |
| 12 | Петровский сельсовет | 1576 | 1400 | 1170 |
|  | п. Петровский | 1426 | 1350 | 1170 |
|  | п. Борисовский | 99 | 50 | 0 |
|  | п. Бугринская Роща | 51 | 0 | 0 |
| 13 | Пролетарский сельсовет | 1579 | 1410 | 1180 |
|  | п. Пролетарский | 1579 | 1410 | 1180 |
| 14 | Рогалевский сельсовет | 913 | 950 | 1000 |
|  | с. Рогалево | 913 | 950 | 1000 |
| 15. | Спиринский сельсовет | 1082 | 1050 | 1000 |
|  | с. Спирино | 722 | 710 | 700 |
|  | д. Антоново | 198 | 190 | 170 |
|  | с. Усть-Алеус | 162 | 150 | 130 |
| 16. | Усть-Луковский сельсовет | 1402 | 1400 | 1400 |
|  | с. Усть-Луковка | 1017 | 1020 | 1020 |
|  | д. Сушиха | 385 | 380 | 380 |
| 17. | Устюжанинский сельсовет | 1169 | 890 | 590 |
|  | д. Устюжанино | 569 | 440 | 340 |
|  | д. Пушкарево | 323 | 250 | 150 |
|  | с. Средний Алеус | 277 | 200 | 100 |
| 18. | Филипповский сельсовет | 905 | 1120 | 1530 |
|  | с. Филиппово | 905 | 1120 | 1530 |
| 19. | Чингисский сельсовет | 748 | 650 | 450 |
|  | с. Чингис | 648 | 580 | 400 |
|  | д. Милованово | 100 | 70 | 50 |
| 20. | Шайдуровский сельсовет | 565 | 550 | 520 |
|  | п. Шайдуровский | 565 | 550 | 520 |
|  | р.п. Ордынское | 10721 | 11420 | 12550 |
| Итого по Ордынскому району |  | 40967 | 42500 | 45500 |

Расчеты расходов газа выполнены по нормам расхода газа на одного человека в год согласно методическим рекомендациям:

- средняя норма расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды – 250-280м3;

- на автономное отопление жилых домов – 900-1100 м3.

Таблица 3.10

Расчет расхода газа на 2009г., 2019г., 2034г.

по населенным пунктам Ордынского района

(газоснабжение жилых домов)

| № п/п | Наименование поселения | Расходы газа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.09г. |  | 2019г. |  | 2034г. |  |
|  |  | годовой м3/год | часовой м3/час | годовой м3/год | часовой м3/час | годовой м3/год | часовой м3/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Березовский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Березовка | 881250 | 490 | 837500 | 465 | 650000 | 361 |
|  | п. Степной | 150000 | 83 | 125000 | 69 | 100000 | 56 |
| 2 | Вагайцевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Вагайцево | 2871250 | 1436 | 3125000 | 1563 | 3525000 | 1763 |
|  | п. Чернаково | 1866250 | 982 | 2150000 | 1132 | 2625000 | 1382 |
| 3 | Верх-Алеусский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Верх-Алеус | 1065000 | 592 | 1037500 | 576 | 1000000 | 556 |
|  | д. Новокузьминка | 411250 | 228 | 375000 | 208 | 325000 | 181 |
| 4 | Верх-Ирменский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Верх-Ирмень | 4363750 | 2118 | 4625000 | 2245 | 5125000 | 2488 |
|  | д. Плотниково | 453750 | 252 | 687500 | 382 | 1087500 | 604 |
|  | д. Поперечное | 206250 | 115 | 487500 | 271 | 962500 | 535 |
| 5 | Верх-Чикский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Верх-Чик | 853750 | 474 | 750000 | 417 | 637500 | 354 |
|  | д. Малый Чик | 250000 | 139 | 187500 | 104 | 100000 | 56 |
| 6 | Кирзинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Кирза | 2538750 | 1269 | 2625000 | 1313 | 2775000 | 1388 |
|  | д. Черемшанка | 213750 | 119 | 212500 | 118 | 212500 | 118 |
| 7 | Козихинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Козиха | 1342500 | 746 | 1525000 | 847 | 1912500 | 1063 |
|  | д. Малоирменка | 398750 | 222 | 625000 | 347 | 1012500 | 563 |
| 8 | Красноярский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Красный Яр | 2033750 | 1070 | 1950000 | 1026 | 1825000 | 961 |
| 9 | Нижнекаменский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Нижнекаменка | 1487500 | 822 | 1462500 | 808 | 1362500 | 753 |
|  | д. Абрашино | 45000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Ерестная | 22500 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Усть-Хмелевка | 458750 | 255 | 437500 | 243 | 375000 | 208 |
| 10 | Новопичуговский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Новопичугово | 1547500 | 850 | 1762500 | 968 | 2150000 | 1181 |
| 11 | Новошарапский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Новый Шарап | 1922500 | 1012 | 2087500 | 1099 | 2375000 | 1250 |
| 12 | Петровский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Петровский | 1782500 | 938 | 1687500 | 888 | 1462500 | 770 |
|  | п. Борисовский | 123750 | 69 | 62500 | 35 | 0 | 0 |
|  | п. Бугринская Роща | 63750 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Пролетарский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Пролетарский | 1973750 | 1039 | 1762500 | 928 | 1475000 | 776 |
| 14 | Рогалевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Рогалево | 1141250 | 634 | 1187500 | 660 | 1250000 | 694 |
| 15 | Спиринский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Спирино | 902500 | 501 | 887500 | 493 | 875000 | 486 |
|  | д. Антоново | 247500 | 138 | 237500 | 132 | 212500 | 118 |
|  | с. Усть-Алеус | 202500 | 113 | 187500 | 104 | 162500 | 90 |
| 16 | Усть-Луковский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Усть-Луковка | 1271250 | 706 | 1275000 | 708 | 1275000 | 708 |
|  | д. Сушиха | 481250 | 267 | 475000 | 264 | 475000 | 264 |
| 17 | Устюжанинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Устюжанино | 711250 | 395 | 550000 | 306 | 425000 | 236 |
|  | д. Пушкарево | 403750 | 224 | 312500 | 174 | 187500 | 104 |
|  | с. Средний Алеус | 346250 | 192 | 250000 | 139 | 125000 | 69 |
| 18 | Филипповский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Филиппово | 1131250 | 628 | 1400000 | 778 | 1912500 | 1063 |
| 19 | Чингисский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Чингис | 810000 | 450 | 725000 | 403 | 500000 | 278 |
|  | д. Милованово | 125000 | 69 | 87500 | 49 | 62500 | 35 |
| 20 | Шайдуровский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Шайдуровский | 706250 | 392 | 687500 | 382 | 650000 | 361 |
|  | р.п. Ордынское | 13401250 | 6064 | 14275000 | 6459 | 15687500 | 7098 |
| Итого по Ордынскому району |  | 51208750 | 26167 | 53125000 | 27102 | 56875000 | 28968 |

Схемой газоснабжения предусмотрена газификация до 2034 года левобережной части Ордынского района.

Правобережная часть района (населенные пункты Милованово, Чингисы, Абрашино, Усть-Хмелевка, Нижнекаменка, Нижняя Каменка, Ерестная) имеет низкую численность населения и значительно удалена от ближайшего газифицированного населенного пункта (г. Искитим, г. Черепаново). Газоснабжение правобережной части Ордынского района необходимо рассмотреть при разработке схемы газоснабжения Сузунского района.

Схемой газоснабжения района охвачена большая часть населенных пунктов левобережной части района. Учитывая отрицательный прирост населения по некоторым населенным пунктам, вплоть до исчезновения к 2019-2034 годам ряда населенных пунктов, экономически нецелесообразно проводить газификацию в следующих населенных пунктах:

п. Степной

д. Малый Чик

д. Абрашино (правый берег)

д. Ерестная (правый берег)

п. Борисовский

п. Бугринская Роща

с. Усть-Алеус

д. Пушкарево

с. Средний Алеус

д. Милованово (правый берег)

В связи со значительной удаленностью п. Пролетарский и п. Шайдуровский рассмотрены три варианта их газификации:

(а) Строительство газопровода от ГРС-2 через Усть-Луковку и Рогалево до п. Шайдуровский и п. Пролетарский.

Для этого необходимо построить газопровод высокого давления II категории протяженностью свыше 25 км вдоль автомобильной дороги на п. Кочки. При этом необходимо увеличить диаметр участка газопровода ГРС-2 до Рогалево, что вызовет увеличение стоимости газификации пос.  Усть-Луковка и Рогалево.

Общая стоимость изыскательских, проектных и строительных работ для газификации п. Пролетарский и п. Шайдуровский (включая увеличение диаметра головного участка газопровода от ГРС-2) составит 58 миллионов рублей (в ценах 2009 года). При этом газопровод высокого давления II категории будет проходить параллельно предполагаемому магистральному газопроводу для газификации Кочковского района.

(б) Строительство отдельной газораспределительной станции (ГРС-4) для газоснабжения п. Шайдуровский и п. Пролетарский.

Учитывая, что магистральный газопровод для газификации Кочковского района пройдет вдоль автомобильной дороги на п.Кочки, возможно газифицировать п. Пролетарский и п. Шайдуровский построив отдельную автоматическую газораспределительную станцию в районе п. Пролетарский. Производительность ГРС-4 составит: 2680000 м3/год (1431 м3/час).

Стоимость строительства:

Стоимость АГРС производства ООО «Вит-технологии» (г. Саратов)  - 10620000 руб.

Стоимость доставки, проектирования, строительства ориентировочно    7000000 руб.

Стоимость изысканий, проектирования и строительства газопроводов высокого давления II категории от АГРС до населенных пунктов Шайдуровский и Пролетарский составит 15000000 руб. (протяженность до 10 км).

Общая стоимость реализации проекта составит около 32620000 руб.

(в) Газификация от газораспределительных сетей Кочковского или Чулымского районов может быть рассмотрена при разработке схем газоснабжения этих районов.

Стоимость изысканий, проектирования и строительства газопроводов высокого давления II категории между населенными пунктами Шайдуровский и Пролетарский составит 15000000 руб. (протяженность до 10 км).

Стоимость изысканий, проектирования и строительства газопроводов высокого давления II категории до п. Шайдуровский (или п. Пролетарский) составит не менее 15000000 руб., поскольку расстояние до п. Шайдуровский (или п.Пролетарский) от ближайших населенных пунктов Кочковского или Чулымского районов составляет более 10км.

Таким образом, наименее затратным является вариант строительства отдельной ГРС для газоснабжения п. Пролетарский и п. Шайдуровский.

Общая годовая потребность газа (промышленные предприятия и население) для газифицируемых населенных пунктов Ордынского района составит:

ГРС-1 – 41898890 	м3/год (16554 м3/час).

ГРС-2 – 13267460	м3/год (7721  м3/час).

ГРС-3	– 6421380 	м3/год (3302	 м3/час).

ГРС-4	– 2680000 	м3/год (1431  м3/час).

К  I-ой очереди строительства (2019г.) необходимо отнести ГРС-1 (р.п. Ордынское) и ГРС-2 (д. Плотниково),

К расчетному периоду - ГРС-3 (д. Черемшанка) и ГРС-4 (п. Пролетарский).

Гидравлический расчет газораспределительной системы:

Диаметры газопроводов определены гидравлическим расчетом, в соответствие со СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы", на основе расчетной схемы и данных о часовых расходах газа потребителями, и составляют от DN80 до DN200 (показаны на карте-схеме).

3.5.2 Водоснабжение

Водоснабжение потребителей Ордынского района в настоящее время осуществляется в основном из подземных источников, поверхностные источники используется только в районе с. Спирино.

Подземные источники по данным ФГУ «ТФИ по Сибирскому федеральному округу» представлены:

- нижнеэоплейстоценовым аллювиальным водоносным горизонтом каргатской свиты;

- средненеоплейстоценовый-голоценовый аллювиальный горизонт долины р. Обь;

- палеозойский комплекс (зона трещиноватости).

Эксплуатация подземных источников осуществляется посредством водозаборных скважин. Всего в районе насчитывается 103 водозаборные скважины согласно данным предоставленным главным управление МЧС по НСО.

Нижнеэоплейстоценовые аллювиальные водоносные горизонты каргатской свиты залегают на сравнительно небольшой глубине (30-90 м) и надежно защищенный от загрязнений с поверхности. Дебиты эксплуатационных скважин от 1,1 до 16,6 л/с при понижении уровня на 6 – 23,0 м. Воды напорные.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-натриево-кальцивые, умеренно жесткие и жесткие. Минерализация 0,4-1,7 г/л. Содержание железа колеблется от «необнаружено» до 2,0 мг/л.

Средненеоплейстоценовые-голоценовые аллювиальные горизонты долины р. Обь залегают на глубине от 6 до 50 м. Наибольшая водообильность наблюдается на третьей надпойменной террасе, где дебиты скважин 1,0-14,0 л/с при понижении 8,5-14,0 м. Минерализация 0,4 - 0,5 мг/л. Содержание железа в воде от 0,2 – 1,8 мг/л. По величине общей жесткости воды умеренно жесткие и жесткие.

Водоносный комплекс трещиноватой зоны палеозойских отложений является существенным источником подземных вод для водоснабжения юго-восточной части территории района. Воды залегают на глубине от 5 до 200 м и более. Водообильность горизонта крайне неравномерна. Дебиты скважин колеблются от 0,02 до 20,0 л/с при понижении уровня на 41-68 м. Участки с относительно высокой водообильностью приурочены к долине р. Обь. Воды пресные, умеренно жесткие, не содержат органических примесей.

В качестве поверхностного источника используются воды средней части Новосибирского водохранилища.

Основные параметры Новосибирского водохранилища при нормальном подпорном уровне (НПУ) составляют:

- объем 8,8 км3;

- площадь водного зеркала 1070 км2;

- максимальная ширина – 22 км;

- минимальная ширина – 2 км;

-длина по руслу – 230 км.

Подпор распространяется  на 4 км выше г. Камень-на-Оби. Глубина водохранилища на уровне 5-10 м и распространяется на площади около 440 км2, более 15 м - 40 км2, остальная территория водохранилища имеет глубину менее 5 м и 20-25 м.

Данные по химическому составу и количеству загрязнений в воде, средняя концентрация в фоновом створе:

- БПК5 1,76 мг/л;

- ХПК 6,5 мг/л;

- взвешенные вещества 10,7 мг/л;

- азот нитритный 0,003 мг/л;

- азот нитратный 0,08 мг/л;

- нефтепродукты 0,11 мг/л;

- фенолы 0,006 мг/л;

- фосфор минеральный 0,009 мг/л;

- СПАВ 0,00 мг/л.

Системы водоснабжения в населенных пунктах с одним подъемом, очистка не производится.

Протяженность сетей 257,2 м, на сети установлено 640 водоразборных колонок. Так же для повышения надежности работы сетей установлена 61 водонапорная башня.

Проектные предложения

Основным направлением в области водоснабжения Ордынского района принято создание централизованных систем, основанных на обеспечении водой всех видов потребителей от единого источника. Приоритетным источником водоснабжения являются поверхностные воды Новосибирского водохранилища, так как запас подземных вод на территории Ордынского района является ограниченным.

В левобережной части реки Обь забор воды предлагается осуществлять из поверхностного источника, посредством водозабора руслового типа с затопленным водоприемником защищенной конструкции, размещаемого в средней части водохранилища.

Водозабор из Новосибирского водохранилища возможен только при строительстве станции очистных сооружений, так как вода в водохранилище не отвечает требованиям СанПиН. В качестве методов обеззараживания воды предлагается применение современных установок озонирования, либо обработку воды ультрафиолетовым излучением.

Место расположения водозабора определяется на последующих стадиях проектирования после проведения детальных гидрогеологических исследований. В качестве резервного источника водоснабжения в левобережной части долины реки Обь предлагается использование подземных  водоносных горизонтов.

В правобережной части реки Обь в качестве источника водоснабжения предлагается использовать подземные водоносные горизонты. На расчетный срок намечается 100% охват централизованным водоснабжением всей жилой застройки, административных зданий и производственных помещений.

Окончательное решение о выборе оборудования для водозабора, технологическая схема обработки воды и набор сооружений для станций водоподготовки должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Из подземных источников водозабор предлагается осуществлять посредством нескольких закольцованных между собой артезианских скважин.

Расположение водозабора определяется на последующих стадиях проектирования после проведения детальных гидрогеологических исследований с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положения о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

При несоответствии добываемой воды требования  СанПиН 2.1.4.1074-01 необходимо строительство водопроводных очистных сооружений.

Окончательное решение о выборе оборудования для водозабора, технологическая схема обработки воды и набор сооружений для станций водоподготовки должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

На I очередь к централизованному водоснабжению намечается подключить всю капитальную жилую застройку, объекты социально-культурного и бытового назначения.

На расчетный срок намечается 100% охват централизованным водоснабжением всей жилой застройки, административных зданий и производственных помещений.

Предлагается предусмотреть подачу воды на полив из местных водотоков.

Пожаротушение будет осуществляться от пожарных гидрантов на наружной водопроводной сети.

Вокруг каждого источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны I, II, III поясов, согласно СНиП 2.04.02-84* [п. 10].

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», [таблица №1] и составляют 150 л/сут, 200 л/сут, 350 л/сут на одного жителя соответственно на существующее положение, на первую очередь и на расчетный срок.   В нормах учтены расходы на человека, хозяйственно-бытовые нужды на семью, уборку придомовых территорий, полив зеленых насаждений, нерациональный расход.

На I очередь предлагается выполнить следующие мероприятия:

1) объединение групповым водопроводом, забирающим воду из поверхностного источника:

- р.п. Ордынское, с. Вагайцево, п. Чернаково;

- с. Усть-Алеус, д. Антоново;

2) строительство поверхностных водозаборов в  д. Новый Шарап; с. Кирза; с. Красный Яр; с. Спирино; с. Новопичугино;

3) строительство водопроводных очистных сооружений для водозаборов из поверхностного источника;

4) консервация существующих скважин в районе строительства поверхностных водозаборов с дальнейшим переоборудованием их и подключением к общепоселковой сети, как резервного источника водоснабжения;

5) объединение групповым водопроводом, забирающим воду из подземного источника:

- с. Усть-Луковка, д. Сушиха;

- с. Верх-Ирмень, д. Поперечное, д. Плотниково;

6) оценка и утверждение запасов подземных вод на проектируемых водозаборах;

7) строительство водопроводных очистных сооружений для водозаборов из подземного источника;

8) проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода на территории Ордынского района.

9) строительство подземных водозаборов в  д. Черемшанка; с. Козиха; д. Березовка; д. Малоирменка; с. Рогалево; с. Филиппово.

На расчетный срок предлагается выполнить следующие мероприятия:

1) объединение групповым водопроводом, забирающим воду из поверхностного источника:

- с. Верх-Ирмень, д. Поперечное, д. Плотниково, с. Новопичугино;

2) строительство поверхностных водозаборов в  с. Чингисы; д. Милованово; с. Нижнекаменка; д. Усть-Хмелевка;

3) строительство водопроводных очистных сооружений для водозаборов из поверхностного источника;

4) объединение групповым водопроводом, забирающим воду из подземного источника:

- с. Средний Алеус, д. Пушкарево, д. Устюжанино, с. Верх-Алеус;

5) строительство водопроводных очистных сооружений для водозаборов из подземного источника;

6) дальнейшее проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода на территории Ордынского района.

7) строительство подземных водозаборов в  д. Новокузьминка;  д. Верх-Чик; д. Малый Чик; п. Пролетарский; п. Шайдуровский.

Водопотребление по проектным этапам

в Ордынском районе

Таблица 3.11

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды м3/сут |  |  | Социально-культурные нужды, расход воды м3/сут |  |  | ВСЕГО, расход воды м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. положение (2009 год) | 1-я очередь (2019 год) | Расчетный срок (2034 год) | Сущ. положение (2009 год) | 1-я очередь (2019 год) | Расчетный срок (2034 год) | Сущ. положение (2009 год) | 1-я очередь (2019 год) | Расчетный срок (2034 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | р.п. Ордынское с. Вагайцево п. Чернаково | 2176,65 | 3128,0 | 6114,5 | 139,05 | 196,4 | 251,1 | 2315,7 | 3324,4 | 6365,6 |
| 2 | д. Новый Шарап | 230,7 | 334,0 | 665,0 | 16,9 | 22,6 | 23,2 | 247,6 | 356,6 | 688,2 |
| 3 | с. Красный Яр | 244,05 | 312,0 | 511,0 | 15,45 | 16,5 | 17,2 | 259,5 | 328,5 | 528,2 |
| 4 | с. Кирза | 304,65 | 420,0 | 777,0 | 15,05 | 21,8 | 24,9 | 319,7 | 441,8 | 801,9 |
| 5 | д.Черемшанка | 25,65 | 34,0 | 59,5 | 0,08 | 1,45 | 1,7 | 25,73 | 35,45 | 61,2 |
| 6 | с. Верх-Ирмень с. Новопичугино д. Поперечное д. Плотниково | 788,55 | 1210,0 | 2436,0 | 40,5 | 82,0 | 87,9 | 829,05 | 1292,0 | 2523,9 |
| 7 | с. Спирино | 108,3 | 142,0 | 245,0 | 4,8 | 8,7 | 10,3 | 113,1 | 150,7 | 255,3 |
| 8 | с. Усть-Алеус д. Антоново | 54,0 | 68,0 | 105,0 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 56,2 | 69,8 | 107,3 |
| 9 | с. Козиха | 161,1 | 244,0 | 535,5 | 11,6 | 12,6 | 16,9 | 172,7 | 254,5 | 552,4 |
| 10 | д. Березовка | 105,75 | 134,0 | 182,0 | 11,8 | 13,0 | 13,2 | 117,55 | 147,0 | 195,2 |
| 11 | д. Малоирменка | 47,85 | 100,0 | 283,5 | 2,14 | 10,2 | 10,5 | 49,99 | 110,2 | 294,0 |
| 12 | с. Рогалево | 136,95 | 190,0 | 350,0 | 3,6 | 14,1 | 14,6 | 140,55 | 204,1 | 364,6 |
| 13 | с. Филиппово | 135,75 | 224,0 | 535,5 | 6,8 | 19,0 | 19,0 | 142,55 | 243,0 | 554,5 |
| 14 | с. Усть-Луковка д. Сушиха | 210,3 | 280,0 | 350,0 | 14,8 | 19,4 | 20,1 | 225,1 | 299,4 | 370,1 |
| 15 | с. Нижнекаменка | 178,5 | 234,0 | 381,5 | 8,9 | 21,2 | 21,9 | 187,4 | 255,2 | 403,4 |
| 16 | д. Усть-Хмелевка | 55,05 | 70,0 | 105,0 | 1,4 | 2,9 | 1,9 | 56,45 | 72,9 | 106,9 |
| 17 | с. Чингисы | 97,2 | 116,0 | 140,0 | 4,3 | 6,4 | 6,6 | 101,5 | 122,4 | 146,6 |
| 18 | д. Милованово | 15,0 | 14,0 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,01 | 15,0 | 14,0 | 17,51 |
| 19 | с.Средний Алеус д. Пушкарево д. Устюжанино с. Верх-Алеус | 303,15 | 344,0 | 486,5 | 9,7 | 16,4 | 17,0 | 312,85 | 360,4 | 503,5 |
| 20 | д. Верх-Чик | 102,45 | 120,0 | 178,5 | 6,0 | 12,3 | 12,6 | 108,45 | 132,3 | 191,1 |
| 21 | д. Малый Чик | 30,0 | 30,0 | 28,0 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 30,88 | 30,88 | 28,89 |
| 22 | п. Пролетарский | 236,85 | 282,0 | 413,0 | 14,0 | 13,2 | 15,2 | 250,85 | 295,2 | 428,2 |
| 23 | п. Шайдуровский | 84,75 | 110,0 | 182,0 | 2,7 | 5,9 | 7,1 | 87,45 | 115,9 | 189,1 |
| 24 | п. Петровский | 236,4 | 280,0 | 409,5 | 12,6 | 14,8 | 15,3 | 249,0 | 294,8 | 424,8 |
| 25 | п. Степной | 18,0 | 20,0 | 28,0 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 19,1 | 20,6 | 28,6 |
| 26 | д.Новокузьминка | 49,35 | 60,0 | 91,0 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 51,35 | 62,2 | 93,4 |

3.5.3. Водоотведение

Существующее положение

В настоящее время в Ордынском районе централизованная система канализации отсутствует.

В р.п. Ордынское действуют очистные сооружения механической очистки производительностью 1,42 тыс. м3/сут. Выпуск производится в Новосибирское водохранилище ниже районного центра. Очистку проходят стоки от предприятий местной промышленности поселка, объектов культурно-бытового назначения, благоустроенного жилого фонда.

В сельской местности канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы и непосредственно в грунт. Сточные воды из выгребных ям специализированным автотранспортом вывозятся на свалку. Очистные сооружения канализации отсутствуют.

Проектные решения

Основным направлением в области водоотведения Ордынского района принято создание централизованных групповых систем.

Опыт эксплуатации очистных сооружений показывает, что на сооружениях более высокой производительности достигается больший эффект очистки, поэтому предлагается на I очередь объединение в групповые системы канализации:

- р.п. Ордынское, с. Вагайцево, п. Чернаково;

- с. Верх-Ирмень, с. Новопичугино, д. Поперечное, д. Плотниково;

- с. Усть-Алеус; д. Антоново;

- с. Усть-Луковка, д. Сушиха.

Так же на первую очередь предлагается организовать очистные сооружения в д. Новый Шарап; с. Кирза; д. Черемшанка; с. Красный Яр; с. Спирино; с. Козиха; д. Березовка; д. Малоирменка; с. Рогалево; с. Филиппово.

На расчетный срок предлагается объединение в групповые системы канализации:

- с. Средний Алеус, д. Пушкарево, д. Устюжанино, с. Верх-Алеус;

Так же на расчетный срок предлагается организовать очистные сооружения в д. Новокузьминка;  д. Верх-Чик; д. Малый Чик; п. Пролетарский; п. Шайдуровский; с. Нижнекаменка; д. Усть-Хмелевка; с. Чингисы; д. Милованово.

В левобережной  части долины реки Обь предлагается применять очистные сооружения с полной биологической очисткой стоков и доочисткой на фильтрах, так как приемником сточных вод  в основном является Новосибирское водохранилище.

В правобережной части реки Обь предлагается применять локальные очистные сооружения.

Технологическое оборудование и место расположения очистных сооружений определяется на последующих стадиях проектирования.

Проектом предлагается на расчетный срок канализование всех социально-культурно-бытовых зданий, всей капитальной жилой застройки, а так же канализование производственного сектора.

В животноводческих помещениях канализация не предусматривается, удаление жижи производится в жижесборник с последующим вывозом на поля в качестве удобрения, после её обеззараживания.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85* и составляют на I очередь-150 л/сут на чел, на расчетный срок -250 л/сут на чел. Расходы бытовых сточных вод население и объектами соц.- культ. – бытового назначения приведены в табл. 3.12.

Водоотведение по проектным этапам

в Ордынском районе

Таблица 3.12

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды м3/сут |  |  | Социально-культурные нужды, расход воды м3/сут |  |  | ВСЕГО, расход воды м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. положение (2009 год) | 1-я очередь (2019 год) | Расчетный срок (2034 год) | Сущ. положение (2009 год) | 1-я очередь (2019 год) | Расчетный срок (2034 год) | Сущ. положение (2009 год) | 1-я очередь (2019 год) | Расчетный срок (2034 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | р.п. Ордынское с. Вагайцево п. Чернаково | 725,55 | 2346,0 | 4367,5 | 139,05 | 196,4 | 251,1 | 864,6 | 2542,4 | 4618,6 |
| 2 | д. Новый Шарап | 76,9 | 250,5 | 475,0 | 16,9 | 22,6 | 23,2 | 93,8 | 273,1 | 498,2 |
| 3 | с. Красный Яр | 81,35 | 234,0 | 365,0 | 15,45 | 16,5 | 17,2 | 96,8 | 250,5 | 382,2 |
| 4 | с. Кирза | 101,55 | 315,0 | 555,0 | 15,05 | 21,8 | 24,9 | 116,6 | 336,8 | 579,6 |
| 5 | д.Черемшанка | 8,55 | 25,5 | 42,5 | 0,08 | 1,45 | 1,7 | 8,63 | 26,95 | 44,2 |
| Продолжение таблицы 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | с. Верх-Ирмень с. Новопичугино д. Поперечное д. Плотниково | 262,85 | 907,5 | 1740,0 | 40,5 | 82,0 | 87,9 | 829,05 | 1292,0 | 1827,9 |
| 7 | с. Спирино | 36,1 | 71,0 | 175,0 | 4,8 | 8,7 | 10,3 | 40,9 | 79,7 | 185,3 |
| 8 | с. Усть-Алеус д. Антоново | 18,0 | 34,0 | 75,0 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 20,2 | 35,8 | 77,3 |
| 9 | с. Козиха | 53,7 | 183,0 | 382,5 | 11,6 | 12,6 | 16,9 | 65,3 | 195,6 | 399,4 |
| 10 | д. Березовка | 35,25 | 100,5 | 130,0 | 11,8 | 13,0 | 13,2 | 47,05 | 113,5 | 143,2 |
| 11 | д. Малоирменка | 15,95 | 75,0 | 202,5 | 2,14 | 10,2 | 10,5 | 18,09 | 85,2 | 213,0 |
| 12 | с. Рогалево | 45,65 | 142,5 | 250,0 | 3,6 | 14,1 | 14,6 | 49,25 | 156,6 | 264,6 |
| 13 | с. Филиппово | 45,25 | 224,0 | 535,5 | 6,8 | 19,0 | 19,0 | 142,55 | 243,0 | 554,5 |
| 14 | с. Усть-Луковка д. Сушиха | 70,1 | 140,0 | 350,0 | 14,8 | 19,4 | 20,1 | 84,9 | 154,8 | 370,1 |
| 15 | с. Нижнекаменка | 59,5 | 117,0 | 272,5 | 8,9 | 21,2 | 21,9 | 68,4 | 138,2 | 294,4 |
| 16 | д. Усть-Хмелевка | 18,35 | 35,0 | 75,0 | 1,4 | 2,9 | 1,9 | 19,75 | 37,9 | 76,9 |
| 17 | с. Чингисы | 32,4 | 58,0 | 100,0 | 4,3 | 6,4 | 6,6 | 36,7 | 64,4 | 106,6 |
| 18 | д. Милованово | 5,0 | 7,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,01 | 5,0 | 7,0 | 12,51 |
| 19 | с.Средний Алеус д. Пушкарево д. Устюжанино с. Верх-Алеус | 101,05 | 172,0 | 347,5 | 9,7 | 16,4 | 17,0 | 110,75 | 188,4 | 364,5 |
| Продолжение таблицы 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | д. Верх-Чик | 34,15 | 60,0 | 127,5 | 6,0 | 12,3 | 12,6 | 40,15 | 72,3 | 140,1 |
| 21 | д. Малый Чик | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 10,88 | 15,88 | 20,89 |
| 22 | п. Пролетарский | 78,95 | 141,0 | 295,0 | 14,0 | 13,2 | 15,2 | 92,95 | 154,2 | 310,2 |
| 23 | п. Шайдуровский | 28,25 | 55,0 | 130,0 | 2,7 | 5,9 | 7,1 | 30,95 | 60,9 | 137,1 |
| 24 | п. Петровский | 71,3 | 135,0 | 292,5 | 12,6 | 14,8 | 15,3 | 83,9 | 149,8 | 307,8 |
| 25 | п. Степной | 6,0 | 10,0 | 20,0 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 7,1 | 10,6 | 20,6 |
| 26 | д.Новокузьминка | 16,45 | 30,0 | 65,0 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 18,45 | 32,2 | 67,4 |

3.5.4. Электроснабжение

Электроснабжение Ордынского района осуществляется от Новосибирской ГЭС. По данным ЗАО «Региональные электрические сети» передача электроэнергии из Новосибирска происходит по ВЛ 110 кВ, которая идет  через ПС «Новопичугово», ПС «Красноярская», ПС «Шарап»,  ПС «Ордынская» и далее до ПС «Кирза», ПС «Средний Алеус», ПС «Пролетарская» и далее в Кочковский район. Рассматриваемая ВЛ 110 имеет ответвление на ПС «Верх-Ирмень».

Кроме того, от ПС «Ордынская» идет ВЛ 35 кВ до ПС «Петровская», от ПС «Шарап» ВЛ 35кВ идет до ПС «Верх-Чик» и далее в Коченевский район. В свою очередь,  ПС «Кирза»  связана ВЛ 35кВ с ПС «Спирино» и ПС «Филиппово».

Правобережная часть района обеспечивается электроэнергией со стороны Сузунского района, электрохозяйство которого обслуживаются филиалом РЭС «Черепановские электросети». Подстанция 35/10 кВ «Нижнекаменка» связана ВЛ 35 с ПС «Битки».

Остальные населенные пункты Ордынского района обеспечиваются электроэнергией по распределительным сетям низкого напряжения.

Развитие электрохозяйства района  произойдет за счет вновь проектируемой ПС 110/10 кВ «Азимут» с врезкой ее в существующую ВЛ 110 кВ Ордынская-Кирза.

3.5.5 Системы связи

Проектные предложения

Для развития систем связи в сельской местности определяющими являются два фактора:

- во-первых, низкая плотность населения и как следствие малая емкость коммутационных станций;

- во-вторых, серьезное влияние оказывает удаленность населенных пунктов.

Убыточность сельской связи не позволяет оператору в условиях жестких ограничений тарифной политики и низкой платежеспособности населения вкладывать необходимые средства в развитие сельских сетей.

Именно по этой причине при развитие сельских сетей операторы традиционно применяют пошаговые мелко дискретные инвестиции с минимизацией начальных вложений, а именно постепенная замена физически изношенных и морально устаревших систем передачи данных и коммутационного оборудования. В первую очередь необходима замена в с.Вагайцево и с.Козиха. За базовую станцию для сельских районов принята АТС Si 2000.

Определение емкости сети населенных пунктов Ордынского района выполнено на расчетный срок до 2034г. с выполнением I очереди – 2019г.

Емкость телефонизации сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчетной численности сельского населения с применением коэффициента семейности (К = 3.1) с учетом телефонов коллективного пользования и административно-бытового назначения.

Расчет количества телефонов по сельским поселениям приведен в таблице 3.13.

Таблица 3.13

Расчет количества телефонов

| № п/п | Наименование Поселения | Численность населения |  |  | Количество телефонов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2009г. | 2019г. | 2034г. | I очередь 2019г. | Рас. cрок 2034г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Березовский сельсовет | 825 | 770 | 600 | 297 | 223 |
|  | д.Березовка | 705 | 670 | 520 | 260 | 188 |
|  | п. Степной | 120 | 100 | 80 | 37 | 35 |
| 2 | Вагайцевский сельсовет | 3790 | 4220 | 4920 | 1537 | 1800 |
|  | с. Вагайцево | 2297 | 2500 | 2820 | 928 | 1048 |
|  | п. Чернаково | 1493 | 1720 | 2100 | 609 | 752 |
| 3 | Верх-Алеусский сельсовет | 1181 | 1130 | 1060 | 411 | 406 |
|  | с. Верх-Алеус | 852 | 830 | 800 | 298 | 297 |
|  | д.Новкузьминка | 329 | 300 | 260 | 113 | 109 |
| 4 | Верх-ирменский сельсовет | 4019 | 4640 | 5240 | 1651 | 1817 |
|  | с. Верх-Ирмень | 3491 | 3840 | 4100 | 1381 | 1458 |
|  | д. Плотниково | 363 | 550 | 790 | 191 | 228 |
|  | д. Поперечное | 165 | 250 | 350 | 79 | 131 |
| 5 | Верх-Чикский сельсовет | 883 | 750 | 590 | 282 | 215 |
|  | д. Верх-Чик | 683 | 600 | 510 | 226 | 186 |
|  | д. Малый Чик | 200 | 150 | 80 | 56 | 29 |
| 6 | Кирзинский сельсовет | 2202 | 2270 | 2390 | 816 | 865 |
|  | с. Кирза | 2031 | 2100 | 2220 | 750 | 785 |
|  | д. Черемшанка | 171 | 170 | 170 | 66 | 80 |
| 7 | Козихинский сельсовет | 1393 | 1720 | 2340 | 633 | 860 |
|  | с. Козиха | 1074 | 1220 | 1530 | 451 | 570 |
|  | д. Малоирменка | 319 | 500 | 810 | 182 | 290 |
| 8 | Красноярский сельсовет | 1627 | 1560 | 1460 | 594 | 556 |
|  | с. Красный Яр | 1627 | 1560 | 1460 | 594 | 556 |
| 9 | Нижнекаменский сельсовет | 1611 | 1520 | 1390 | 572 | 530 |
|  | с. Нижнекаменка | 1190 | 1170 | 1090 | 441 | 417 |
|  | д. Абрашино | 36 | 0 | 0 | - | - |
|  | д. Ерестная | 18 | 0 | 0 | - | - |
|  | д. Усть-Хмелевка | 367 | 350 | 300 | 131 | 113 |
| 10 | Новопичуговский сельсовет | 1238 | 1410 | 1720 | 531 | 633 |
|  | с. Новопичугово | 1238 | 1410 | 1720 | 531 | 633 |
| 11 | Новошарапский сельсовет | 1538 | 1670 | 1900 | 622 | 704 |

Окончание таблицы 3.13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Новый Шарап | 1538 | 1670 | 1900 | 622 | 704 |
| 12 | Петровский сельсовет | 1576 | 1400 | 1170 | 527 | 417 |
|  | п. Петровский | 1426 | 1350 | 1170 | 509 | 417 |
|  | п. Борисовский | 99 | 50 | 0 | 18 | - |
|  | п. Бугринская Роща | 51 | 0 | 0 | - | - |
| 13 | Пролетарский сельсовет | 1579 | 1410 | 1180 | 531 | 444 |
|  | п. Пролетарский | 1579 | 1410 | 1180 | 531 | 444 |
| 14 | Рогалевский сельсовет | 913 | 950 | 1000 | 353 | 371 |
|  | с. Рогалево | 913 | 950 | 1000 | 353 | 371 |
| 15 | Спиринский сельсовет | 1082 | 1050 | 1000 | 389 | 368 |
|  | с. Спирино | 722 | 710 | 700 | 262 | 259 |
|  | д. Антоново | 198 | 190 | 170 | 72 | 61 |
|  | с. Усть-Алеус | 162 | 150 | 130 | 55 | 48 |
| 16 | Усть-Луковский сельсовет | 1402 | 1400 | 1400 | 521 | 521 |
|  | С. Усть-Луковка | 1017 | 1020 | 1020 | 378 | 378 |
|  | д. Сушиха | 385 | 380 | 380 | 143 | 143 |
| 17 | Устюжанинский сельсовет | 1169 | 890 | 590 | 330 | 222 |
|  | д. Устюжанино | 569 | 440 | 340 | 164 | 129 |
|  | д. Пушкарево | 323 | 250 | 150 | 92 | 56 |
|  | с. Средний Алеус | 277 | 200 | 100 | 74 | 37 |
| 18 | Филипповский сельсовет | 905 | 1120 | 1530 | 289 | 570 |
|  | с. Филиппово | 905 | 1120 | 1530 | 289 | 570 |
| 19 | Чингисский сельсовет | 748 | 650 | 450 | 248 | 166 |
|  | с. Чингис | 648 | 580 | 400 | 219 | 148 |
|  | д. Милованово | 100 | 70 | 50 | 29 | 18 |
| 20 | Шайдуровский сельсовет | 565 | 550 | 520 | 191 | 188 |
|  | п. Шайдуровский | 565 | 550 | 520 | 191 | 188 |
| 21 | Ордынский поссовет | 10721 | 11420 | 12550 | 4238 | 4306 |
|  | р. п. Ордынское | 10721 | 11420 | 12550 | 4238 | 4306 |
| Итого по Ордынскому району |  | 40967 | 42500 | 45000 | 15563 | 16182 |

Так как незначительный прирост населения ожидается лишь в р.п. Ордынское, Козихинском и Вагайцевском сельсоветах, замена оборудования должна произойти в этих поселениях с переходом на цифровые АТС типа Si 2000. Эти работы необходимо провести до 2019г. (I очередь).

Учитывая большую протяженность сетей Ордынского района, а также наличие водной среды считаем целесообразным на расчетный период рассмотреть вариант установки оборудования радиодоступа.

Преимущества такого оборудования:

- не используются кабельные линии;

- не применяются и не модернизируются сельские АТС;

- в десятки раз уменьшаются эксплутационные расходы.

При использовании такого оборудования необходимо отказаться от установки новых малоканальных систем передачи. Такое решение диктуется необходимостью создания однородной управляемой ТСС (транспортной сети связи), а также рядом требований технической эксплуатации оборудования сельской связи.

Следует упомянуть ещё одну тенденцию развития всей системы сельской связи, существенную для выбора принципом модернизации ТСС. Во-первых, основные требования городских и сельских абонентов к системе электросвязи сближаются. Во-вторых, аппаратно-программные средства и линейные сооружения, применяемые в городах и в сельской местности, унифицируются. Это означает, что принципы построения городской и сельской ТСС становятся похожими друг на друга.

Для построения сельской ТСС перспективной считаем структуру «звезда».

Центральная станция (ЦС) - станция, расположенная в районном центре, выполняющая одновременно функции телефонной станции райцентра и сельско-пригородного узла сельской телефонной сети. В ЦС включаются соединительные линии узловых станций (при 2-х-ступенчатом построении), соединительные линии оконечных станций (при одноступенчатом построении);

Узловая станция (УС) - станция, расположенная в любых населенных пунктах сельского района. УС предусматривает абонентскую емкость и представляет собой опорно-транзитную станцию, в которую включаются соединительные линии от ЦС, ОС и других УС. Через УС осуществляется транзитная связь между включенными в нее ОС, а также между этими ОС и ЦС или другими УС (при использовании поперечных связей);

Оконечная станция (ОС) - станция, расположенная в любых населенных пунктах сельского района. Соединительные линии ОС включаются в ЦС или УС, а также в другие ОС при использовании поперечных связей

Подобные сценарии модернизации сельских транспортных сетей используются во многих странах. Есть и отечественный опыт в одном из районов Пермской области. На карте-схеме Перспективного инженерного обеспечения территории приведена модель перспективной СТС с использованием оборудования радиодоступа.

Следует особо отметить, что Ордынский район является одним из немногих районов, где в качестве транспортной сети проложено оптоволокно. Следовательно, в ближайшей перспективе будет осуществлен переход на цифровые технологии. Использование оптоволокна увеличит надежность передачи сообщений, а также позволяет использовать новые информационные технологии: видеотелефон, скоростной Интернет, широкополосный спектр передачи данных и т.д. Одним из примеров является использование во всех населенных пунктах области так называемого «народного таксофона», то есть бесплатный доступ граждан к вызову оперативных служб.

Переходя к рассмотрению работы радиотелевизионного спектра услуг следует отметить, что согласно постановлению правительства России к 2015 году произойдет переход от аналогового телевидения к цифровому. В Европейской части России эти работы ведутся с 2008 года, есть экспериментальные области, где ведется опытная эксплуатация (Московская и Ростовская области).

Революционный скачок в телевидении потребует лишь замены станционного оборудования, а для граждан в своем большинстве, необходимо лишь приобрести к существующим телевизорам цифровые приставки. На январь 2009 года 65% уже имеет телевизоры с цифровым входом.

С целью улучшения качества, а также увеличения количества услуг (количество радио программ) в ближайшие годы рекомендуется увеличить темпы охвата населения высококачественным УКВ вещанием путем увеличения мощности радиопередающей аппаратуры.

Развитие покрытия сети сотовой связи в Ордынском районе в ближайшей перспективе предполагается и будет связано со строительством АМС (антенно-мачтовых сооружений) высотой 70 метров с целью организации покрытия до 2013 года в п.Петровский, Усть-Луковка, Верх-Алеус, Верх-Чик. Это сооружение будет осуществлять ЗАО «Мобиком». Для строительства АМС необходим земельный участок 100 м2, наличие транспортной подстанции, либо линии электропередач мощностью 0.4 кВт.

В связи с тем, что все вышеперечисленные работы перспективного развития средств связи района потребуют значительных капитальных затрат и проводятся как государственные программы (оптоволокно, цифровое телевидение), так и частными инвесторами (сотовая связь, УКВ диапазон) на их средства, с целью вернуть капитальные вложения за счет эксплуатации, то расходы местных органов минимальны.

3.6  ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ И

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

3.6.1 Демографический прогноз

В рамках проекта было рассмотрено три возможных варианта комплексного  развития территорий Ордынского района: минимальный (инерционный), базовый (мобилизационный) и максимальный (рисунок 3.2).

Далее будет оценена возможность реализации каждого из вышеперечисленных сценариев.

Для минимального (инерционного) сценария характерно сохранение сложившихся на территории Новосибирской области и Российской Федерации отрицательных демографических тенденций, таких как низкий уровень рождаемости, высокий уровень смертности населения, невысокий уровень продолжительности жизни и т.д.

Высока вероятность осуществления минимального сценария при сохранении существующих темпов социального развития района, для которого характерны следующие отрицательные факторы: несбалансированный рынок труда, недостаточная мощность и качество услуг, оказываемых учреждениями  социального, культурного и бытового обслуживания населения, низкий уровень обеспеченности населения общей площадью жилого фонда, низкий уровень благоустройства жилья и др.

Оценка современного состояния экономической базы района показала относительно невысокий уровень использования экономического потенциала территории, вызванный следующими факторами: высокой степенью физического износа основных фондов, технической отсталостью и технологическим несовершенством части предприятий, недоиспользованием ресурсно-сырьевой базы района и др. При сохранении имеющихся барьеров экономического развития Ордынского района также велика вероятность реализации инерционного сценария на расчетный срок.

При сохранении на территории Ордынского района неблагоприятных факторов социального и экономического развития возможно снижение миграционного прироста населения и рост естественной убыли. При реализации инерционного сценария развития территории возможно снижение численности населения района до 40150 человек к 2019г. и до 38900 человек к 2034г.

Специалистами администрации МО Ордынского района также прогнозируется снижение численности населения на перспективу до 38900 человек к 2017г. [16].

Проектная численность населения устанавливается на I очередь (2019 год) и расчетный срок (2034 год) с учетом демографического прогноза естественного и миграционного прироста (убыли) населения и маятниковой миграции.

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать рост численности населения на территории района.

Рисунок 3.2 – Ожидаемая на расчетный срок численность населения в зависимости от сценария социально-экономического развития Ордынского района

Совокупность имеющихся на территории предпосылок социально-экономического развития района и комплекс мероприятий, направленных на устойчивое развитие района, составляют основу базового (мобилизационного) сценария. Именно этот сценарий социально-экономического развития района принят в качестве основополагающего в настоящей Схеме территориального развития и имеет наибольшую вероятность реализации при внедрении комплекса развивающих мероприятий. Расчетная численность населения района согласно базовому сценарию должна составить на первую очередь 42500 человек, на расчетный срок – 45000 человек.

При ускорении предполагаемых Схемой территориального планирования темпов социального и экономического развития района возможен максимальный сценарий развития. Однако численность постоянного населения района на расчет срок не превысит 50000 человек в связи с возникающей в данном случае необходимостью значительного усиления мощности социальной инфраструктуры, значительными объемами гражданского строительства, расширения рынка занятости населения и т.д. Подобное увеличение численности населения возможно преимущественно при увеличении миграционного притока на территорию Ордынского района. Миграция внутри Новосибирской области, очевидно, не способна в течение расчетного срока обеспечить такой прирост населения.

Близость Новосибирской области со странами, обладающими значительным избытком рабочей силы, такими как: Китай, Корея, страны Азии, создает проблемы, связанные с миграцией коренного населения данных стран, возникает опасность депопуляции русскоязычного населения Новосибирской области, попадания территории Новосибирской области в центр геополитических притязаний данных стран. Наиболее желательным является привлечение на территорию Ордынского района соотечественников.

В случае превышения 45000 человек на расчетный срок Схемой территориального планирования предусмотрены резервные территории для пространственного развития поселений и резервные мощности учреждений обслуживания населения района.

Выше было указано, что основополагающим в Схеме территориального планирования принят мобилизационный (базовый) сценарий социально-экономического развития района. В таблице 3.14 представлена ожидаемая численность населения поселений на первую очередь (2019г.) и на расчетный срок (2034г.), полученная методом демографического прогноза с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития района.

Таблица 3.14

Прогноз численности населения Ордынского района

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.09г. | прогноз 2019г. | прогноз 2034г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Березовский сельсовет | 825 | 770 | 600 |
|  | д. Березовка | 705 | 670 | 520 |
|  | п. Степной | 120 | 100 | 80 |
| 2. | Вагайцевский сельсовет | 3790 | 4220 | 4920 |
|  | с. Вагайцево | 2297 | 2500 | 2820 |
|  | п. Чернаково | 1493 | 1720 | 2100 |
| 3. | Верх-Алеусский сельсовет | 1181 | 1130 | 1060 |
|  | с. Верх-Алеус | 852 | 830 | 800 |
|  | д. Новокузьминка | 329 | 300 | 260 |
| 4. | Верх-Ирменский сельсовет | 4019 | 4640 | 5240 |
|  | с. Верх-Ирмень | 3491 | 3840 | 4100 |
|  | д. Плотниково | 363 | 550 | 790 |
|  | д. Поперечное | 165 | 250 | 350 |
| 5. | Верх-Чикский сельсовет | 883 | 750 | 590 |
|  | д. Верх-Чик | 683 | 600 | 510 |
|  | д. Малый Чик | 200 | 150 | 80 |
| 6. | Кирзинский сельсовет | 2202 | 2270 | 2390 |
|  | с. Кирза | 2031 | 2100 | 2220 |

Окончание таблицы 3.14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Черемшанка | 171 | 170 | 170 |
| 7. | Козихинский сельсовет | 1393 | 1720 | 2340 |
|  | с. Козиха | 1074 | 1220 | 1530 |
|  | д. Малоирменка | 319 | 500 | 810 |
| 8. | Красноярский сельсовет | 1627 | 1560 | 1460 |
|  | с. Красный Яр | 1627 | 1560 | 1460 |
| 9. | Нижнекаменский сельсовет | 1611 | 1520 | 1390 |
|  | с. Нижнекаменка | 1190 | 1170 | 1090 |
|  | д. Абрашино | 36 | 0 | 0 |
|  | д. Ерестная | 18 | 0 | 0 |
|  | д. Усть-Хмелевка | 367 | 350 | 300 |
| 10. | Новопичуговский сельсовет | 1238 | 1410 | 1720 |
|  | с. Новопичугово | 1238 | 1410 | 1720 |
| 11. | Новошарапский сельсовет | 1538 | 1670 | 1900 |
|  | д. Новый Шарап | 1538 | 1670 | 1900 |
| 12. | Петровский сельсовет | 1576 | 1400 | 1170 |
|  | п. Петровский | 1426 | 1350 | 1170 |
|  | п. Борисовский | 99 | 50 | 0 |
|  | п. Бугринская Роща | 51 | 0 | 0 |
| 13. | Пролетарский сельсовет | 1579 | 1410 | 1180 |
|  | п. Пролетарский | 1579 | 1410 | 1180 |
| 14. | Рогалевский сельсовет | 913 | 950 | 1000 |
|  | с. Рогалево | 913 | 950 | 1000 |
| 15. | Спиринский сельсовет | 1082 | 1050 | 1000 |
|  | с. Спирино | 722 | 710 | 700 |
|  | д. Антоново | 198 | 190 | 170 |
|  | с. Усть-Алеус | 162 | 150 | 130 |
| 16. | Усть-Луковский сельсовет | 1402 | 1400 | 1400 |
|  | с. Усть-Луковка | 1017 | 1020 | 1020 |
|  | д. Сушиха | 385 | 380 | 380 |
| 17. | Устюжанинский сельсовет | 1169 | 890 | 590 |
|  | д. Устюжанино | 569 | 440 | 340 |
|  | д. Пушкарево | 323 | 250 | 150 |
|  | с. Средний Алеус | 277 | 200 | 100 |
| 18. | Филипповский сельсовет | 905 | 1120 | 1530 |
|  | с. Филиппово | 905 | 1120 | 1530 |
| 19. | Чингисский сельсовет | 748 | 650 | 450 |
|  | с. Чингис | 648 | 580 | 400 |
|  | д. Милованово | 100 | 70 | 50 |
| 20. | Шайдуровский сельсовет | 565 | 550 | 520 |
|  | п. Шайдуровский | 565 | 550 | 520 |
|  | р.п. Ордынское | 10721 | 11420 | 12550 |
| Итого по Ордынскому району |  | 40967 | 42500 | 45000 |

Анализ возрастной структуры Ордынского района позволил выявить следующие устойчивые в течение последних трех лет тенденции:

- снижение доли населения моложе трудоспособного населения;

- рост доли граждан старше трудоспособного возраста.

Согласно прогнозу демографического развития в Новосибирской области до 2025 года, разработанного Росстатом, к концу прогнозного периода в трудоспособный возраст будет вступать малочисленное поколение, а каждый четвертый житель области будет находиться в возрасте старше трудоспособного.

С учетом результатов анализа возрастной структуры населения Ордынского района и ее изменений с 2000г., а также с учетом прогнозов демографического развития, разработанных специалистами отделов статистики областного и федерального уровней, построена гипотеза изменения возрастной структуры в течение расчетного срока (таблица 3.15).

Таблица 3.15

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Ордынского района в течение расчетного срока

| Возрастная структура на начало года | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008г | 2019г | 2034г |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 17,2 | 19,0 | 23,0 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 59,9 | 57,3 | 52,0 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 22,9 | 23,7 | 25,0 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития района: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

3.6.2 Формирование системы расселения

Перспективные направления развития сети населенных пунктов района определены с учетом естественного и механического движения населения, параметров экономического развития, трудовой миграции. Для определения перспектив и направлений развития системы расселения базовым основанием является прогноз численности населения.

Прогнозное распределение населения по территории района определяет обеспеченность трудовыми ресурсами зон опережающего социально-экономического развития, объемы жилищного строительства, развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.

Согласно прогнозу, по показателям перспективной динамики численности населения, Ордынский район можно разделить на три группы территорий (приложение 1).

Первая группа включает муниципальные образования – зоны риска, в которых численность населения будет уменьшаться (Чингисский, Петровский и  другие сельские советы). Сеть населенных пунктов в них будет сокращаться, в основном, этот процесс будет происходить с малыми и труднодоступными населенными пунктами. Для изменения тренда снижения численности населения требуются масштабные проекты с высокой долей притока постоянных занятых, принципиальное улучшение всех факторов, влияющих на демографическую ситуацию – жилищные условия, система социального обслуживания, здравоохранения.

Вторая группа – это муниципальные образования – «точки роста», в которых инвестиционные проекты имеют более высокие показатели постоянной занятости, стимулируют экономическое развитие территории. Кроме того, демографические показатели здесь несколько лучше, чем в первой группе территорий.

Третья группа – это территории «стабильности», где активный миграционный приток и развитие экономической базы позволят развивать большинство населенных пунктов, в том числе малой людности.

В приложении 2 приведена ожидаемая на расчетный срок схема расселения на территории Ордынского района. Неперспективными признаны населенные пункты Петровского сельского совета (п. Борисовский и п. Бугринская Роща) и Нижнекаменского сельского совета (д. Абрашино, д. Ерестная). Территории последних двух населенных пунктов целесообразно организовать в садовые общества.

Применительно к системам расселения на территории района в Схеме территориального планирования выделены центры обслуживания различного ранга:

- опорный районный центр обслуживания – р.п. Ордынское;

- центры межселенного обслуживания, роль которых, как правило, выполняют центры систем расселения.

Центры межселенного обслуживания концентрируют учреждения, обслуживающие потребности не только собственного населения, но и прилегающих населенных пунктов.

3.6.3  Развитие системы обслуживания населения

Анализ социальных условий проживания населения Ордынского района показал, что существующая общественная инфраструктура по многим показателям не соответствует современным и перспективным требованиям, определяющим основные тенденции развития.

Основные проблемы развития общественной инфраструктуры Ордынского района следующие:

1. Существующая на сегодняшний момент сеть объектов общественной инфраструктуры не соответствует сложившейся системе расселения и демографической структуре населения:

- изменения в размещении производительных сил и демографической структуре населения района оказывают значительное влияние на формирование системы расселения. Эти факторы приводят к нарастанию диспропорций в обеспеченности объектами социальной сферы между муниципальными образованиями;

- диспропорции в развитии общественной инфраструктуры усиливаются проблемами пространственной доступности: жители отдаленных и малых населенных пунктов сталкиваются с повышенными трудностями в получении различных услуг общественной инфраструктуры;

- развитие объектов общественной инфраструктуры зачастую происходит без учета возможностей комплексного межотраслевого и межмуниципального использования объектов, перспектив развития того или иного муниципального образования.

2. Фактическое состояние большинства объектов общественной инфраструктуры, уровень их благоустроенности и безопасности не соответствует современным требованиям:

3. В малочисленных и территориально рассредоточенных поселениях не реализуется комплексный подход использования объектов общественной инфраструктуры.

Для достижения пространственной оптимизации сети общественной инфраструктуры, приведение ее в соответствие перспективной системе расселения необходимо:

- обеспечение приоритета развития новых объектов общественной инфраструктуры в поселениях, определенных в Схеме территориального планирования Ордынского района в качестве межрайонных центров межселенного обслуживания;

- реконструкция сети объектов общественной инфраструктуры в населенных пунктах сельской зоны с учетом требований оптимизации и комплексного использования, ликвидация ветхих и аварийных объектов общественной инфраструктуры;

- обеспечение развития новых объектов общественной инфраструктуры на территориях интенсивного экономического роста, массового жилищного строительства.

Перечень нормативной документации, используемой для проектирования системы обслуживания населения Ордынского района, приведен в списке литературы.

Применительно к мелкоселенной сельской местности проектные решения представлены ниже.

Дошкольные учреждения

Для детских дошкольных учреждений возможна организация мелких семейных групп (на несколько детей) или, в случае исключительной близости к другому населенному пункту, они могут располагаться в более крупном из них.

Школы

Для начальной школы при кустовом расположении нескольких поселений должна быть налажена регулярная транспортная доставка и отправка детей в школу одного из селений. В случае относительно изолированного расположения населенного пункта возможно объединение под одной крышей начальной школы и детского дошкольного учреждения.

Средние школы при традиционной организации учебного процесса можно размещать в относительно крупных населенных пунктах и в кустовых инфраструктурных центрах. При последнем варианте необходима организация мини-интернатов для детей из удаленных селений, ежедневная доставка и отправка которых домой затруднена. Проектом предлагается размещение мини-интерната при общеобразовательном учреждении в селе Нижнекаменка. Интернат рассчитан на обслуживание детей преимущественно старшего школьного возраста из населенных пунктов Чингисского сельского совета и отдаленных населенных пунктов Нижнекаменского сельского совета.

При нетрадиционном (новаторском) подходе к организации учебного процесса, когда ученики занимаются одним предметом не час-два в неделю, а, например, всю неделю, возможно приближение обучения к месту жительства, тогда средняя школа может размещаться там же, где и начальная.

Спортивные учреждения

Спортивные сооружения в сельской местности могут быть объединены со школьными спортзалами и спортивными площадками, для чего следует предусматривать большую площадь и вместимость этих сооружений.

Объекты здравоохранения

Проектом предлагается ступенчатая система учреждений здравоохранения. Узкоспециализированную медицинскую помощь население может получить в р.п. Ордынское или в учреждениях г. Новосибирска. На территориях остальных населенных пунктов Ордынского района расположены фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории. В случае отсутствия в поселении пункта медобслуживания минимальный объем медицинской помощи населению может быть возложен на учреждения здравоохранения, расположенные в близлежащих населенных пунктах в пределах пешеходной доступности не более 30 минут.

Библиотеки

Во всех сохраняемых на расчетный срок населенных пунктах предусмотрено создание библиотек с различной емкостью книжного фонда. В малых населенных пунктах рекомендуется размещение библиотек при учреждениях культурно-досугового типа. Рекомендуется внедрение в библиотечную систему района библиобуса. Библиобус – это современный передвижной библиотечный центр, имеющий постоянно обновляемый книжный фонд, доступ к сети Интернет, библиотечным, правовым и различным специализированным базам данных. Он оснащен современным аудио- и видеооборудованием для проведения образовательных и культурно-массовых мероприятий. Передвижная библиотека позволит жителям удаленных сельских районов пользоваться информационными, сервисными, образовательными услугами, доставит в каждый дом новинки книжного рынка и тем самым поможет преодолеть различия культурного статуса города и деревни.

При недостаточной инфраструктурной обеспеченности территории предпочтительным следует считать размещение различных учреждений социальной сферы по возможности на одной площадке (например, больница, средняя школа и культурно-досуговое учреждение), что позволяет предусмотреть общий источник качественного водоснабжения и локальную канализацию.

Для торгово-бытового обслуживания малых населенных пунктов целесообразно предусматривать развитие передвижных форм обслуживания населения.

Учитывая внешние экономические связи района необходимо развивать придорожный сервис. Схемой территориального планирования предусмотрено увеличение на расчетный срок проектных мощностей действующих и запланированных на перспективу учреждений обслуживания с учетом обеспечения временного населения.

В результате анализа и прогноза основных демографических тенденций (изменения численности населения, уровня рождаемости, миграционного прироста) была определена потребность в количестве учебных мест по каждому поселению.

Рекомендуемое размещение детских дошкольных учреждений представлено в таблице 3.16 и в приложении 3. Уровень обеспеченности дошкольными учреждениями принят в размере 85% детей соответствующей возрастной группы.

Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями принят с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием и 75% детей - средним образованием (таблица 3.17).

Система начального профессионального образования на расчетный срок будет представлена ГОУ «Профессиональное училище № 87». Размещение на территории района учреждений среднего и высшего профессионального образования на перспективу Схемой не предусмотрено.

При МОУ «Нижнекаменская СОШ» рекомендуется размещение дома-интерната для учащихся старших классов Нижнекаменского и Чингисского сельских советов.

Таблица 3.16

Рекомендуемое размещение дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) на территории Ордынского района

на расчетный срок (2034г.)

| № п/п | Наименование поселения | Наличие мест в ДОУ на 01.01.09г., количество учреждений /мест | Износ существующих ДОУ, % | Нормативная потребность в ДОУ на 01.01.2034г., мест | Рекомендации на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Березовский сельсовет |  |  |  |  |
|  | д. Березовка | 1/75 | 55 | 31 | Сохранение существующего ДОУ на 75 мест |
|  | п. Степной | 0 | 0 | 0 | Нет необходимости в строительстве |
| 2. | Вагайцевский сельсовет |  |  |  |  |
|  | с. Вагайцево | 1/75 | 42 | 154 | Сохранение существующего ДОУ на 75 мест; строительство ДОУ на 80 мест |
|  | п. Чернаково | 1/35 | 48 | 130 | Сохранение существующего ДОУ на 35 мест; строительство ДОУ на 95 мест |
| 3. | Верх-Алеусский сельсовет |  |  |  |  |
|  | с. Верх-Алеус | 0 |  | 28 | Строительство ДОУ на 30 мест |
|  | д. Новокузьминка | 0 |  | 11 | Нет необходимости в строительстве |
| 4. | Верх-Ирменский сельсовет |  |  |  |  |
|  | с. Верх-Ирмень | 1/180 | 22 | 183 | Сохранение существующего ДОУ на 180 мест |
|  | д. Плотниково | 0 |  | 52 | Строительство ДОУ на 50 мест |
|  | д. Поперечное | 0 |  | 38 | Строительство ДОУ на 40 мест |
| 5. | Верх-Чикский сельсовет |  |  |  |  |
|  | д. Верх-Чик | 0 |  | 62 | Строительство ДОУ на 60 мест |

Продолжение таблицы 3.16

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | д. Малый Чик | 0 |  |  | 2 |  | Нет необходимости в строительстве ДОУ |  |
| 6. |  | Кирзинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с. Кирза | 1/75 | 48 |  | 126 |  | Сохранение существующего ДОУ на 75 мест; строительство ДОУ на 50 мест |  |
|  |  | д. Черемшанка | 0 |  |  | 15 |  | Нет необходимости в строительстве ДОУ |  |
| 7. |  | Козихинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Козиха |  | 1/50 |  | 33 |  | 77 |  | Сохранение существующего ДОУ на 50 мест; строительство ДОУ на 30 мест |
|  | д. Малоирменка |  | 0 |  |  |  | 43 |  | Строительство ДОУ на 50 мест |
| 8. | Красноярский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Красный Яр |  | 1/75 |  | 40 |  | 92 |  | Сохранение существующего ДОУ на 75 мест |
| 9. | Нижнекаменский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Нижнекаменка |  | 0 |  |  |  | 73 |  | Строительство ДОУ на 75 мест |
|  | д. Абрашино |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Нет необходимости в строительстве ДОУ |
|  | д. Ерестная |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Нет необходимости в строительстве ДОУ |
|  | д. Усть-Хмелевка |  | 0 |  |  |  | 15 |  | Нет необходимости в строительстве ДОУ |
| 10 | Новопичуговский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Новопичугово |  | 1/75 |  | 55 |  | 100 |  | Сохранение существующего ДОУ на 75 мест |
| 11 | Новошарапский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Новый Шарап |  | 1/110 |  | 22 |  | 117 |  | Сохранение существующего ДОУ на 110 мест |
| 12 | Петровский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Петровский |  | 1/35 |  |  |  | 72 |  | Реконструкция с расширением ДОУ с 35 до 75 мест |

Окончание таблицы 3.16

|  | п. Борисовский | 0 |  | 0 | Нет необходимости в строительстве ДОУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Бугринская Роща | 0 |  | 0 | Нет необходимости в строительстве ДОУ |
| 13 | Пролетарский сельсовет |  |  |  |  |
|  | п. Пролетарский | 1/75 | 100 | 72 | Износ существующего ДОУ 100%, необходимо строительство нового на 75 мест |
| 14 | Рогалевский сельсовет |  |  |  |  |
|  | с. Рогалево | 0 |  | 40 | Строительство ДОУ на 40 мест |
| 15. | Спиринский сельсовет |  |  |  |  |
|  | с. Спирино | 0 |  | 35 | Строительство ДОУ на 35 мест |
|  | д. Антоново | 0 |  | 6 | Нет необходимости в строительстве ДОУ |
|  | с. Усть-Алеус | 0 |  | 5 | Нет необходимости в строительстве ДОУ |
| 16. | Усть-Луковский сельсовет |  |  |  |  |
|  | с. Усть-Луковка | 1/75 | 28 | 54 | Сохранение существующего ДОУ на 75 мест |
|  | д. Сушиха | 0 |  | 29 | Строительство ДОУ на 30 мест |
| 17. | Устюжанинский сельсовет |  |  |  |  |
|  | д. Устюжанино | 0 |  | 18 | Нет необходимости в строительстве ДОУ |
|  | д. Пушкарево | 0 |  | 15 | Нет необходимости в строительстве ДОУ |
|  | с. Средний Алеус | 0 |  | 9 | Нет необходимости в строительстве ДОУ |
| 18. | Филипповский сельсовет |  |  |  |  |
|  | с. Филиппово | 0 |  | 98 | Строительство ДОУ на 100 мест |
| 19. | Чингисский сельсовет |  |  |  |  |
|  | с. Чингис | 0 |  | 18 | Нет необходимости в строительстве ДОУ |
|  | д. Милованово | 0 |  | 2 | Нет необходимости в строительстве ДОУ |
| 20. | Шайдуровский сельсовет |  |  |  |  |
|  | п. Шайдуровский | 0 |  | 30 | Строительство ДОУ на 30 мест |
|  | р.п. Ордынское | 2/384 | 7 | 633 | Сохранение существующих ДОУ на 384 места; строительство ДОУ на 250 мест |
| Итого по Ордынскому району |  | 1235 |  | 2647 | 2404 |

Таблица 3.17

Рекомендуемое размещение учреждений образования на территории Ордынского района

на расчетный срок (2034г.)

| № п/п | Наименование поселения | Проектная мощность существующих учреждений, мест | Износ, % (на 01.01.08г.) | Ожидаемая численность учащихся (1-11 кл.) | Рекомендации на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Березовский сельсовет |  |  |  |  |
|  | д. Березовка | 240 | 64 | 92 | Сохранение существующей школы на 240 мест |
|  | п. Степной | 92 | 55 | 14 | Существующая школа закрыта. Рекомендуется подвоз детей в МОУ "Березовская СОШ" в течение расчетного срока |
| 2. | Вагайцевский сельсовет |  |  |  |  |
|  | с. Вагайцево | 360 | 72 | 501 | Сохранение существующей школы на 360; строительство школы на 140 мест (возможно неполной средней школы (1-9 кл.)) |
|  | п. Чернаково | 65 | 9 | 373 | Сохранение существующей начальной школы на 65 мест; строительство средней школы на 310 мест (1-11 кл.) |
| 3. | Верх-Алеусский сельсовет |  |  |  |  |
|  | с. Верх-Алеус | 159 | 32 | 142 | Сохранение существующей школы на 159 мест |
|  | д. Новокузьминка | 60 | 37 | 46 | Сохранение существующей неполной школы на 60 мест. Необходимо организовать подвоз учащихся 10-11 кл. в МОУ «Верх-Алеусская СОШ» |
| 4. | Верх-Ирменский сельсовет |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 3.17

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Верх-Ирмень | 450 |  | 73 | 568 |  |  | Сохранение существующей школы на 450 мест; строительство средней школы на 260 мест (с учетом школьников из с. Поперечное (1-11 кл.) и с. Плотниково (5-11 кл.)) |
|  |  | 160 |  | 24 | 160 |  |  | Сохранение МСКОУ на 160 мест |
|  | д. Плотниково | - |  | - | 140 |  |  | Строительство начальной школы на 60 мест. Необходимо организовать подвоз детей в запланированную на расчетный срок Верх-Ирменскую СОШ (5-11 кл.) |
|  | д. Поперечное | - | -. |  |  | 62 | Необходимо организовать подвоз детей в запланированную на расчетный срок Верх-Ирменскую СОШ |  |
| 5. | Верх-Чикский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Верх-Чик | 156 | 48 |  |  | 91 | Сохранение существующей школы на 156 мест (1-11 кл.) |  |
|  | д. Малый Чик | - | - |  |  | 14 | Необходимо организовать подвоз детей в МОУ «Верх-Чикская СОШ |  |
| 6. | Кирзинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Кирза | 295 | 53 |  |  | 394 | Сохранение существующей школы на на 295 мест; строительство неполной средней школы на 130 мест (1-9 кл.) (с учетом школьников из с. Черемшанка) |  |
|  | д. Черемшанка | - | - |  |  | 30 | Рекомендуется подвоз детей в МОУ «Кирзинская СОШ» в течение расчетного срока |  |
| 7. | Козихинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Козиха | 258 | 45 |  |  | 272 | Сохранение существующей школы на 258 мест (1-11 кл.). |  |
|  | д. Малоирменка | 90 | 96 |  |  | 144 | Реконструкция с расширением существующего здания школы до 145 мест (1-11 кл.) |  |
| 8. | Красноярский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Красный Яр | 367 | 27 |  |  | 259 | Сохранение существующей школы на 367 мест (1-11 кл.) |  |

Продолжение таблицы 3.17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Нижнекаменский сельсовет |  |  |  |  |
|  | с. Нижнекаменка | 260 | 77 | 194 | Сохранение существующей школы на 260 мест (1-11 кл.) с учетом школьников из д. Усть-Хмелевка (1-11 кл), д. Милованово и с. Чингис (учащиеся 10-11 кл.). Рекомендуется восстановление школы за расчетный срок |
|  | д. Абрашино | - | - | 0 | Нет необходимости в строительстве школы |
|  | д. Ерестная | - | - | 0 | Нет необходимости в строительстве школы |
|  | д. Усть-Хмелевка | 106 | 8 | 53 | Существующая школа закрыта. Рекомендуется подвоз детей в МОУ «Нижнекаменская СОШ» в течение расчетного срока |
| 10 | Новопичуговский сельсовет |  |  |  |  |
|  | с. Новопичугово | 294 | 41 | 306 | Сохранение существующей школы на 294 мест (1-11 кл.). |
| 11 | Новошарапский сельсовет |  |  |  |  |
|  | д. Новый Шарап | 159 | 72 | 338 | Сохранение существующей школы на 159 мест и присвоение ей статуса неполной средней школы (1-9 кл.); строительство полной средней школы (1-11 кл.) на 180 мест |
| 12 | Петровский сельсовет |  |  |  |  |
|  | п. Петровский | 310 | 100 | 208 | Сохранение существующей школы на 310 мест (1-11 кл.) |
|  | п. Борисовский | - | - | 0 | Нет необходимости в строительстве школы |
|  | п. Бугринская Роща | - | - | 0 | Нет необходимости в строительстве школы |
| 13 | Пролетарский сельсовет |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 3.17

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Пролетарский | 276 | 100 |  |  | 210 | Строительство полной средней общеобразовательной школы на 210 мест (1-11 кл.) т.к. износ здания существующей - 100% |  |
| 14 | Рогалевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Рогалево | 162 | 39 |  |  | 178 | Сохранение существующей школы на 162 места (1-11 кл.) |  |
| 15. | Спиринский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Спирино | 177 | 92 |  |  | 124 | Строительство средней школы на 180 мест (1-11 кл.) с учетом школьников из д. Антоново, с. Усть-Алеус. Износ здания - 92 %. |  |
|  | д. Антоново | - | - |  |  | 30 | Необходимо организовать подвоз детей в МОУ Спиринская СОШ |  |
|  | с. Усть-Алеус | 105 | 61 |  |  | 23 | Рекомендуется закрытие существующей школы. Необходимо организовать подвоз детей в МОУ «Спиринская СОШ» |  |
| 16. | Усть-Луковский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Усть-Луковка | 283 | 100 |  |  | 181 | Сохранение существующей школы на 283 места (1-11 кл.) с учетом школьников из д. Сушиха |  |
|  | д. Сушиха | - | - |  |  | 68 | Рекомендуется подвоз детей МОУ «Усть-Луковская СОШ» в течение расчетного срока |  |
| 17. | Устюжанинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Устюжанино | 280 | 64 |  |  | 60 | Сохранение существующей школы на 280 мест (1-11 кл) с учетом школьников из с. Средний Алеус и д. Пушкарево |  |
|  | д. Пушкарево | 36 | 100 |  |  | 27 | Закрытие существующей начальной школы, т.к. износ здания 100%. Необходимо организовать подвоз детей в МОУ «Устюжанинская СОШ» |  |

Продолжение таблицы 3.17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Средний Алеус | - | - | 18 | Необходимо организовать подвоз детей МОУ «Устюжанинскую СОШ» |
| 18. | Филипповский сельсовет |  |  |  |  |
|  | с. Филиппово | 308 | 67 | 272 | Сохранение существующей школы на 308 мест (1-11 кл.). |
| 19. | Чингисский сельсовет |  |  |  |  |
|  | с. Чингис | 167 | 100 | 71 | Сохранение существующей школы на 167 мест с присвоение статуса неполной средней школы (1-9 кл.) с учетом школьников из д. Милованово. Необходимо обеспечить обучение учащихся 10-11 кл в МОУ «Нижнекаменская СОШ» |
|  | д. Милованово | - | - | 9 | Необходимо организовать подвоз детей и в МОУ «Чингисская СОШ» (1-9 кл.) и обеспечить обучение учащихся 10-11 кл.в МОУ «Нижнекаменская СОШ» |
| 20. | Шайдуровский сельсовет |  |  |  |  |
|  | п. Шайдуровский | 117 | 63 | 92 | Сохранение существующей неполной школы на 117 мест (1-9 кл.). Необходимо организовать подвоз учащихся 10-11 кл. в МОУ «Пролетарская СОШ» |
| 21. | р.п. Ордынское | 710 | 38 | 2230 | Сохранение всех действующих школ; строительство школы на 450 мест (1-11 кл) |
|  |  | 516 | 26 |  |  |
|  |  | 310 | 16 |  |  |
|  |  | 252 | 49 |  |  |
| Итого по Ордынскому району |  | 7580 |  | 7994 | Итого мест: 8760, в том числе специальная коррекционная школа интернат (160 мест), и санаторная школа интернат на 252 места |

МОУ – муниципальное образовательное учреждение

СОШ – средняя общеобразовательная школа

Таблица 3.18

Рекомендуемое размещение и проектная мощность внешкольных учреждений на территории Ордынского района на

расчетный срок

| № п/п | Наименование Поселения | Существующие в районе внешкольные учреждения | Проектная мощность существующих учреждений, мест. | Рекомендации на расчетный срок. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Березовский сельсовет |  |  |  |
|  | д. Березовка |  |  | Организация в запланированном на расчетный срок здании досугового клуба учебной части единовременной вместимостью 15 мест для дополнительного образования детей с учетом обслуживания детей из п. Степной |
|  | п. Степной |  |  | Обеспечение детей дополнительным образованием в д. Березовка |
| 2. | Вагайцевский сельсовет |  |  |  |
|  | с. Вагайцево |  |  | Строительство ЦДТ на 70 мест |
|  | п. Чернаково |  |  | Строительство ЦДТ на 50 мест |
| 3. | Верх-Алеусский сельсовет |  |  |  |
|  | с. Верх-Алеус |  |  | Организация учебной части единовременной вместимостью 20 мест для дополнительного образования детей в здании существующего СДК |
|  | д. Новокузьминка |  |  | Организация в запланированном на расчетный срок здании клуба учебной части единовременной вместимостью 15 мест для дополнительного образования детей |
| 4. | Верх-Ирменский сельсовет |  |  |  |

Продолжение таблицы 3.18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Верх-Ирмень | ДМШ | 50 | Сохранение существующей ДМШ; строительство ЦДТ единовременной вместимостью учебной части 50 мест. Возможно обслуживание детей из д. Плотниково и д. Поперечное |
|  | д. Плотниково |  |  | Организация в запланированном на расчетный срок здании клуба учебной части единовременной вместимостью 20 мест для дополнительного образования детей |
|  | д. Поперечное |  |  | Организация в запланированном на расчетный срок здании клуба учебной части единовременной вместимостью 15 мест для дополнительного образования детей |
| 5. | Верх-Чикский сельсовет |  |  |  |
|  | д. Верх-Чик |  |  | Организация в существующем здании СДК учебной части единовременной вместимостью 20 мест для дополнительного образования детей с учетом обслуживания детей из д. Малый Чик |
|  | д. Малый Чик |  |  | Обеспечение детей дополнительным образованием в д. Верх-Чик |
| 6. | Кирзинский сельсовет |  |  |  |
|  | с. Кирза | ДМШ | 25 | Сохранение существующей ДМШ; организация в запланированном на расчетный срок здании досугового клуба учебной части единовременной вместимостью 40 мест для дополнительного образования детей. Возможно обслуживание детей из д. Черемшанка |
|  | д. Черемшанка |  |  | Организация в запланированном на расчетный срок здании клуба учебной части единовременной вместимостью 15 мест для дополнительного образования детей |
| 7. | Козихинский сельсовет |  |  |  |
|  | с. Козиха |  |  | Организация в запланированном на расчетный срок здании досугового клуба учебной части единовременной вместимостью 50 мест для дополнительного образования детей |

Продолжение таблицы 3.18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Малоирменка |  |  | Организация в запланированном на расчетный срок здании клуба учебной части единовременной вместимостью 25 мест для дополнительного образования детей |
| 8. | Красноярский сельсовет |  |  |  |
|  | с. Красный Яр |  |  | Необходимо предусмотреть в запланированном на расчетный срок здании досугового клуба учебную часть единовременной вместимостью 40 мест для дополнительного образования детей |
| 9. | Нижнекаменский сельсовет |  |  |  |
|  | с. Нижнекаменка |  |  | Строительство ЦДТ на 50 мест с учетом обслуживания детей из других населенных пунктов Нижнекаменского и Чингисского сельских советов |
|  | д. Абрашино |  |  | Нет необходимости в строительстве |
|  | д. Ерестная |  |  | Нет необходимости в строительстве |
|  | д. Усть-Хмелевка |  |  | Организация в запланированном на расчетный срок здании клуба учебной части единовременной вместимостью 15 мест для дополнительного образования детей |
| 10 | Новопичуговский сельсовет |  |  |  |
|  | с. Новопичугово |  |  | Строительство ЦДТ на 50 мест |
| 11 | Новошарапский сельсовет |  |  |  |
|  | д. Новый Шарап |  |  | Рекомендуется строительство ЦДТ на 50 мест |
| 12 | Петровский сельсовет |  |  |  |
|  | п. Петровский |  |  | Организация в существующем здании клуба учебной части единовременной вместимостью 40 мест для дополнительного образования детей |
|  | п. Борисовский |  |  | Нет необходимости в строительстве |
|  | п. Бугринская Роща |  |  | Нет необходимости в строительстве |

Продолжение таблицы 3.18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Пролетарский сельсовет |  |  |  |
|  | п. Пролетарский |  |  | Организация в запланированном на расчетный срок здании дома культуры учебной части единовременной вместимостью 30 мест для дополнительного образования детей |
| 14 | Рогалевский сельсовет |  |  |  |
|  | с. Рогалево |  |  | Организация в запланированном на расчетный срок здании клуба учебной части единовременной вместимостью 30 мест для дополнительного образования детей |
| 15. | Спиринский сельсовет |  |  |  |
|  | с. Спирино |  |  | Организация в запланированном на расчетный срок здании клуба учебной части единовременной вместимостью 40 мест для дополнительного образования детей. Возможно обслуживание детей из д. Антоново и с. Усть-Алеус |
|  | д. Антоново |  |  | Организация в запланированном на расчетный срок здании клуба учебной части единовременной вместимостью 15 мест для дополнительного образования детей |
|  | с. Усть-Алеус |  |  | Организация в запланированном на расчетный срок здании клуба учебной части единовременной вместимостью 15 мест для дополнительного образования детей |
| 16. | Усть-Луковский сельсовет |  |  |  |
|  | с. Усть-Луковка |  |  | Организация в существующем здании дома культуры учебной части единовременной вместимостью 40 мест для дополнительного образования детей. Возможно обслуживание детей из д. Сушиха |
|  | д. Сушиха |  |  | Организация в запланированном на расчетный срок здании клуба учебной части единовременной вместимостью 15 мест для дополнительного образования детей |
| 17. | Устюжанинский сельсовет |  |  |  |

Окончание таблицы 3.18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Устюжанино |  |  | Организация в запланированном на расчетный срок здании клуба учебной части единовременной вместимостью 20 мест для дополнительного образования детей с учетом обслуживания детей из д. Пушкарево и с. Средний Алеус |  |  |
|  | д. Пушкарево |  |  | Обеспечение детей дополнительным образованием в д. Устюжанино |  |  |
|  | с. Средний Алеус |  |  | Обеспечение детей дополнительным образованием в д. Устюжанино |  |  |
| 18. | Филипповский сельсовет |  |  |  |  |  |
|  | с. Филиппово |  |  | Организация в запланированном на расчетный срок здании клуба учебной части единовременной вместимостью 50 мест для дополнительного образования детей |  |  |
| 19. | Чингисский сельсовет |  |  |  |  |  |
|  | с. Чингис |  |  | Организация в здании существующего СДК учебной части единовременной вместимостью 15 мест для дополнительного образования детей с учетом обслуживания детей из д. Милованово |  |  |
|  | д. Милованово |  |  | Обеспечение детей дополнительным образованием в с. Чингис |  |  |
| 20. | Шайдуровский сельсовет |  |  |  |  |  |
|  | п. Шайдуровский |  |  | Организация в запланированном на перспективу здании клуба учебную часть единовременной вместимостью 15 мест для дополнительного образования детей |  |  |
| 21. | р.п. Ордынское | ДЮСШ | 210 | Сохранение существующих учреждений дополнительного образования |  |  |
|  |  | ДДТ | 416 |  |  |  |
|  |  | ДШИ | 416 |  |  |  |
| Итого по Ордынскому району |  |  |  | 1977 мест |  |  |
| ДМШ – детская музыкальная школа ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа ДДТ – дом детского творчества |  |  |  |  | ДШИ – детская школа искусств ЦДТ – центр детского творчества СДК – сельский дом культуры |  |

Таблица 3.19

Рекомендуемое размещение учреждений культуры и искусства на расчетный срок

| № п/п | Наименование Поселения | Проектная мощность существующих учреждений, чел. | Износ, % (на 01.01.08г.) | Рекомендации по размещению учреждений культурно-досугового типа на 2034г. | Книжный фонд на 01.01.08г. | Износ, % (на 01.01.08г.) | Рекомендации по размещению библиотек на 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Березовский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Березовка | 100 | 60 | Сохранение существующего СДК на 100 мест; строительство досугового клуба на 120 мест | 6154 | 60 | Сохранение существующей общедоступной библиотеки, размещенной в СДК |
|  | п. Степной | присп. п. | 55 | Сохранение учреждения культуры, размещенного в здании школы |  |  | Открытие филиала общедоступной библиотеки с. Березовка на 600 ед. хранения в запланированном на перспективу здании клуба |
| 2. | Вагайцевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Вагайцево | 400 | 23 | Сохранение существующего ДК на 400 мест; строительство досугового клуба на 220 мест | 11696 | 23 | Сохранение существующей общедоступной библиотеки в ДК |

Продолжение таблицы 3.19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Чернаково | 100 | 100 | Строительство клуба на 500 мест, т.к. износ существующего - 100% | 6777 | 24 | Сохранение существующей общедоступной библиотеки |
| 3. | Верх-Алеусский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Верх-Алеус | 250 | 30 | Сохранение существующего СДК на 250 мест | 10089 | 30 | Сохранение существующей общедоступной библиотеки в СДК |
|  | д. Новокузьминка | 120 | 100 | Строительство клуба на 130 мест, т.к. износ существующего - 100% | 5508 | 100 | Размещение общедоступной библиотеки на 5500 ед. хранения в запланированном на перспективу здании клуба. Износ существующего здания составляет 100 % |
| 4. | Верх-Ирменский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Верх-Ирмень | 301 | 50 | Сохранение существующего ДК на 301 мест; строительство клуба на 520 мест | 19220 | 100 | Строительство общедоступной библиотеки на 21300 ед. хранения. Износ существующего здания составляет 100 % |

Продолжение таблицы 3.19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Плотниково |  | 0 | Строительство клуба на 300 мест |  |  | Размещение общедоступной библиотеки на 6000 ед. хранения в запланированном на перспективу здании клуба |
|  | д. Поперечное |  | 0 | Строительство нового здания клуба на 180 мест |  |  | Размещение филиала общедоступной библиотеки с. Верх-Ирмень на 2600 ед. хранения в запланированном на перспективу здании клуба |
| 5. | Верх-Чикский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Верх-Чик | 300 | 75 | Сохранение существующего ДК на 300 мест; строительство досугового клуба на 200 мест | 10328 | 74 | Сохранение существующей общедоступной библиотеки, размещенной в СДК |
|  | д. Малый Чик | 80 | 73 | Сохранение существующего СК на 80 мест |  |  | Размещение филиала общедоступной библиотеки д. Верх-Чик на 600 ед. хранения в здании клуба |
| 6. | Кирзинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Кирза | 300 | н/д | Сохранение существующего СДК на 300 мест; строительство досугового клуба на 200 мест | 10732 | 57 | Сохранение существующей общедоступной библиотеки, размещенной в СДК |

Продолжение таблицы 3.19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Черемшанка |  | 0 | Строительство клуба на 100 мест |  |  | Размещение филиала общедоступной библиотеки с. Кирза на 1300 ед. хранения в запланированном на перспективу здании клуба |
| 7. | Козихинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Козиха | 300 | 57 | Сохранение существующего СДК на 300 мест; строительство досугового клуба на 100 мест | 10900 | 57 | Сохранение существующей общедоступной библиотеки, размещенной в СДК |
|  | д. Малоирменка | 100 | 68 | Строительство клуба на 300 мест, т.к. состояние здания существующего клуба признано аварийным | 3892 | 68 | Размещение общедоступной библиотеки на 6000 ед. хранения в запланированном на перспективу здании клуба |
| 8. | Красноярский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Красный Яр | 300 | 70 | Сохранение существующего СДК на 300 мест; строительство досугового клуба на 100 мест | 9439 | 70 | Сохранение существующей общедоступной библиотеки, размещенной в СДК |
| 9. | Нижнекаменский сельсовет |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 3.19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Нижнекаменка | 200 | 70 | Сохранение существующего СДК на 200 мест; строительство культурно-досугового центра на 150 мест | 10068 | 77 | Строительство общедоступной библиотеки на 10100 ед.хранения. Износ существующего здания библиотеки - 77% |
|  | д. Абрашино |  | 0 | Нет необходимости в строительстве |  |  | Нет необходимости в строительстве |
|  | д. Ерестная |  | 0 | Нет необходимости в строительстве |  |  | Нет необходимости в строительстве |
|  | д. Усть-Хмелевка | присп. п. | 8 | Сохранение учреждения культуры, размещенного в здании школы | 6012 | 52 | Размещение общедоступной библиотеки с. Нижнекаменка на 6100 ед. хранения в здании клуба |
| 10 | Новопичуговский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Новопичугово | 350 | 43 | Сохранение существующего СДК на 350 мест | 10293 | 43 | Сохранение существующей общедоступной библиотеки, размещенной в СДК |
| 11 | Новошарапский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Новый Шарап | 160 | 100 | Строительство нового здания клуба на 450 мест, т.к. износ существующего - 100% | 6656 | 23 | Рекомендуется реконструкция с расширением существующего здания общедоступной библиотеки до 14300 ед. хранения |
| 12 | Петровский сельсовет |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 3.19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Петровский | 400 | 32 | Сохранение существующего СДК на 400 мест | 12047 | 32 | Сохранение существующей общедоступной библиотеки, размещенной в СДК |
|  | п. Борисовский | 80 | В | Рекомендуется закрытие существующего СК, т.к. его состояние признано ветхим. Необходимость в строительстве нового здания отсутствует |  |  | Нет необходимости в строительстве |
|  | п. Бугринская Роща |  | 0 | Нет необходимости в строительстве |  |  | Нет необходимости в строительстве |
| 13 | Пролетарский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Пролетарский | 200 | 89 | Строительство нового здания дома культуры на 350 мест, т.к. износ существующего - 89% | 13481 | 89 | Размещение общедоступной библиотеки на 13500 ед. хранения в запланированном на перспективу здании клуба. Износ существующего здания - 89 % |
| 14 | Рогалевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Рогалево | 80 | 100 | Необходимо строительство клуба на 300 мест, т.к. износ существующего - 100% | 7796 | 100 | Размещение общедоступной библиотеки на 7800 ед. хранения в запланированном на перспективу здании клуба. Износ существующего здания - 100 % |
| 15. | Спиринский сельсовет |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 3.19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Спирино | 200 | 60 | Сохранение существующего СДК на 200 мест; строительство досугового клуба на 100 мест | 6956 | 60 | Сохранение существующей общедоступной библиотеки, размещенной в СДК |
|  | д. Антоново |  | 0 | Строительство здания клуба на 100 мест |  |  | Размещение филиала общедоступной библиотеки с. Спирино на 1300 ед. хранения в запланированном на перспективу здании клуба |
|  | с. Усть-Алеус | 80 | 100 | Строительство здания клуба на 70 мест | 4037 | 60 | Размещение филиала общедоступной библиотеки с. Спирино на 4100 ед. хранения в запланированном на перспективу здании клуба |
| 16. | Усть-Луковский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Усть-Луковка | 350 | 38 | Сохранение существующего СДК на 350 мест | 7792 | 38 | Сохранение существующей общедоступной библиотеки, размещенной в СДК |
|  | д. Сушиха |  | 0 | Строительство учреждения культуры на 170 мест |  |  | Размещение филиала общедоступной библиотеки с. Усть-Луковка на 3000 ед. хранения в запланированном на перспективу здании клуба |
| 17. | Устюжанинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 3.19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Устюжанино | 50 | присп. помещение | Необходимо строительство здания клуба на 200 мест, т.к. существующее здание приспособленное, а его состояние признано аварийным. | 2078 | 100 | Размещение общедоступной библиотеки на 2600 ед. хранения в запланированном на перспективу здании клуба. Износ существующего здания - 100 % |
|  | д. Пушкарево | 60 | 50 | Сохранение существующего СК на 60 мест | 4379 | 50 | Сохранение существующей общедоступной библиотеки, размещенной в СК |
|  | с. Средний Алеус |  |  | Строительство клуба, рассчитанного на 50 мест, совмещенного с другими учреждениями культурного обслуживания населения |  |  | Размещение филиала общедоступной библиотеки д. Устюжанино на 800 ед. хранения в запланированном на перспективу здании клуба |
| 18. | Филипповский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Филиппово | 300 | 29 | Сохранение существующего СДК на 300 мест; строительство досугового клуба на 100 мест | 10699 | 29 | Сохранение существующей общедоступной библиотеки, размещенной в СДК |
| 19. | Чингисский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Чингис | 200 | 3 | Сохранение существующего СДК на 200 мест | 7962 | 27 | Сохранение существующей общедоступной библиотеки, размещенной в СДК |

Окончание таблицы 3.19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Милованово |  |  | Строительство клуба, рассчитанного на 50 мест, совмещенного с другими учреждениями культурного обслуживания населения |  |  |  | Организация передвижной формы библиотечного обслуживания населения |  |
| 20. | Шайдуровский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Шайдуровский | 120 | 77 | Необходимо строительство здания клуба на 220 мест, т.к. здание существующего признано ветхим (износ - 77%) |  | 7034 | 77 | Размещение общедоступной библиотеки на 7100 ед. хранения в запланированном на перспективу здании клуба. Износ существующего здания - 77 % |  |
| 21. | р.п. Ордынское | 400 | 59 | Сохранение существующего РДК на 400 мест; строительство учреждений культуры на 600 мест (досуговых клубов, клубов общего профиля, любительских клубов) |  | 67596 |  | Рекомендуется реконструкция с расширением центральной библиотеки до 202500 ед. хранения и городской библиотеки до 32000 ед. хранения; строительство детско-юношеской библиотеки на 31000 ед.хранения, т.к. износ существующего здания 100 % |  |
| Итого по Ордынскому району |  | 6150 |  | Итого 10590 мест |  | 288713 |  | Итого: 522023 |  |
| РДК – районный дом культуры СК – сельский клуб |  |  |  |  | СДК – сельский дом культуры н/д – данные отсутствуют |  |  |  |  |

Учреждения дополнительного образования детей (таблица 3.18) часто рекомендуется совмещать с учреждениями культурно-досугового типа, т.к. при малом количестве мест единовременной вместимости нецелесообразно строительство отдельно стоящего здания.

Расчет потребности населения Ордынского района в услугах учреждений здравоохранения и их предполагаемое размещение представлены в таблице 3.21 и в приложении 5.

Ввиду ожидаемого увеличения доли населения в возрасте старше трудоспособного, а также в связи с ожидаемым ростом продолжительности жизни в Схеме территориального развития Ордынского района предусмотрено развитие сети специализированных учреждений социальной защиты: дома престарелых, инвалидов и ветеранов труда (таблица 3.20, приложение 6).

Таблица 3.20

Рекомендуемое размещение учреждений социального обслуживания населения Ордынского района

| № п/п | Наименование поселения | Рекомендации на расчетный срок по размещению и вместимости домов-интернатов для престарелых, ветеранов труда и войны, платные пансионаты, мест |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Березовский сельсовет |  |
|  | д. Березовка |  |
|  | п. Степной |  |
| 2. | Вагайцевский сельсовет |  |
|  | с. Вагайцево |  |
|  | п. Чернаково |  |
| 3. | Верх-Алеусский сельсовет |  |
|  | с. Верх-Алеус |  |
|  | д. Новокузьминка |  |
| 4. | Верх-Ирменский сельсовет |  |
|  | с. Верх-Ирмень | Рекомендуется строительство дома-интерната для престарелых на 65 мест с учетом обслуживания населения Верх-Чикского, Березовского, Козихинского, Верх-Ирменского и Новопичуговского сельских советов |
|  | д. Плотниково |  |
|  | д. Поперечное |  |
| 5. | Верх-Чикский сельсовет |  |
|  | д. Верх-Чик |  |
|  | д. Малый Чик |  |
| 6. | Кирзинский сельсовет |  |
|  | с. Кирза | Рекомендуется строительство дома-интерната для престарелых на 35 мест с учетом обслуживания населения Верх-Алеусского, Устюжанинского, Спиринского и Кирзинского сельских советов |

Продолжение таблицы 3.20

| 1 |  | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | д. Черемшанка |  |
| 7. |  | Козихинский сельсовет |  |
|  |  | с. Козиха |  |
|  |  | д. Малоирменка |  |
| 8. |  | Красноярский сельсовет |  |
|  |  | с. Красный Яр |  |
| 9. |  | Нижнекаменский сельсовет |  |
|  |  | с. Нижнекаменка | Рекомендуется строительство дома-интерната для престарелых на 20 мест с учетом обслуживания населения Нижнекаменского и Чингисского сельских советов |
|  |  | д. Абрашино |  |
|  |  | д. Ерестная |  |
|  |  | д. Усть-Хмелевка |  |
| 10 |  | Новопичуговский сельсовет |  |
|  |  | с. Новопичугово |  |
| 11 |  | Новошарапский сельсовет |  |
|  |  | д. Новый Шарап | Сохранение существующего дома-интерната на 25 мест с учетом обслуживания населения Новошарапского и Красноярского сельских советов |
| 12 |  | Петровский сельсовет |  |
|  |  | п. Петровский |  |
|  |  | п. Борисовский |  |
|  |  | п. Бугринская Роща |  |
| 13 |  | Пролетарский сельсовет |  |
|  |  | п. Пролетарский | Рекомендуется размещение дома-интерната для престарелых, ветеранов войны и труда в п. Пролетарский проектной мощностью 14 мест, рассчитанного на обслуживание граждан пожилого возраста Пролетарского и Шайдуровского сельсоветов |
| 14 |  | Рогалевский сельсовет |  |
|  |  | с. Рогалево | Проектная мощность дома-интерната для престарелых, ветеранов войны и труда на 36 мест. Учреждение рассчитано на обслуживание населения Петровского, Филипповского, Роголевского и Усть-Луковского сельсоветов |
| 15. |  | Спиринский сельсовет |  |
|  |  | с. Спирино |  |
|  |  | д. Антоново |  |
|  |  | с. Усть-Алеус |  |
| 16. | Усть-Луковский сельсовет |  |  |
|  | с. Усть-Луковка |  |  |
|  | д. Сушиха |  |  |
| 17. | Устюжанинский сельсовет |  |  |
|  | д. Устюжанино |  |  |
|  | д. Пушкарево |  |  |
|  | с. Средний Алеус |  |  |
| 18. | Филипповский сельсовет |  |  |
|  | с. Филиппово |  |  |
| 19. | Чингисский сельсовет |  |  |
|  | с. Чингис |  |  |
|  | д. Милованово |  |  |
| 20. | Шайдуровский сельсовет |  |  |
|  | п. Шайдуровский |  |  |
|  | р.п. Ордынское |  | Рекомендуется строительство двух домов-интернатов для престарелых по 60 мест с учетом обслуживания населения р.п. Ордынское и Вагайцевского сельского совета |
| Итого по Ордынскому району |  |  | Итого 315 мест |

На расчетный срок рекомендуется предусмотреть строительство детского дома-интерната на 30 мест в р.п. Ордынское. На начало 2009г. учреждения социального обеспечения данного типа отсутствовали.

Таблица 3.21

Рекомендуемое размещение учреждений здравоохранения на территории Ордынского района

на расчетный срок (2034г.)

| № п/п | Наименование поселения | Наличие на 01.01.09г. учреждения здравоохранения | Износ, % (на 01.01.06г.) | Мощность, пос/см или коек | Рекомендации на 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Березовский сельсовет |  |  |  |  |
|  | д. Березовка | ФАП | 53 |  | Сохранение существующего ФАП |
|  | п. Степной | ФАП | 12 |  | Сохранение существующего ФАП |
| 2 | Вагайцевский сельсовет |  |  |  |  |
|  | с. Вагайцево | 0 |  |  | Строительство ФАП |
|  | п. Чернаково | 0 |  |  | Строительство ФАП |
| 3 | Верх-Алеусский сельсовет |  |  |  |  |
|  | с. Верх-Алеус | амбулатория, ФАП | н/д, 85 | 15 пос/см | Реконструкция с расширением существующей амбулатории до 20 пос./смену, рассчитанной на обслуживание населения с. Верх-Алеус и д. Новокузьминка. Износ существующего здания ФАП 85 %, нет необходимости в его восстановлении по окончанию срока эксплуатации здания |
|  | д. Новокузьминка | ФАП | 100 |  | Строительство ФАП, т.к. износ существующего здания 100 % |
| 4 | Верх-Ирменский сельсовет |  |  |  |  |
|  | с. Верх-Ирмень | участковая больница | 10 | 81 пос/см, 25 мест | Реконструкция с расширением существующей участковой больницы до 100 пос/смену и до 60 коек. Больница рассчитана на обслуживание населения всех населенных пунктов Верх-Ирменского сельсовета. |

Продолжение таблицы 3.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Плотниково | 0 |  |  | Обслуживание населения в участковой больнице с. Верх-Ирмень |
|  | д. Поперечное | 0 |  |  | Обслуживание населения в участковой больнице с. Верх-Ирмень |
| 5 | Верх-Чикский сельсовет |  |  |  |  |
|  | д. Верх-Чик | ФАП | 45 |  | Сохранение существующего ФАП |
|  | д. Малый Чик | ФАП | 74 |  | Строительство ФАП. Износ существующего здания ФАП 74%. |
| 6 | Кирзинский сельсовет |  |  |  |  |
|  | с. Кирза | амбулатория | 44, н/д | 15 пос/см | Реконструкция с расширением существующей амбулатории до 45 посещения в смену, с учетом обслуживания населения с. Кирза и д. Черемшанка. Сохранение существующего ФАП при ХПП |
|  | д. Черемшанка | ФАП | н/д |  | Сохранение существующего ФАП |
| 7 | Козихинский сельсовет |  |  |  |  |
|  | с. Козиха | амбулатория | 53 | 15 пос/см | Реконструкция с расширением существующей амбулатории до 45 посещения в смену, с учетом обслуживания населения с. Козиха и д. Малоирменка |
|  | д. Малоирменка | ФАП | 100 |  | Строительство ФАП, т.к. износ существующего здания 100 % |
| 8 | Красноярский сельсовет |  |  |  |  |
|  | с. Красный Яр | амбулатория | 30 | 15 пос/см | Реконструкция с расширением существующей амбулатории до 30 посещений в смену |
| 9 | Нижнекаменский сельсовет |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 3.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Нижнекаменка | участковая больница; поликлиника | 0; 0 | 25 коек; 23 пос/см | Сохранение существующей участковой больницы, мощность которой рассчитана на обслуживание всего населения Нижнекаменского сельсовета |
|  | д. Абрашино | 0 |  |  | Необходимо предусмотреть обслуживание населения в течение расчетного срока в ФАП д. Усть-Хмелевка и учреждениях здравоохранения с. Нижнекаменка |
|  | д. Ерестная | 0 |  |  | Необходимо предусмотреть обслуживание населения в течение расчетного срока в учреждениях здравоохранения с. Нижнекаменка |
|  | д. Усть-Хмелевка | ФАП | 100 |  | Строительство ФАП, т.к. износ существующего здания 100 %. Необходимо предусмотреть обслуживание населения д. Усть-Хмелевка и д. Абрашино |
| 10 | Новопичуговский сельсовет |  |  |  |  |
|  | с. Новопичугово | амбулатория | 30 | 10 пос/см | Реконструкция с расширением существующего здания амбулатории до 30 посещений в смену |
| 11 | Новошарапский сельсовет |  |  |  |  |
|  | д. Новый Шарап | ФАП | 50 |  | Реорганизация ФАП в амбулаторию на 40 посещений в смену |
| 12 | Петровский сельсовет |  |  |  |  |
|  | п. Петровский | амбулатория | 44 | 20 пос/см | Рекомендуется реконструкция с расширением существующего здания амбулатории до 20 посещений в смену с учетом обслуживания населения п. Борисовский и п. Бугринская Роща |

Продолжение таблицы 3.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Борисовский | ФАП | 82 |  | По истечению нормативного срока эксплуатации здания существующего ФАП необходимо предусмотреть обслуживание населения в амбулатории п. Петровский |
|  | п. Бугринская Роща | ФАП | 100 |  | По истечению нормативного срока эксплуатации здания существующего ФАП необходимо предусмотреть обслуживание населения в амбулатории п. Петровский |
| 13 | Пролетарский сельсовет |  |  |  |  |
|  | п. Пролетарский | амбулатория | 49 | 51 пос/см | Сохранение существующей амбулатории |
| 14 | Рогалевский сельсовет |  |  |  |  |
|  | с. Рогалево | амбулатория | 27 | 10 пос/см | Реконструкция с расширением существующего здания амбулатории до 20 посещений в смену |
| 15 | Спиринский сельсовет |  |  |  |  |
|  | с. Спирино | амбулатория | 100 | 41 пос/см | Сохранение существующего здания амбулатории |
|  | д. Антоново | 0 |  |  | Необходимо предусмотреть обслуживание населения в ФАП с. Усть-Алеус или услугами амбулатории с. Спирино |
|  | с. Усть-Алеус | ФАП | 100 |  | Строительство ФАП, т.к. износ существующего здания 100 % |
| 16 | Усть-Луковский сельсовет |  |  |  |  |
|  | с. Усть-Луковка | ФАП | 52 |  | Сохранение существующего ФАП |
|  | д. Сушиха | 0 |  |  | Необходимо предусмотреть обслуживание населения в амбулатории с. Усть-Луковка |
| 17 | Устюжанинский сельсовет |  |  |  |  |
|  | д. Устюжанино | 0 |  |  | Строительство амбулатории на 15 посещений в смену с учетом обслуживания населения с. Средний Алеус |
|  | д. Пушкарево | ФАП | 16 |  | Сохранение существующего ФАП |
|  | с. Средний Алеус | 0 |  |  | Необходимо предусмотреть обслуживание населения в амбулатории д. Устюжанино |

Окончание таблицы 3.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Филипповский сельсовет |  |  |  |  |
|  | с. Филиппово | ФАП | 68 |  | Сохранение существующего ФАП |
| 19 | Чингисский сельсовет |  |  |  |  |
|  | с. Чингис | амбулатория | 100 | 15 пос/см | Строительство амбулатории на 15 посещений в смену с учетом обслуживания населения д. Милованово |
|  | д. Милованово | 0 |  |  | Необходимо предусмотреть обслуживание населения в амбулатории с. Чингис |
| 20 | Шайдуровский сельсовет |  |  |  |  |
|  | п. Шайдуровский | ФАП | 28 |  | Сохранение существующего ФАП |
| 21 | р.п. Ордынское | СПТУ-87 ФАП; Ордынский ХПП ФАП; ЦРБ | н/д; н/д; 17 | 0; 0; 375 пос/см, 221 койка | Расширение ЦРБ до 600 мест и до 850 посещений в смену. Сохранение существующих ФАП |
| Итого по Ордынскому району |  | 32 учреждения |  |  | 32 учреждения здравоохранения |

н/д – данные отсутствуют

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт

ЦРБ – центральная районная больница

пос/см – количество посещений в смену

дн.стац. – дневной стационар

На начало 2009г. в Ордынском районе отделения почтовой связи имели только 22 населенных пункта. Схемой территориального планирования предлагается расширение сети отделений почтовой связи (таблица 3.22).

Таблица 3.22

Рекомендации по размещению отделений почтовой связи на расчетный срок

| № п/п | Наименование поселения | Рекомендации на расчетный срок (2034г.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Березовский сельсовет |  |
|  | д. Березовка | Сохранение существующего ОПС |
|  | п. Степной | Обслуживание в ОПС с. Березовка |
| 2. | Вагайцевский сельсовет |  |
|  | с. Вагайцево | Строительство ОПС |
|  | п. Чернаково | Строительство ОПС |
| 3. | Верх-Алеусский сельсовет |  |
|  | с. Верх-Алеус | Сохранение существующего ОПС |
|  | д. Новокузьминка | Обслуживание в ОПС с. Верх-Алеус |
| 4. | Верх-Ирменский сельсовет |  |
|  | с. Верх-Ирмень | Сохранение существующего ОПС |
|  | д. Плотниково | Обслуживание в ОПС с. Верх-Ирмень |
|  | д. Поперечное | Обслуживание в ОПС с. Верх-Ирмень |
| 5. | Верх-Чикский сельсовет |  |
|  | д. Верх-Чик | Сохранение существующего ОПС |
|  | д. Малый Чик | Обслуживание в ОПС д. Верх-Чик |
| 6. | Кирзинский сельсовет |  |
|  | с. Кирза | Сохранение существующего ОПС |
|  | д. Черемшанка | Обслуживание в ОПС с. Кирза |
| 7. | Козихинский сельсовет |  |
|  | с. Козиха | Сохранение существующего ОПС |
|  | д. Малоирменка | Обслуживание в ОПС с. Козиха |
| 8. | Красноярский сельсовет |  |
|  | с. Красный Яр | Сохранение существующего ОПС |
| 9. | Нижнекаменский сельсовет |  |
|  | с. Нижнекаменка | Сохранение существующего ОПС |
|  | д. Абрашино | Обслуживание в ОПС д. Усть- Хмелевке |
|  | д. Ерестная | Обслуживание в ОПС с. Нижнекаменка |
|  | д. Усть-Хмелевка | Сохранение существующего ОПС |
| 10 | Новопичуговский сельсовет |  |
|  | с. Новопичугово | Сохранение существующего ОПС |
| 11 | Новошарапский сельсовет |  |
|  | д. Новый Шарап | Сохранение существующего ОПС |
| 12 | Петровский сельсовет |  |
|  | п. Петровский | Сохранение существующего ОПС |
|  | п. Борисовский | Обслуживание в ОПС п. Петровский |
|  | п. Бугринская Роща | Обслуживание в ОПС п. Петровский |

Окончание таблицы 3.22

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 13 | Пролетарский сельсовет |  |
|  | п. Пролетарский | Сохранение существующего ОПС |
| 14 | Рогалевский сельсовет |  |
|  | с. Рогалево | Сохранение существующего ОПС |
| 15. | Спиринский сельсовет |  |
|  | с. Спирино | Сохранение существующего ОПС |
|  | д. Антоново | Обслуживание в ОПС с. Усть-Алеус |
|  | с. Усть-Алеус | Сохранение существующего ОПС |
| 16. | Усть-Луковский сельсовет |  |
|  | с. Усть-Луковка | Сохранение существующего ОПС |
|  | д. Сушиха | Обслуживание в ОПС с. Усть-Луковка |
| 17. | Устюжанинский сельсовет |  |
|  | д. Устюжанино | Сохранение существующего ОПС |
|  | д. Пушкарево | Обслуживание в ОПС д. Устюжанино,0 |
|  | с. Средний Алеус | Обслуживание в ОПС д. Устюжанино |
| 18. | Филипповский сельсовет |  |
|  | с. Филиппово | Сохранение существующего ОПС |
| 19. | Чингисский сельсовет |  |
|  | с. Чингис | Сохранение существующего ОПС |
|  | д. Милованово | Обслуживание в ОПС с. Чингис |
| 20. | Шайдуровский сельсовет |  |
|  | п. Шайдуровский | Сохранение существующего ОПС |
| 21. | р.п. Ордынское | Сохранение существующих двух ОПС; строительство 1 ОПС |
| Итого по Ордынскому району |  | 26 отделений почтовой связи |

В Схеме территориального планирования Ордынского района выявлен перечень объектов социального, культурного и бытового обслуживания населения, строительство которых необходимо осуществить в течение первого этапа реализации проектных решений (таблица 3.23).

Таблица 3.23

Перечень объектов обслуживания населения Ордынского района, строительство которых необходимо осуществить до 2019г.

| № п/п | Наименование поселения | Учреждения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Березовский сельсовет |  |
|  | д. Березовка | Клуб на 120 мест |
|  | п. Степной |  |
| 2. | Вагайцевский сельсовет |  |
|  | с. Вагайцево | ЦДТ на 70 мест; школа на 140 мест (1-9 кл.); ФАП; почтовое отделение |

Продолжение таблицы 3.23

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | п. Чернаково | ЦДТ на 50 мест; школа на 310 мест (1-11 кл.); клуб на 500 мест: ФАП; почтовое отделение |
| 3. | Верх-Алеусский сельсовет |  |
|  | с. Верх-Алеус | ДДУ на 30 мест |
|  | д. Новокузьминка | Клуб на 130 мест библиотека на 5500 ед. хранения; ФАП |
| 4. | Верх-Ирменский сельсовет |  |
|  | с. Верх-Ирмень | ЦДТ на 50 мест; клуб на 420 мест; общедоступная библиотека на 15300 ед. хранения + детско-юношеская библиотека на 6000 ед. хранения; дом-интернат для престарелых, ветеранов труда и войны на 65 мест |
|  | д. Плотниково | Начальная школа на 60 мест; ДДУ на 60 мест; клуб на 300 мест; библиотека на 6000 ед. хранения |
|  | д. Поперечное | Клуб на 180 мест; библиотека на 2600 ед. хранения; ДДУ на 40 мест |
| 5. | Верх-Чикский сельсовет |  |
|  | д. Верх-Чик | ДДУ на 60 мест |
|  | д. Малый Чик |  |
| 6. | Кирзинский сельсовет |  |
|  | с. Кирза | Школа на 140 мест (1-9 кл.); ДДУ на 50 мест; дом-интернат для престарелых, ветеранов труда и войны на 35 мест |
|  | д. Черемшанка | Клуб на 100 мест; библиотека на 1300 ед. хранения |
| 7. | Козихинский сельсовет |  |
|  | с. Козиха | Клуб на 100 мест |
|  | д. Малоирменка | Школа на 150 мест (1-11 кл.); ДДУ на 50 мест; клуб на 300 мест; библиотека на 6000 ед. хранения; ФАП |
| 8. | Красноярский сельсовет |  |
|  | с. Красный Яр | Клуб на 100 мест |
| 9. | Нижнекаменский сельсовет |  |
|  | с. Нижнекаменка | КДЦ на 150 мест; ДДУ на 75 мест; дом-интернат для престарелых, ветеранов труда и войны на 20 мест; дом-интернат для учащихся при МОУ Нижнекаменская СОШ на 10 мест (спальный корпус) |
|  | д. Абрашино |  |
|  | д. Ерестная |  |

Продолжение таблицы 3.23

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | д. Усть-Хмелевка | ФАП; |
| 10 | Новопичуговский сельсовет |  |
|  | с. Новопичугово | ЦДТ на 50 мест |
| 11 | Новошарапский сельсовет |  |
|  | д. Новый Шарап | ЦДТ на 50 мест; школы на 180 мест (1-11 кл.); клуб на 450 мест |
| 12 | Петровский сельсовет |  |
|  | п. Петровский | Школа на 210 мест (1-11 кл.), реконструкция с расширением ДДУ с35 мест до 75 мест |
|  | п. Борисовский |  |
|  | п. Бугринская Роща |  |
| 13 | Пролетарский сельсовет |  |
|  | п. Пролетарский | Школа на 210 мест (1-11 кл.); ДДУ на 75 мест |
| 14 | Рогалевский сельсовет |  |
|  | с. Рогалево | Клуб на 300 мест; библиотека на 7800 ед. хранения; ДДУ на 45 мест; дом-интернат для престарелых, ветеранов труда и войны на 60 мест |
| 15. | Спиринский сельсовет |  |
|  | с. Спирино | ДДУ на 40 мест |
|  | д. Антоново | Клуб на 100 мест; библиотека на 1300 ед. хранения |
|  | с. Усть-Алеус | Клуб на 70 мест; библиотека на 4100 ед. хранения |
| 16. | Усть-Луковский сельсовет |  |
|  | с. Усть-Луковка | Школа на 250 мест (1-11 кл.); |
|  | д. Сушиха | ДДУ на 30 мест |
| 17. | Устюжанинский сельсовет |  |
|  | д. Устюжанино | Клуб на 200 мест; библиотека; амбулатория на 15 пос./см. |
|  | д. Пушкарево |  |
|  | с. Средний Алеус | Клуб на 50 мест |
| 18. | Филипповский сельсовет |  |
|  | с. Филиппово | Клуб на 100 мест; ДДУ на 100 мест |
| 19. | Чингисский сельсовет |  |
|  | с. Чингис | Школа на 80 мест (1-9 кл.) |

Окончание таблицы 3.23

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | д. Милованово | Клуб на 50 мест |
| 20. | Шайдуровский сельсовет |  |
|  | п. Шайдуровский | ДДУ на 30 мест |
| 21. | р.п. Ордынское | Строительство школы на 450 мест (1-11 кл.); ДДУ на 250 мест; учреждения культуры (клубы) на 600 мест; детско-юношеская библиотека на 31000 ед. хранения; 2 дома-интерната для престарелых, ветеранов труда и войны (по 60 мест каждое учреждение) |

ДДУ – детское дошкольное учреждение

КДЦ – культурно-досуговый центр

ЦДТ – центр детского творчества

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт

3.7 Жилищный фонд

Территориальное планирование Ордынского района в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для развития жилищного строительства с целью обеспечения жильем работников и членов их семей, привлекаемых на осваиваемые территории Ордынского района для реализации крупных инвестиционных проектов, развития сопутствующих производств, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры;

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», федеральной целевой программы «Жилище и других федеральных и региональных программ и проектов в сфере жилищного строительства;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- определение территорий сельскохозяйственного назначения и лесного фонда, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населённых пунктов для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- определение сети населенных пунктов, где необходимы опережающие темпы жилищного строительства, в том числе тех населенных пунктов, где оптимально внедрение новых типов и технологий строительства жилищного фонда, в первую очередь на основе современных технологий деревянного малоэтажного и индивидуального домостроения.

Общая площадь жилого фонда на 01.01.09г. составила 776,2 тыс.м2. Доля ветхого и аварийного жилья составила 22,9 тыс.м2 или 2,9 % от общей площади жилого фонда.

Средняя по району обеспеченность населения общей жилой площадью составила 19,0 м2 на человека.Согласно стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года [2], одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2025 г. до 33-35 кв. м. общей площади на человека.

В Схеме территориального планирования Ордынского района приняты следующие показатели обеспеченности населения общей площадью жилого фонда:

- 25 м2 на человека на начало 2019г.;

- 35 м2 на человека на начало 2034г.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и убыли ветхого и аварийного жилья получены значения объемов строительства жилого фонда на перспективу по каждому сельскому совету (таблица 3.24).

Таблица 3.24

Рекомендуемые объемы жилищного строительства на перспективу

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь жилого фонда на 01.01.09г., тыс. м2 | Общая площадь жилого фонда к 2019г., тыс.м.2 |  | Общая площадь жилого фонда к 2034г., тыс.м.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | нового строительства | всего | нового строительства |
| 1 | Березовский сельсовет | 15,76 | 19,25 | 3,49 | 21,0 | 5,2 |
| 2 | Вагайцевский сельсовет | 51,12 | 105,5 | 52,78 | 172,2 | 119,5 |
| 3 | Верх-Алеусский сельсовет | 19,1 | 28,25 | 8,05 | 37,1 | 16,9 |
| 4 | Верх-Ирменский сельсовет | 85,59 | 116 | 30,41 | 183,4 | 97,8 |
| 5 | Верх-Чикский сельсовет | 14,88 | 18,75 | 3,87 | 20,7 | 5,8 |
| 6 | Кирзинский сельсовет | 39,27 | 56,75 | 16,34 | 83,7 | 43,2 |
| 7 | Козихинский сельсовет | 23,97 | 43 | 17,58 | 81,9 | 56,5 |
| 8 | Красноярский сельсовет | 47,65 | 39 | 0 | 51,1 | 2,0 |
| 9 | Нижнекаменский сельсовет | 15,13 | 38 | 22,87 | 48,7 | 33,5 |
| 10 | Новопичуговский сельсовет | 18,04 | 35,25 | 17,21 | 60,2 | 42,2 |
| 11 | Новошарапский сельсовет | 24,5 | 41,75 | 17,22 | 66,5 | 42,0 |
| 12 | Петровский сельсовет | 15,3 | 35 | 14,46 | 41,0 | 20,4 |
| 13 | Пролетарский сельсовет | 21,8 | 35,25 | 8,62 | 41,3 | 14,7 |
| 14 | Рогалевский сельсовет | 9,5 | 23,75 | 14,2 | 35,0 | 25,5 |
| 15 | Спиринский сельсовет | 6,3 | 26,25 | 19,95 | 35,0 | 28,7 |
| 16 | Усть-Луковский сельсовет | 26 | 35 | 5,1 | 49,0 | 19,1 |
| 17 | Устюжанинский сельсовет | 16,7 | 22,25 | 5,55 | 20,7 | 4,0 |
| 18 | Филипповский сельсовет | 14,4 | 28 | 13,6 | 53,6 | 39,2 |
| 19 | Шайдуровский сельсовет | 10,3 | 13,75 | 3,45 | 18,2 | 7,9 |
| 20 | Чингисский сельсовет | 13 | 16,25 | 3,21 | 15,8 | 2,7 |
| 21 | Ордынский поссовет | 216,9 | 285,5 | 66,9 | 439,3 | 220,7 |
| Итого по Ордынскому р-ну |  | 776,2 | 1062,5 | 279,6 | 1575,0 | 792,1 |

3.8. Создание Природного парка «Караканский бор»

Проектом Схемы территориального планирования предложено создать в правобережной части района ООПТ Природный парк «Караканский бор». Данное предложение основывается на материалах эколого-экономического обоснования создания национального парка, которое было проведено в 1995 году новосибирскими специалистами.

Основными предпосылками организации природного парка являлись ценность и уникальность природных экосистем, благоприятное расположение территории, интенсивное рекреационное и хозяйственное использование территории, рекомендация Федеральной службы лесного хозяйства России (письмо от 01.08.97г. №6-14/204) об организации на территории Караканского бора природного парка.

Природный парк является природоохранным рекреационным учреждением и будет находиться в ведении администрации Новосибирской области. Территория природного парка включает в себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях.

Территория природного парка располагается на землях, предоставленных ему в бессрочное (постоянное) пользование, в отдельных случаях - на землях иных пользователей, а также собственников.

На природный парк возлагаются следующие задачи:

а) сохранение природной среды, природных ландшафтов;

б) создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение рекреационных ресурсов;

в) разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования территорий природных парков.

Решение об образовании природного парка принимают органы государственной власти субъектов Российской Федерации по представлению федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

Природный парк является юридическим лицом, которое не имеет в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли, то есть является некоммерческой организацией и создается в форме финансируемого за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации природоохранного учреждения.

Средствами природного парка, которыми он распоряжается в установленном порядке, являются следующие получаемые дирекцией средства:

а) в счет возмещения ущерба, причиненного в результате деятельности физических и юридических лиц;

б) от рекреационной, рекламно-издательской и иной деятельности, не противоречащей задачам природных парков;

в) в порядке безвозмездной помощи физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан и международных организаций.

На территории природного парка устанавливаются различные режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков.

Исходя из этого, на территории природного парка могут быть выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов.

В границах природного парка могут быть запрещены или ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности их территорий.

С администрацией природного парка согласовываются вопросы социально-экономической деятельности юридических лиц, расположенных на его территории,   а также проекты развития населенных пунктов.

Конкретные особенности, зонирование и режим природного парка определяются положением об этом природном парке, утверждаемым органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и соответствующими органами местного самоуправления.

Предложения по формированию природного парка необходимо согласовать с профильным Департаментом по природным ресурсам администрации Новосибирской области.

После принятия решения об учреждении природного парка «Караканский бор» потребуется разработать специальный проект зонирования его территории и размещения объектов туризма и отдыха с учетом изменения ландшафтов и значительного увеличения антропогенного давления на природную среду, которые произошли в последние десятилетия. За основу можно взять проект зонирования, который был разработан специалистами института «Росгипролес» в 1995 году с учетом современного состояния природной среды и новых требований к территории.

3.9 Основные направления улучшения

санитарно-эпидемиологической обстановки

В целом санитарно-эпидемиологическую обстановку в районе можно охарактеризовать как стабильно неудовлетворительную. Ежегодно отмечается эмиссия в атмосферу вредных веществ от промышленных и других источников. Отмечается загрязнение открытых водоемов в рекреационных зонах. Питьевая вода  подается населению при наличии химических загрязнителей.

Источниками загрязнения почвы являются многочисленные несанкционированные свалки бытовых отходов. Динамика заболеваний, связанных с питанием населения, свидетельствует о том, что болезни системы кровообращения, пищеварения и эндокринной системы занимают ведущие места в структуре заболеваемости. Имеются недостатки в работе детских воспитательных и образовательных учреждений. На промышленных предприятиях и объектах сельского хозяйства  не уделяется должного внимания вопросам профилактики профессиональных заболеваний.

Состояние здоровья населения характеризуется высоким уровнем депопуляционных процессов. Низкий уровень общей заболеваемости на фоне высокой инвалидности и смертности говорит о низкой медицинской активности населения и недостаточной выявляемости больных в ранних стадиях заболевания. На достаточно высоком уровне регистрируется инфекционная и паразитарная заболеваемость, особенно социально значимыми болезнями (туберкулез и т.д.).

В ближайшей и среднесрочной перспективе одной из наиболее серьезных экологических проблем  Ордынского района, от решения которой во многом зависит состояние здоровья населения, остается проблема сбора, вывоза, размещения и обезвреживания отходов производства и потребления. До настоящего времени отсутствует достоверная и объективная информация  по обращению с отходами: по видам  отходов, объемам образования и накопления, потребности и возможности использования отходов в качестве вторсырья.

В настоящее время в районе отсутствует учетная политика в сфере обращения с отходами.  Для многих предприятий и организаций не установлены нормативы образования и лимиты на размещение отходов. Результатом является отсутствие эффективного контроля за обращением с отходами на предприятиях и в целом по району и на объектах размещения отходов.

Значительные объемы образования отходов,  неудовлетворительное состояние мест их захоронения  свидетельствуют о том, что для повышения эффективности управления отходами необходимо создать в районе эффективную, организованную органами местного самоуправления  систему обращения с  отходами.  Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. В Ордынском районе основным направлением ликвидации ТБО и приравненных к ним отходов  производства и потребления, является захоронение.

По данным инвентаризации в районе имеется 26 несанкционированных свалок. Места размещения свалок не имеют технических решений, предусматривающих обеспечение достаточной санитарно-гигиенической и экологической безопасности.

Для улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки по муниципальным образованиям необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Оборудовать котельные установки циклонами и фильтрами для улавливания взвешенных веществ.

- Организовать работы по очистке береговой зоны от бытовых отходов.

- Провести технические работы на очистных сооружениях для достижений требований по качеству очистки сточных вод.

- Приобрести  установки по очистке питьевой воды.

- Усилить контроль за деятельностью сельскохозяйственных и промышленных предприятий по созданию благоприятных условий труда рабочих.

- Организовать при каждом населенном пункте оборудованные свалки ТБО.

В настоящее время в Ордынском районе принята муниципальная целевая программа «Обращение с отходами производства и потребления в Ордынском районе на 2009-2012 гг.», в рамках которой запланированы мероприятия по строительству двух полигонов ТБО по типовому проекту.

4. ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ

ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

4.1  Пруды – коммерческая рыбалка и промышленное разведение рыбы

На территории района имеется несколько различных водоемов, где возможно промышленное разведение рыбы и организация спортивной ловли на удочки, а также организация здорового, активного отдыха жителей и гостей района.

Целью данного проекта является вовлечение в хозяйственный оборот природных ресурсов, содержание в нормальном состоянии гидротехнических сооружений и извлечение прибыли от реализации рыбы и предоставления услуг в сфере активного отдыха.

Пруды представляют интерес для трех взаимодополняющих видов бизнеса: организация коммерческой рыбалки, промышленное разведение рыбы и создание рекреационных зон вокруг прудов.

Определенный опыт накоплен и в Новосибирской области. Два новосибирских предпринимателя Деревьев и Сигарев на правах долгосрочной аренды уже десять лет делают бизнес на коммерческой рыбалке на двух прудах в Мошковском районе. Бизнес самоокупаемый, но признать его особо прибыльным нельзя. Главная причина – невысокая покупательная способность населения. Однако в перспективе ситуация станет  более благоприятной в этом отношении. Плата за день рыбалки на летнем сибирском пруду в сумме 600 рублей достаточно подъемна, и она не зависит от количества пойманной рыбы.

Московский вариант разделяет рыбалку на два вида - обычную и элитную. Обычная рыбалка на нагульных, гостевых прудах предполагает, что не оговаривается количество пойманной рыбы. Расценки обычной рыбалки: 3 часа – 600 руб., 6 часов – 1000 руб., 12 часов – 1500 руб. Элитная рыбалка на головных прудах ограничивается весом карпа до 10 кг, щуки до 5 кг. Два часа рыбалки стоят 600 руб., шесть часов – 1200 руб. При этом в головных прудах ловится щука, окунь, язь, линь, налим, судак, лещ, карась серебряный и золотой. В нагульных прудах ловятся только карп, щука и карась.

Путевка на лов рыбы покупается на каждого рыбака персонально, в ней оговариваются следующие условия: ловить рыбу не более чем на две поплавочные или донные удочки по одному крючку на каждой или на один спиннинг (для лова щуки). Также в путевке оговаривается место и время лова рыбы. Строго запрещается использование сетей, подъемников, телевизоров, резинок и пр., а также любых плавательных средств. Ловля осуществляется только с берега. При желании продлить время рыбалки необходимо купить новую путевку. Сибирский вариант коммерческой рыбалки оговорен меньшими ограничениями.

Московский вариант бизнеса на коммерческой рыбалке состоит в том, что пребывание на водоеме женщин и детей старше 12 лет оплачивается согласно прейскуранту, если они занимаются рыбной ловлей. Сибирский вариант – женщинам и детям все бесплатно, включая ловлю рыбы. В Подмосковье: если ничего не поймал, можно купить живую рыбу по отпускным ценам хозяйства.

Особое направление бизнеса на прудах – промышленное рыболовство. До 1917 года оно составляло значительную сферу хозяйственной деятельности. Сибирские пруды работали как сельхозпроизводство. Весной запускали мальков, осенью спускали каскад прудов (каскады доходили до 12 прудов на одной речке). Рыбу не ловили, а собирали со дна, стараясь подгадать под первые морозы. Мороженую и живую рыбу продавали так, как сейчас продают капусту для засолки. Объяснялся этот цикл тем, что не всякая рыба выживала под толстым сибирским льдом. Сейчас ситуация изменилась. Новосибирский ихтиолог Всеволод Антонович Коровин сумел вывести породу карпа, который засыпает на зиму подо льдом.

В развитых странах выращивание ценных пород рыб - очень выгодный бизнес (например, в Норвегии эта отрасль по доходности на втором месте после нефтяного бизнеса). В соседней Финляндии выращивается 17-20 тыс. тонн форели и лососевых в год. Возродив в районе промышленное рыбоводство, прибыль частного фермерского хозяйства может удваиваться ежегодно. Однако скорость оборота средств в этом бизнесе невелика (полный цикл - от икры до взрослой рыбы - составляет около 3 лет). Чтобы окупить первоначальные вложения (один миллион рублей для организации среднего фермерского хозяйства), начинающим фермерам понадобится 2-3 года, если начинать с икры. Если же предприятия будут закупать одно- или двухлеток и заниматься только их выращиванием, срок окупаемости может значительно сократиться (до 1-2 лет).

Оба направления бизнеса (коммерческая рыбалка и промышленное разведение) не только могут сосуществовать, но и сочетаться с бизнесом рекреационным. Опираясь на опыт рыбхозов Подмосковья, можно предположить, что помимо разведения рыбы и ее продажи, в сферу деятельности может быть включен и непосредственно отдых на природе, т.е. эксплуатация прудов и прилегающих территорий в туристических целях. В рекреационной зоне планируется выделить три функциональные части: зону отдыха, на которой разместятся  жилые корпуса, бунгало и палаточные лагеря, а также различные кафе и торговые точки; прогулочную зону и административно-техническую территорию, включая охраняемую бесплатную автостоянку, прокатные центры и бани.

На настоящий день пруды и прилегающие к прудам территории Ордынского района являются местом стихийного отдыха и рыбалки жителей. Отсутствие статуса зоны отдыха не позволяет новосибирским предпринимателям вкладывать деньги в развитие туристической инфраструктуры и получать соответствующую прибыль. Предпринимательство и власть взаимосвязаны и взаимозависимы, поскольку отдельно друг от друга развиваться не могут. Если на административном уровне не созданы комфортные условия для становления и разрастания бизнеса, то последний будет не в силах эффективно реализовать свои стратегические планы.

Первым в Новосибирской области 30 мая 2008 года право собственности на пруд официально зарегистрировало ООО «Кулон». Пруд находится в Тогучинском районе Новосибирской области, почти на границе с Кемеровской областью, на реке Колтырак, в четырех километрах к северу от одноименного села. Общая площадь земельного участка, которую занимает пруд – 66,1 га. Этот пруд был приобретен обществом в мае 2005 года по договору купли-продажи у колхоза «Нива», на территории которого он находился. Ранее пруд принадлежал колхозу «Нива» на основании акта государственной приемочной комиссии о сдачи объекта в эксплуатацию от 1976 года.

Состав пруда расшифровывается в договоре купли-продажи следующим образом: земляная плотина, водосборное сооружение, магистральный канал из сборного железобетона, донный водоспуск из стальных труб, ледозощитная стенка из свайного арочного железобетонного монолита. Пруд и земельный участок вокруг имеют собственные кадастровые номера и находятся на землях сельскохозяйственного назначения.

В советские времена пруд фиксировался как плотина и сооружения при ней. Проблем с правами на землю под зеркалом пруда тогда не существовало, поэтому в отношении этой земли сформировалась правовая лакуна. В связи с этим не вполне определены права собственности на прибрежную полосу, на право подъезда к пруду.

Оценка рыночной стоимости пруда Колтырак лицензированной оценочной фирмой составила почти 11 млн. руб. Хотя никаких обременений на данный объект собственности нет, но затраты, которые должен понести владелец, предположительно не малы, ведь почти 30 лет плотина и прочие сооружения не ремонтировались. И все же, несмотря на правовую неопределенность, новосибирский бизнес на прудах можно считать начавшимся.

Администрация Ордынского района должна стремиться к тому, чтобы у каждого пруда был хозяин (налоги). Это будет стимулировать строительство коммерческих объектов на берегу (бани, кемпинги и т.д.). Спектр возможных услуг «рыболовного» предприятия достаточно широк.

Наиболее выгодный  вариант – это комплексное обслуживание, собственно рыбалка привлекает меньше клиентов. Малое «рыболовное» предприятие района может оказывать следующие услуги: непосредственное обслуживание рыбалки, ресторан, «зарыбление» водоемов, продажу живой рыбы с доставкой до потребителя, а также помощь другим хозяйствам при перевозке живой рыбы специальным автотранспортом.

4.2 Глубокая переработка зерна

Комплексная и глубокая переработка пшеницы с использованием всех ее составляющих частей может резко повысить экономическую эффективность основного производства, и выручка от продаваемых побочных продуктов может во много раз превысить выручку от продажи основного продукта.

Комплексной глубокой переработки зерна позволяет уйти с рынка муки, конкуренция на котором обостряется с каждым годом, на быстрорастущие рынки крахмала, сиропов, сухой клейковины и других продуктов, потребность в которых в мире возрастает.

От внедрения предлагаемого проекта достигается мультипликативный эффект, заключающийся в следующих аспектах:

-  повышение рентабельности с/х производства за счет повышения продуктивности и здоровья животных и вовлечения в глубокую переработку зерна и экономия комбикормов;

-  повышение технического уровня с/х предприятия за счет внедрения инновационных технологий;

-  создание новых рабочих мест;

-  получение экологически безопасной продукции;

-  снижение социальной напряженности в селе;

-  повышение наполняемости местных бюджетов.

4.3 Производство дачной мебели

Складная дачная мебель представляет собой экологически чистую мебель, изготавливаемую из погонажа (отрезков струганного шлифованного бруска, вагонки (или узкой доски) и деревянного прутка.

Стартовая серия складной дачной мебели может состоять из десяти предметов, а именно: табурет, стул, стол обеденный, стол журнальный, скамья, кровать, шезлонг, кресло, подставка для ног, этажерка.

По подсчетам специалистов, сегодня в новосибирских магазинах дачная мебель местного производства составляет только 5-7% представленного ассортимента. Несколько лучше ситуация в специализированных магазинах, однако их число очень не велико.

Отмечается устойчивый спрос на относительно недорогие изделия как у представителей среднего класса, организующего отдых в «экологическом стиле», так и обычных дачников, особенно ценящих то, что мебель разборная и транспортабельная. Эти обстоятельства делают целесообразным производство данного вида продукции для нужд дачников.

Типовое предприятие по производству складной дачной мебели средней производительности (в день - контейнер 16 тонн на входе и контейнер 10 тонн на выходе), имеющее стандартные административно-хозяйственную, производственную, вспомогательную и прочие зоны, разместится на площади 1000 кв. м.

Предприятие по производству складной дачной мебели возможно организовать на базе существующего лесоперерабатывающего предприятия в Нижнекаменке.

4.4 Переработка опилок

Один из серьезных ресурсов района – отходы деревообработки лиственных пород, прежде всего березовых опилок. В настоящее время они считаются мусором и вывозятся на свалки. Свежие березовые опилки в настоящее время сжигаются на местной котельной. Старые опилки не горят, и их можно использовать в нескольких направлениях.

Первый – получение технического углерода (сажи) для производства шин и красок, второй – получение карбоксиметилцелюлозы (КМЦ – обойного клея) по оригинальной, разработанной в Новосибирске технологии, и третий – производство грибов.

Технический углерод применяется в качестве усиливающего компонента в производстве резин и других пластических масс. Около 70% всего выпускаемого технического углерода используется в производстве шин, около 20% в производстве резино-технических изделий. Остальное количество находит применение в качестве черного пигмента, замедлителя «старения» пластмасс, компонента, придающего пластмассам специальные свойства (электропроводные, способность поглощать ультрафиолетовое излучение, излучение радаров).

Однако наиболее интересным является второе направление: получение – обойного клея. Изобретение новосибирских ученых относится к получению производных целлюлозы, а именно к технологии получения карбоксиметилцеллюлозы, имеющей широкое применение в нефте- и газодобывающей промышленности для приготовления глинистых растворов, применяемых при бурении скважин.

Производство по переработке опилок целесообразно разместить на базе существующего предприятия в Нижнекаменке.

  - Производство, консервирование и продажа экологически чистых

продуктов питания

Слабая насыщенность Ордынского района индустриальными объектами станет конкурентным преимуществом территории, если здесь развернуть массовое производство и частичную переработку экологически чистых продуктов питания. Такая продукция под единой производственной и торговой маркой может реализоваться туристам на территории района (мотели, придорожные кафе вдоль трассы К-17р, туристско-рекреационные комплексы на  берегу водохранилища) и ресторанам Новосибирска.

Идея производства экологически чистых продуктов зародилась в США еще в прошлом веке. Продукты, отмеченные известным по всему миру значком "органик", хранятся, упаковываются, транспортируются особым способом, и потому стоят дорого. Тем не менее, они пользуются популярностью. Производители экологически чистых продуктов даже говорят о нехватке сырья для производства и, соответственно, о невозможности увеличить предложение.

Экопродукты - это продукты, в которых содержание вредных веществ меньше, чем в обычных «стандартных» продуктах, соответствующих по качеству необходимым нормативным документам, в частности ПДК. Экологически чистый продукт выращен на чистой территории без дополнительного применения минеральных удобрений, пестицидов и других техногенных воздействий; или это продукт, полученный из натурального сырья по современной технологии, обеспечивающей минимальное попадание в продукт других веществ, практически не содержащий посторонних включений.

При этом практически абсолютно экологически чистых продуктов получить невозможно. Это миф. Существуют лишь более и менее экологически чистые продукты. С пищей в организм человека попадает от 70 до 90% всех потенциально вредных веществ. Поэтому в России маркировку «экологически чистый продукт» запрещено печатать на упаковке продукции в соответствии с ГОСТом.

В развитых странах существуют четкие критерии, позволяющие отнести продукт к категории экологически чистые (органические)  продукты.

- Экологически чистые продукты не содержат генетически модифицированные ингредиенты.

- Экологически чистые продукты не содержат ингредиенты, выращенные при использовании пестицидов, гербицидов, ядохимикатов и искусственных удобрений.

- Экологически чистые продукты не содержат искусственные консерванты, красители и вкусовые добавки.

Интерес населения России к органическим продуктам постоянно растет. Еще в 2005 г. на 2-ой Международной конференции "Экологические продукты в России" была обнародована статистика, согласно которой около 57 процентов москвичей предпочитают питаться органическими продуктами и готовы за них переплачивать. Даже малоимущие горожане готовы в ущерб своему бюджету платить больше за продукты, экологическая чистота которых гарантирована.

По мнению специалистов, можно рассчитывать на динамичное развитие рынка экопродуктов. Кроме того, более 30% производителей пищевых продуктов готовы инвестировать дополнительные средства в экологическое производство.

Бренд экопродуктов Ордынского района будет автоматически подкреплен «репутацией» района как наиболее чистого в экологическом смысле. Внеиндустриальные условия выращивания растений – идеальная база для производства экологически чистых продуктов. По мировому опыту известно, что среди экспортных экологических продуктов питания, выращенных в схожих условиях, наиболее популярны овес, овсяные и картофельные хлопья, лакрица, пшеничная и ржаная мука, березовый сок, орехи, грибы, джем из дикоросов, крахмал, ячмень, рапсовое масло, мюсли, соки, специи, йогурты, овощи и ржаные хлебцы.

Выращивание сырья для проитзводства экопродуктов только на треть дороже выращивания обычных. Технологии этого процесса самоочевидны: это соблюдения севооборота, вспашка земли с добавкой органических материалов, частая прополка сорняков и т.д. Интересным является опыт расселения на участке некоторых насекомых, которые защищают растения. А так же использование пчел для опыления с целью увеличения продуктивности различных культур, например, подсолнухов и лука. Но, несмотря на все ухищрения, урожай экопродуктов меньше чем обычных с одного и того же поля.

В тоже время выращивание растений в естественных условиях делает их более приемлемыми для человека. Употребление нетоксичных овощей помогает естественным образом вывести из организма скопившиеся в нем из-за повседневного неправильного питания токсичные вещества.

В натурально выращенных продуктах также наблюдается повышенное количество антиоксидантов, которые содержаться в гораздо меньшем количестве в тех же продуктах, купленных в магазине. Употребление экологически чистых продуктов не только повысит уровень антиоксидантов, но и помогает иммунной системе.

Другие исследования показывают, что экологически чистые овощи имеют не только более приятный вкус, они также больше насыщены минералами, такими как: кальций, магний и другие, что помогает бороться с такими болезнями, как: аллергия, болезни сердца, и даже синдром повышенной активности, которая наблюдается у множества детей в наши дни.

На первом этапе развертывания бизнеса можно начать выращивание в Ордынском районе известных культур. Это картофель, морковь, кабачки, лук, семечки подсолнуха, малина (в том числе, для травяного чая), салат, помидоры, тыква, продовольственные пшеница и рожь. Огромным ресурсом района являются дикоросы – грибы, ягоды, а также чистый березовый сок.

Для консервации урожая без консервантов могут применяться как «народные» рецепты, например, помидоры в томатном соке или с помощью витаминов-фиксаторов, которые содержатся в соке красной свеклы, в ягодах белой и красной смородины, в листьях лимонника и т.д., так и технологии, используемые для приготовления детского питания.

Кроме того, отечественными учеными разработан препарат "Низолакт", активным действующим компонентом которого является низин на базе штаммов молочнокислого стрептококка Lactococcus lactis, естественной средой обитания которых является натуральное молоко. Применение этого антибиотика позволяет производить консервацию при относительно низкой температуре с сохранением витаминов и использовать полимерную упаковку.

Поля для выращивания экопродуктов и предприятия для их переработки должны быть равноудалены от индустриальных предприятий и дорог с высокой интенсивностью движения. Принимая во внимание данное условие, а также фактор близости к основному рынку сбыта, наиболее благоприятными территориями для выращивания экопродуктов являются территории Верх-Ирменского, Березовского, Верх-Чикского и Козихинского сельских советов.

4.6  Кирпичное производство

На территории Ордынского района расположено несколько месторождений суглинков кирпичных. Это позволяет в перспективе развернуть на территории района собственное кирпичное производство и наладить массовый выпуск других материалов, которые имеют большой спрос в строительстве.

Аглопорит - искусственный строительный материал (заполнитель бетона) пористой структуры, получаемой термической обработкой методом агломерации шихты из глинистых пород или отходов от добычи, обогащения и сжигания углей с последующим рассевом или дроблением на фракции. Шихта должна содержать 4-10 % условного топлива и обладать необходимой газопроницаемостью. Аглопорит получают в виде щебня или гравия (зерна 5-40 мм) и песка (зерна менее 5 мм). Аглопорит применяется при изготовлении несущих и ограждающих конструкций из легкого бетона, а также для теплоизоляционных засыпок. Коэффициент теплопроводности Аглопорита - 0,1-0,22 ккал/(м×ч×°С) [0,12-0,26 вт/(м×К)].

Керамзит – продукт обжига глины при температуре 1200-1300° С. Благодаря своим уникальным свойствам керамзит обладает широчайшим спектром применения.

Сырьем для производства кирпича будут служить сланцы глинистые и песчано-глинистые месторождения, в геологическом строении которых принимают участие образования каменноугольного и мезокайнозойского периодов. Таким образом, сырье можно охарактеризовать как устоявшееся и экологически чистое, что подтверждено сертификатом на содержание радионуклидов.

Кирпичный завод и другие производства такого же плана – очень энергоемкие предприятия. С другой стороны, желательно разместить новое промышленное производство как можно ближе к месторождениям, чтобы избежать излишних транспортных расходов. Вопрос места расположения производства требует дополнительного изучения и экономического обоснования.

4.7 Промышленное выращивание грибов

Один из серьезных ресурсов Новосибирской области и, в частности, Ордынского района – отходы деревообработки лиственных пород, прежде всего старых, лежалых березовых опилок, которые уже нельзя использовать в качестве топлива. Целесообразно организовать промышленное выращивание грибов «шиан-гу» (или «хоан-мо», японское название «шиитаке»). Эти грибы широко распространены в странах Юго-Восточной Азии, и могут рассматриваться как продукт для экспорта в Китай либо для китайского реэкспорта в другие страны.

По объемам производства в мире грибы шиитаке обогнали традиционные шампиньоны и вешенку. За последние 40 лет эти объемы выросли более чем в 30 раз и составляют сейчас около полумиллиона тонн в год (в США около 3 тыс. тонн). На внутрироссийский рынок в настоящее время шиитаке поставляют (в основном, в аптеки как лекарственный препарат) лишь несколько (не более пяти) хозяйств Московской области, Воронежа и Саратова. Объемы по оценкам не превышают сотни тонн. Массовый экспорт грибов шиитаке из России пока не налажен, поэтому можно быстро стать лидером в этой сфере.

Средний урожай грибов на начальном этапе - 16-20% от веса субстрата.

Цепочка производств (мицелий – субстрат – грибы) не может по технологическим причинам располагаться в старом овощехранилище или бывшем промышленном цехе. Необходимо строительство специальных зданий и сооружений. Исходя из средней производительности такое предприятие (площадью 3 тыс. кв. м.) целесообразно разместить в  Нижнекаменке, где имеются запасы опилок.

4.8  Широкомасштабное выращивание лекарственных трав

На сегодняшний день мировой рынок производства лекарств и биологических добавок равен рынку производства продовольственных товаров и имеет перспективы роста. Производимые в качестве сырья лекарственные растения могут поставляться и на внутренний, и на внешний рынок. Основная идея предложения состоит в прибыльном увеличении количества земель, отведенных под засев лекарственными растениями, и как следствие уменьшение заброшенных земель.

Экономическая целесообразность проекта обуславливается двумя современными тенденциями: повышением цен на фармацевтические лекарственные препараты (особенно импортного производства) и увеличением различных нежелательных, даже опасных побочных эффектов от применения синтетических сильнодействующих препаратов. На фоне этих тенденций смена дорожающих химических препаратов на более доступные (но не менее эффективные) лекарства на растительной основе становится актуальной. И, прежде всего, потому что такие лекарства не имеют побочных эффектов.

В настоящее время лишь около 40% всех лечебных средств, поступающих на мировой рынок, изготавливается из сырья «зеленой аптеки». Современная отечественная медицина использует 230 видов лекарственных растений, из них в культуре возделывают лишь 50 (22%). Между тем, рентабельность выращивания лекарственных трав составляет от 100 до 500 и более процентов. Рентабельность зависит от вида выращиваемых культур. При условии переработки лекарственного сырья рентабельность значительно возрастает. Неповторимая природа Западной Сибири, использование опыта народной медицины, в частности, сибирских трав, и наукоемких инновационных технологий позволяют создавать уникальную продукцию на основе растительных сборов для здоровья человека.

К особо ценным растениям Новосибирской области относятся: чабрец, душица, листья смородины, мята, пустырник, хвоя пихты, зверобой, ревень и др. В больших масштабах возможны выращивание и заготовка овса молочной спелости для производства препарата «Овесол» (компания «Эвалар» г. Бийск  Алтайского края).

Так же на плантациях можно выращивать редкие растения, которых нет в большом количестве в природе. Это позволит разрабатывать и выпускать новые виды сухих экстрактов.

Особый интерес представляет механизированный способ заготовки лекарственных растений с помощью специальных комбайнов иностранного производства и других агрегатов. Но даже на первом этапе развертывания нового бизнеса можно добиться внушительных результатов, создав в хозяйствах простые участки по предварительной переработке, измельчению и сушке лекарственного сырья.

Для российского рынка лекарственных трав, сборов и биологически активных добавок характерна тенденция к росту. Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в феврале 2008 года по сравнению с январем того же года вырос на 15% и составил 900,1 млн. рублей. В настоящее время интерес к растительным препаратам проявляет ряд новосибирских фармацевтических компаний.

4.9 Производство и продажа различных сортов многолетнего лука

Для производства продуктов питания в Ордынском районе целесообразно выращивание многолетнего лука. В частности, предлагается выращивание четырех видов лука - слизуна селекционного, лука шнитта, лука ветвистого и лука батуна.

Известно, что чем выше температура почвы, тем быстрее прорастают семена. Однако пределы оптимального температурного режима различны для рассматриваемых видов лука. Семена батуна, шнитта и ветвистого лука прорастают и дают массовые всходы при сумме положительных температур воздуха за период посева – всходов в среднем 218 градусов, при температуре почвы на глубине заделки семян коло 10 градусов. Семена лука косого прорастают позднее, и всходы развиваются медленнее при посеве в почву, прогретую до 7-16 градусов по сравнению с посевом при более низкой температуре почвы. Объясняется это тем, что семена лука косого после их уборки длительное время находятся в глубоком покое и пониженные температуры ускоряют выход их из этого состояния.

Активизация ростовых процессов после перезимовки всех видов лука происходит после устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 5 градусов. По средним датам массового отрастания виды рассматриваемого лука располагаются в следующем порядке: на первом месте слизун и батун, затем шнитт, ветвистый.

Сроки наступления фазы стрелкования и темпы ее прохождения определяют период использования многолетних луков на зелень. Чем позже появляются цветоносы (стрелки), и чем дольше период от единичного до массового стрелкования, тем более продолжителен период срезки листьев и уборки растений в весенне-летнее время и соответственно выше качество продукции.

Календарные даты массового стрелкования растений определяются, прежде всего, их видовой принадлежностью. Как правило, раньше всего появляются цветоносы у батуна и шнитта, еще через 2 недели стрелкуются растения слизуна и позднее всех - растения лука ветвистого. При этом отмечено, что чем старше растение, тем раньше появляются цветоносы.

Продолжительность периода от весеннего отрастания листьев до стрелкования растений относительно непродолжительна у шнитта и батуна, составляет более 2 месяцев у поздних луков слизуна и ветвистого. Примерно одинаковая потребность в тепле у луков батун и шнитт. Наиболее поздним и теплолюбивым является лук ветвистый.

Фазе цветения предшествует период открытия обертки соцветия. Период между началом открытия обертки и началом цветения в среднем у шнитта составляет 3 дня, у батуна и ветвистого – 4 дня, у слизуна – 6 дней. От открытия обертки у 10% растений до массового цветения проходит соответственно 6,8,15,13 дней и 21 день.

В пределах популяций рассматриваемых видов лука наибольшее варьирование по срокам зацветания отдельных растений отмечено у слизуна и ветвистого. У лука слизуна от начала цветения отдельных растений до массового наступления фазы приходится в среднем 26 дней, в то время как у разноцветущих видов – 5 - 10. Для лука ветвистого характерен длительный период образования генеративных побегов и цветения. Цветение одного растения может продолжаться в течение 2 - 2,5 мес. У рассматриваемых видов лука продолжительность периода от массового стрелкования до массового цветения различается незначительно и составляет в среднем 23 - 29 дней.

Сумма положительных температур, необходимых для спелости семян лука, - не менее 1300 градусов. Для созревания семян слизуна необходимая сумма положительных температур - около 2000 градусов, поэтому семена этого лука созревают только в благоприятные годы с теплым летом.

Из четырех рассматриваемых видов лука первыми созревают семена лука ветвистого, затем шнитта, еще позднее – батуна. Самый поздний – слизун. Период от массового цветения до созревания семян составляет в среднем у лука ветвистого 34,4 дня, у шнитта – 41,4 дня, у батуна – 47,8 дня, у слизуна – 47,7 дня.

В первый год жизни после посева семян наиболее интенсивно развиваются растения лука батуна. Особенно медленно проходит рост лука ветвистого. Во второй год жизни рост растений проходит более интенсивно. В течение первых двух месяцев вегетации число побегов достигает у слизуна 2,6, у ветвистого – 3,8, у батуна – 4,5, у шнитта – 4,8. Число листьев во второй год по сравнению с первым увеличивается в 3 - 5 раз.

Максимальную массу надземной части растения имеют в середине июня. По хозяйственной значимости, определяемой количеством побегов и листьев, длиной листовой пластинки и суммарной длиной всех листьев, в этот период рассматриваемые виды лука располагаются в следующей последовательности: батун, слизун, шнитт, ветвистый.

На третьем году жизни наибольшую биомассу в первую половину вегетации формируют растения лука батуна, на втором месте – слизун, затем шнитт и ветвистый. Наибольшую ценность по числу побегов в этот период имеет шнитт.

Мощная корневая система – важный фактор, обеспечивающий высокую продуктивность надземной части растений. Наследственно обусловленные признаки корневых систем проявляются в процессе взаимоотношения растений с условиями окружающей среды, прежде всего, с почвой. В числе рассматриваемых видов лука наиболее мощную корневую систему имеет лук слизун.

В последние годы ряд признаков корневой системы используется селекционерами для ранней диагностики скороспелости, продуктивности, гетерозисного эффекта. Общей закономерностью является то, что позднеспелые виды и сорта имеют мощные корневые системы по сравнению с коротковегетирующими.

С годами корневая система лука становится все более мощной, порог развития биомассы корневой системы существует. Однако при сильном загущении на 4-5-й годы жизни растений активизируются процессы отмирания корней, уменьшается объем корневой системы, ее ослабление приводит к общему ослаблению всего растения, а иногда и его гибели.

Продолжительность периода от массового цветения растений до наступления уборочной спелости семян у луков батуна, шнитта, ветвистого и слизуна варьирует в пределах 40-48 дней. Молочная спелость семян наступает в среднем через 20 дней, восковая – через 28, уборочная – через 44 дня после оплодотворения.

Основным признаком наступления уборочной спелости семян луков является начало растрескивания коробочек в верхней части соцветия. Почернение оболочки семян нельзя считать признаком наступления зрелости, поскольку семена чернеют еще до наступления фазы молочной спелости. Фаза восковой спелости семян отмечается, когда они становятся твердыми на ощупь.

Наибольшие различия между рассматриваемыми видами лука отмечены по содержанию нитратов, аскорбиновой кислоты, наименьшие – по сахарам и сухому веществу.

Наименее ценными по содержанию сухого вещества, сахаров, каротина и аскорбиновой кислоты являются листья батуна. Максимальными показателями величины первых трех компонентов характеризуется лук ветвистый. Больше всего аскорбиновой кислоты имеется в листьях слизуна. Это связано с большой продолжительностью вегетационного периода и более поздними сроками стрелкования и цветения растений слизуна и ветвистого. Этим же объясняется более интенсивное накопление нитратов в листьях. Меньше всего нитратов в листьях быстрорастущих луков – косого и шнитта.

Наряду с основными питательными компонентами в зеленых листьях лука сдержится целый комплекс биологически активных веществ, обусловливающих их лечебно-профилактические свойства и применение в фармакологии. Важными вторичными соединениями в зелени луков являются кумарины – вещества фенольной природы, обладающие антикоагуляциоными свойствами, P-витаминной активностью, спазмолитическим, феносенсибилизирующим, протистоцидным и противоопухолевым действием. Наибольшее содержание кумаринов есть у лука косого. В листьях лука ветвистого можно обнаружить лишь следы присутствия кумаринов.

В листьях луков слизуна и ветвистого содержится 0,08 – 0,10 мг% стероидных сапонинов, которые обусловливают положительный гемолитический эффект, который слаботоксичен для животных, поедающих листья лука.

Присутствием эфирных масел определяется характерный запах лука, его антимикробная и инсектицидная активность. Общее содержание эфирных масел варьирует от 0,45% у лука слизуна до 1,20% - у лука ветвистого. По каждому виду лука показатели содержания основных компонентов химического состава листьев с возрастом уменьшаются.

Выявлено, что при срезках листьев в период вегетации увеличивается содержание сухого вещества на 12,5%, сахаров – на 19,2%, каротина – на 30%, аскорбиновой кислоты – на 12% и снижается содержание нитратов на 36,5%. Это обусловлено последействием стресса, в какой-то мере омоложением растения и активным ростом листьев.

В луковицах и корневищах меньше сахаров, аксорбиновой кислоты и нитратов, чем в листьях, но больше сухого вещества. Каротина нет совсем.

Проведение нескольких срезок зелени многолетних луков в течение сезона основано на способности растений к регенерации после удаления наземной части, и оно необходимо, поскольку приводит к повышению общего урожая. При этом наибольшей вегетативной массой и соответственно наибольшей продуктивностью характеризуется лук слизун.

Шнитт по сравнению с другими видами луков обладает более сильной восстановительной способностью. Растения мельчают, но интенсивно закладываются новые бочковые почки, кусты развиваются. Луковицы, прикрепляющиеся к корневищу, с густой корневой системой образуют плотную дернину.

Лук косой пригоден для однократной срезки зеленых листьев, т.к. после отчуждения товарных листьев новые листья отрастают очень плохо.

Целесообразно завершить эксплуатацию посевов всех рассматриваемых видов лука четвертым годом. Необходимо осенью выкопать растения для выгонки в защищенном грунте. Возможен способ культуры многолетних луков, аналогичный использованию на многолетних травах, т.е. когда один год растения используют на срезку, другой – на семена.

Сохранение срезанных листьев лука без потерь их товарных, пищевых и питательных качеств и продление сроков от уборки до реализации является важным условием успешного производства этих культур.

Оптимальная масса упаковки листьев в один полиэтиленовый пакет составляет 500 г., при большей плотности листья быстро желтеют или размягчаются. Предварительно продукция требует охлаждения, т.к. после «запайки» неохлажденной продукции в ней при хранении в холодильнике образуется большое количество конденсата.

При первой в сезоне срезке листья лука хранятся лучше, чем при последующих. В среднем срезанные листья многолетних луков, упакованные в полиэтиленовую пленку, сохраняются при температуре +1…-4 градусов в течение 20-30 дней.

Для упаковки и хранения лука целесообразно построить предприятие, общая площадь которого составит 2 тыс. кв. м.

4.10  Создание предприятия по сушке растительного сырья

с использованием инфракрасного излучения

Для производства высококачественных продуктов питания в районе целесообразно построить специализированное предприятие для сушки овощей и других растений. При этом предлагается использовать наиболее прогрессивный метод обезвоживания растительного сырья - инфракрасное излучение.

Технологии сушки с использованием инфракрасного излучения обеспечивает получение продукции высокого качества, максимально сближенной к свежей. В частности, применение технологии инфракрасного излучения позволяет сохранять в продуктах растительного сырья цвет, вкус, запах, 80-90% витаминов, 100% аминокислот, 100% макро- и микроэлементов.

В процессе сушки с использованием инфракрасного излучения практически полностью уничтожается микробиологическая обсемененность, а впоследствии, при замачивании сушеного продукта в воде (10-20 минут в зависимости от вида продукта), она восстанавливается. Такое свойство сушеных ИК-лучами продуктов способствует их длительному хранению. Кроме того, на практике доказано, что скорость сушки овощей с использованием ИК-лучей на 25-95% выше, чем при конвективной сушке.

Сушке ИК-лучами подвергаются любые продукты растительного происхождения. Ими могут быть не только лук, но и морковь, свекла, укроп, белые коренья, чайный лист, виноград, яблоки грибы, зерна, семена растений и многое другое. Главное условие при этом – доброкачественность продуктов. Для сушки пригодно только свежее сырье, отвечающее требованиям действующих стандартов (например, ГОСТ 1721-85 для моркови, ГОСТ 1722-85 для свеклы).

В последние годы находит все большее распространение процесс микронизации зерновых культур с целью получения хлопьев, используемых для выпечки хлеба, а также использования их без дополнительной обработки. Отмечается, что содержание декстринов в продукте после обработки ИК-лучами возрастает в 6-8 раз. Полностью сохраняются микроэлементы, больше сохраняются витамины. Продолжительность сушки измельченных корнеплодов колеблется в пределах 2-2,5 часа, а зеленых культур – 40-50 минут.

Свойство ИК-излучения снижать обсемененность микробами, уничтожать насекомых используется для стерилизации и дезинсекции в пищевой промышленности и сельскохозяйственном производстве.

Основным искусственным источником ИК-излучения, используемым для ИК-обработки, является ИК-генератор. ИК-генераторы, применяемые в сельскохозяйственном производстве, по длине волны максимума излучения, зависящей от температуры излучателя, подразделяются на два вида - светлые и темные. В спектре последних преобладают невидимые инфракрасные лучи.

Элементы сопротивления ТЭНы являются ИК-генераторами темного, невидимого спектра излучения. Они представляют собой нить или спираль из нихрома, запрессованную в наполнитель и защищенную снаружи металлической или керамической трубкой. Общий недостаток ТЭНов – значительная тепловая инерция, составляющая у одиночных - 4-5 мин, у панельных – 40-60 мин.

ИК-излучатели с кварцевыми трубками в качестве оболочки для спирали гораздо эффективнее. Кварцевое стекло обладает высокой термостойкостью и хорошей проницаемостью в инфракрасной области спектра. При небольших размерах в кварцевых излучателях достигается высокая концентрация энергии по длине трубки, при групповом расположении излучателей это обеспечивает высокую плотность энергии.

В целом, преимущества кварцевых ИК-генераторов выглядят следующим образом:

- значительная энергетическая облученность объектов;

- возможность создания равномерной облученности;

- очень малая термическая инерция, что позволяет применять генератор в импульсном режиме;

- высокая термостойкость кварцевой трубки;

- простота устройства цоколей;

- высокая термостойкость цоколей;

- высокая механическая прочность и стойкость по отношению к воздействию паров воды и химически агрессивных веществ;

- малый радиус кривизны поверхности трубки обеспечивает длительную эксплуатацию без снижения из-за оседания испаренных веществ высушиваемого материала, пропускательной для ИК-лучей способности.

Инфракрасная сушка растительного сырья осуществляется специальным агрегатом - инфракрасной сушилкой, состоящей из корпуса, отражателей, поддонов сбора просыпей и сока, ИК-излучателей, вентиляторов, блока управления. Существуют различные модификации сушилок, они различаются количеством поддонов, ИК-излучателей и вентиляторов. В зависимости от модификации одноразовая загрузка в сушилку сырого сырья составляет от 3 до 30 кг.

На практике отмечено, что сушка растительного сырья с использованием энергии инфракрасного излучения существенно экономичнее по сравнению с другими видами сушки, оборудование значительно проще в эксплуатации, а полученные продукты отличаются высоким качеством и длительностью хранения.

Для обеспечения круглогодичной работы предприятия по сушке растительного сырья необходимы складские помещения. Общая площадь завода составит 3 тыс. кв.м.

4.11 Производство древесной массы

Одним из направлений переработки древесины может стать производство нового продукта. В мире существует устойчивая тенденция наращивания производства механических видов древесной массы. В ближайшие десятилетия они будут доминировать над другими типами получения волокнистого сырья для массовых видов бумаги и картона, вырабатываемых из  древесины (целлюлозы и полуцеллюлозы).

Это обусловлено, прежде всего, высоким выходом этих полуфабрикатов из единицы исходного сырья, меньшей экологической нагрузкой на окружающую среду, а также возросшими технологическими возможностями упомянутых способов перерабатывать быстрорастущие лиственные породы древесины.

Основной и важнейшей стадией технологического процесса производства является размол щепы и массы, который определяет свойство готовой продукции, экологию и экономичность ее производства.

Древесной массой называют волокнистый полуфабрикат, получаемый при размоле волокон древесины. Древесная масса используется в производстве различных видов бумажно-картонной продукции. Широкое ее применение объясняется, во-первых, дешевизной этого полуфабриката по сравнению с целлюлозой и тряпичной полумассой, во-вторых, способностью повышать печатные свойства производимой бумаги – гладкость, непрозрачность, впитываемость красок и другие. Кроме того, в получении древесной массы  отсутствуют процессы варки, приготовления и регенерации полуфабрикатов, что значительно снижает загрязнение окружающей среды.

Механическая древесная масса (МДМ) – волокнистый полуфабрикат высокого выхода, получаемый путем механической переработки древесного сырья: истиранием балансовой древесины на дефибрерных камнях или разволокнением щепы, размолом и рафинированием древесных волокон в дисковых мельницах (рафинерах) с последующим сортированием, очисткой, переработкой отходов и отбелкой. МДМ составляет более 20% общего объема производства волокнистых полуфабрикатов (более 40 млн. т/год), используемых в композиции бумаги и картона.

До конца 60-х годов XX века МДМ изготовлялась только традиционным дефибрерным способом. В последние 35 лет быстрое развитие получило производство МДМ из щепы на дисковых мельницах: термомеханическая (ТММ), химико-термомеханическая (ХТММ) и их модификации. Также применяется и современный способ производства дефибрерной древесной массы под давлением (ДМД). Каждый способ является самостоятельным и параллельным и используется в зависимости от сырьевой базы того или иного района страны.

Следует отметить ряд несомненных достоинств технологий, улучшающих бумагообразующие свойства и расширяющих производство и применение МДМ:

• высокий выход из древесины (85–96 %);

• получение высококачественного полуфабриката как из хвойных (ель, пихта), так и лиственных (осина, береза) пород древесины;

• возможность и целесообразность использования в качестве древесного сырья технологической щепы из отходов лесопиления;

• гибкость технологического процесса, позволяющая получать полуфабрикат с различными бумагообразующими свойствами на одном и том же оборудовании из разных пород древесины;

• расширение использования бессернистых реагентов при производстве полуфабрикатов из лиственных пород древесины;

• применение в качестве отбеливающих реагентов пероксида водорода и/или дитионита натрия при полном исключении хлорсодержащих реагентов;

• отсутствие газовых выбросов в атмосферу;

• создание замкнутых циклов водопользования;

• возможность получения в виде товарного полуфабриката;

• снижение содержания целлюлозы в композиции бумаги при замене дефибрерной древесной массы (ДДМ) на МДМ из щепы (ТММ или ХТММ);

• возможность производства бумаги для печати, в первую очередь газетной, из монокомпозиции (из 100 % ТММ или ХТММ);

• значительно больше циклов рециркуляции данных полуфабрикатов по сравнению с целлюлозой;

• строительство высокорентабельных предприятий по производству МДМ из щепы малой производительности (75–100 т/сутки);

• относительно низкие капитальные затраты и значительно более короткий срок строительства предприятий по производству МДМ в сравнении с сульфат-целлюлозными заводами.

Земельные участки, которые необходимо зарезервировать для организации производства МДМ, должны соответствовать определенным условиям:

- располагаться в местах сосредоточения сырья (опилок и технологической щепы из отходов лесопиления),

- иметь источники воды и электроэнергии;

- иметь площади для очистных сооружений;

- находиться недалеко от автодорожных магистралей.

Площадь земель, необходимых для организации данного производства в одном населенном пункте, оценивается в 3 тыс. кв. м.

4.12  Лесоразведение и продажа декоративной сосны

Предлагается создать питомники для разведения декоративной сосны для продажи дачникам, фирмам, специализирующимся на ландшафтном дизайне, и департаментам благоустройства муниципалитетов области. В отличие от обычной сосны, декоративная сосна выращивается в условиях заболоченных грунтов.

Для растений своеобразие болот сводится, в первую очередь, к субстрату – им здесь является не обычная почва, а торф. Высокая влажность и кислая среда понижают активность микробиологических процессов, что способствует сохранению частей растений, торф – это не полностью разложившиеся растительные остатки. А, следовательно, все элементы, необходимые для питания растений, находятся здесь в связанном состоянии и потому почти недоступны для корней. В таких условиях сосна образует весьма специфичные низкорослые формы.

Корневая система у всех болотных форм поверхностная, с максимальным проникновением корней до 20–30 см, что связано с их подтоплением болотными водами. Придаточные корни сосна образует редко, а новые корни следующих порядков ветвления растут вверх (наклонно или вертикально), проникая в зону более благоприятного водного, воздушного и пищевого режимов. Стержневой корень у сосны на болоте отсутствует или функционирует до 10–15 лет, а потом отмирает. Поскольку развитие надземной и подземной частей растения сбалансировано, особенности корневой системы отражаются и на внешнем облике деревьев.

К разным частям болота и типам растительных сообществ приурочены разные формы сосны. По периферии болот в сосново-багульниково-сфагновых сообществах, где уровень залегания болотных вод летом может опускаться до 30–50 см, т.е. в относительно благоприятных условиях водно-минерального питания, преобладают наиболее быстрорастущие деревья формы «улигиноза» (f.uliginosa). Высота их достигает 10–15 м при ежегодном приросте ствола 15–20 см. Прирост ветвей составляет 6–10 см в год – это способствует формированию широкой кроны, длина ветвей в которой составляет 2–2,5 м. Крона «улигинозы» округлая и сосредоточена в верхней части ствола, занимая не более 30–40% его высоты.

На склонах болот, в сосново-кустарничково-сфагновых сообществах, вода находится на глубине 15–20 см, там обильнее всего произрастают сосны формы Литвинова (f. litwinowii). Корни их практически всегда затоплены. Это невысокие деревья, достигающие к моменту зрелости (60–80 лет) высоты 3–5 м. Прирост ствола у них составляет в среднем 7–8 см, прирост ветвей – 3–5 см в год. Следствием снижения прироста ветвей является более узкая крона. Для того чтобы она могла обеспечить дерево необходимым количеством питательных веществ, увеличивается ее протяженность – до 45–60% высоты ствола. Крона получается овальной или продолговатой.

Однако наибольшее своеобразие болотной популяции придают формы сосны, растущие в центральной части болота. Условия для произрастания растений здесь самые суровые. Даже летом вода опускается на глубину не более 5–10 см от поверхности, кислород к корням практически не поступает. В таких условиях произрастают, в первую очередь, сосны формы Вилькома (f.wilikommii). Ближе к склонам болота, там, где доминирует форма Литвинова, высота деревьев формы Вилькома может доходить до 3 м, а ежегодный прирост ствола – до 10 см.

Однако в центре болота чаще встречаются сосны, высота которых варьирует в пределах 1–1,5 м, а может быть, и меньше метра. На протяжении всего периода развития, начиная даже с самых ранних этапов, прирост ствола составляет 3–5 см, редко увеличиваясь до 7 см в год. Для сравнения: на минеральных почвах прирост ствола сосны может составлять 70 см, а иногда и 1 м в год. Столь же мал у этой формы и прирост ветвей – 2–3 см, а с увеличением возраста – 1 и даже 0,5 см в год. В итоге длина ветвей достигает 50–70 см.

Интересно, что среди деревьев этой формы наблюдается большое разнообразие строения кроны. Она может быть вытянутой, овальной, занимающей до 70% ствола, округлой, занимающей либо большую часть ствола, либо располагающейся в верхней части дерева. Встречаются деревья и с плоской зонтиковидной кроной.

В наиболее обводненных участках болот растут самые миниатюрные сосны формы Вилькома. Часть их ствола погружена в торфяную толщу, поэтому создается впечатление, что крона «сидит» на поверхности болота. Однако жизненная форма вида – дерево – у сосен этой формы сохраняется даже в таких неблагоприятных для роста и развития условиях, поскольку всегда можно выделить ствол – главную ось растения.

Таким образом сосны, произрастающие на болоте, образуют от окрайки к его центральной части непрерывный ряд – от высокоствольной формы до кустообразной, что соответствует ухудшению условий роста.

Специалистам известно, что при осушении верховых (олиготрофных) болот увеличения прироста древесины не происходит. Опыты по изучению «ответных реакций» болотных сосен не только на осушение, но и на удобрение болот – ведь деревьям там не хватает минеральных элементов – показали, что наиболее отзывчивы на изменения условий сосны формы «улигиноза». У них, особенно у молодых деревьев, прирост увеличивается в два и более раз. А вот у сосен Литвинова и Вилькома прирост может как увеличиваться (но не более чем в 1,5 раза), так и оставаться неизменным. У формы Вилькома иногда наблюдается даже снижение интенсивности роста. Столь различные ответные реакции разных болотных форм сосны свидетельствуют о неодинаковых наследственных задатках каждой из них. Это подтверждается и выращиванием семенного потомства разных форм в однородных условиях.

Организация питомников на болотистых участках Ордынского лесхоза в данном случае может рассматриваться как лесоразведение, т.е. создание и выращивание искусственных лесных насаждений (лесных культур) на территориях, ранее не находившихся под лесом. Применяется при массивном и защитном лесоразведении, на заболоченных и неудобных землях, а также при рекультивации земель. При лесоразведении в лесной зоне выращивают главным образом сосну, ель, лиственницу, кедр; размещение растений 2,5 X 1 м. Подготовка почвы — сплошная вспашка или частичная обработка; возможна также посадка сеянцев без подготовки почвы. На верховых и переходных болотах делают борозды или обрабатывают почву полосами, чередующимися с дренирующими бороздами; размещение растений 3,0 X 1 м. На низинных болотах рекомендуется частичная обработка почвы канавокопателями на глубину до 40 см с отводом воды в осушительные каналы.

4.13 Инновационное предприятие по сушке древесины

В основе традиционного метода сушки лежит разность влагосодержания в теплоносителе (воздухе) и пиломатериале, т.е. неравновесное состояние, что приводит к возникновению внутренних напряжений в древесине и, как следствие, к ухудшению качества высушиваемого материала (трещины, коробление, скручивание и т.д.). Удаление  влаги из древесины происходит за счет фазового перехода, т.е. за счет перехода жидкости в пар. Это требует существенных энергозатрат, продолжительно по времени и является основными недостатками существующего оборудования для сушки древесины.

Улучшение качества высушиваемого материала, повышение производительности при одновременном снижении энергоемкости оборудования и сегодня остаются основными задачами технологии и оборудования  сушки древесины.

Использование технологии импульсного отжима, позволяет успешно решать эти задачи. Она основана на кратковременном, повторяющемся воздействии низкого давления (вакуума) на удаляемую влагу древесины. Особенность данной технологии заключается в том, что под воздействием импульса основная влага из капилляров древесины удаляется без испарения в виде мельчайших капелек. Это позволяет в несколько раз увеличить производительность сушки древесины при одновременном снижении энергоемкости процесса, существенно сократить время сушки и получить высококачественную сухую древесину без каких либо дефектов, возникающих в процессе сушки традиционными методами (коробление, скручивание и т.д.). Технология и оборудование запатентованы в России, США и Канаде, принята к патентованию в странах Евросоюза и Республике Корея.

Комплекс сушки работает в ручном и автоматическом режиме, обеспечивает быструю и качественную сушку пиломатериала различных пород, а также толстого бруса (150 х 150 мм), что является одной из самых трудных задач при сушке древесины.

Комплекс представляет собой замкнутую, 100% экологически безопасную систему и соответствует международному стандарту по экологической безопасности ISO 9001. Обеспечивает многократное кондиционирование древесины при нагреве вследствие прохождения процесса в изолированной камере без отвода паров, что делает возможным сушку древесины без каких-либо дефектов. Комплекс отличается высокой эффективностью, простотой монтажа и эксплуатации. Стандартно используется электрический нагрев. По желанию заказчика могут быть использованы и другие теплоносители: пар, перегретая вода.

Обслуживание – 2 человека в смену.

Особенности импульсного отжима

Процесс происходит в изолированной камере и состоит из 3 стадий:

1. Циклический нагрев пиломатериала  осуществляется насыщенным соковым паром древесины, при этом влагосодержание в паре равно влагосодержанию  в древесине (равновесное состояние), т.е. происходит многократная выдержка древесины в атмосфере собственной влаги (кондиционирование). Это обеспечивает снижение   внутренних   напряжений      древесины и    исключает      возможность       возникновения дефектов при ушке;

2. Импульсный отжим - скоростной сброс давления, при котором происходит интенсивное выталкивание свободной влаги из капилляров древесины и ее удаление в виде мельчайших капелек без фазового перехода (испарения) до влажности 25-27%;

3. Импульсная сушка – удаление связанной влаги от влажности 25-27% до 5-6% за счет отжима и фазового перехода.

Удельный расход энергии при высокой начальной влажности пиломатериала меньше теоретического. Это подтверждает, что импульсный отжим способствует удалению свободной влаги из капилляров древесины, в основном без испарения, в виде мельчайших капелек жидкости и обеспечивает удаление свободной влаги до влажности древесины 27-25%.

Особенности комплекса оборудования импульсной сушки пиломатериалов:

- возможность сушки древесины до любой конечной влажности;

- полная автоматизация процесса сушки (компьютерное управление);

- минимальное потребление энергии;

- возможность сушки самых разных пород дерева и размеров;

- сушка толстого бруса хвойных пород  не более 3 суток;

- высокое качество конечной продукции (отсутствие трещин, коробления, изгибов и других дефектов);

- технология и оборудования сушки защищены патентами РФ № 2228498 и № 2213309;

- 100% экологическая и пожарная безопасность процесса;

- легкость транспортировки и простота установки;

- гарантируемый срок окупаемости - 6-8 месяцев.

Инновационное предприятие по сушке древесины, торфа и другой продукции, имеющее стандартные административно-хозяйственную, производственную, вспомогательную и прочие зоны разместится на площади 4000 кв. м.

4.14 Сервис для дачников

Данное направление бизнеса связано с тем, что на территории Ордынского района присутствует значительное количество семей в садовых обществах.

Перечень видов сервиса для дачников:

- дачный переезд;

- строительство дачных сооружений (дома, бани, туалеты, беседки, навесы, ограды, гаражи);

- продажа строительных материалов;

- торговля и доставка продуктов питания;

- снабжение семенами, рассадой и саженцами;

- продажа и ремонт садового инвентаря;

- продажа удобрений, навоза, чернозема, торфа;

- строительство и ремонт дорог дачных обществ;

- охрана садовых обществ;

- уборка мусора;

- услуги платной медицины;

- организация досуга и развлечений.

Все виды сервисного бизнеса для дачников одобрены администрацией района. Руководство не возражает о выделении земель в прилегающих к дачным территориям для оформления и функционирования этих видов бизнеса. Рассмотрим их подробнее.

Дачный переезд – сезонный бизнес. Он реализуется в две волны – весной и осенью. Чтобы этот бизнес остался закрепленным за районом, следует начинать его осенью. Предварительно требуется провести маркетинговую компанию, а также закрепить клиентуру для последующих переездов.

В плане землепользования для этого бизнеса необходимо предусмотреть стоянки для автотранспорта и диспетчерской службы. Кроме двух сезонных волн, этот бизнес (автоперевозки) будет вспомогательным для других десяти видов бизнеса, в частности для строительства и продажи стройматериалов.

Строительство дачных сооружений представляет собой основной по объемам вид сервиса для дачников. Объемы работ на садовых участках достаточно велики. Как известно, в настоящее время сезонные строительные работы являются существенным самодеятельным сектором экономики Ордынского района, поскольку оплата труда в случае подряда у дачников существенно выше оплаты труда на муниципальных объектах  строительства.

Необходимо упорядочить данный сложившийся рынок труда и создать конкуренцию подрядных организаций.

Продажа строительных материалов требует выделения земельных участков непосредственно рядом с садоводческими товариществами, дачными кооперативами. Этот бизнес не только сезонный, но и временный. Через некоторое время объемы строительства упадут и продажи свернуться. По этой причине участки для складов и магазинов строительных материалов следует выделять, руководствуясь правом или схемой временного целевого использования.

Торговля и доставка продуктов питания. В настоящее время земля под магазины выделяется садово-огородными товариществами и дачными кооперативами. Эти процедуры препятствуют нормальному развитию розничной торговли. По этой причине необходимо предусматривать выделение участков вблизи проживания дачников под торговлю продуктами питания. Такие участки могут быть совмещены с зонами продаж стройматериалов и рынками, на которых дачники могут продавать семена, рассаду, саженцы, овощи, ягоды. В условиях современной резкой дифференциации в доходах одни дачники выращивают овощи, а другие предпочитают газоны и цветники.

Для района продажа продуктов питания дачникам важны, прежде всего, в плане развития малого животноводства. Продажа дачникам молока и деревенской сметаны способны существенным образом поддержать личные подсобные хозяйства в районе. Для этого среди хозяйств района следует провести конкурс на выделение участков в местах скопления дачников с обязательствами построить магазины «Молоко» с охладителями и холодильниками. Объем молочного бизнеса можно приблизительно оценить.

Например, при 10 тысяч садовых участков и при потреблении, в среднем в день на одну семью одного литра молока (и сметаны в пересчете на молоко) получается 10 т в сутки. При условии пребывания семьи в летний сезон примерно 3 дня в неделю, это дает 30 т. в неделю. При дачном сезоне 15 недель это дает объем продаж 450 т за сезон. При средней цене одного литра молока 20- 25 руб., годовая выручка составит примерно 9-11 млн. руб. Частично снимается проблема реализации молока в летнее время. Это означает, что дачники обеспечат сбыт молоку от стада в 60-70 голов.

Снабжение семенами рассадой и саженцами как бизнес делится на два вида. Один – представление возможности профессионалам продавать выращенную ими продукцию. Предоставления возможности обмена теми же семенами, рассадой и саженцами самим дачникам по их желанию. А для того, и для другого требуется землеотвод.

Особо привлекательным выглядит для экономики района выращивание саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников специально для дачников. А схеме землепользования должны быть предусмотрены земельные площади для питомников из расчета 6 кв.м. на одно растение при ежегодной потребности в них 30 тыс. единиц и среднем сроке выращивания три года. Это приводит к потребности занять выращиванием саженцев 6*30000*3 = 54 га. Размещение питомников может быть рассредоточенным.

Продажа, прокат и ремонт садового инвентаря. Если продажа садового инвентаря - дело привычное, то прокат и ремонт пока еще внове. Вместе с тем, садовый инвентарь дорожает и усложняется. Увеличивается его разнообразие, появляется техника с бензиновыми и электродвигателями: мотоблоки, газонокосилки, электростанции.

Все это требует обслуживания, ремонта. Кроме того, часть техники не под силу приобрести среднему дачнику. К чему покупать мотоблок или газонокосилку, если есть возможность взять их на прокат.

Продажа удобрений, навоза, чернозема, торфа. Этот бизнес предполагает, что существует развитая система предпродажной подготовки, которая начинается с оперативного (ежегодного) анализа химического состава почв на дачных участках. Тот, кто проводит анализ, на самом деле обладает непреодолимыми конкурентными преимуществами и по продаже удобрений и прочих средств улучшения плодородия почвы.

Передвижная лаборатория химического и биологического состава почв может быть создана по инициативе районной администрации и участки активных агрономов хозяйств. После содействия старту такая лаборатория может работать как частное предприятие. Поддержать ее необходимо по той причине, что она является важным элементом сервиса дачников.

Строительство и ремонт дорог дачных обществ. Подъездные дороги к дачным обществам и дороги внутри обществ в связи с автомобилизацией испытывают все более сильную транспортную нагрузку, на которую они не были рассчитаны.

Поддержание дорог в нормальном состоянии и их улучшение ведутся примитивно, от случая к случаю. Большинство дачных обществ уже сейчас расходуют значительные средства на дороги. Задача состоит в том, чтобы сформировать единый для района канал получения и расходования этих средств. Стимулировать новые вложения обществ в дорожное строительство можно через пожарный надзор.

Охрана садовых обществ и отдельных коттеджей. Охранный бизнес по дачным обществам в настоящее время  пущен на самотек. В нем принимают участие казаки, частные охранные предприятия, одиночки, работающие по найму. В районе должна быть создана стандартная схема сертификации охранных структур, обеспечивающих не только надежную охрану дачных обществ, но и быстрое оповещение местных органов МВД и МЧС обо всех чрезвычайных ситуациях.

Нельзя допускать, чтобы финансовые средства, расходуемые дачниками на охрану, уходили из района. Главный аргумент, обосновывающий поставку такой задачи, состоит в следующем. ЧОПы и сторожа-одиночки не способны самостоятельно обеспечить безопасное проживание людей на дачах. В любом случае они являются лишь посредниками, передающими окончательное решение любой возникшей проблемы районным подразделением МВД и МЧС. Поэтому судить об уровне и квалификации этих посредников должны районные звенья этих ведомств.

Уборка мусора. Ремонтные и строительные работы всегда сопровождаются огромным количеством мусора, требующего оперативной уборки со строительных площадок. На территории района осуществляется несанкционированный выброс строительных и бытовых отходов, в результате чего возникают стихийные свалки. Вывоз мусора – это вид бизнеса, который может эффективно оптимизироваться администрацией. Для организации данного вида бизнеса необходимо задействовать небольшой парк грузовых автомобилей, возможно также использовать этот транспорт для перевозки строительных материалов.

Рассчитывая экономическую эффективность, будем оперировать размерностью тарифов, установленных на вывоз мусора в г. Новосибирске на 2010 год. Городской тариф на утилизацию и вывоз твердых бытовых отходов МУП «Спецавтохозяйство» составляет 137,83 руб. на 1 куб.м ,без стоимости контейнера. Учитывая, что объем ТБО на одну дачную усадьбу составит в среднем один контейнер (примерно 1  куб.м на сезон), подсчитаем выручку от данной услуги за сезон.

Таким образом, в расчете на 10 тысяч дачных усадеб выручка от реализации организованного вывоза мусора составит: 137,82*10000 = 1378 200 рублей.  Принимая во внимание удаленность полигонов ТБО в районе от мест дислокации садоводческих обществ, стоимость услуги может возрасти до 200 рублей на одну усадьбу.

Услуги платной медицины. Острые заболевания и несчастные случаи возникают внезапно и нередко в таких ситуациях, когда человек находится на отдыхе (на даче, в лесу, в дороге). Российским дачникам всегда было непросто получить медицинскую помощь, особенно экстренную. Мешают удаленность многих загородных поселков от станций «скорой помощи» и от медицинских учреждений, сложности с вызовом «скорой». Как показывает практика, без помощи страховых компаний и городских медиков загородные врачи не могут справиться с летним всплеском обращений.

Экстренная медицинская помощь гражданам, застрахованным в Новосибирске, должна оказываться беспрепятственно и бесплатно независимо от того находятся они по месту постоянного проживания или на даче. Но разработка специальных страховых программ для дачников пока находится в начальной стадии. Уже ясно, что проблема «дачной медицины» приобрела всероссийский характер. В качестве решение проблемы, непосредственно в районе должен быть открыт медицинский пункт (ФАП), который будет  частично финансироваться за счет средств фонда медицинского страхования.

Медицинский центр будет состоять из одного корпуса, в котором разместиться как приемный покой, работающий круглосуточно, так и специалисты, осуществляющие мониторинг состояния здоровья дачников с хроническими заболеваниями, состоящими на учете в медицинских учреждениях.

Помимо этого  дачники должны иметь возможность приобретать необходимые им лекарства как непосредственно в месте их пребывания, так и заказав все необходимое по телефону. Аптечный магазин это еще одно составляющее дачного медицинского сервиса, ассортимент должен постоянно обновляться и содержать весь спектр препаратов, чтобы у дачников не возникало необходимости выезжать ради этого в близлежащие города.

Организация досуга и развлечений. Если заглянуть в исторические очерки, то мы увидим, что непременными атрибутами дачных поселков еще в  XIX веке были летние театры, концертные эстрады, даже спортивные сооружения - футбольные поля, площадки для крокета и тенниса. Сегодня жизнь на даче также можно сделать вполне привлекательной. Продуманная собственная социальная инфраструктура будет включать детский клуб, летний кинотеатр, спортивную и детскую площадки, теннисные корты, кафе.

Детский клуб предоставляет  возможность для родителей заниматься развитием детей не только в самом городе, но и находясь на отдыхе на даче. Каждую субботу и воскресенье, в игровой комнате будут проходить представления для детей. Родители, пришедшие в детский развлекательный клуб вместе со своими детьми, могут понаблюдать за их игрой, поучаствовать, и порадоваться вместе с ними. Есть также замечательная возможность воспользоваться услугами няни, которая позаботиться о ребенке. Родители, доверившие присмотр за детьми профессиональной няне, смогут освободить для себя несколько часов и спокойно заняться своими делами, пока дети развлекаются.

Отведение земли под детские и спортивные площадки без сомнения является необходимым условия организации полноценного досуга в районе. Теннисный корт увлечет любителей тенниса так же, как и членов их семей. В течение сезона можно устраивать чемпионаты среди игроков, с минимальным призовым фондом.

Другая идея - это открытия летнего кинотеатра под открытым небом. Этот вид организации досуга не потребует больших капиталовложений. Для этого будет вполне достаточно проектора и экрана из специальной ткани, которая натягивается на каркас. Современные кинопроекторы с мощным световым потоком вкупе с использованием просветных экранов позволяют организовать просмотры даже в светлое время суток.

Предлагаемые варианты дачного сервиса являются прототипом социальной инфраструктуры поселения. Учитывая новые законодательные акты о возможности регистрации граждан в дачных поселках, расположенных на землях поселений, просматривается перспектива реформирования дачных поселков в элементы поселений временного и постоянного проживания, которые в перспективе изменят границы существующих населенных пунктов.

4.15 Сервис вдоль федеральной автодороги

Согласно планам областной администрации региональная автомобильная дорога К-17р в перспективе будет передана в федеральную собственность. Интенсивность движения автотранспортных средств по трассе К-17р в районе рабочего поселка Ордынское составляет от 7300 до 9600 автомобилей в сутки в обе стороны. Примерный ежегодный прирост транзита составляет 400 автомобилей. Сервис вдоль трассы не налажен.

Трасса проходит по землям сельскохозяйственного назначения. Под полосой отвода федеральной автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

Формирование земельных участков, образующих полосу отвода федеральной автодороги, осуществляется на основании документации по планировке территории и проектов границ земельных участков. Границы полосы отвода федеральной автодороги определяются с учетом утвержденных в установленном порядке Минтрансом РФ норм отвода земель для автодорог в РФ. Вероятная реконструкции автодороги К-17р Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ) на территории Ордынского района под параметры I технической категории повлечет за собой строительство многочисленных дорожных объектов и объектов сервиса в пределах придорожной полосы, ширина которой согласно Постановления Губернатора Новосибирской области от 30 марта 2005 года N 170 «О порядке установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Новосибирской области (в редакции Постановления губернатора области от 18.01.2007 N 13) составляет 100 м с каждой стороны от подошвы насыпи. Данное обстоятельство необходимо учесть при планировании строительства объектов придорожного сервиса.

На настоящий день состояние  придорожного сервиса  в России неопределенное, но сказать, что данная отрасль совершенно не развивается, нельзя.  На данный момент ее развития остается практически неохваченной инфраструктура быта человека в пути (дороге), в большинстве случаев не представлены  услуги связи, медицинские пункты, пункты предоставления отдыха и удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей.

С увеличением парка транспортных средств (особенно автопарка) увеличивается потребность в ремонте и поддержании в работоспособном состоянии автомобилей, что в свою очередь влечет за собой развитие составной части  придорожного сервиса - автосервиса. Автосервис начинает развиваться совершенно в новом направлении, где главным действующим лицом становится не автомеханик, а потребитель и его автомобиль. И, если обслуживание транспортных средств и потребителей на железнодорожном, морском, воздушном транспорте уже сложилось (хотя некоторые недостатки присутствуют и здесь), то система автосервиса, как составляющая  придорожного сервиса, остается наименее организованной.

Интенсивное движение транспорта по автодорогам К-17р и К-18р создает предпосылки для развития направления придорожного сервиса на территории Ордынского района, а также обслуживания транзитного потока автомобилей. Для этих целей необходимо выделение земельных участков, как вдоль федеральной трассы, так и вдоль дорог районного значения для размещения объектов придорожного сервиса (автозаправочных станций, станций технического обслуживания, заведений общественного питания, мотелей и т.д.).

ЛИТЕРАТУРА

- Муниципальные образования Новосибирской области / Департамент организации управления администрации Новосибирской области. - Новосибирск: 2008, – ООО «Белая стена» - 203 с.

- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года / Администрация Новосибирской области. – Новосибирск: 2007.

- Отчет по теме «Комплексная схема градостроительного планирования развития территории Новосибирской области» / Российская академия архитектуры и строительных наук. Отделение градостроительства. Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству. – Москва: 2005.

- Стратегический анализ развития АПК Новосибирской области за 1990-2005 гг. / Под ред. П. М. Першукевича, Л. Р. Поповой, И. В. Щетининой / РАСХН. Сиб. отд-ние, ГНУ СибНИИЭСХ. – Новосибирск, 2006. – 364 с.

- Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Министерство экономического развития и торговли Российской федерации. Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1). Дата введения 2003-01-01.

- Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области за 2000-2008г. / Администрация Новосибирской области – Новосибирск: «Сибирский успех», 2009.

- Государственная кадастровая оценка земель поселений Ордынского района Новосибирской области / Открытое акционерное общество «Западно-Сибирский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по землеустройству» ОАО «ЗАПСИБНИИГИПРОЗЕМ» - Новосибирск, 2007 – 70 с.

- Схема территориального планирования (материалы  по обоснованию проекта схемы). Комплексная оценка и проблемы развития территории области / российская академия архитектуры и строительных наук. Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству (ЦНИИП градостроительства РААСН) – М.: 2006.

- Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области. http://www.novosibstat.ru

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждениия градостроительной документации. СНиП 11-04-2003 Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой России), Москва: 2003.

- Проект районной планировки Прибрежной группы районов Новосибирского водохранилища (пояснительная записка по Ордынскому району), том 4, книга 1. Исполнительный комитет Новосибирского областного Совета народных депутатов. Проектный институт «Новосибгражданпроект». – Новосибирск, - 1989 г. – 565 с.

- Социальные нормативы и нормы (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 №  923-р)

- Фукс Л. П. Расселение в Западной Сибири: Самоорганизация и управление. Итоги и проблемы. – Новосибирск: Издательство ПРО: Агентство «Сибпринт», 2003. – 216 с.

- СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Москва, 2006.

- Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89). Раздел VI – Амбулаторно-поликлинические учреждения. Государственный проектный и научно-исследовательский институт по проектированию учреждений здравоохранения «ГИПРОНИИЗДРАВ» Министерства здравоохранения СССР. Москва 1989г.

- Долгосрочный план социально-экономического развития Ордынского района на 2008-2017 годы. Новосибирская область. Ордынский район. Р.п. Ордынское: 2007, - с. 14.

- Концепция развития и размещения производительных сил Новосибирской области. Проект. Администрация Новосибирской области. Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН. Новосибирск 2009.

18. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

19. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов. 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями от 10 апреля 2008г.).

20. Комплексная программа социально-экономического развития Вагайцевского сельсовета на 2008-2017 гг.

21. Комплексная программа социально-экономического развития Верх-Ирменского сельсовета на 2008-2017 гг.

22. Комплексная программа социально-экономического развития р.п. Ордынское на 2008-2017 гг.

23. Комплексная программа социально-экономического развития Петровского сельсовета на 2008-2017 гг.

24. Комплексная программа социально-экономического развития Филипповского сельсовета на 2008-2017 гг.

ПРИЛОЖЕНИЯ