# УТВЕРЖДЕНА

# решением Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области четвертого созыва

от __________ 2025 № _____

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЮЖАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2025-2043 ГОДЫ

Содержание

| I | Паспорт программы |
| --- | --- |
| II | Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры |
| 2.1 | Анализ положения муниципального образования Устюжанинский сельсовет Ордынского района Новосибирской области в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения муниципального образования Устюжанинский сельсовет Ордынского района в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации |
| 2.2 | Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории Устюжанинского сельсовета, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса |
| 2.3 | Характеристика функционирования и показателей работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта |
| 2.4 | Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог |
| 2.5 | Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Устюжанинском сельсовете, обеспеченность парковками (парковочными местами) |
| 2.6 | Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока |
| 2.7 | Характеристика условий движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности |
| 2.8 | Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств |
| 2.9 | Анализ уровня безопасности дорожного движения |
| 2.10 | Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения |
| 2.11 | Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Устюжанинского сельсовета |
| 2.12 | Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Устюжанинского сельсовета |
| 2.13 | Оценка финансирования транспортной инфраструктуры |
| III | Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Устюжанинского сельсовета |
| 3.1 | Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Устюжанинского сельсовета |
| 3.2 | Прогноз транспортного спроса Устюжанинского сельсовета, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения |
| 3.3 | Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории устюжанинского сельсовета |
| 3.4 | Прогноз развития дорожной сети Устюжанинского сельсовета |
| 3.5 | Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения |
| 3.6 | Прогноз показателей безопасности дорожного движения |
| 3.7 | Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения |
| IV | Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта |
| V | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) |
| 5.1 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта |
| 5.2 | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов |
| 5.3 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства |
| 5.4 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности |
| 5.5 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |
| 5.6 | Мероприятия по развитию дорожной сети |
| VI | Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры |
| VII | Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры |
| VIII | Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Устюжанинского сельсовета |

I ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЮЖАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2025-2043 ГОДЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2025-2043 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Ордынского района Новосибирской области Адрес: пр. Революции, 17, Ордынское р.п., Новосибирская область, 633261. |
| Цели Программы | – создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы; – повышение уровня безопасности движения; – улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Задачи Программы | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Устюжанинский сельсовет Ордынского района Новосибирской области (далее – поселение). |
| Целевые показатели Программы | Технико-экономические показатели: – протяженность отремонтированных дорог (раз в 3 года) – 100%; – обеспеченность парковочным пространством; – протяженность тротуаров, соответствующих нормативным показателям (м) – 100%; – количество нанесенной дорожной разметки, м2, согласно нормативному – 100%; – количество установленных дорожных знаков, ед., согласно нормативному – 100%; – количество установленных светильников уличного освещения, ед., согласно нормативному – 100%. Финансовые показатели: – финансовые затраты на содержание дорог (ежегодно). Социально-экономические показатели: – доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий). |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2025-2043 гг. Этапы реализации: - первый этап – 2025-2033 гг. - второй этап – 2034-2043 гг. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | 1. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, в том числе: 1.1 новые улицы прокладываются по существующим направления движения во взаимодействии со сложившейся транспортной сетью (весь период). 2. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения, в том числе: 2.1 строительство тротуаров вдоль проезжей части улиц (весь период). 3. Мероприятия по развитию сети дорог поселения, в том числе: 3.1 проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения (весь период); 3.2 инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства (весь период); 3.3 возможное выпрямление и расширение некоторых улиц населенного пункта (весь период); 3.4 реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия на улицах населенного пункта (весь период). 4. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков, в том числе: 4.1 разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий (весь период); 4.2 размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенного пункта, в первую очередь на перекрестках (весь период). 5. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности, в том числе: 5.1 проведение опросов по удовлетворенности транспортным комплексом, оценка населения качеством предоставляемых услуг транспортным комплексом, уровнем развития транспортной инфраструктуры. 6. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов: 6.1 оборудование остановок общественного транспорта необходимым инженерным оборудованием (весь период). |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы составит: 8,52 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 год – 5,26 тыс. рублей; 2026 год – 1,37 тыс. рублей; 2027 год – 1,89 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030-2043 годы – 0,0 тыс. руб. из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; региональный бюджет – 0,0 тыс. руб.; местный бюджет – 8,52 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |

II ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1 Анализ положения муниципального образования Устюжанинский сельсовет Ордынского района Новосибирской области в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения муниципального образования Устюжанинский сельсовет Ордынского района в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации

Территория Устюжанинского сельсовета общей площадью 22913,40 га (4,9% от площади Ордынского района) расположена в юго-западной части Новосибирской области в 55 км от районного центра и в 150 км от областного центра.

Территория Устюжанинского сельсовета расположена в западной части Ордынского района Новосибирской области. Территория сельсовета граничит с Пролетарским, Шайдуровским, Филипповским, Кирзинским, Спиринским, Верх-Алеусским сельсоветами Ордынского района.

На территории Устюжанинского сельсовета расположено три населенных пункта – д. Устюжанино, д. Пушкарево и с. Средний Алеус с административным центром в д. Устюжанино. Населенные пункты расположены компактно, в непосредственной близости друг от друга в южной части сельсовета.

Население Устюжанинского сельсовета на 01.01.2025 составляет 395 человек (1,2% от общей численности населения Ордынского района (33187 чел.)) – 21 по численности населения среди сельских поселений района. По населенным пунктам население распределено следующим образом: д. Устюжанино – 229 человек, д. Пушкарево – 85 человек, с. Средний Алеус – 81 человек.

Деревня Устюжанино является административным центром Устюжанинского сельсовета, расположена в 154 км от г. Новосибирск, в 48 км до районного центра р.п. Ордынское. Площадь населенного пункта составляет 272,36 га (1,19 % от площади сельсовета). Деревня располагается в южной части Устюжанинского сельсовета, имеет общую границу с с. Средний Алеус. Основную часть деревни занимает зона застройки индивидуальными жилыми домами. Общественно-деловая зона – в центре деревни под объектами социальной инфраструктуры. Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами расположена в центре населенного пункта. Также в границах поселка представлена зона инженерной инфраструктуры под ПС 110/10 кВ «Средний Алеус».

Село Средний Алеус расположено на юге Устюжанинского сельсовета и имеет общую границу с д. Устюжанино. Площадь населенного пункта составляет 225,24 га (0,98 % от площади сельсовета). Расстояние от села до районного центра – 45 км, до г. Новосибирск – 151 км. Село Средний Алеус отличается преобладанием в своих границах зоны застройки индивидуальными жилыми домами, под территорией общего пользования сформирована общественно-деловая зона, зона инженерной инфраструктуры представлена малыми территориями под объектами инженерной инфраструктуры.

Деревня Пушкарево расположена на юге Устюжанинского сельсовета. Площадь населенного пункта составляет 243,93 га (1,06 % от площади сельсовета). Расстояние от деревни до административного центра д. Устюжанино составляет 6,5 км, до районного центра – 45 км, до г. Новосибирск – 151 км. По функциональному зонированию территория д. Пушкарево характеризуется преобладанием зоны застройки индивидуальными жилыми домами. В центре деревни под объектами социальной инфраструктуры расположена общественно-деловая зона. На востоке населенного пункта у его границ под объектами складского назначения сформирована коммунально-складская зона, под объектами инженерной инфраструктуры малыми территориями представлена зона инженерной инфраструктуры.

Планировочная структура любой территории состоит из двух каркасов – природного и антропогенного. Природный каркас составляют неизмененные и слабоизмененные человеком территории.

Антропогенный каркас формируется основным и планировочными осями (транспортные пути и инженерные коммуникации), планировочными узлами (населенными пунктами) и прочими территориями антропогенного воздействия (площадки разработки полезных ископаемых и т.п.).

На территории Устюжанинского сельсовета природный каркас преобладает над антропогенным каркасом.

В целом можно отметить следующие преимущества географического положения поселения:

1. отсутствие крупных источников загрязнения окружающей среды, негативно сказывающихся на экологической обстановке.

Недостатками географического расположения поселения можно назвать:

1. бедность территории минерально-сырьевыми ресурсами;

2. расположение на периферии Ордынского муниципального района;

3. отсутствие иных видов транспортного сообщения, кроме автомобильных дорог;

4. расположение в стороне от важных автомагистралей;

6. недостаточный уровень развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

7. расположение в зоне часовой транспортной доступности до районного центра р.п. Ордынское Новосибирской области.

2.2 Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории Устюжанинского сельсовета, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Демографическая ситуация

Население

Население – одно из первостепенных, главных элементов формирования градостроительной системы любого уровня. Анализ демографической ситуации является одним из важнейших составляющих оценки социально-экономического состояния объекта исследования. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

По данным Новосибирскстата численность населения Устюжанинского сельсовета на 01.01.2025 составляет 395 человек, в том числе д. Устюжанино – 229 человек, д. Пушкарево – 85 человек, с. Средний Алеус – 81 человек

Динамику изменения численности населения по данным РОССТАТ за последние несколько лет можно отследить в таблице 1.

Таблица 1 - Динамика изменения численности населения Устюжанинского сельсовета по данным РОССТАТ

| Численность населения, чел. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | среднее значение за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Устюжанино | 333 | 320 | 308 | 247 | 245 | 290,5 |
| с. Средний Алеус | 153 | 148 | 132 | 105 | 90 | 125,6 |
| д. Пушкарево | 252 | 259 | 242 | 120 | 100 | 194,5 |
| всего по сельсовету | 738 | 727 | 682 | 472 | 435 | 610,8 |

Наибольшая численность населения на начало 2023 года – в д. Устюжанино (245 человека или 56 %). Население с. Средний Алеус и д. Пушкарево составляет 21 % и 23 % соответственно от численности всего населения Устюжанинского сельсовета.

На формирование численности влияют процессы естественной динамики: рождаемость и смертность, а также механическое движение населения, его миграции. Миграционные процессы на территории поселения минимальны и чаще всего протекают в отрицательном направления, характеризуясь оттоком жителей.

В Таблице 2 можно увидеть естественное движение населения, характеризующееся изменением числа родившихся и умерших за последние годы, а также протекающими миграционными процессами.

Таблица 2 – Естественное движение населения

| Показатели | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | среднее значение за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся (без учета мертворожденных), чел. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,8 |
| Число умерших, чел. | 13 | 15 | 21 | 15 | 3 | 13,4 |
| Естественный прирост / убыль, чел. | -11 | -12 | -19 | -12 | 0 | -10,8 |

Из вышеуказанных данных следует, что с 2019 года по 2023 год естественное движение населения идет на убыль в среднем -10,8 челеловек за 5 лет, однако снижению численности населения в Устюжанинском сельсовете способствует стабильная миграция населения.

На территории Устюжанинского сельсовета наблюдается неблагоприятная тенденция в естественных демографических процессах: превышение показателей смертности над показателями рождаемости, что требует подготовки и проведения мероприятий по улучшению качества и уровня медицинского и бытового обслуживания в целом. На динамику смертности населения оказывают влияние следующие показатели: старение населения, низкий уровень здоровья населения репродуктивного возраста, ухудшение качества здоровья новорожденных, рост числа социально обусловленных заболеваний.

Возрастной состав населения Устюжанинского сельсовета представлен в Таблице 3.

Таблица 3 - Возрастной состав населения

| Наименование населенного пункта | число жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | до 7 лет | от 7 до 18 лет | от 18 до 30 лет |  |  | от 30 до 50 лет | от 50 до 60 лет | свыше 60 лет |
| д. Устюжанино | 245 | 9 | 25 |  | 43 | 81 |  | 34 | 53 |
| с. Средний Алеус | 90 | 1 | 17 |  | 20 | 29 |  | 3 | 20 |
| д. Пушкарево | 100 | 5 | 21 |  | 20 | 5 |  | 22 | 27 |
| всего по сельсовету | 435 | 15 | 63 |  | 83 | 115 |  | 59 | 100 |

Очевидны проблемы демографического дисбаланса вследствие демографического старения населения, что является основной проблемой развития современности. Старение населения приводит к изменению демографической структуры общества, структуры занятости и рынка труда.

В целом динамика демографической ситуации в Устюжанинском сельсовете совпадает с тенденциями демографического развития Ордынского района и Новосибирской области – численность населения снижается медленными темпами. Основной причиной этого является превышение смертности над рождаемостью.

Жилищный фонд

Уровень жизни – интегральная характеристика степени удовлетворения физических, духовных и социальных потребностей людей, которая выражается системой показателей, отражающих различные стороны жизнедеятельности населения: объем потребляемых благ и услуг в расчете на душу населения, размер натурального потребления наиболее важных продуктов, реальный доход на душу населения, обеспеченность жильем, различными видами коммунальных услуг, транспортом связью; доступность образования, здравоохранения, культуры.

- Понятие «качество жизни» включает в себя характеристики жилищных условий, обеспеченность населения мощностями здравоохранения, образования, культуры, использования свободного времени, социальной и географической мобильности и т.п.

Жилищный фонд Устюжанинского сельсовета на 01.01.2023 составил 14451,00 м2. Жилищная обеспеченность на 1 жителя в среднем 33,22 м2/чел.

На территории сельсовета расположен индивидуальный и многоквартирный (до 4 эт.) жилой фонд.

Характеристика жилищного фонда Устюжанинского сельсовета по состоянию на 2023 год представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристика существующего жилого фонда

| Населенный пункт | Фактическая площадь жилищного фонда, м2 |  | Число хозяйств | Средний размер семьи, чел. | Фактическое население, чел. | Фактическая жилищная обеспеченность, м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | индивидуальные жилые дома | многоквартирные жилые дома (1-4 эт.) |  |  |  |  |
| д. Устюжанино | 1415,60 | 6099,60 | 120 | 2 | 245 | 30,67 |
| с. Средний Алеус | 953,50 | 1915,90 | 49 | 1 | 90 | 31,88 |
| д. Пушкарево | 2041,70 | 2024,70 | 100 | 1 | 100 | 40,66 |
| всего по сельсовету | 4410,80 | 10040,20 | 269 | 1 | 435 | 33,22 |

Экономика

Промышленность

Промышленные и строительные предприятия и организации на территории сельсовета отсутствуют.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство представлено предприятиями, сведения о которых представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Предприятия сельского хозяйства

| Предприятие | Вид производимой продукции |
| --- | --- |
| ООО «Филипповское» | зерновые |
| ООО «ОПХ Дары Ордынска» | зерновые |
| КФК Срещиков Н.С. | зерновые |
| КФК Боровик И.В. | зерновые |
| ИП Петров С.А. | зерновые, гречиха, овощи |
| Мырза Игорь | зерновые |

Градостроительная деятельность

Фактическая жилищная обеспеченность на территории сельсовета распределена неравномерно. Население Устюжанинского сельсовета обеспечено жилищным фондом в полном объеме (33,22 м2/чел.), однако необходимо обеспечить качественное улучшение жилищных условий для населения.

В Генеральном плане принято сохранение жилищного фонда в сложившихся жилых зонах на современном уровне общей площадью 14451,00 м2 (в том числе общая площадь индивидуальных жилых домов составляет 4410,80 м2, общая площадь жилищного фонда многоквартирных жилых домов составляет 10040,20 м2). Расчет потребного количества квартир и домов для территории Устюжанинского сельсовета не произведен. В период 2013-2023 годы наблюдается естественная убыль населения, на расчетный срок прогнозируется незначительное сокращение численности населения. Таким образом, строительство новых жилмассивов не планируется.

Социальная инфраструктура

Социальное обслуживание

На территории Устюжанинского сельсовета объекты социальной защиты отсутствуют. Муниципальным казенным учреждением Ордынского района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» с целью консультирования граждан организован выезд мобильной бригады по графику. Специалист консультирует по вопросам социального обслуживания малообеспеченных граждан и детей, нуждающихся в особой заботе государства, предоставлении им срочной социальной помощи, услуг надомного обслуживания, профилактики безнадзорных детей и подростков, организации оздоровления детей и содействие в реабилитации инвалидов.

Здравоохранение

Медицинское обслуживание жителей Устюжанинского сельсовета осуществляют фельдшерско-акушерские пункты, являющиеся структурными подразделениями государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Ордынская центральная районная больница» (далее – ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ»).

Общая характеристика объектов здравоохранения, расположенных на территории Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, представлена в таблице 6.

Таблица 6 – Объекты здравоохранения

| Наименование объекта | Мощность объектов, посещений в смену |
| --- | --- |
| Устюжанинский фельдшерско-акушерский пункт – структурное подразделение ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» | 5 |
| Пушкаревский фельдшерско-акушерский пункт – структурное подразделение ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» | 6 |
| Аптека д. Устюжанино | - |

Учреждения образования

В системе образования Устюжанинского сельсовета функционирует муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ордынского района Новосибирской области Устюжанинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Я.М. Устюжанина (далее – МКОУ Устюжанинская СОШ) общей вместимостью 280 мест.

МКОУ Устюжанинская СОШ реализует следующие виды образовательных программ:

- дошкольное образование;

- начальное общее образование;

- основное общее образование;

- среднее общее образование;

- адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с задержкой психического развития, с умственной отсталостью.

На базе МКОУ Устюжанинская СОШ функционирует дошкольное отделение – группа детского сада Дельфин, имеющая расчетную вместимость – 15 мест.

МКОУ Устюжанинская СОШ оснащена:

– столовой (площадь – 80 м2, количество мест – 50);

– библиотекой (площадь – 45 м2, количество мест – 10);

– спортивным залом (площадь – 162 м2);

– спортивной площадкой.

При школе территория, включающая спортивные сооружения. При школе организованы клубы, секции, реализующие дополнительные образовательные программы.

Населенные пункты с. Средний Алеус и д. Пушкарево закреплены за МКОУ Устюжанинская СОШ для получения образовательных услуг. Подвоз учащихся к МКОУ Устюжанинская СОШ организован на специализированном транспорте.

Спортивные сооружения

Сфера физической культуры и спорта в Устюжанинском сельсовете представлена объектами спортивного назначения, организованными при школе.

Роль физической культуры и спорта в укреплении здоровья населения, привития здорового образа жизни чрезвычайно высока.

Физическая культура и спорт в Устюжанинском сельсовете представлены и спортивными секциями, работающими при школе. Население принимает участие в районных спортивных соревнованиях.

Молодежная политика направлена на решение социально-экономических проблем, интеллектуальное и физическое развитие молодежи, профилактику правонарушений и преступности. Большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни молодежи допризывного и призывного возраста, патриотическому воспитанию.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства в Устюжанинском сельсовете представлена сельским домом культуры, сельским клубом, входящими в состав муниципального казенного учреждения Ордынского района Новосибирской области «Социально-культурный центр Ордынского района» (далее – МКУ СКЦ Ордынского района), библиотеками, входящими в состав муниципального казенного учреждения культуры Ордынского района Новосибирской области «Ордынская централизованная библиотечная система» (далее – МКУК Ордынская ЦБС).

Общая характеристика объектов культуры и искусства, расположенных на территории Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, представлена в таблице 7.

Таблица 7 – Объекты культуры и искусства

| Наименование объекта | Мощность объектов |
| --- | --- |
| Устюжанинская сельская библиотека – филиал № 20 МКУК Ордынская ЦБС | 3,519 тыс. ед. хранения |
| Пушкаревская сельская библиотека – филиал № 14 МКУК Ордынская ЦБС | 2,552 тыс. ед. хранения |
| Устюжанинский сельский Дом культуры (СДК) – филиал МКУ СКЦ Ордынского района | 50 посетительских мест |
| Пушкаревский сельский клуб (СК) – филиал МКУ СКЦ Ордынского района | 60 посетительских мест |

Малое предпринимательство

Население также трудится в отраслях непроизводственной сферы: торговля, общественное питание, кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение, жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания.

Для развития отдельных отраслей экономики у субъектов малого и среднего предпринимательства имеется большой потенциал.

Транспортная инфраструктура

Автомобильные дороги

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения Новосибирской области по территории Устюжанинского сельсовета не проходят.

Перечень автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения Новосибирской области, проходящих по территории Устюжанинского сельсовета, представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Перечень автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения Новосибирской области

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Учетный номер (код) |  | Категория | Протяженность дороги, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 ОП МЗ 50Н-2206 | 12 км а/д «К-18р» – Устюжанино – Новокузьминка | 50Н-2206 |  | IV | 1,14 |
| 50 ОП МЗ 50Н-2226 | 23 км а/д «Н-2206» – Устюжанино | 50Н-2226 |  | V | 12,26 |
| 50 ОП МЗ 50Н-2223 | 19 км а/д «Н-2206» – Пушкарево | 50Н-2223 |  | IV | 1,13 |
| Итого по сельсовету: |  |  | 14,53 |  |  |

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть Устюжанинского сельсовета (далее – УДС) формируется как целостная система, взаимосвязанная с сетью транспортных магистралей района расселения. Планировочная структура улично-дорожной сети является основой планировочного построения генерального плана.

Принципом ее организации является достижение компактности, экономии затрат на передвижения. Улично-дорожная сеть и транспорт обеспечивают движение населения и грузов. В совокупности они формируют транспортную инфраструктуру сельсовета.

Генеральным планом предусматривается сохранение сложившейся уличной сети, исключение движения грузового транспорта по жилым улицам, сохранение в общественном центре пешеходной зоны, а также создание условий для удобного передвижения инвалидов.

Общая протяженность автомобильных дорог поселения составляет 14,83 км. Дорог с покрытием из асфальтобетона на территории поселения отсутствуют, с покрытием из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами составляют 6,313 км, с грунтовым покрытием – 8,517 км. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети Устюжаниснкого сельсовета приведены в Таблице 9.

Таблица 9 – Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения

| Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность, км | в том числе по типам покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с твердым усовершенствованным покрытием, км | с твердым покрытием переходного типа, км | с грунтовым покрытием, км |
| д. Устюжанино | 5,510 |  |  |  |
| ул. Лесная | 0,420 |  |  | 0,420 |
| ул. Мира | 0,370 |  |  | 0,370 |
| ул. Нижняя | 0,520 |  |  | 0,520 |
| ул. Озерная | 0,370 |  |  | 0,370 |
| ул. Титова | 0,410 |  | 0,410 |  |
| ул. Школьная | 1,200 |  | 0,467 | 0,733 |
| ул. Якова Устюжанина | 1,700 |  | 1,239 | 0,461 |
| пер. Нижний | 0,520 |  |  | 0,520 |
| д. Пушкарево | 5,030 |  |  |  |
| ул. Власова | 1,470 |  | 1,047 | 0,423 |
| ул. Лесная | 0,820 |  |  | 0,820 |
| ул. Рязанская | 0,650 |  |  | 0,650 |
| ул. Центральная | 1,150 |  | 1,150 |  |
| ул. Школьная | 0,940 |  | 0,940 |  |
| с. Средний Алеус | 4,290 |  |  |  |
| ул. Крюкова | 0,770 |  |  | 0,770 |
| ул. Партизанская | 2,550 |  | 1,060 | 1,490 |
| пер. Партизанский 1-й | 0,250 |  |  | 0,250 |
| пер. Партизанский 2-й | 0,720 |  |  | 0,720 |
| Итого: | 14,83 |  | 6,313 | 8,517 |

Передвижение по территории населенного пункта осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке.

К недостаткам улично-дорожной сети Устюжанинского сельсовета можно отнести:

- неудовлетворительное состояние большей части улично-дорожной сети;

- отсутствие твердого покрытия на большей части улично-дорожной сети;

- пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц.

Автомобильный транспорт

Транспортное сообщение с районом осуществляется автобусным маршрутом № 5 «Ордынское – Новокузьминка», который охватывает все населенные пункты поселения.

Железнодорожный транспорт

На территории Устюжанинского сельсовета объекты железнодорожного транспорта отсутствуют.

Водный транспорт

На территории Устюжанинского сельсовета объекты воздушного транспорта отсутствуют.

Воздушный транспорт

Ближайшим аэропортом является международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина, расположенный в городе Обь Новосибирской области.

Транспортная доступность

В силу сложившихся исторических особенностей освоения территорий и местоположения поселения население не имеет прочных сложившихся трудовых, бытовых и социально-культурных связей с районным центром р.п. Ордынское Новосибирской области.

В целом можно отметить следующее преимущества географического положения поселения: расположение в получасовой транспортной доступности от автомобильной дороги регионального значения Новосибирской области «120 км а/д «К-17р» - Камень-на-Оби (в границах НСО)».

Оценка транспортного спроса

Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду, и обеспечению поселения необходимыми ресурсами.

С учетом подвижности населения, повышения уровня обслуживания развивается рынок пассажирских перевозок. Наиболее маневренный и приемлемый для поселения является автобусный транспорт.

На момент разработки Программы пассажирский транспорт в полной мере удовлетворяет потребности населения. Вместе с тем для повышения качества обслуживания пассажиров необходимо систематическое обследование и изучение пассажиропотоков по дням недели и месяцам года на всей маршрутной сети.

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной системы поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи поселения с другими населенными пунктами осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт

Транспортное сообщение с районом осуществляется автобусным маршрутом № 5 «Ордынское – Новокузьминка», который охватывает все населенные пункты поселения.

Существующий рейс удовлетворяют потребности населения в передвижении.

Железнодорожный транспорт

На территории Устюжанинского сельсовета объекты железнодорожного транспорта отсутствуют.

Водный транспорт

На территории Устюжанинского сельсовета объекты воздушного транспорта отсутствуют.

Воздушный транспорт

Ближайшим аэропортом является международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина, расположенный в городе Обь Новосибирской области.

2.4 Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог

Основу транспортной сети поселения составляют сложившиеся улицы и дороги местного значения.

Структура жилых улиц и основных пешеходных связей поселения в целом обеспечивает удобную связь жилых районов с местами приложения труда и отдыха, а также выходы на внешние дороги и к сооружениям внешнего транспорта, но в данное время покрытие дорог оставляет желать лучшего.

Большое значение имеет организация пешеходных и транспортных связей жилых районов с предприятиями и объектами обслуживания населения поселения. Пешеходные связи, как правило, идут по проезжим частям улиц.

Скоростной режим дорожного движения в границах населенного пункта и вне его определена в соответствии с Правилами дорожного движения.

По территории поселения осуществляется движение легкового и грузового автомобильного транспорта. Интенсивность движения варьируется от 9 до 12 автомобилей. Коэффициент загрузки дорог движением составляет 0,0525.

Плотность автомобильных дорог на территории поселения составляет 0,0003 км/га.

Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери

Автомобильный транспорт привлекает к себе все большее внимание как источник антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Негативные воздействия на окружающую среду при эксплуатации автомобилей:

– потребление топлива, выделение вредных выхлопных газов;

– продукты истирания шин и тормозов;

– шумовое загрязнение окружающей среды;

– материальные и человеческие потери в результате транспортных аварий.

С точки зрения загрязнения атмосферы автомобильный транспорт является перемещающимся в пространстве источником выбросов продуктов сжигания топлива (отработавших газов).

В качестве топлива служат: бензин, сжиженный газ, дизельное топливо.

При сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают окислы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. Оксид азота в соединении с водяными парами образует азотную кислоту, которая раздражает легочную ткань, что приводит к хроническим заболеваниям. Диоксид азота раздражает слизистую оболочку глаз, легких и вызывает необратимые изменения в сердечно-сосудистой системе.

Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает (помимо возможности перемещаться в пространстве) существенное изменение удельных выбросов во времени. У одной и той же автотранспортной единицы выбросы при различных режимах работы двигателя (прогрев, пробег) будут различны (соотношение составит 1:4, 4:1 соответственно), кроме того выбросы различаются и для периодов года (теплый и холодный – соотношение составит 1:1, 1:1,3 соответственно).

Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отработавших газов приводит к нарушениям в росте растений. Непосредственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь в растениях, они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологическую нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог с большой интенсивностью движения.

Отработавшие газы способствуют ускорению процессов разрушения изделий из пластмассы и резины, оцинкованных поверхностей и черных металлов, а также покраски, облицовки и конструкции зданий. При солнечной безветренной погоде компоненты отработавших газов и углеводороды в результате фотохимических реакций образуют смог.

Еще одним фактором воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигателем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механизмами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии местности, скорости и направления ветра, температурного градиента, влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др. Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психической угнетенности, вегетативного невроза, расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой системы, изменения ритма и частоты сердечных сокращений, артериальной гипертонии.

Негативной стороной и главной угрозой экономической безопасности в схеме автотранспорта являются дорожно-транспортные происшествия (далее – ДТП) (ущерб от ДТП). Экономические потери в каждом секторе экономики:

1. Сектор общественных финансов:

- расходы дорожных служб на ликвидацию последствий ДТП;

- расходы пенсионного фонда Российской Федерации (пособия по потере кормильца, пенсии по инвалидности, выплаты на погребение, ежемесячные денежные выплаты);

- расходы фонда социального страхования Российской Федерации (расходы на реабилитацию пострадавших, оплата больничного листа, выплаты на погребение, недополученная часть налоговых поступлений с единого социального налога);

- расходы фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации.

2. Рыночный сектор

- потери вследствие повреждения транспортных средств и грузов;

- издержки, связанные с простоем ремонтируемых транспортных средств;

- неустойки, связанные с невыполнением договорных обязательств;

- потери доходов в связи с не укомплектованностью штата, из-за временной нетрудоспособности или гибели работника.

3. Сектор домашних хозяйств

- потери вследствие повреждения транспортных средств и имущества;

- потери заработной платы пострадавшего в ДТП;

- расходы на платные медицинские услуги;

- дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию.

Оценка качества содержания дорог

В Устюжанинском сельсовете Ордынского района Новосибирской области в течение всего года (с учетом сезона) выполняется комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, обеспечению безопасности движения, а также зимнему содержанию дорог. Однако значительная доля дорог характеризуются неудовлетворительным техническим состоянием и требует капитального ремонта.

2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Устюжанинском сельсовете, обеспеченность парковками (парковочными местами)

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан.

Уровень автомобилизации Устюжанинский сельсовета составляет 93 автомобиля на 1000 человек (при уровне автомобилизации в Российской Федерации 322 единицы /1000 человек).

Анализ обеспеченности объектами транспортного обслуживания

Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

− автозаправочные станции (далее – АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. На территории Устюжанинского сельсовета АЗС отсутствуют;

− станции технического обслуживания (далее – СТО) автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. По состоянию на 2023 год на территории Устюжанинского сельсовета отсутствуют зарегистрированные СТО).

Согласно п.6.33 СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» обеспеченность населения гаражами и стоянками для постоянного хранения индивидуального легкового транспорта должна быть 90%. Хранение легковых автомобилей осуществляется в пределах участков предприятий, на приусадебных участках, а также на открытых автостоянках и в собственных гаражах или на придомовой территории.

2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

Пассажирские перевозки в поселении выполняются одним видом транспорта – автомобильным.

Таблица 10– Характеристика работы транспортных средств общего пользования

| Номер маршрута | Наименование маршрута | Протяженность маршрута | График движения | Пассажиропоток за 2024 год, пасс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Ордынское – Новокузьминка | 129,4 | 3 оборотных рейса ежедневно (суббота 1 и 3 рейсы) | 33727 |

Отправление проходящего автобуса осуществляется от остановочных площадок, расположенных на ул. Школьная в д. Устюжанино, автомобильной дороге Н-2206 км 20+050 (20+035), ул. Власова в д. Пушкарево. Так же посадка пассажиров осуществляться по маршруту следования в попутных населенных пунктах.

В границах поселения не предусмотрено обслуживание населения общественным транспортом. Передвижение по территории населенных пунктов осуществляется с использованием личного транспорта, либо в пешем порядке.

2.7 Характеристика условий движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности

Тротуары, соответствующие нормативным требованиям для организации пешеходного движения, на улицах и проездах поселения имеются в объеме 128 м.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения и передвижения на средствах индивидуальной мобильности на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

Основные перевозки осуществляются сельхозпроизводителями.

Для прохождения технического обслуживания автотранспорта собственная производственно-техническая база, оборудование и персонал в поселении отсутствует.

Механизированную уборку дорог местного значения осуществляет администрация поселения собственными силами, а также на основании договоров, заключаемых с организациями и индивидуальными предпринимателями.

2.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

За истекший период 2022-2024 гг. на территории Устюжанинского сельсовета дорожно-транспортные происшествия с погибшими и пострадавшими не зарегистрированы.

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Загрязнение атмосферы

Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума

Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

Снижение двигательной активности

Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывает депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру поселения и характер дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением, особенно в районах жилой застройки, позволяет в целом снизить загрязненность воздуха. Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью прогрева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей поселения, направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта.

2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Устюжанинского сельсовета

Устюжанинский сельсовет имеет один вид сообщения – автомобильный транспорт. Строительство автомобильных дорог исторически осуществлено для связи населенных пунктов Новосибирской области и вывоза продукции.

Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи поселения с административными центрами муниципальных районов и субъекта, а также с соседними поселениями. Плотность автодорожной сети с твердым покрытием на территории достаточно невысокая. Величина интенсивности движения автотранспорта на автодорогах соответствует параметрам присвоенных им технических категорий. Однако значительная доля дорог характеризуются неудовлетворительным техническим состоянием и требует капитального ремонта. Состояние улиц и дорог, интенсивно используемых транспортом, частично является неудовлетворительным.

Анализ сложившегося положения дорожно-транспортной инфраструктуры позволяет сделать вывод о существовании на территории поселения ряда проблем транспортного обеспечения:

- интенсивное неупорядоченное пешеходное движение по улицам;

- отсутствие повсеместного твердого покрытия автодорог;

- отсутствие системы тротуаров по основным направлениям пешеходного движения;

- отсутствие маршрутного транспорта в границах населенного пункта;

- отсутствуют автозаправочных станций и станции технического осмотра транспортных средств.

Генеральным планом предусматриваются проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. Проектные предложения основываются на анализе и оценке современного состояния транспортной инфраструктуры поселения.

Автомобильный дороги и транспорт

Генеральным планом Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на территории поселения не предусматривается реконструкция существующей автодорожной сети.

Внутригородская улично-дорожная сеть

В целом, улично-дорожная сеть удовлетворяет потребностям населения.

В проекте сохранена существующая транспортная сеть поселка. Новые улицы прокладываются по существующим направлениям движения во взаимодействии со сложившейся транспортной сетью. Некоторые существующие улицы предполагают возможное выпрямление, расширение и благоустройство.

Главные магистральные улицы имеют профиль 20-25 метров, ширина проезжей части от 6 до 9 метров, что, в соответствии с нормативами, обеспечит двухстороннее автобусное движение. Ширина жилых улиц в красных линиях принята 20 - 25 метров. Ширина проезжей части – 6 метров.

Вода отводится по придорожным кюветам и канавам в пониженные места рельефа.

Для пешеходного движения предусмотрено строительство тротуаров вдоль проезжей части улиц, шириной 1,5 – 2,0 метров.

Воздушный и водный транспорт

Изменения в части воздушного и водного транспорта генеральным планом Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области не предусмотрены.

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Устюжанинского сельсовета

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2025-2043 годы подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федерального закона от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- Закона Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановления администрации Ордынского района Новосибирской области от 19.07.2023 № 928/89 «Повышение безопасности дорожного движения в Ордынском районе Новосибирской области в 2024-2028 годах»;

- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- Решения Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области четвертого созыва от 20.02.2025 № 243 «О Генеральном плане Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области»;

- Решения Совета депутатов Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области от 26.11.2013 № 2 «О создании дорожного фонда и об утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда».

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и приведения дорог улично-дорожной сети в нормативное состояние.

Реальная ситуация с возможностями федерального и областного бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог).

В таблице 11 видно, что мероприятия по ремонту дорожной сети выполняются за счет средств поселения.

Таблица 11 – средства дорожного фонда Устюжанинского сельсовета

| Источник финансирования | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального района | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 1,76 | 1,37 | 1,89 | 0,00 | 0,00 |
| Средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

III ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЮЖАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Устюжанинского сельсовета

Прогноз изменения численности населения поселения

Генеральным планом на расчетный срок предположение о неизменности среднегодовых темпов прироста численности населения не принято. Прогноз численности населения сформирован по принципу стабилизации численности населения Устюжанинского сельсовета с возможной убылью на 8 %.

Показатели, принятые за основу во всех последующих проектных расчетах, отражены в Таблице 12.

Таблица 12 – Расчетная численность населения

| Наименование показателей | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На 01.01.2023 г. | Первая очередь 2033 г. | Расчетный срок 2043 г. |
| Расчетная численность населения по естественному приросту и миграции | 435 | 417 | 400 |

Объемы планируемого жилищного строительства

В Генеральном плане принято сохранение жилищного фонда в сложившихся жилых зонах на современном уровне общей площадью 14451,00 м2 (в том числе общая площадь индивидуальных жилых домов составляет 4410,80 м2, общая площадь жилищного фонда многоквартирных жилых домов составляет 10040,20 м2). Расчет потребного количества квартир и домов для территории Устюжанинского сельсовета не произведен. В период 2013-2023 годы наблюдается естественная убыль населения, на расчетный срок прогнозируется незначительное сокращение численности населения. Таким образом, строительство новых жилмассивов не планируется.

Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в поселении не планируется.

3.2 Прогноз транспортного спроса Устюжанинского сельсовета, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

Учитывая демографическую ситуацию в поселении можно сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории поселения не планируется.

Регулярный внутрисельский автобусный транспорт в настоящее время отсутствует. Большинство трудовых передвижений в населенном пункте приходится на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Устюжанинского сельсовета

Таблица 13 – Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры до 2043 года

| Наименование показателя | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2043 гг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Число автомобилей | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 | - | н/д |
| Число остановочных площадок, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | содержание остановочных пунктов (весь период) |
| Число пешеходных дорожек, тротуаров, соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения, м | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | комплексное строительство дорог и тротуаров при освоении новых территорий для жилищного и промышленного строительства (весь период) |
| Велосипедное движение и передвижение на средствах индивидуальной мобильности, число пунктов хранения мест, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на расчетный срок не планируется |
| Парковочное пространство, мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на расчетный срок не планируется |
| Число автостанций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на расчетный срок не планируется |
| АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Число вертолетных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на расчетный срок не планируется |
| Число аэропортов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на расчетный срок не планируется |
| ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Число причалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на расчетный срок не планируется |
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Число вокзалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на расчетный срок не планируется |

3.4 Прогноз развития дорожной сети Устюжанинского сельсовета

Реализация Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов. В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:

- увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 65%;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью в среднем 0,5 км за 3 года.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достигнуть запланированных в Программе величин показателей

3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Таблица 14 – Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2043 года

| Наименование показателя | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2043 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число автомобилей | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 | - |

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а также для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В поселении на расчетный срок значительных изменений параметров дорожного движения не прогнозируется. Среднее арифметическое значение плотности УДС с 2025 до 2043 год не меняется. Это значит, что несмотря на рост автомобильных потоков нет потребности в увеличении плотности УДС.

3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения

В поселении за истекший период 2022-2024 гг. дорожно-транспортные происшествия с погибшими и пострадавшими не зарегистрированы.

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

– массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

– неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

– недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

– несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

– создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети;

– повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

– установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприятный.

3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

В период действия Программы не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится.

Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения, в связи с чем усилится влияние факторов, рассмотренных в п. 2.10 Программы.

IV ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИХ УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (ИНДИКАТОРАМ) РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории поселения.

В Генеральном плане на расчетный срок предположение о неизменности среднегодовых темпов прироста численности населения не принято. Прогноз численности населения сформирован по принципу стабилизации численности населения Устюжанинского сельсовета с возможной убылью на 8%.

Сценарий развития территрии предполагает:

1. Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения (первая очередь).

2. Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства (первая очередь).

3. Разработка и принятие муниципальной целевой программы поэтапного строительства и реконструкции улиц в населенном пункте на основе решений утвержденного генерального плана (первая очередь).

4. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий (весь период).

5. Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенного пункта, в первую очередь на перекрестках (расчетный срок).

6. Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия на улицах населенного пункта (весь период).

7. Комплексное строительство дорог и тротуаров при освоении новых территорий для жилищного и промышленного строительства (весь период).

8. Организация поперечных профилей всех улиц населенного пункта с водоотводом в соответствие с настоящим генеральным планом (весь период).

9. Оборудование остановочных площадок для общественного транспорта (весь период).

10. Создание инфраструктуры автосервиса (первая очередь – расчетный срок).

Таблица 15 – Укрупненные показатели развития транспортной инфраструктуры

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 1 ЭТАП |  |  |  |  | 2 ЭТАП | 3 ЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2043гг. |
| Численность населения в поселении | чел. | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | - |
| Количество автомобилей у населения | ед. | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | - |
| Уровень автомобилизации населения | ед./1000 чел. | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | - |
| Количество ДТП, произошедших на территории поселения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 50 | 0 |
| Прирост протяженности дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая протяженность муниципальных дорог | км | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 56 | 56 | 53 | 53 | 53 | 50 | 0 |
| Обеспеченность постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Протяженность пешеходных дорожек | м | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | согласно проекту | согласно проекту |
| Протяженность велосипедных дорожек и дорожек для передвижения на средствах индивидуальной мобильности | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение транспортного обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество путепроводов, многоуровневых развязок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество автозаправочных станций | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество пристаней | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баз-стоянок маломерного флота | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество автомобильных стоянок длительного времени | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество капитально отремонтированных искусственных сооружений мостов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

V ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА, ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется администрацией по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе по поступившим обращениям (жалобам) граждан.

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Таблица 16 – Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

| Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования, тыс. руб. | 1 ЭТАП |  |  |  |  |  |  | 2 ЭТАП |  | 3 ЭТАП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |  | 2029г. |  | 2030-2033гг. |  | 2034-2043гг. |  |
| – | – | – | – | – | – | – |  | – |  | – |  |
| Итого: | – | – | – | – | – | – |  | – |  | – |  |

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Таблица 17 – Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

| Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования, тыс. руб. |  | 1 ЭТАП |  |  |  |  |  |  | 2 ЭТАП | 3 ЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025г. |  | 2026г. |  | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2033гг. | 2034-2043гг. |
| Оборудование остановочных площадок павильонов для общественного транспорта (весь период) | согласно проекту | – |  | – |  | – |  | – | - | согласно проекту | согласно проекту |
| Итого: | – | – |  | – |  | – |  | – | - | – | – |

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом. Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Таблица 18 – Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

| Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования, тыс. руб. | 1 ЭТАП |  |  |  |  | 2 ЭТАП |  | 3 ЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2033гг. | 2034-2043гг. |  |
| Создание инфраструктуры автосервиса | согласно проекту | – | – | – | – | – | согласно проекту | согласно проекту |  |
| Итого: | – | – | – | – | – | – | – | – |  |

По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2025 до 2029 года не меняется, что означает – отсутствие потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети.

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности

Таблица 19 – Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

| Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования тыс. руб. | 1 ЭТАП |  |  |  |  | 2 ЭТАП | 3 ЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2033гг. | 2034-2043гг. |
| Комплексное строительство дорог и тротуаров при освоении новых территорий для жилищного и промышленного строительства (весь период) | согласно проекту | – | – | – | – | – | согласно проекту | – |
| Итого: |  | – | – | – | – | – | – | – |

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности включают в себя проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием.

В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории поселения необходимо уделить развитию велосипедных сообщений для движения внутри населенного пункта к местам приложения труда, а также в целях отдыха.

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения, а также передвижения на средствах индивидуальной мобильности возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Таблица 20 – Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

| Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования, тыс. руб. | 1 ЭТАП |  |  |  |  | 2 ЭТАП | 3 ЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2033гг. | 2034-2043гг. |
| – | – | – | – | – | – | - | – | – |
| Итого: | – | – | – | – | – | – | – | – |

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируются.

5.6. Мероприятия по развитию дорожной сети

В целях развития сети дорог поселения планируются:

- мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения – реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями;

- мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения – реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог;

- мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения – реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги;

- мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения – реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

Таблица 21 – Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог местного значения Устюжанинского сельсовета

| Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования, тыс. руб. | 1 ЭТАП |  |  |  |  | 2 ЭТАП |  | 3 ЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2033гг. | 2034-2043гг. |  |
| Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения (первая очередь) | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | - |  |
| Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства (первая очередь) | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | - |  |
| Разработка и принятие муниципальной целевой программы поэтапного строительства и реконструкции улиц в населенном пункте на основе решений настоящего генерального плана (первая очередь) | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | - |  |
| Организация поперечных профилей всех улиц населенного пункта с водоотводом в соответствие с настоящим генеральным планом (весь период). | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту |  |
| Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия на улицах населенного пункта (весь период) | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (весь период) | 8,52 | 5,26 | 1,37 | 1,89 | - | - | - | - |  |
| Итого: | 8,52 | 5,26 | 1,37 | 1,89 | - | - | - | - |  |

VI ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 22.1 – Финансовые потребности для реализации мероприятий Программы

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования тыс. руб. | 1 ЭТАП |  |  |  |  | 2 ЭТАП |  | 3 ЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2033гг. |  | 2034-2043гг. |
| 1 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | согласно проекту | – | – | – | – | – | согласно проекту |  | согласно проекту |
| 2 | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | – | – | – | – | – | – | согласно проекту |  | согласно проекту |
| 3 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | – | – | – | – | – | – | – |  | – |
| 4 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту |  | согласно проекту |
| 5 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | – | – | – | – | – | - | – |  | – |
| 6 | Мероприятия по развитию сети дорог поселения | 8,52 | 5,26 | 1,37 | 1,89 | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту |  | согласно проекту |
| 7 | Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту |  | согласно проекту |
| 8 | Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности | – | – | – | – | – | - | – |  | – |
| 9 | Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем | – | – | – | – | – | - | – |  | – |
|  | Итого: | 8,52 | 5,26 | 1,37 | 1,89 | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту |  |

Таблица 22.2 – Финансовые потребности для реализации мероприятий Программы

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Технические параметры проекта | Срок реализации проекта | Финансовые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | Бюджет муниципального района |  |  | Местный бюджет | Иные источники |  |
| 1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | – | – | – |  | – |  | – |  | – | – |  | – | – |
| 2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование остановочных площадок для общественного транспорта | согласно проекту | весь период |  | согласно проекту |  | согласно проекту |  | согласно проекту | согласно проекту |  | согласно проекту | согласно проекту |
| 3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - | – | – |  | – |  | – |  | – | – |  | – | – |
| 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Комплексное строительство дорог и тротуаров при освоении новых территорий для жилищного и промышленного строительства | согласно проекту | весь период |  | согласно проекту |  | согласно проекту |  | согласно проекту | согласно проекту |  | согласно проекту | согласно проекту |
| 5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | – | – | – |  | – |  | – |  | – | – |  | – | – |  |  |
| 6. Мероприятия по развитию сети дорог поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения | согласно проекту | первая очередь 2025-2033гг. |  | согласно проекту |  | согласно проекту |  | согласно проекту | согласно проекту |  | согласно проекту | согласно проекту |  |  |
| 6.2 | Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства | согласно проекту | первая очередь 2025-2033гг. |  | согласно проекту |  | согласно проекту |  | согласно проекту | согласно проекту |  | согласно проекту | согласно проекту |  |  |
| 6.3 | Разработка и принятие муниципальной целевой программы поэтапного строительства и реконструкции улиц в населенном пункте на основе решений настоящего генерального плана | согласно проекту | первая очередь 2025-2033гг. |  | согласно проекту |  | согласно проекту |  | согласно проекту | согласно проекту |  | согласно проекту | согласно проекту |  |  |
| 6.4 | Организация поперечных профилей всех улиц населенного пункта с водоотводом в соответствие с настоящим генеральным планом | согласно проекту | весь период |  | согласно проекту |  | согласно проекту |  | согласно проекту | согласно проекту |  | согласно проекту | согласно проекту |  |  |
| 6.5 | Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия на улицах населенного пункта | согласно проекту | весь период |  | согласно проекту |  | согласно проекту |  | согласно проекту | согласно проекту |  | согласно проекту | согласно проекту |  |  |
| 6.7 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 14,83 | весь период |  | 5,26 |  | 1,37 |  | 1,89 | - |  | - | - |  |  |
| 7 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий | согласно проекту | весь период |  | согласно проекту |  | согласно проекту |  | согласно проекту | согласно проекту |  | согласно проекту | согласно проекту |  |
| 7.2 | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенного пункта, в первую очередь на перекрестках | согласно проекту | весь период |  | согласно проекту |  | согласно проекту |  | согласно проекту | согласно проекту |  | согласно проекту | - |  |

VII ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования мероприятий Программы. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Таблица 23 – Оценка эффективности мероприятий

| Мероприятия | Наименование индикатора | 1 ЭТАП |  |  |  |  | 2 ЭТАП |  | 3 ЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2033гг. |  | 2034-2043гг. |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | грузовые причалы местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | пристани причалы местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | базы – стоянки маломерного флота местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | число транспортно-пересадочных узлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед. | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |  | 1040 |
|  | количество автобусных станций (вместимость пассажирского зала 50 мест) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | парковочное пространство, мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | количество АЗС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; | число мест стоянок большегрузного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | протяженность тротуаров, соответствующих нормативным показателям (м) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | согласно проекту |  |  |  |
| Мероприятия по развитию сети дорог поселения | развитие улично-дорожной сети, км | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 |  |  |  |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | число зарегистрированных ДТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | количество светофорных объектов на УДС, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | количество нанесенной дорожной разметки, м2 | 0 | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту |  |  |  |
|  | количество установленных дорожных знаков, ед | 0 | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту | согласно проекту |  |  |  |
|  | количество установленных дополнительных LED светильников уличного освещения | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |

VIII ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЮЖАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

В современных условиях для эффективного управления развитием территории поселения недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса Российской Федерации и существование отдельных требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

– применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

– координация мероприятии и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

– координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

– запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

– разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

– конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

– высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

– создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных. Транспортная система поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории поселения, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального района.

Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры поселения, повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.