ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ордынского района

Новосибирской области

_  _

- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- НОВОПИЧУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 - 2034 ГОДЫ

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов"; Генеральный план Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. |
| Заказчик Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области |
| Разработчики Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области. |
| Исполнители Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области; ОАО «Теплоэнергия плюс» |
| Основные цели и задачи Программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры с. Новопичугово Ордынского района Новосибирской области, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки |
| Целевые показатели | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новопичуговского сельсовета. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. |
| Срок реализации Программы | 2024 – 2034 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | - областной бюджет; - бюджет района; - за счет средств ОАО «Теплоэнергии плюс» (далее ЖКХ) Всего – 140100,00 тыс. рублей, в том числе: бюджет района – 2770,00 тыс. руб., областной бюджет – 137330,00 тыс. руб., за счет средств ЖКХ – 0 тыс. руб., |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг населению; - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта; - Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; - Улучшение экологической ситуации . |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Ордынского района. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Ордынского района будет проводиться постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы |

Введение

Муниципальное образование Новопичуговский сельсовет входит в состав Ордынского района Новосибирской области. Территория Новопичуговского сельсовета расположена в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 64 км от областного центра – города Новосибирска, в 45 км от районного центра – р.п. Ордынское на левом берегу Обского водохранилища и р. Ирмень – притоке р. Оби.

Поселение располагается компактно, на территории Новопичуговского сельсовета расположен один населенный пункт – с. Новопичугово с численностью населения на 01.01.2023 г – 970 чел.

Территория муниципального образования занимает 9494 гектаров земельных площадей, 6664 из них это сельскохозяйственные угодий, что позволяет развивать сельское хозяйство как зернового, так и мясомолочного направления.

В с. Новопичугово имеется средняя общеобразовательная школа на 294 мест, детский сад на 55 мест, работает Дом Культуры на 350 мест. Медицинское обслуживание населения осуществляет фельдшерско–акушерский пункт. Так же имеются отделение ОАО «Сбербанк» и филиал ФГУП «Почта России».

Проведена газификация села.

Согласно Генерального плана идёт расширение территории села в юго-западном и юго-восточном направлениях, где ведется активное строительство индивидуальных жилых домов усадебного типа.

Кроме того, на территории Новопичуговского сельсовета расположено 10 баз отдыха и активно развивается дачное строительство.

В летний период количество жителей увеличивается в разы.

1. Общие положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры: объектов электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в соответствии с потребностями нового строительства в целях повышения качества услуг, оказываемых населению и улучшения экологии на территории Новопичуговского сельсовета. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие с. Новопичугово, в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Предусмотренное в Программе комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры позволит: обеспечить рост объемов жилищного и социального строительства, повысить комфортность проживания населения, повысить эффективность и надежность функционирования жилищно – коммунальных систем.

Данная Программа является основанием для выдачи заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

В связи с тем, что Новопичуговский сельсовет Ордынского района Новосибирской области  из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, областного, районного и местного бюджета, а так же  средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее реализации

2.1. Электроснабжение

Электроснабжение осуществляется АО «РЭС».

Электроснабжение потребителей с. Новопичугово осуществляется от ПС «Ново-Пичугово» 110/10кВ от двухцепной ВЛ-110кВ З-27, З-28.

Мощность трансформаторов ПС «Ново-Пичугово» 2х6,3 МВА.

Рост перспективной нагрузки села Новопичугово предусматривается в основном за счёт увеличения темпов строительства в коммунально-бытовом секторе.

Электроснабжение непосредственно села Новопичугово осуществляется от двух ЛЭП-10кВ: это Ф-1 ПС «Ново-Пичугово», Ф-5 ПС «Ново-Пичугово». Большую часть нагрузки несет Ф-1 ПС «Ново-Пичугово».

| № п/п | Наименование ВЛ | Диспетчерский номер ТП | Мощность трансформатора ТП, кВА | Улицы присоединенные к ТП | Коэффициент загрузки ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ф-1 ПС «Ново-Пичугово » | ТП 2А-62 | 400 | Ул. Ленина, ул. Школьная, пер. Конечный. Школа | 0,3 |
| 2 | Ф-1 ПС «Ново-Пичугово » | ТП 2А-122 | 400 | Ул. Мира | 0,068 |
| 3 | Ф-1 ПС «Ново-Пичугово » | ТП 2А-179 | 250 | Ул.Набережная, ул. Мира | 0,447 |
| 4 | Ф-1 , Ф-5 ПС «Ново-Пичугово » | ТП 2А-108 | 2х400 | Котельная | 0,201 |
| 5 | Ф-5 ПС «Ново-Пичугово » | ТП 2А-156 | 160 | Ул. Советская, ул. Трактовая, | 0,58 |
| 6 | Ф-5 ПС «Ново-Пичугово » | ТП 2А-58 | 100 | Ул. Кирова | 0,49 |
| 7 | Ф-5 ПС «Ново-Пичугово » | ТП 2А-11 | 400 | Ул. Школьная, ул. Советская, ул. Кирова, Больница | 0,145 |

Рост перспективной нагрузки с.Новопичугово предусматривается в основном за счет увеличения темпов строительства в коммунально-бытовом секторе. В связи с продолжающейся застройкой новых земельных участков необходима установка дополнительно еще как минимум четырёх подстанций 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА, а также частичная реконструкция сетей 0,4 кВ.

Предоставление жилищно-коммунальных услуг на территории с.    Новопичугово осуществляет ОАО «Теплоэнергия плюс».

2.2. Теплоснабжение

Система теплоснабжения в поселении централизованная, источником теплоснабжения является одна котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Новопичугово, улица Ленина, 23.

Тепловая мощность котельной 3,6Гкал\ч, установлено 2 котла: КВм-1,6 и КВм-2,5. Котельная работает на твердом топливе - угле, фактическая годовая выработка тепла- 11,3 тыс. Гкал/год, расчетная годовая выработка тепла-38,016 Гкал\год. Загруженность составляет 43,9%. К системе центрального теплоснабжения подключены все административные здания, весь жилой фонд многоквартирной застройки (21 дом) и 21% домов одноэтажной застройки. Остальные 79% индивидуальных жилых домов имеют печное и газовое отопление.

Общая протяженность теплосетей составляет 3899 метров, способ закладки лотковый, ветхих -100 %, с каждым годом увеличивается количество порывов, а потери телпа составляет около 40%.

Главной проблемой теплоснабжения с. Новопичугово является большой износ сетей теплоснабжения и отсутствие технических возможностей для подключения к централизованной системе отопления дополнительных объектов. В связи с газификацией с. Новопичугово необходимо строительство модульной котельной для работы на природном газе.

Схема теплоснабжения размещена на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ordynsk.nso.ru/page/3807.

2.3. Водоснабжение

Источником водоснабжения населения с. Новопичугово являются подземные воды из 4-х артезианских скважин.

| № п/п | Наименование | Адрес | Глубина скважины, м | Производительность скважины м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 1 | Ул. Морская 2/1 | 50 | 15 |
| 2 | Скважина № 2 | Ул. Советская 4А | 60 | 15 |
| 3 | Скважина № 2 | Ул. Морская 2 | 60 | 6 |
| 4 | Скважина № 2 | Ул. Морская 1 | 60 | 6 |
| 5 | Водоподготовка | Ул. Советская 4А | 60 | 10 |

Система водоснабжения села централизованная. Вода из скважин, соединенных между собой, подается напрямую в водопроводную систему, связанную с водонапорной башней, объемом 75 м3, расположенную на ул. Советская № 24.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по общему железу и марганцу.

Водопроводные сети в основном тупиковые общей протяженностью 11000 м, выполнены из:

- асбестоцементных труб диаметром - 110 мм, протяженностью 5100 м;

- стальных труб, протяженностью 1400 м с процентом износа – 70%;

- полипропиленовых труб диаметром 65 – 110 мм, протяженностью -4500 м.

Системой внутреннего водоснабжения оборудованы общественные здания и индивидуальные дома на 100%.

В связи с износом водопроводных сетей и вырабатывающими свой ресурс   скважинами, подаваемая населению вода низкого качества, увеличивается аварийность и потери воды. Так же отсутствие закольцованной системы водоснабжения не позволяет осуществлять её промывку.

В летний период расход воды увеличивается в разы, в связи с увеличением численности населения, за счет дачников и поливом приусадебных участков. В результате этого существующие скважины не обеспечивают поставку достаточного количества воды.

Так же в селе ведется интенсивное строительство индивидуального жилья на земельных участках перспективной застройки. Для обеспечения водой данных участков необходимо построить около 2700 м нового водопровода, и 1500 м водопровода для закольцовки существующих водопроводных сетей с новыми.

В 2018г. было выполнено строительство:

-Водозаборная скважина на ул.Советской производительностью 15 куб.м.;

- Водозаборная скважина на ул.Морская производительностью 15 куб.м.;

-Водоподготовка производительностью 10куб.м/час;

-Реконструкция водопроводной сети протяженностью 3км.455м.

Для обеспечения населенного пункта питьевой водой надлежащего качества и количества необходимо:

- строительство водопровода на вновь образованных улицах перспективной застройки (около 1км);

- реконструкция водопроводных сетей протяженностью 3,6км. по ул.Кирова, ул.Советская, ул.Трактовая, ул.Ленина, ул.Мира.

- установка системы водоподготовки производительностью 1 куб.м/сут.

Схема водоснабжения размещена на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ordynsk.nso.ru/page/2336.

2.4. Водоотведение

Водоотведение на территории села Новопичугово осуществляется через систему самотечных и напорных канализационных коллекторов, выполненных из стальных и асбестоцементных труб диаметром от 150 до 250мм. Стоки из коллекторов через КНС подаются в изолированный искусственный пруд-отстойник. Централизованная система канализации охватывает все общественные здания, многоквартирные дома и около 10% индивидуальных домов. Остальная часть населения пользуется выгребными ямами и частично надворными туалетами.

Суточный объем стоков составляет около 100 м3, вывоз стоков из выгребных ям осуществляет одна ассенизаторская машина с объемом емкости 3,75 м3. Изношенность канализационных сетей 50 %. состояние смотровых колодцев неудовлетворительное. Система очистки стоков отсутствует.

2.5. Газоснабжение

В 2013 году построен внутрипоселковый газопровод протяженностью 11,7 км.

План-график синхронизации по подключению домовладений выполнен на 100%

Спроектирована муниципальной газовая котельная. Необходима подача заявки от поселения и района на строительство газовой котельной в МЖКХиЭ и Фонд модернизации.

Схема газоснабжения размещена на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ordynsk.nso.ru/gas/Pages/default.aspx

2.6. Утилизация (захоронение) твердых отходов потребления и                           производства

- Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является одной из наиболее серьезных экологических проблем поселения.

С 1 января 2019 года начала функционировать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. В Ордынском районе все виды услуг по работе с ТКО оказывает региональный оператор МУП «САХ».

Задача регионального оператора МУП «САХ» - выстроить принцип «единого окна» в рамках системы работы с ТКО, то есть контролировать все этапы вывоза, транспортировки, захоронения твердых коммунальных отходов на территории НСО. Также в обязанности компании входит контроль перевозчиков, заключение и ведение договоров, ликвидация несанкционированных свалок. Прием и захоронение твердых отходов жизнедеятельности населения и предприятий поселения производится на полигоне ТКО ООО «Управляющая компания «Полигон».

2.7. Цель и задачи Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей: — снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, улучшения экологической обстановки на территории Новопичуговского сельсовета.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту;

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро- тепловодоснабжению, водоотведению и утилизации ТБО. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоресурсов на территории с.Новопичугово Ордынского района Новосибирской области.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности, вследствие реального улучшения условий проживания населения, в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро- тепловодоснабжению и водоотведению, а также позволит обеспечить качественное и бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

3. Анализ социально-экономического развития Новопичуговско сельсовета

Основные показатели, характеризующие демографические процессы

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Численность населения (чел.) | 1250 | 1213 | 1272 | 1223 |
| 2. Количество умерших | 18 | 15 | 23 |  |
| 3. Количество родившихся | 7 | 9 | 8 |  |
| 4. миграционный прирост | -11 | -4 | -9 |  |

| Трудовые ресурсы и занятость населения год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тудоспособное население (чел) | 469 | 767 | 767 | 760 | 760 |
| Занято в экономике | 192 | 468 | 468 | 468 | 471 |
| Уровень общей безработицы % | 33,6 | 39,6 | 37,9 | 55 | 53,42 |
| Уровень регистрируемой безработицы чел/% | 43/4,65 | 10/1,06 | 19/2,2 | 9/1 | 22/2,5 |

## Характеристика экономического потенциала территории

| ## Показатели | Количество |
| --- | --- |
| - Общая площадь земельного фонда (га): | 9494 |
| - площадь, используемая землепользователями, занимающихся сельскохозяйственным производством | 6664 |
| - в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 115 |
| 2) неиспользуемые площади (пастбища) |  |
| - Лесной фонд: - общая площадь (га) | 0 |
| - Запасы полезных ископаемых (по видам в натуральном выражении) | 0 |

Специализацией экономики является зерновое производство и производство животноводческой продукции в личных подсобных хозяйствах.

Торговая сеть поселения представлена сетью магазинов индивидуальных предпринимателей. Всего на территории поселения действует 7 магазинов. Наибольший удельный вес занимают продуктовые магазины, где наблюдается значительное расширение ассортимента продовольственных товаров.

| № п/п | Наименование субъекта | Юридический адрес | Реализуемый ассортимент товаров | Площадь, кв.м |  | Количество работающих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Фактический адрес |  | Общ ая | Торговая | Все го | раб. Ме ст |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ИП Деханд В.И. магазин "Настя" | с.Новопичу- гово, ул.Советская д.5а | Продукты, виноводочные, пиво | 103,5 | 24 | 5 |  |
| 2 | ИП Деханд В.И. магазин "Роза" | с.Новопичу- гово, ул.Советская д.4а | одежда, игрушки, хозяйственные товары | 68,9 | 16 | 3 |  |
| 3. | И.П. Сарычева М.С. магазин «Любимые продукты» | с.Новопичу- гово, ул.Советская д.7а | Продукты виноводочные, хозяйственные товары | 52,5 | 11 | 4 |  |
|  | И.П.Серпенева Н.А. магазин «Для Вас» | с.Новопичу- гово, ул.Школьная д.7а | Продукты виноводочные хозяйственные товары, одежда, игрушки, посуда | 74,4 | 21 | 4 |  |
| 5. | И.П. Сислян Н.С. магазин | с.Новопичугово, ул.Школьная д.23 | Продукты Виноводочные | 72,7 | 21 | 3 |  |
| 6. | Магазин РАЙПО | с.Новопичугово, ул.Школьная д.22 | Продукты Виноводочные хозяйственные товары, одежда, игрушки, посуда | 135 | 27 | 2 |  |

4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Новопичуговского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в администрации Новопичуговского сельсовета постановлением администрации Новопичуговского сельсовета от 14 января 2011 года № 6 была утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Новопичуговском сельсовете.

В соответствии с этой программой в 2012 году проведен энергоаудит всех объектов ОАО «Теплоэнергия плюс» и объектов администрации Новопичуговского сельсовета.

На территории с.Новопичугово приборами учета тепло и водоснабжения оборудованы все объекты соцкультбыта, ведется работа по установке населением приборов учета воды в многоквартирных домах и в частном секторе.

5. Мероприятия по реализации Программы

На территории Новопичуговского сельсовета планируется провести следующие мероприятия, направленные на развитие систем коммунальной инфраструктуры с.Новопичугово:

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ и кол-во | Сроки исполнения годы | Объем затрат млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация водопроводных сетей с. Новопичугово | 1000 м | 2024-2034 | 5,00 |
| 2 | Модернизация теплосетей в с,Новопичугово. | 8500 м | 2024-2034 | 81,60 |
| 3 | Строительство модульной котельной для работы на природном газ | 1 шт | 2024-2034 | 53,50 |
|  | ИТОГО |  |  | 140,10 |

- Источники финансирования, тарифы и доступность

- 6.1. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

-  уровень благоустройства жилищного фонда – 83%

-  коэффициент обеспечения потребности в услугах – 75%

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 15,5 %;

-  уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 96%.

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов для населения.

6.2. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения по каждому виду услуг определен произведением объема оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения с учетом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Прогноз совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги (тыс.руб.)

Табл.6.1

|  | Базовый период | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость жилищных услуг | 10403,8 | 10646,4 | 10965,8 | 11294,8 | 11633,6 | 11982,6 | 12342,0 |

| № пп | Наименование критерия доступности | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 12,2-11,4 | доступный | 10,7-10,3 | доступный | 9,82 | доступный |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 93-95 | доступный | 96-97 | доступный | 98 | доступный |

Табл.6.2.

## Как видно из таблицы, все рассчитанные значения критериев удовлетворяют значениям, установленным в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 22.09.2011 № 407-п «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

6. 3. Источники финансирования Программы

Финансирование Программы предусматривает финансирование из:

- областного бюджета;

- бюджета Новопичуговского сельсовета;

- за счет средств ЖКХ.

Финансирование из областного бюджета предусматривается в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования в рамках долгосрочных целевых программ, действующих на территории Новосибирской области. Объемы финансирования Программы на 2024-2034 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.       (Приложения 1, 2, 3, 4)

7. Оценка эффективности осуществления

и ожидаемые результаты Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.

- улучшить экологическую обстановку на территории Новопичуговского сельсовета

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

Перспективная схема теплоснабжения и газификации населённых пунктов                        Приложение 1

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования |  | Общая стоимость мероприятий на 2024г.-2034г., тыс. руб. |  | Потребность в средствах на 2024-2034гг тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2030-2034гг тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 | 2030-2034 |
| 1 | 2 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
| 1 | Модернизация теплосетей на территории с. Новопичугово протяженностью 8500 м | МБ | 1600,00 |  | 1600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600,00 |  |
|  |  | ОБ | 80000,00 |  | 80000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80000,00 |  |
|  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 81600,00 |  | 81600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81600,00 |  |
| 2 | Строительство модульной котельной для работы на природном газе | МБ | 1070,00 |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1070,00 |
|  |  | ОБ | 52430,00 |  | 52430,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52430,00 |
|  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 53500,00 |  | 53500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53500,00 |
|  | Всего по теплоснабжению: | Всего |  | 135100,00 | 135100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81600,00 |  | 53500,00 |
|  |  | МБ |  | 2670,00 | 2670,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600,00 |  | 1070,00 |
|  |  | ОБ |  | 132430,00 | 132430,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80000,00 |  | 52430,00 |
|  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения:

МБ – местный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ЖКХ- за счет средств ЖКХ.

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия |  | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2024-2034 гг, тыс. руб. |  | Потребность в средствах на 2024-2034 тыс. руб. |  | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2030-2034 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030-2034 |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей в с, Новопичугово протяженностью 1000 м | МБ |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | ОБ |  |  | 4900,00 |  | 4900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4900,00 |  |  |
|  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 5000,00 |  | 5000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,00 |  |  |

| Приложение 3 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2024г. тыс. руб. | Сумма на 2025г. тыс. руб. | Сумма на 2026г. тыс. руб. | Сумма на 2027г. тыс. руб. | Сумма на 2028г. тыс. руб. | Сумма на 2029г. тыс. руб. | Сумма на 2030-2034гг. тыс. руб. |
| Всего: строительство + модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2770,00 |  |  |  |  |  | 1600,00 | 1170,00 |
| ОБ | 137330,00 |  |  |  |  |  | 80000,00 | 57330,00 |
| ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 140100,00 |  |  |  |  |  | 81600,00 | 58500,00 |