ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ордынского района

Новосибирской области

_  _

- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 - 2034 ГОДЫ

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Красноярского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красноярского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов"; Генеральный план Красноярского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. |
| Заказчик Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области |
| Разработчики Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области МУП «ЕУК ЖКХ» |
| Исполнители Программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области МУП «ЕУК ЖКХ» |
| Основные цели и задачи Программы | Создание условий для объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки |
| Целевые показатели | - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры красноярского сельсовета, связанная с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, взамен существующих, с высоким уровнем износа; -совершенствование тарифной политики, снижение удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг; -расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации и реконструкции основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса; - повышение инвестиционной привлекательности объектов и предприятий, эксплуатирующих объекты коммунальной инфраструктуры поселения; -обеспечение надежности поставки коммунальных ресурсов. |
| Срок реализации Программы | 2024 - 2034 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | - областной бюджет; - бюджет района; - за счет средств МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района Новосибирской области (далее ЖКХ) Всего – 32374,80 тыс. рублей, в том числе: бюджет района – 634,80 тыс. руб., областной бюджет – 31740,00 тыс. руб., за счет средств ЖКХ – 0 тыс. руб., |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта; повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Ордынского района. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Ордынского района будет проводиться постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы |

Введение

Муниципальное образование Красноярский сельсовет сельсовет входит в состав Ордынского района Новосибирской области. Территория Красноярского сельсовета расположена в 85 км юго-западнее областного центра, г. Новосибирска и в 15 км северо-восточнее районного центра – поселок городского типа Ордынское.

На территории Красноярского сельсовета расположено два населенных пункта – д. Березовка и пос. Степной, с численностью населения на 01.01.2023г. – 1466 чел.

1. Общие положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красноярского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда.

Программа предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей коммунальными услугами путем снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию этих объектов посредством внедрения ресурсно-и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

Данная Программа является основанием для выдачи заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

В связи с тем, что администрация Ордынского района Новосибирской области из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, областного, районного и местного бюджета, для потребителей.

Краткая характеристика территории Красноярского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

Село Красный Яр входит в состав Ордынского района Новосибирской области. Расположено в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 86 км от областного центра – города Новосибирска, в 20 км от районного центра – р.п. Ордынское на левом берегу Обского водохранилища. Площадь территории муниципального поселения составляет 10584 га. Сельскохозяйственные угодья занимают 7734 гектаров или 73 % площади поселения.

Протяженность дорог общего пользования в муниципальном образовании 27 км.

В состав Красноярского сельсовета входит один населённый пункт – с. Красный Яр, в котором проживает 1466 человек.

Генеральный план закрепляет и развивает идею расширения с. Красный Яр в юго-западную часть, где идет строительство нового жилого района преимущественно одноэтажными домами усадебного типа.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее реализации

2.1. Электроснабжение

Энергоснабжение потребителей с. Красный Яр осуществляет АО «РЭС».

Электроснабжение потребителей села Красный Яр осуществляется от Новосибирской энергосистемы на напряжение 110кВ и ниже. Центром питания села Красный Яр является ПС «Красноярская» 110/10кВ, связанная 2-х цепной ВЛ-110кВ с Новосибирской ГЭС.

В настоящее время объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности от ПС «Красноярская» 2х6,3 МВА отсутствует.

Рост перспективной нагрузки села Красный Яр предусматривается в основном за счёт увеличения темпов строительства в коммунально-бытовом секторе.

Электроснабжение непосредственно села Красный Яр осуществляется от трех ЛЭП-10кВ: это Ф-1 ПС «Красноярская», Ф-2 ПС ««Красноярская», Ф-3 ПС «Красноярская». Большую часть нагрузки несет Ф-3 и Ф-1 ПС «Красноярская».

| № п/п | Наименование ВЛ | Диспетчерский номер ТП | Мощность трансформатора ТП , кВА | Улицы, присоединенные к ТП | Коэффициент загрузки ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ф-1 ПС Красноярская | ТП 2А-159 | 160 | Ул.Новая, Котельная, Многоквартирные дома | 0,466 |
| 2 | Ф-1 ПС Красноярская | ТП 2А-163 | 100 | Ул.Сибирская | 0,086 |
| 3 | Ф-2 ПС Красноярская | ТП 2А-42 | 250 | Ул.Мира, ул.Новая, Ул.Ленина, ул.Красикова, Водозаборная скважина | 0,233 |
| 4 | Ф-3 ПС Красноярская | ТП 2А-44 | 160 | Ул.Обская, Ул.Рабочая, Ул.Чапаева, Ул.Октябрьская ул.Кирова, ул.Сибирская Магазин «Леон-2» | 0,510 |
| 5 | Ф-3 ПС Красноярская | ТП 2А-43 | 160 | Ул.Щорса, ул.Советская, Водозаборная скважина | 0,47 |
| 6 | Ф-3 ПС Красноярская | ТП 2А-91 | 250 | Ул.Мира, Ул.Советская, Магазины, Маг. Промтовары, Дом Культуры, Школа, Маг. «Новый» Маг. «Леон» Маг. «Миледи» | 0,743 |
| 7 | Ф-3 ПС Красноярская | ТП 2А-111 | 100 | Ул.Кирова, ул.Щорса | 0,24 |
| 8 | Ф-3 ПС Красноярская | ТП 2А-135 | 250 | Ул.Сергеева, ул.Ивлева, Скважина МП ЖКХ на ул.Сибирской | 0,387 |
| 9 | Ф-3 ПС Красноярская | ТП 2А-162 | 160 | Ул.Ленина, ул.Советская, Храм, Контора, АТС, Магазин, Столовая, 4-х квартирный дом, Детский сад | 0,395 |
| 10 | Ф-3 ПС Красноярская | ТП 2А-166 | 160 | Ул.Сибирская, ул.Советская, ул.Мичурина, Насосная станция | 0,474 |
| 11 | Ф-3 ПС Красноярская | ТП 2А-196 | 160 | Ул.Ивлева, ул.Сергеева, | 0,363 |
| 12 | Ф-3 ПС Красноярская | ТП 2А-197 | 250 | Ул.Мира | 0,227 |

В связи с продолжающейся застройкой новых земельных участков необходима установка ещё дополнительных четырёх подстанций 10/0,4кВ мощностью 250кВА. Существующие ВЛ-0,4кВ уже не обеспечивают необходимое качество напряжения у потребителей, поэтому необходима реконструкция сетей 0,4кВ

2.2. Теплоснабжение

В с. Красный Яр в зоне одноэтажной застройки преобладает индивидуальное газовое и печное отопление.

Теплоснабжение социальных объектов и части жилых домов, расположенных на территории с. Красный Яр осуществляется от муниципальной блочно-модульной газовой котельной, обслуживаемой МУП Ордынского района «ЕУК ЖКХ».

Котельная расположена по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Красный Яр, ул. Новая, 11А.

Тепловая мощность 2,2 Гкал/ч, установлено 2 котла Wiesberg STEEL 1300, фактическая годовая выработка тепла 8,1 тыс. Гкал/год, отпуск – 6,0 тыс. Гкал/год, расчетная годовая выработка тепла 14,4 тыс. Гкал/год, загруженность составляет 99%.

Общая протяженность теплосетей составляет 3400 метров. Из них ветхих 1500м.

Основными проблемами теплоснабжения с. Красный Яр является значительный износ сетей теплоснабжения

В связи с проведенной газификацией села планируется перевод отопления частного жилого сектора с центрального на индивидуальное.

Схема теплоснабжения размещена на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ordynsk.nso.ru/page/3807.

2.3. Водоснабжение и водоотведение

В Красноярском сельсовете эксплуатацию водоносного горизонта и системы коммунального водоснабжения в целом осуществляет «МУП ЕУК ЖКХ.»

МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района Новосибирской области имеет лицензию на право пользования недрами для добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения.

Источником водоснабжения населения с. Красный Яр являются подземные воды из 3 артезианских скважин.

| № п/п | Наименование | Адрес | Глубина скважины, м | Производительность скважины м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 1 | Ул. Щорса | 47 | 7,2 |
| 2 | Скважина № 2 | Ул. Ленина | 40 | 30 |
| 3 | Скважина № 4 | Ул. Сибирская | 28 | 13,7 |
| 4 | Скважина№3 | Ул.Ивлева 50с | 60 | 15 |

Вода их скважин подается в резервуар чистой воды емкостью 25 м3, из которой насосами 2-го подъема подается в разводящую сеть и водонапорную башню.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Все скважины закольцованы, тупиковых скважин нет. Системами внутреннего водоснабжения оборудованы общественные здания и частично индивидуальные жилые дома (72%)

Для водоснабжения зданий, не оборудованных внутренними сетями водопровода, используют уличные водоразборные колонки, установленные на сети водопровода.

Протяженность водопроводных сетей составляет 18000 м – износ 100%.

В связи с износом водопроводных сетей ухудшается качество питьевой воды, увеличивается аварийность, уровень потерь и как следствие удорожание себестоимости предоставляемых услуг. Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи тепла потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе.

Необходимо строительство водозаборной скважины (производительностью 16куб.м./сут.) с установкой водоподготовки 9 производительности 1куб.м/сут);

-строительство водопроводных сетей 3,74 км (по ул.Степная, ул.Береговая, ул.Солнечная).

В связи с тем, что в летний период значительно увеличивается население с. Красный Яр за счет дачников, в связи с интенсивной застройкой с. Красный Яр и расходом воды на полив приусадебных участков в летний период, существующие скважины не обеспечивают поставку достаточного объема воды.

Необходимо провести дополнительные геологические исследования с целью выявления новых запасов воды для последующего строительства куста скважин для обеспечения населения с. Красный Яр водой в достаточном количестве и проведения полной реконструкции водопроводных сетей

Водоотведение на территории с. Красный Яр осуществляется через систему самотечных канализационных коллекторов со сбором стоков в 19 выгребных емкостей.

Территориально существующая система канализации охватывает 40-50% зданий села. Остальная часть населения пользуется надворными туалетами.

Система очистки стоков деревни отсутствует.

Суточный объем стоков 85 м3

Вывоз стоков из выгребов осуществляю: ассенизаторская машина с объемом емкости 3,8 м3 и трактор с объемом емкости 16 м3.

Существующие канализационные сети уложены из чугунных труб. Состояние сетей удовлетворительное.

Состояние 16 смотровых колодцев требует ремонта.

Схема водоснабжения размещена на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ordynsk.nso.ru/page/2336.

2.4. Утилизация (захоронение) твердых

отходов потребления и производства

- Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является одной из наиболее серьезных экологических проблем поселения.

С 1 января 2019 года начала функционировать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. В Ордынском районе все виды услуг по работе с ТКО оказывает региональный оператор МУП «САХ».

Задача регионального оператора МУП «САХ» - выстроить принцип «единого окна» в рамках системы работы с ТКО, то есть контролировать все этапы вывоза, транспортировки, захоронения твердых коммунальных отходов на территории НСО. Также в обязанности компании входит контроль перевозчиков, заключение и ведение договоров, ликвидация несанкционированных свалок. Прием и захоронение твердых отходов жизнедеятельности населения и предприятий поселения производится на полигоне ТКО ООО «Управляющая компания «Полигон».

- 2.5. Газоснабжение.

В 2013 году построен внутрипоселковый газопровод протяженностью 9,7 км.

В 2019 году построен внутрипоселковый газопровод протяженностью 15,2 км.

План-график синхронизации по подключению домовладений выполнен на 67%

Построена муниципальная газовая котельная в 2019 году.

Схема газоснабжения размещена на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ordynsk.nso.ru/gas/Pages/default.aspx

2.6. Цель и задачи Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы — снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, улучшения экологической обстановки на территории Красноярского сельсовета.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту;

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, тепло-, водоснабжению, водоотведению. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории с. Красный Яр Ордынского района Новосибирской области.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

3. Мероприятия по реализации Программы

За период с 2024 по 2034 год на территории с. Красный Яр планируется провести следующие мероприятия, направленные на реконструкцию и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с. Красный Яр:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Объем затрат ОБ млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водопровода | 2025 | 11,74 |
| 2 | Перевод частного жилого сектора с центрального отопления на индивидуальное газовое. | 2024 | 4,0 |
| 4 | Строительство водозаборной скважины | 2030 | 16,00 |
|  | ИТОГО |  | 31,74 |

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы предусматривает финансирование из:

- областного бюджета;

- бюджет Ордынского района;

- средства организаций коммунального комплекса и инвесторов;

-

Финансирование из областного бюджета предусматривается в виде субсидий району на условиях софинансирования в рамках долгосрочных целевых программ, действующих на территории Новосибирской области

Объемы финансирования Программы на 2024-2034 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

5. Оценка эффективности осуществления

и ожидаемые результаты Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.

- улучшить экологическую обстановку на территории Красноярского сельсовета

6. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.

Перспективная схема теплоснабжения и газификации населённых пунктов                      Приложение 1

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2024г.-2034г., тыс. руб. | Потребность в средствах на 2024-2034гг тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2029-2034гг тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Перевод частного жилого сектора с центрального отопления на индивидуальное газовое | 2024-2034 | РБ | 80,00 | 80,00 | 80,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 4080,00 | 4080,00 | 4080,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по теплоснабжению: |  | Всего | 4080,00 | 4080,00 | 4080,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 80,00 | 80,00 | 80,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятые сокращения: РБ – районный бюджет; ОБ - областной бюджет; ЖКХ - за счет средств ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2024-2034гг, тыс. руб. | Потребность в средствах на 2024-2034 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2029-2034 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водопроводных сетей | 2024-2034 | РБ | 234,80 | 234,80 |  | 234,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 11740,00 | 11740,00 |  | 11740,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 11974,80 | 11974,80 |  | 11974,80 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство водозаборной скважины |  | РБ | 320,00 | 320,00 |  |  |  |  |  | 320,00 |
|  |  |  | ОБ | 16000,00 | 16000,00 |  |  |  |  |  | 16000,00 |
|  |  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 16320,00 | 16320,00 |  |  |  |  |  | 16320,00 |
|  | Всего по водоснабжению: |  | Всего | 28294,80 | 28294,80 |  | 11974,80 |  |  |  | 16320,00 |
|  |  |  | РБ | 554,80 | 554,80 |  | 234,80 |  |  |  | 320,00 |
|  |  |  | ОБ | 27740,00 | 27740,00 |  | 11740,00 |  |  |  | 16000,00 |
|  |  |  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение 3 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2024г. тыс. руб. | Сумма на 2025г. тыс. руб. | Сумма на 2026г. тыс. руб. | Сумма на 2027г. тыс. руб. | Сумма на 2028г. тыс. руб. | Сумма на 2029-2034гг. тыс. руб. |
| Модернизация (строительство, реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 634,80 | 80,00 | 234,80 |  |  |  | 320,00 |
| ОБ | 31740,00 | 4000,00 | 11740,00 |  |  |  | 16000,00 |
| ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 32374,80 | 4080,00 | 11974,80 |  |  |  | 16320,00 |