Консалтинговая компания «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Муниципального образования СПИРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ Ордынского района Новосибирской области ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том I Материалы обоснования проекта Заказчик: администрация Спиринского сельсовета Ордынского района Новосибирской области г. Новосибирск, 2013 г. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Муниципального образования СПИРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ Ордынского района Новосибирской области ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том I Материалы обоснования проекта Заказчик: администрация Спиринского сельсовета Ордынского района Новосибирской области Муниципальный контракт №1 от 10.12.2012 г. Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Ведущий специалист проекта; А.Е. Лопаткина. Ведущий специалист проекта; А.В. Коньков. г. Новосибирск, 2013 г.

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

| Архитектурно-планировочное решение | Е.В. Сысоева |
| --- | --- |
| Заведующий группой | Л.А. Куприянов |
| Экономический раздел | Ю.П. Воронов |
|  | А.В. Коньков |
|  | А.Е. Лопаткина |
| Транспортная инфраструктура, инженерное обеспечение | С.С. Добряков |
|  | О.Б. Куприянова |
| Охрана окружающей среды | А.А. Кошелев |
| Особо охраняемые территории историко-культурного наследия | О.Б. Куприянова |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Том I. Материалы обоснования проекта |  |  |
| 2 | Том II. Положение о территориальном планировании |  |  |
| Графические материалы. Материалы по обоснованию генерального плана. |  |  |  |
| 1 | Генеральный план Спиринского сельсовета. Карта положения Спиринского сельсовета в системе расселения района. | М 1:200000 | ГП-1 |
| 2 | Карта современного состояния и использования территории Спиринского сельсовета (сложившееся функциональное зонирование). | М 1:25000 | ГП-2 |
| 3 | Карта санитарно-экологического состояния территории Спиринского сельсовета, границ зон с особыми условиями использования территорий и подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций. | М 1:25000 | ГП-3 |
| Графические материалы. Положение о территориальном планировании. |  |  |  |
| 4 | Генеральный план Спиринского сельсовета. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Основной чертеж. | М 1:25000 | ГП-4 |
| 5 | Генеральный план Спиринского сельсовета. Карта границ проектируемых функциональных зон Спиринского сельсовета. | М 1:25000 | ГП-5 |
| 6 | Генеральный план Спиринского сельсовета. Карта границ проектируемых функциональных зон с. Спирино, с. Усть-Алеус, д. Антоново. | М 1:25000 | ГП-6 |

Оглавление

| 1. | Введение | 6 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Общие сведения о поселении | 8 |
| 2.1. | Историческая справка | 10 |
| 3. | Анализ использования территории поселения, возможных направлений её развития и прогнозируемых ограничений использования | 12 |
| 3.1. | Природные условия | 12 |
| 3.1.1. | Рельеф | 12 |
| 3.1.2. | Климат | 12 |
| 3.1.3. | Геологическое строение | 15 |
| 3.1.4. | Гидрография и гидрология | 16 |
| 3.1.5. | Ландшафт | 18 |
| 3.1.6. | Инженерно-геологические условия | 19 |
| 3.2. | Природные ресурсы территории | 22 |
| 3.2.1. | Почвы | 22 |
| 3.2.2. | Растительный мир | 23 |
| 3.2.3. | Животный мир | 25 |
| 3.2.4. | Минеральные ресурсы | 25 |
| 3.2.5. | Рекреационные ресурсы | 25 |
| 3.3. | Объекты культурного наследия | 27 |
| 3.3.1. | Памятники археологии | 27 |
| 3.3.2. | Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | 30 |
| 3.4. | Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения | 32 |
| 3.4.1. | Система расселения и демографическая ситуация | 32 |
| 3.4.2. | Занятость и трудовые ресурсы | 35 |
| 3.4.3. | Прогноз численности населения | 36 |
| 3.4.4. | Сельское хозяйство | 37 |
| 3.4.5. | Промышленность | 38 |
| 3.4.6. | Малое предпринимательство и торговля | 38 |
| 3.4.7. | Жилищный фонд | 40 |
| 3.4.8. | Образование | 42 |
| 3.4.9. | Здравоохранение и социальное обеспечение | 46 |
| 3.4.10. | Физическая культура и спорт | 47 |
| 3.4.11. | Культурно-бытовое обслуживание | 49 |
| 3.4.12. | Транспортное обеспечение | 51 |
| 3.4.13. | Инженерное обеспечение и благоустройство | 54 |
| 3.4.14. | Объекты специального назначения | 65 |
| 3.4.15. | Экологическое состояние | 67 |
| 3.5. | Документы комплексного социально-экономического развития муниципального образования | 69 |
| 3.6. | Сведения об объектах местного значения, планируемых для размещения в Спиринском поселении | 71 |
| 3.7. | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 73 |
| 3.7.1. | Природные чрезвычайные ситуации | 73 |
| 3.7.2. | Чрезвычайные ситуации техногенного характера | 76 |

# 1. Введение

Генеральный план Муниципального образования Спиринский сельсовет Ордынского района Новосибирской области разработан ООО «Корпус» в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Земельный Кодекс Российской Федерации;

- Водный Кодекс Российской Федерации;

- Лесной Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ;

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (№ 111-ФЗ);

- Федеральный закон (№7-ФЗ) «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ);

- Федеральный закон «О недрах» № 27-ФЗ от 03.03.95 г. (с изменениями от 06.06.2003 г.);

- Закон НСО «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» от 2 июня 2004 г. №200-ОЗ;

- Закон НСО от 27.04.2010 №481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

- Приказ Министерства Регионального развития РФ №244 от 26.05.2011 г. «Об утверждении рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Постановление администрации Новосибирской области от 25.12.2009 №471-па «О местной системе координат, устанавливаемой в отношении Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 №608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области»;

- Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 г. № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

- Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных полосах (утверждено постановлением Правительства РФ от 23.11.1996 г.);

- СанПиН 2.1.7. 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г.№ 820);

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Минрегиона России от 13.11.2010 года № 492.

Генеральный план выполнен на основании муниципального контракта №1 от 10.12.2012 года с администрацией Спиринского сельсовета Новосибирской области на разработку проекта «Генеральный план муниципального образования Спиринский сельсовет».

В основу разработки проекта положены исходные данные по разделам проекта и следующие документы:

- Техническое задание на разработку проекта «Генеральный план муниципального образования Спиринский сельсовет Ордынского района Новосибирской области».

- Социально-экономические основы развития разрабатывались на основе «Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Спиринский сельсовет Ордынского района Новосибирской области на 2011-2020 годы».

Генеральный план муниципального образования Спиринский сельсовет является документом территориального планирования. Расчетный срок генерального плана определяется на 20 лет.

Решения генерального плана Спиринского сельсовета основаны на результатах комплексного анализа современного использования территории поселения, ограничений ее использования, демографических процессов и потребностей в развитии селитебной и производственной территории и инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с градостроительными и экологическими требованиями.

# 2. Общие сведения о поселении

Территория поселения общей площадью 24351 га находится на расстоянии 145 км юго-западнее областного центра города Новосибирска и 40 км юго-западнее районного центра – рабочего поселка Ордынское.

Территория Спиринского сельсовета расположена в юго-западной части Ордынского района Новосибирской области. Территория сельсовета граничит с Верх-Алеусским, Кирзинским, Устюжанинским, сельсоветами Ордынского района, с Крутихинским районом Алтайского края, на протяжении 30 км граница сельсовета проходит по береговой линии Новосибирского водохранилища.

Территория сельсовета представляет собой равнину покрытую лесом, постепенно понижающуюся к Обскому водохранилищу разрезанную неглубокими долинами рек Алеус и Кирза. Площадь земель сельскохозяйственного назначения – 516 га, из них пашни – 167 га. Площадь земель лесного фонда – 23556 га, земель особо охраняемых территорий – 24 га.

На территории поселения расположено 3 населенных пункта: село Спирино, село Усть-Алеус и деревня Антоново. Общая площадь населённых пунктов поселения составляет 240 га. Село Спирино – административный центр Спиринского сельсовета Ордынского района. Село расположено на берегу Новосибирского водохранилища.

МО Спиринский сельсовет обладает достаточным трудовым потенциалом возможности развития экономики.

Население муниципального образования составляет на 01.01.2012 года 1094 человека. На протяжении последних лет численность населения постепенно снижается. Все население сельское. Большинство составляют русские.

Таблица 1

Численность населения Спиринского сельсовета по населенным пунктам, на начало 2007-2012 гг., чел.

| Населенный пункт | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| с. Спирино | 714 | 720 | 722 | 720 | 729 | 706 |
| с. Усть-Алеус | 168 | 164 | 162 | 162 | 168 | 177 |
| д. Антоново | 204 | 203 | 198 | 211 | 212 | 211 |
| Итого по сельсовету | 1086 | 1087 | 1082 | 1093 | 1109 | 1094 |

Наиболее важными особенностями сельского поселения Спиринский сельсовет являются:

- компактное размещение двух малых населенных пунктов поселения;

- преимущественно лесохозяйственная ориентация деятельности в поселении;

- минимальное количество земель сельскохозяйственного назначения;

- наличие на территории поселения автодороги территориального значения К-18р;

- территория поселения занимает часть прибрежной полосы Новосибирского водохранилища.

В целом динамика демографической ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития Новосибирской области и Ордынского района и зависит от социально-экономической ситуации в стране.

Приобское плато, на котором расположена территория сельсовета, представляет собой повышенную равнину со слабым наклоном к долине реки Обь. Долина Оби обладает выраженной правосторонней асимметрией, а для её склонов характерны широкие ложбины стока и увалы. Абсолютные отметки 100-287 метров, средняя высота плато около 200 метров.

Инженерно-геологическая типизация территории Спиринского сельсовета представлена в схеме территориального планирования Ордынского района.

Климат сравнительно мягкий, что характерно для районов с большими водоёмами. Основная географическая достопримечательность Ордынского района есть Новосибирское водохранилище, построенное ещё в 50-х годах прошлого века. Оно является самым крупным водоёмом не только в районе. Это водохранилище, кстати, и оказывает самое существенное рукотворное влияние на погоду, смягчая её. Средняя многолетняя температура поднялась на 0,4°. Зафиксированный температурный минимум составляет -51°С.

Преобладают юго-западные ветры, средняя скорость ветра составляет порядка 4 м/сек. Среднее годовое количество осадков оценивается в 380 мм.

Обычные деревья среднеевропейских лесов - дуб, вяз, липа, ясень на территории поселения в диком виде не растут, их можно встретить только в посадках. В лесах в умеренных количествах добывается древесина. Растительный покров неоднороден. В лесах преобладает береза, сосна и осина. Травянистая растительность лесостепи очень разнообразна. Здесь можно встретить ценные лекарственные растения, например, зверобой, душицу, кровохлебку, тысячелистник, медуницу, адонис и другие. Здесь много сырых лугов и болот, поросших тростником, камышом и другими влаголюбивыми травами.

Животный мир территории разнообразен и носит черты как лесной, так и степной зон. Здесь обитают лось, лиса, косуля, барсук, полевка, рысь, заяц и прочие животные, а также множество водоплавающей птицы, различные виды рыб.

#### 2.1 Историческая справка

Своим рождением село обязано первому поселенцу, которого звали Спиря (Спиридон, Спирей). Был он старовером. Выкопал он себе землянку и стал первым жителем. Было это в 1763 году. Так говорится в легенде, позже к нему присоединились другие люди: Рогалёвы, Зверевы, Кисилёвы, Рушенцовы. Строили дома. Разводили скот. В реке Обь было много рыбы, в лесу и на островах – много грибов и ягод. Лес давал дрова и материал для строительства. На островах были покосы. Через бор, в 12 километрах, были поля, где сеяли зерновые культуры: пшеницу, рожь, овёс, горох, просо, гречиху, лён, коноплю. Основным занятием населения была заготовка дров для пароходов, часть населения занималась рыбалкой. Село разрасталось, занятия становились разнообразными: изготовляли домашнюю утварь, одежду. По рассказам, население в основном было ссыльным, приезжавшим из западной части России.

К 1908 году Спирино стало перевалочной базой между Томской губернией и Алтайским краем. Сюда возили товары из Томска, а далее спиринские купцы перепродавали товары на Алтай, в Китай, Монголию. Спиринцев называли перекупщиками и мешочниками, так как занимались торговлей. В селе были два купца – Деулин и Жернакова (вдова). Деулин был самым богатым человеком того времени. Он владел домами, складами, торговой лавкой, имел ресторацию. Сейчас в здании бывшей ресторации находится продуктовый магазин. Дом Жернаковой в наше время считается памятником архитектуры и находится под охраной государства. В селе имелась приходская церковь, трёхлетняя школа, пристань.

Установление советской власти в селе, как и по всей России, сопровождалось кровопролитием. О событиях далёкого 1919 года напоминают названия улиц: Рыбакова, Антропова, Красноармейская, переулок Партизанский. В братской могиле захоронены партизаны, погибшие в борьбе с колчаковцами.

Река была не такой широкой, как сейчас, но глубокой. По ней постоянно ходили пассажирские и грузовые суда. Река – основной путь сообщения между сёлами района в те далёкие годы. Дорог не было. Да и транспорт в основном тягловый - быки да кони.

Школа, больница, почта, клуб, библиотека функционировали в селе с давних пор. Каждое из этих учреждений имеет свою историю. До 1957 года весь этот соцкультбыт, а также население села не имели возможности пользоваться электричеством. Основной источник света тогда – коптилки, свечи, керосиновые лампы.

21 января 1950 года Совет Министров СССР принял решение о подготовке к строительству Новосибирской ГЭС. После проведения изыскательных и проектных работ выяснилось, что из зоны будущего водохранилища придётся переселять порядка 6269 жителей Ордынского района. Районные и поселковые власти начали вести разъяснительную работу.

Лес, который попал в зону затопления, начали вырубать. Людям из зоны затопления предложили переселяться на новую улицу. Так появилась улица, получившая название Рыбакова. Каждый новый новосёл получил участок под усадьбу, который ему предстояло отвоевать у соснового бора собственными руками. Потом ему предстояло разобрать своё жилище, перевезти его и вновь собрать. Или же, в случае износа, строиться заново.

Предоставлялись льготы – лес под строительство получали без оплаты, шифер или железо на кровлю, скобяные товары и прочее давали по сниженным ценам.

И вот сегодня на месте бывшей когда-то улицы плещутся волны Обского моря. А там, где раньше стеной стоял сосновый бор – улица. Острова ушли под воду и остались лишь в воспоминаниях старожилов села.

Современное село Усть-Алеус хранит историю возникновения двух поселений: д. Антоново, с. Усть-Алеус. Название села Алеус содержит в своей основе тюркское слово «улус», т.е. «владение».

По берегам Оби и её притокам шло заселение территории района. Деревня Усть-Алеусская появляется на грани 16-17 веков, в 1600 году, основанная по указу. Затем более 100 лет о ней нет никаких сведений.

По архивным же документам, 1745 год считается годом возникновения деревни Усть-Алеусская.

В 1774 году прошел через Кирзу незнакомый человек. Поднялся он вверх по течению Оби и остановился на крутояре. Кругом луга заливные, сосновый бор, в реке рыба разная. Новосела звали Антоном. Был он из староверов, раскольником. Построился и начал жить. Потом стали поселяться другие люди: Бородины, Бушуевы, Леонтьевы и др. А деревня так и стала называться по первому жителю – Антоново.

Численность населения в селах Ордынской волости во второй половине 19 века составляет: дворов в 1893 году в Антонове было 68, жителей 322 человека. В Усть-Алеусской - 46 дворов, жителей 228 человек.

Первая школа в селе открылась в 1916 году. Это было здание старой часовни. Сначала в школе было 3 класса. Учил ребят батюшка, он учил «Закону Божьему». Первой учительницей была Васса Синкритовна (фамилию не помнят).

В конце 1919 года в село Усть-Алеус нагрянула банда колчаковцев. В это тревожное время под руководством местного жителя, бедняка, Ивана Краснова организовался небольшой партизанский отряд. Партизан разбили, скрыться не удалось никому, а самых активных партизан расстреляли на площади села Спирино.

В центре села, рядом со школой, в тени сосен высится на высоком прямоугольном основании пирамида со звездой – памятник павшим от рук колчаковцев.

В селе стали появляться первые коммуны, сельхозартели, МТС. В 18 верстах от с. Спирино в ноябре 1920 г. организована «Производственная сельхозкоммуна «Степан Разин» по инициативе жителей с. Усть-Алеус. Организована коммуна на земле, выделенной из крестьянских наделов села Усть-Алеус. В 1925 г. в коммуне уже были клуб, библиотека, детские ясли, столовая, пекарня. В дальнейшем коммуна стала колхозом им. Степана Разина. В будущем были образованы Промышленная артель им. Краснова, Артель «Красный рыбак», Сельхозартель «Веселый путь», Промышленный колхоз «Красный смолокур», Артель им. 17 партсъезда, Рыболовецкий колхоз им. Когановича, Промышленная артель им. Андреева и Мебельная фабрика № 13.

В 1958 г. – мебельная фабрика № 13 стала называться ДОКом. Выпускаемая продукция была разной: комоды, шифоньеры, кухонные столы, табуретки, диваны. С 1959 г. началось освоение театральных кресел, которые пользовались большим спросом от Урала до Владивостока.

В 1986 году в селе распахнула свои двери новая школа.

# 3. Анализ использования территории поселения, возможных направлений её развития и прогнозируемых ограничений использования

#### 3.1 Природные условия

##### 3.1.1 Рельеф

Большая часть территории поселения расположена на Приобском плато и представляет собой повышенную равнину, являющуюся водоразделом рек – притоков Оби. Равнина расчленена широкими ложбинами стока и рядом увалов, а также короткими и глубокими оврагами и долинами малых рек, отчего местность принимает увалисто-холмистый характер. Абсолютные отметки 100-287 м, средняя высота плато – около 200 м. Рельеф довольно благоприятен для развития сельского хозяйства, а в местах наличия рек и ручьев живописен.

##### 3.1.2 Климат

Климат МО Спиринский с/с имеет выраженный резко-континентальный характер с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом, обусловленный расположением территории в центре материка с характером рельефа юго-востока Западно-Сибирской равнины.

Для него характерны значительные колебания среднемесячных и абсолютных температур воздуха; яркая выраженность четырех сезонов года с продолжительной холодной зимой, сравнительно коротким теплым летом; небольшое годовое количество осадков и неравномерное их распределение по сезонам года. Средняя продолжительность безморозных дней – 120-130 дней. Продолжительность вегетативного периода около 160-165 дней, что отрицательно сказывается на качестве зерна и предполагает производство весенне-полевых работ в сжатые сроки.

Зимой среднемесячные скорости ветра достигают 3,5-5,5 м/сек., а максимальные среднемесячные скорости ветра 6-6,5 м/сек. отмечаются в ноябре-декабре. Минимальные скорости приходятся на летний период и составляют 2,5-3,5 м/сек. Временами возможны ветра, скорость которых 25 м/сек. и более, и хотя они бывают разрушительной силы, но повторяемость сильных ветров невелика. Ветры до 8 м/сек. отмечаются в 80-85% безледоставного периода. Преобладают юго-западные ветры, средняя скорость 4,4 м/сек. Среднее многолетнее количество осадков 380 мм.

Количество дней с комфортными температурными условиями (+12-26 оС летом; - 5-15 оС зимой) составляет 139 дней. Количество часов солнечного сияния за год составляет 1700-2000 часов, не уступая по количеству южным регионам страны. Устойчивый снежный покров появляется в конце октября - начале ноября и сохраняется до середины - конца апреля. Средняя глубина промерзания почвы под пологом леса около 0,7 м, на открытых местах – 1,4-1,5 м.

Территория подвергается вторжению, как холодных арктических масс воздуха, так и теплых сухих ветров с северной части Казахстана, что приводит к крайней неустойчивости и большой изменчивости температуры воздуха. Особенностью температурного режима является резкое колебание температур по месяцам и кратковременность переходных сезонов – весны и осени. Нарастание температуры воздуха интенсивно происходит при наименьшем количестве осадков, что в апреле и мае увеличивает дефицит влаги в почве и тем самым сильно сокращает сроки весенних работ. Падение температур происходит так же резко осенью.

Влияние водохранилища на природные условия и, в первую очередь, на климат весьма существенно. В конце апреля – начале мая после вскрытия водохранилища начинается интенсивный прогрев воды, продолжающийся до конца июля и достигающий +23-24 оС, когда температура воды близка к температуре воздуха. Масса воды к этому времени бывает одинаково прогрета от поверхности до дна. В течение августа температура всей толщи воды заметно снижается и возрастает расхождение температур по длине водоема.

Акватория Новосибирского водохранилища влияет на увеличение скорости ветра, т.к. оно вытянуто в направлении преобладающих юго-западных ветров, которым, как правило, соответствуют и наибольшие скорости, но в мае – начале июня дуют северные ветры, которые приносят с собой арктические холодные массы воздуха, вызывающие весенние заморозки.

Осадков выпадает в виде дождя и снега от 188 до 485 мм в год. Средняя дата первых осенних заморозков – 15 сентября, а последних весенних – 28 апреля.

60-80% осадков выпадает в вегетационный период. Максимальное количество осадков зарегистрировано 485 мм, минимальное 188 мм. В вегетационный период преобладают осадки с интенсивностью от 1 до 5 мм в сутки.

Снег выпадает в первой декаде ноября и сохраняется 160-170 дней. Мощность снегового покрова на открытых местах не превышает 15-20 см, в пониженных 100-150 см. Такое распределение снежного покрова отрицательно сказывается на произрастании сельскохозяйственных и лесных культур, расположенных на открытых возвышенных местах. Снегозадержание снижает в 1,5-2 раза промерзание почвы и повышает среднюю температуру корнеобитаемого слоя. Продолжительность снеготаяния в среднем составляет 10 дней.

Весной и летом преобладают ветры юго-западные, часто жаркие и сухие. Наибольшая среднегодовая скорость ветра 5,5 м/сек, средняя – 4,5 м/сек.

В целом климатические условия района характеризуются сравнительно ранней весной, устойчивыми положительными летними температурами, значительным количеством осадков, которые благоприятствуют широкому возделыванию зерновых, овощных и кормовых культур, а также развитию мясомолочного скотоводства.

Весна устанавливается в начале апреля, когда приток солнечной радиации значительно увеличивается, резко повышается температура воздуха, интенсивно тает снег, и продолжается она два месяца (апрель, май). В это время стоит сухая, ясная, ветреная погода. В мае много солнечных дней, но температура резко колеблется, что связано с приходом, то теплых, то холодных воздушных масс.

Лето наступает в первой декаде июня, когда средняя суточная температура превышает +15оС. Нарастание температуры идет медленно. В начале августа часто бывают кратковременные похолодания, температура воздуха и воды при этом понижается. Летом выпадает наибольшее количество осадков.

Осень устанавливается в конце августа, когда среднесуточная температура падает до +15оС. В сентябре погода по-прежнему стоит ясная и теплая. Хрустальная прозрачность воздуха, безветрие, яркая желто-красная окраска листвы, обилие садовых цветов – все это придает осени особую прелесть. Временами, в связи с прохождением циклонов, в сентябре бывает пасмурная и дождливая погода. Заморозки, начавшиеся в августе и сентябре, все учащаются. Выпадает первый снег, но быстро тает. В ноябре образуется устойчивый снежный покров, и зима полностью вступает в свои права.

Неблагоприятными метеорологическими явлениями в зоне расположения МО Спиринский с/с могут быть: сильный ветер, метели, обильные и продолжительные осадки, засуха, низкие температуры воздуха, грозы, град, туман, гололед, изморозь.

##### 3.1.3 Геологическое строение

Инженерно-геологические условия на территории поселения обусловлены особенностями взаимодействия геологической среды с другими средами, которые проявляются в форме экзогенных геологических процессов. При оценке этих процессов важно знать, где, как, с какой интенсивностью и какие входы литосистемы взаимодействуют с элементами других систем. Знание набора взаимодействий, интенсивности и вклада каждого взаимодействия, характера и скорости изменения отношений, свойств и структуры геологической среды, обусловленных взаимодействиями с другими средами, дает надежную основу для понимания экзогенных геологических процессов и их количественного прогноза.

Инженерно-геологические условия определяют как совокупность геологической обстановки, имеющей значение для проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений. В число компонентов инженерно-геологических условий включается: характер пород, условия их залегания и распространения в земной коре, гидрогеологические условия, влияющие на состояние и устойчивость пород, современные геологические процессы, как природные, так и вызванные инженерной или вообще хозяйственной деятельностью человека, влияющие на выбор места для строительства, конструкцию сооружения и методы производства строительных работ.

Территория Спиринского сельсовета Ордынского района расположена в пределах двух разновозрастных тектонических структур – Колывань-Томской складчатой зоны и Западно-Сибирской плиты. Здесь имеет место сочетание сложнодислоцированных палеозойских отложений и сравнительно простых и спокойных структур мезо-кайнозойского чехла. Мощность платформенных отложений достаточно резко ступенеобразно возрастает с юго-востока к северо-западу.

В пределах территории Ордынского района прослеживаются две основные структурно-тектонические зоны: на северо-западе Новосибирский прогиб, в зону которого попадает территория Спиринского сельсовета, и на юго-востоке – Буготакско-Митрофановское поднятие Колывань-Томской складчатой зоны, представленное вулканогенно-осадочными образованиями.

Сейсмичность территории Спиринского сельсовета Ордынского района не велика, при степени сейсмической опасности А (6 баллов) – 10%, В (6 баллов) – 5%, С (7 баллов) – 1%.

Подземные воды залегают на глубинах 2-6 м. Ниже уровня подземных вод грунты сильносжимаемые, слабые. На поверхности повышенных участков встречаются лессовые покровные суглинки, обладающие просадочностью.

Рекомендуемый тип фундаментов – свайный.

Характер почв на территории Спиринского сельсовета напрямую связан с геоморфологическими характеристиками пойменных террас в днищах долины реки Ирмень. Отложения представлены суглинками, глинами с горизонтом супесей и песков в нижней части разреза. Мощность их от 1-2 до 10-12 м.

Стратиграфо-генетический комплекс верхнечетвертичных-современных эоловых отложений распространён отдельными участками вдоль Новосибирского водохранилища и сложен преимущественно супесями и песками. Супеси содержат 62,1% песчаной фракции, содержание пылеватой фракции 29,9%, глинистой 8,0%., число пластичности 1,6-3,0%. Песок мелкозернистый – фракция 0,25-0,1 мм составляет 45,1%, глинистая – 5,0%, пылеватая – 39,1%. Мощность отложений до 6 м.

Для инженерной геологии важнейшее значение имеет гидрогеологическое строение верхней части геологической среды, включающей первый от поверхности водоносный горизонт и приповерхностные слои горных пород, обводняемые в результате строительства. В гидрогеологическом отношении Спиринский сельсовет относится к Иртышскому артезианскому бассейну, который является частью Западно-Сибирского сложного артезианского бассейна.

##### 3.1.4 Гидрография и гидрология

Мощной водной артерией для Спиринского сельсовета является река Обь, точнее – Обское водохранилище, по береговой линии которого проходит граница поселения. На левобережье реки Оби и Обского водохранилища, где располагается территория поселения, подземные воды изучены до глубины – 240 м. До этих глубин в толще пород прослеживается от 1 до 9 водоносных горизонтов. По оценкам экспертов, перспективным источником водоснабжения является четвертичный водоносный горизонт реки Оби, который часто эксплуатируется совместно с нижележащим горизонтом трещиноватой зоны палеозойских пород.

Общие прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод в целом в Ордынском районе оценены в количестве 149,0 тыс. м3/сут. (с минерализацией до 3 г/л), в том числе 123,3 тыс. м3/сут. с минерализацией до 1г/л. Разведанные запасы имеются только на Спиринском участке, где вмещающими породами являются пески разнозернистые с гравием и галькой, залегающие на глубине 20 м. Мощность водоносного горизонта 8-14 м, статический уровень воды +0,3-2,4 м, минерализация 0,4-0,8 г/л, принятые эксплуатационные запасы 2,0 тыс. м3 /сут.

Главная река всего Западносибирского бассейна - Обь, протяженность ее в пределах Новосибирской области составляет около 400 км. Общая водосборная площадь бассейна - 2 990 тыс. км2, в т.ч. порядка 110 тыс. км2 приходится на территорию Новосибирской области.

С 1957 года выше г. Новосибирска река Обь перекрыта плотиной ГЭС и к 1959 году водохранилище было наполнено до нормального подпорного уровня (НПУ = 113,5 м) в Балтийской системе с полным объемом 8,8 км3 и площадью акватории 1070 кв. км. Более 85% акватории водохранилища приходится на территорию Новосибирской области и только около 15% площади - на Алтайский край. По берегу водохранилища в 30 км зоне проходит граница Спиринского сельсовета, что позволяет использовать этот ресурс. Ширина водоохраной зоны – 200 м от береговой линии.

Данные по химическому составу и количеству загрязнений в воде, средняя концентрация в фоновом створе:

- БПК5 1,76 мг/л;

- ХПК 6,5 мг/л;

- взвешенные вещества 10,7 мг/л;

- азот нитритный 0,003 мг/л;

- азот нитратный 0,08 мг/л;

- нефтепродукты 0,11 мг/л;

- фенолы 0,006 мг/л;

- фосфор минеральный 0,009 мг/л;

- СПАВ 0,00 мг/л.

Системы водоснабжения в населенных пунктах с одним подъемом, очистка не производится. В настоящее время поверхностные водные объекты Новосибирской области испытывают значительное антропогенное воздействие, которое оценивается по обобщенным данным государственного статистического наблюдения в части учета использования вод по форме 2-ТП (водхоз).

В качестве меры загрязненности вод использован удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) – относительный комплексный показатель степени загрязненности поверхностных вод. В зависимости от значений УКИЗВ принята градация качества вод по классам качества.

Защищённость водоносных горизонтов от поверхности хорошая. Низкое – допустимое - загрязнение подземных вод химическими веществами (на участках водозаборов), глубина залегания грунтовых вод более 1,5 м, загрязнение донных осадков химическими веществами низкое. Качество подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, не соответствует ГОСТу, но поддаётся улучшению в соответствии с требованиями СЭС.

Основными оценочными параметрами для площади с напряжённой до критической экологической обстановкой являются: средний уровень загрязнения химическими веществами почв и их субстрата, слабое угнетение растительности, умеренно опасная радиационная обстановка (мощность дозы гамма-излучения на открытой местности более 0,3 мкЗв/час, объёмная активность изотопов радона в почвенном воздухе более 50 кБк/м3), средняя пораженность ЭГП (среднее изменение ландшафтов без изменения орогидрографических элементов), неотектонические подвижки по разломам (сейсмичность 5-7 баллов по шкале Рихтера).

##### 3.1.5 Ландшафт

Большая часть территории Ордынского района расположена на Приобском плато и представляет собой повышенную равнину. Не смотря на относительно ровный характер, она наклонена к долине реки Обь. Склоны долины расчленены широкими ложбинами стока и рядом увалов, а также короткими и глубокими оврагами и долинами малых рек, в зоне которых, в частности, располагается территория Спиринского сельсовета. На территории Ордынского района располагается средняя часть водохранилища протяженностью 86 км. Новосибирское водохранилище делит район на 2 части: правобережье – почти сплошной лесной массив и левобережье - типичная лесостепь, характерная для Спиринского сельсовета.

Ландшафты, наиболее пригодные для растениеводства, как правило, расположены на пологих склонах плато. В посевах преобладают зерновые продовольственные (яровая пшеница) и фуражные (ячмень, овес и др.) культуры. Значительные площади пашни отводились под пары. По данным расчетов наиболее оптимальным вариантом использования пашни (пар + посевы зерновых) признана структура посевных площадей в соотношении 21-23% к 53-57%.

Территории, мало используемые в хозяйстве, а, следовательно, характеризующиеся низкой степенью измененности, объединяют неустойчивые ландшафты с низким агропроизводственным ресурсом. Их можно разделить на две группы: болотные, и лесные – характеризуются высокими природоохранными, средозащитными и мелиоративными функциями. Таких участков на территории Спиринского сельсовета не так и много. Участки ландшафта сопряженные с водными объектами, довольно живописны и располагают к отдыху.

В природно-сельскохозяйственных геосистемах, сформированных в целях устойчивого получения продукции растениеводства и животноводства почва является ведущим компонентом. Сохранение почвенных ресурсов возможно только при условии оптимального взаимодействия двух основных подсистем - природной и сельскохозяйственной, поэтому рекомендуется обеспечение сбалансированного режима сельскохозяйственного природопользования, базирующегося на нижеизложенном.

Ландшафты, наиболее пригодные для растениеводства, как правило, расположены на плакорах и пологих склонах плато. При их использовании рекомендуется применять зернопаровую почвозащитную систему земледелия. При данной системе в посевах преобладают зерновые продовольственные (яровая пшеница, просо) и фуражные (ячмень, овес и др.) культуры. Значительные площади пашни отводятся под пары.

Для территорий со средней степенью нарушенности должны вводиться разнообразные ограничения на формы и интенсивность эксплуатации земель, исключающие негативное воздействие. Данные ландшафты рекомендуется использовать под кормовые угодья и частично под пашню в кормовом севообороте для скороспелых культур. Большинство угодий нуждается в мероприятиях мелиорации той или иной степени. Для улучшения следует использовать как сеяные травы, так и приспособленные к местным условиям декоративные травы. В мелиорации солонцов основным мероприятием коренного характера является гипсование. Одновременно с гипсованием на улучшаемые участки рекомендуется внесение перегноя.

Территории, мало используемые в хозяйстве, а, следовательно, характеризующиеся низкой степенью измененности, объединяют неустойчивые ландшафты с низким агропроизводственным ресурсом. Их можно разделить на две группы: болотные, лесные и водные – характеризуются высокими природоохранными, средозащитными и мелиоративными функциями; солонцы и солончаки – обладают низким агропроизводственным качеством и чаще непригодны для сельского хозяйства, но обладают средоформирующими функциями. Поэтому такие ландшафты в сельскохозяйственное производство вовлекать не целесообразно.

##### 3.1.6 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия на территории Спиринского сельсовета обусловлены особенностями взаимодействия геологической среды с другими средами, которые проявляются в форме экзогенных геологических процессов. При оценке этих процессов важно знать, где, как, с какой интенсивностью и какие входы литосистемы взаимодействуют с элементами других систем. Знание набора взаимодействий, интенсивности и вклада каждого взаимодействия, характера и скорости изменения отношений, свойств и структуры геологической среды, обусловленных взаимодействиями с другими средами, дает надежную основу для понимания экзогенных геологических процессов и их количественного прогноза.

Инженерно-геологические условия определяют как совокупность геологической обстановки, имеющей значение для проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений. В число компонентов инженерно-геологических условий включают: характер пород, условия их залегания и распространения в земной коре, гидрогеологические условия, влияющие на состояние и устойчивость пород, современные геологические процессы, как природные, так и вызванные инженерной или вообще хозяйственной деятельностью человека, влияющие на выбор места для строительства, конструкцию сооружения и методы производства строительных работ.

На дне впадины, занятой Барабинской низменностью, наблюдаются две ступени. Первая пониженная ступень ограничивается горизонталями ПО-120 м и занимает юго-западную часть низменности. Вторая - более высокая - примыкает на востоке к Приобскому плато.

На размытой поверхности миоцена здесь лежат супеси, суглинки, мергели плиоцена, содержащие большое количество солей. Это по преимуществу озерные осадки. Мощность их до 50 м; она больше в западной части впадины. Нижнечетвертичные отложения с Elephas antiquus песчаные и галечные имеют большую мощность на северо-западе. Среднечетвертичные осадки озерного и речного происхождения распространены повсеместно, особенно большой мощности (до 70 м), они достигают на востоке.

Современные и четвертичные отложения в Спиринском сельсовете имеют ограниченное распространение в северной, северо-восточной части, за исключением верхнечетвертичных субаэральных покровных отложений (Q III), залегающих сплошным чехлом на всей остальной территории. Мощность последних обычно не превышает 1-3 м (QIII-IV) представлены чередованием супесей, песков, суглинков. Мощность их меняется от 1-3 до 10 м, чаще не превышает 5 м. В разрезе преобладают суглинки. Супеси и пески встречаются очень редко. Мощность последних обычно не превышает 2 м.

Средне-верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения карасукской свиты развиты в юго-западной части района. Разрез отложений карасукской свиты отличается от вышеперечисленных отложений более песчаным составом. Пески приурочены к нижней части разреза. Обычно их мощность не превышает 2-5 м. Пески пылеватые тонко-мелкозернистые. Общая мощность отложений карасукской свиты не превышает 5-8 м, редко 10-15 м.

Средне-верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения федосовской свиты (QI-II fd) распространены на значительной площади описываемой территории. Их кровля залегает на глубинах 2-6 м под верхнечетвертичными и современными отложениями. Сложена свита суглинками, редко супесями, желто-бурыми, иловатыми. Мощность отложений колеблется от 4 до 19,2 м.

Верхнеплиоценовые отложения кочковской свиты имеют повсеместное распространение на территории Спиринского сельсовета и делятся на две подсвиты. Верхняя, верхнекочковская (N2kc2), представлена глинами, суглинками тяжелыми желто-бурыми, серыми, буровато-серыми мощностью, в основном, от 5 до 15 м. Нижняя подсвита (N2kc1), залегающая на глубинах от 14 до 38 м, сложена песками серыми, тонко и мелкозернистыми. Мощность отложений колеблется от 8 до 20 м, чаще 10-15 м.

Среднемиоценовые отложения таволжанской свиты распространены на описываемой территории повсеместно. Они залегают на глубинах 25-50 м. Представлен разрез глинами серыми, зеленовато-серыми большей частью плотными, линзами песков серых, голубовато-серых тонко- и мелкозернистых. Мощность песчаных прослоев 4-10 м. Общая мощность осадков по площади колеблется в пределах 10-30 м.

Нижнесреднемиоценовые отложения бещеульской свиты (N1Bs) в пределах поселения имеют повсеместно распространение. Отложения представлены серыми, зеленовато и буровато-серыми песками, глинами и алевритами общей мощностью от 10 до 40 м, чаще 15-20 м.

Нижнемиоценовые отложения абросимовской свиты (N1ab) на территории сельсовета вскрываются на глубинах от 80-110 м. Сложена свита серыми, буровато- и зеленовато-серыми плотными и алевритистыми глинами с линзами и прослоями тонко и мелкозернистого песка мощностью от 7 до 30 м. Для нее характерно наличие прослоев бурого лигнита и большого количества растительных остатков. Общая мощность отложений колеблется в пределах от 15 до 40 м.

Палеогеновые отложения. Верхнеолигоценовые отложения журавской свиты, имеющие на данной территории повсеместное распространение, залегают на глубинах от 100 до 140 м и представлены переслаиванием глин, алевритов, тонко-мелкозернистых песков.

Нижне-среднеолигоценовые отложения новомихайловской свит (P3nm) вскрываются на глубинах 140-180 м и представляют собой водоупорную толщу глин с редкими линзами песков и алевритов, мощность которых достигает 10 м. Общая мощность отложений свиты изменяется от 50 до 100 м.

Нижне-среднеолигоценовые отложения атлымской свиты (P3at) повсеместно вскрываются на глубинах 200-300 м. Сложена она песками серого и светло-серого цвета, в составе которых встречаются прослои алевритистых глин и глин. Мощность отложений изменчива и колеблется от 10 до 50 м.

Ниже перечисленных верхнепалеогеновых отложений залегает мощная толща глин палеоген-мелового возраста общей мощностью 450-510 м, представляющая собой региональный водоупор, разделяющий водоносные горизонты верхнего яруса (от четвертичного до палеогенового возраста включительно) и нижнего яруса (меловой водоносный комплекс). Наличие этого водоупора предопределяет условия формирования подземных вод меловых отложений.

Меловые отложения. Меловые отложения распространены повсеместно и представлены ипатовской, кузнецовской и покурской свитами. Верхнемеловые отложения ипатовской свиты (K2 ip) залегают на глубинах 500-700 м и представлены серыми, светло-серыми и зеленовато-серыми мелко и тонко-зернистыми песками, слабосцементированными песчаниками и алевритами с прослоями алевритистых глин. В составе отложений преобладают пески, в отдельных разрезах свита на всю мощность сложена песками, которые прослеживаются на большие расстояния. Общая мощность отложений 80-130 м. Мощность песчаных прослоев от нескольких метров до 100-130 м. Залегают отложения ипатовской свиты на осадках кузнецовской свиты и перекрываются глинистыми отложениями славгородской свиты.

Верхнемеловые отложения кузнецовской свиты (K2kz) распространены повсеместно. Они залегают на породах покурской свиты и перекрываются осадками ипатовской свиты. Сложена свита темно-серыми, серыми алевритовыми плотными глинами, иногда с тонкими прослоями тонкозернистого песка и глинистых алевролитов. Глубина залегания кровли отложений колеблется от 600 до 800 м. Мощность осадков изменяется от 20 до 60 м.

Нижне-верхнемеловые отложения покурской свиты (K1-2pk) на территории поселения пользуются сплошным распространением. Сложена она преимущественно песками с прослоями алевритистых и песчаных глин. Глубина залегания кровли по площади колеблется в пределах 500-900 м.

В геоморфологическом отношении Спиринский с/с расположен в пределах Восточно-Барабинской аккумулятивной равнины, представляющей собой плоскую низменную равнину. Геодинамические процессы связаны, прежде всего, с заболачиванием территории.

#### 3.2 Природные ресурсы территории

##### 3.2.1 Почвы

Спиринский сельсовет является сельскохозяйственным поселением. В природно-сельскохозяйственных геосистемах, сформированных в целях устойчивого получения продукции растениеводства и животноводства, почва является определяющим компонентом. Сохранение почвенных ресурсов возможно только при условии оптимального взаимодействия двух основных подсистем - природной и сельскохозяйственной, поэтому рекомендуется обеспечение сбалансированного режима сельскохозяйственного природопользования, базирующегося на нижеизложенном.

Характер почв на территории Спиринского сельсовета напрямую связан с геоморфологическими характеристиками пойменных террас в днищах долины реки Ирмень. Отложения представлены суглинками, глинами с горизонтом супесей и песков в нижней части разреза. Мощность их от 1-2 до 10-12 м.

Стратиграфо-генетический комплекс верхнечетвертичных-современных эоловых отложений распространён отдельными участками вдоль Новосибирского водохранилища и сложен преимущественно супесями и песками. Супеси содержат 62,1% песчаной фракции, содержание пылеватой фракции 29,9%, глинистой 8,0%., число пластичности 1,6-3,0%. Песок мелкозернистый – фракция 0,25-0,1 мм составляет 45,1%, глинистая – 5,0%, пылеватая – 39,1%. Мощность отложений до 6 м.

Дренированная лесостепь включает районы, где много Спириных колков и лесов паркового типа. На террасах и в поймах рек на песчаных почвах растут сосновые леса. Почвы образовались на лессовидных тяжелых суглинках и глинах, вблизи рек больше грунтов супесчаных и песчаных. Засоленные грунты встречаются редко.

Пахотные земли расположены на повышенных элементах рельефа, пониженные части заняты кормовыми угодьями.

С целью повышения эффективности использования данной территории рекомендуются определенные виды культуртехнических работ:

- дискование почвы в 2 следа;

- фрезерование почвы на глубину 10-12 см.;

- рыхление на глубину до 30 см. с боронованием;

- прикатывание почвы в 1 след.

В целях предотвращения ветровой эрозии на открытых массивах пашни рекомендуется плоскорезная обработка почвы с сохранением стерни на поверхности поля. Система плоскорезной обработки предусматривает проведение мероприятий по сохранению плодородия почв.

Для сенокосных целей целесообразно высевать люцерну желтую, донники белый и желтый, костер безостый. Поскольку на естественных кормовых угодьях травостой используется более длительное время, чем на пашне, здесь лучше высеивать травосмеси, а не отдельные виды.

Почвенный покров кормовых угодий требует не менее бережного отношения, чем пашня. Занимая удобные для механизированных технологий местоположения, сенокосы и пастбища при должном к ним отношении служат существенным источником кормов для животноводства.

Для улучшения почв на территории Спиринского сельсовета по результатам обследования, проведенного Госагрохимцентром «Новосибирский», предлагается проводить следующие необходимые мероприятия:

- проводить комплексное окультуривание полей на основе проектно-сметной документации;

- применять минеральные удобрения и мелиоранты только по проектам, разработанным на каждый участок под конкретную культуру на запланированный урожай;

- вносить органические удобрения лишь после предварительного определения их качества по агрохимическим и санитарно-гигиеническим параметрам, а также прошедшие период карантирования;

- Органическое удобрение – навоз, бесподстилочный навоз, торфяной навоз, компост, жидкий навоз и т.д. должны соответствовать ГОСТу 20423, а также ветеринарно-санитарным требованиям в соответствии с ГОСТом 26074;

- в целях получения сельскохозяйственной продукции, качество которой соответствует медико-биологическим требованиям и санитарным нормам, а также воспроизводству плодородия почв, при условии строгого соблюдения агротехнических и технологических требований к качеству работ применять органические удобрения в оптимальном сочетании с минеральными.

##### 3.2.2 Растительный мир

В породном составе насаждений территории района и Спиринского поселения доминируют мягколиственные древесные породы, которые составляют по площади и запасу – 78%, доля хвойных – 22%, твердо-лиственные породы в Лесном плане Новосибирской области в целом не учитываются, т.к. они составляют всего 0,02%.

Особенностью почвенного покрова поселения является его мозаичность. Это отражается и на растительном мире территории муниципального образования. Поселение расположено на границе лесостепи в полосе вторичных березовых и березово-осиновых лесов. С юга на север березово-осиновые колки постепенно сменяются крупными массивами березняков и осинников, а затем сплошными березово-осиновыми лесами с вкраплениями сосновых рямов верховых болот. Долину занимают сосновые, березово-сосновые кустарниковые, злаково-разнотравные, разнотравные злаково-осоковые с элементами широкотравья и высокотравья леса.

Основные типы растительности на кормовых угодьях злако-разнотравные формации, свойственные лесостепной зоне. В сельсовете обширен комплекс дикорастущих пищевых плодово-ягодных растений. В долинах рек произрастают черемуха, калина, облепиха, смородина черная. В сосновых и березово-сосновых кустарниково-травяных лесах, в березовых остепненных лесах постоянными видами являются брусника, клубника, костяника. Им сопутствуют смородина черная, калина, черемуха, малина, земляника, клюква. В лесах встречаются следующие виды грибов – строчки, сморчки, белый гриб, рыжик, сыроежка, подберезовик, подосиновик, масленок, моховик, опенок, лисичка, валуй, груздь, свинушка, волнушка, шампиньон.

На территории поселения широкое распространение имеют виды лекарственных растений, которые применяются в основном в народной медицине – листья брусники, листья толокнянки, багульник, берёзовые и сосновые почки и другие.

На территории поселения широкое распространение имеют виды лекарственных растений, которые применяются в основном в народной медицине – листья брусники, листья толокнянки, багульник, берёзовые и сосновые почки и др.

На территории поселения залесённость неравномерна. Преобладают отдельные урочища и колки среди сельскохозяйственных угодий.

Леса поселения преимущественно почвозащитные (около 85%). Для лесов этой группы характерен невысокий удельный вес лесопокрытых площадей, это типичная особенность территории с наличием засоленных почв.

Породный состав лесов беден: доминируют порослевые березняки с куртинами порослевой осины и мозаичными вкраплениями посадок сосны, лиственницы, клена, тополя и акации желтой. На севере встречаются участки «рямовой» сосны.

В структуре эксплуатационного запаса поселения преобладают мягколиственные породы низкой товарности. Спрос на них со стороны промышленных предприятий незначителен. Заготовка ведется преимущественно для личного пользования населением.

В условиях Барабинской лесостепи лесные насаждения имеют исключительно важное климаторегулирующее водоохранное, почвозащитное, санитарно-гигиеническое и ресурсное значение. Значительна роль в экономике района побочных пользований, особенно сенокошения и пастьбы скота. Лесные угодья в годы с неблагоприятными климатическими условиями используются для сенокошения соседними районами и областями. В лесах заготавливают дубильное и лекарственное сырье, собирают грибы и ягоды, занимаются любительской охотой.

Водораздельные пространства покрыты берёзово-осиновыми лесами с высоким травостоем в них, а понижения заняты солончаковыми лугами, тростниково-осоковогипсовыми и сфагновыми болотами, среди которых встречаются рямы, где сосны, березы, осины образуют чащу с ковром их мхов, лишайников, по которому разбросаны кустики брусники, голубики, клюквы, багульника.

Результаты антропогенных воздействий на лесные экосистемы: снижение лесистости и утрата типичных ландшафтов; сокращение площади ненарушенных лесов; увеличение фрагментации лесных массивов; изменение возрастной и породной структуры лесов, рост доли лиственных молодняков и многократных порослевых генераций; утрата коренных лесных сообществ.

##### 3.2.3 Животный мир

Фауна сельсовета включает несколько тысяч видов беспозвоночных и сотни видов позвоночных животных. Как известно, насекомые - самые многочисленные по числу видов животные. На территории Спиринского сельсовета только насекомых насчитывается несколько тысяч видов, среди них бабочки - более 1400 видов, прямокрылые - более 100 видов, мухи - более 400 видов, стрекозы - 62 вида. Из них около 150 видов дневных бабочек. Из многочисленных перепончатокрылых заметны осы, пчёлы и шмели, а в лесах нередко встречаются муравейники рыжего лесного муравья. Как и в целом в лесостепи много гнуса, в том числе различных видов слепней. Характерно обилие стрекоз.

В лесных угодьях обычны тетерев, косуля зайцы, барсук и др.

Ордынский район не богат водоплавающей дичью, основной пролет ее проходит над водохранилищем, из-за значительных колебаний уровня воды, в котором мест, пригодных для гнездования очень мало.

В реках и озёрах водится около 20 видов рыб, такие как: пескарь, чебак, щука, окунь, линь, налим, язь, карась и др. Земноводных и пресмыкающиеся сравнительно немного, и изучены они мало. Наиболее крупная амфибия - лягушка озёрная.

Высокая степень сельскохозяйственной освоенности территории снижает гнездовую и защитную емкость угодий, отрицательно влияет на охотничье-промысловую фауну. В этих условиях для снижения вреда от беспокоящего фактора особое значение приобретает всеобщее экологическое образование и первоочередное: соблюдение буквально всеми двухмесячника тишины (май-июнь).

##### 3.2.4 Минеральные ресурсы

На территории Спиринского сельсовета по данным «Атласа районных карт полезных ископаемых Новосибирской области» действующих месторождений полезных ископаемых не значится.

##### 3.2.5 Рекреационные ресурсы

Рекреационными ресурсами являются части природных и культурных ресурсов, обеспечивающие отдых как средство поддержания и восстановления трудоспособности и здоровья людей. К таковым обычно относят природные комплексы и их компоненты (рельеф, климат, растительный и животный мир, водоемы), культурно-исторические памятники, населенные пункты, уникальные технические сооружения.

Сфера туризма и рекреации на территории сельсовета развивается недостаточно активно. Между тем развитие туризма может дать поселению дополнительные рабочие места в условиях финансового кризиса, позволит серьезно увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, позволит рассчитывать на значительное увеличение инвестиционных предложений.

В настоящее время внутреннее туристское предложение в Спиринском сельсовете весьма ограничено и ориентировано на низкобюджетные группы потребителей из соседних регионов, а также на местных жителей. Объективно в поселении имеются необходимые природные условия, способные привлечь туриста, располагающего средним уровнем дохода.

На фоне возрастающей мобильности населения, надо отметить достаточно развитую структуру автомобильных дорог. Удобство транспортных связей - благоприятный фактор для реанимации объектов массового отдыха и рекреации.

Факторы, препятствующие повышению качества внутреннего туризма в Спиринском сельсовете:

- Стихийное развитие туристических территорий:

- отсутствие комплексного подхода к развитию привлекательных для туризма мест. Стихийное развитие ведет к неэффективному использованию ресурсов;

- стихийное использование туристических ресурсов в перспективе ведет к экологическим проблемам.

- Низкий уровень сервиса:

- туризм в поселении занимает низкобюджетную нишу с минимумом сервиса, как следствие, отсутствует спрос на квалифицированный персонал;

- отсутствует система профессионального образования специалистов по туризму.

- Отсутствие опыта организации развития туризма в условиях рынка.

- Отсутствие стратегии развития туризма, в соответствии с которой туризм интегрировался бы в планы регионального социально-экономического развития в комплексе с развитием сельского хозяйства, лесной промышленности, транспорта, культуры и других сфер деятельности.

- Недостаточный учет социально-экономических интересов местного населения, заинтересованных туристских структур.

- Отсутствие механизма привлечения в сферу туризма инвестиций из региональных, российских, зарубежных источников.

Нужно отметить, что биоэкологический потенциал лесов территории поселения, наличие системы особо охраняемых территорий, богатый растительный и животный мир, могут служить основой для организации оздоровления и отдыха населения.

#### 3.3 Объекты культурного наследия

##### 3.3.1 Памятники археологии

Памятники археологии характеризуют многотысячелетний путь истории и развития человечества. Они являются не только значительной частью культурного наследия нашей страны, но и основным источником информации о дописьменной эпохе. Археологические объекты - своеобразная летопись древней и раннесредневековой истории для большинства регионов России и Сибири, без знания которой невозможна работа по сохранению отечественной и мировой культуры.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов РФ), объектами археологического наследия являются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, главным или одним из главных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки.

Основные типы памятников археологии: городища; древние места захоронений; остатки поселений, укреплений, производств, каналов, дорог; каменные изваяния; лабиринты; наскальные изображения; участки исторического культурного слоя древних населенных пунктов и т.д. В отличие от других видов памятников истории и культуры, большинство объектов археологического наследия с трудом воспринимаются неподготовленным человеком и поэтому подвергаются наибольшему риску уничтожения в процессе хозяйственной деятельности. Этот риск усугубляется активизировавшимся в последние годы любительским кладоискательством.

В соответствии со ст. 18 федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», памятники археологии подлежат государственной охране с момента их выявления.

В соответствии со ст. 49 ФЗ № 73-ФЗ памятники археологии находятся исключительно в государственной собственности. В соответствии со ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, занятые памятниками археологии, ограничиваются в обороте и не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. В соответствии со ст. 99 ЗК РФ к землям историко-культурного назначения относятся земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия; изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются.

В соответствии со ст. 33 ФЗ № 73-ФЗ, ст. 5 Закона Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области, решения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима должны быть согласованы с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

В соответствии со ст. ст. 35, 36, 38, 46, 52, 53 ФЗ № 73-ФЗ проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается. Границы защитной зоны памятника устанавливаются на расстоянии 50 м. Использование земельного участка, занятого памятником археологии, может проводиться только в строгом соответствии с требованиями ФЗ № 73-ФЗ.

В целях сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в соответствии со ст. ст. 30, 31, 33, 35, 36 ФЗ № 73-ФЗ; ст. 42 Закона РСФСР от 15.12.1978 «Об охране и использовании памятников истории и культуры»; ст. ст. 27, 31 ЗК РФ; ст. ст. 5, 11, 18 ОЗ № 79-03 земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, а также документация, обосновывающая проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, подлежат обязательной историко-культурной экспертизе и согласованию с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Согласно Перечню объектов культурного наследия, расположенных в районах Новосибирской области, по состоянию на 1.01.2013 г. на территории МО Спиринский с/с расположены следующие:

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта | Тип памятника | Место расположения объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Могила партизан Гражданской войны | Обелиск | с. Усть-Алеус |
| 2 | Усть-Алеус-1 | Поселение | В 3 км к СВ от с. Усть-Алеус |
| 3 | Усть-Алеус-2 | Поселение | На мысу правого берега р. Алеус, при впадении ее в водохранилище |
| 4 | Усть-Алеус-3 | Поселение | В 0,176 км к ЮЗ от Ю окраины с. Антоново, между территорией ЖБИ-1 и дачами с. Антоново |
| 5 | Усть-Алеус-6 | Поселение | В 0,9 км к ЮВ от с. Усть-Алеус и в 5,5 км к ЮЗ от с. Спирино, на мысу левого берега р. Алеус, в месте впадения ее в Новосибирское водохранилище, в старых сосновых лесопосадках |
| 6 | Усть-Алеус-7 | Поселение | В 5,5 км к ЮЗ от с. Спирино и в 1,4 км от с. Усть-Алеус (по полевой дороге из с. Спирино в с. Усть-Алеус, идущей вдоль берега Новосибирского водохранилища), в 0,6 км к СВ от мыса образованного впадением р. Алеус в Новосибирское водохранилище, в 3 км к ЮЗ от ЮЗ оконечности мыса о. Чингис, в 0,05 км к ЮВ от заброшенного кладбища с. Усть-Алеус, на террасе Обского водохранилища, в сосновых лесопосадках |
| 7 | Усть-Алеус-9 | Поселение | К ЮЗ от с. Спирино, в 3,5 км от с. Спирино и в 3,4 км от с. Усть-Алеус ( по дороге из с. Спирино в с. Усть-Алеус), в 2,5 км к СВ от мыса, образованного впадением р. Алеус в Новосибирское водохранилище, в 0,1 км к ЮЗ от поселения Усть-Алеус-1 |
| 8 | Антоново-1 | Одиночный курган | В 4,6 км к ЮЗ от д. Антоново, на выступе береговой остепненной террасы |
| 9 | Антоново-3 | Поселение | В 1 км к ЮЗ от д. Антоново, в 0,3 км к ЮЗ от базы отдыха ЖБИ-1, в 0,13 км к СЗ от лодочной станции, принадлежащей базе, в 0,3 км к ЮЗ от базы отдыха "Полянка", на левом обрывистом берегу Новосибирского водохранилища, в 20 м к ЗЮЗ от грунтового могильника Усть-Алеус-4 |
| 10 | Антоново-4 | Поселение | В 0,8 км к ЮЗ от д. Антоново, в 0,1 км к ЮЮЗ от базы отдыха ЖБИ-1, с запада ограничено забором лодочной станции, принадлежащей базе, в 0,1 км к ЮВ от базы отдыха "Полянка", в пойме левого берега Новосибирского водохранилища, в 60 м к ЮВ от грунтового могильника Усть-Алеус-4 |
| 11 | Усть-Алеус-4 | Грунтовый могильник | В 0,9 км к ЮЗ от д. Антоново, в 0,1 км к ЮЗ от базы отдыха ЖБИ-1, в 50 м к СЗ от лодочной станции базы, в 0,1 км к ЮЮЗ от базы отдыха "Полянка", на левом обрывистом берегу Новосибирского водохранилища, на ровной площадке уступа |
| 12 | Усть-Алеус-10 | Поселение | В заболоченной пойме левого берега Новосибирского водохранилища, в 0,2 км к ЮВ от ЮВ окраины с. Усть-Алеус, в районе небольшого мыса, поросшего луговой растительностью |

##### 3.3.2 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Для сохранения объектов культурного наследия рекомендуется паспортизация объекта, определение охранной территории, ее благоустройство, поддерживающие ремонты памятников.

- Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требований, установленных законодательством.

- На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

- Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Новосибирской области – управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

- Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии).

- информирование об обнаруженном объекте управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

- К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия

- Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

- Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

- Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

- В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Новосибирской области на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

#### 3.4 Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения

Раздел разработан на основе анализа «Комплексной программы социально-экономического развития Муниципального образования Спиринский сельсовет Ордынского района Новосибирской области на 2011-2020 годы» и информации, представленной службами администрации Спиринского сельсовета. Основу экономики сельсовета составляют предприятия лесопереработки, коммунальные объекты, а так же предприятия и организации районного значения.

##### 3.4.1 Система расселения и демографическая ситуация

Демографическая ситуация (в том числе возрастной и половой состав населения) во многом определяет перспективы и проблемы рынка труда, а значит, трудовой потенциал района. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать количество и структуру занятых в экономике, основные параметры развития района: объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, системы инженерной и транспортной коммуникаций и прочее.

В целом динамика демографической ситуации в Ордынском районе совпадает с тенденциями демографического развития Новосибирской области – численность населения снижается медленными темпами.

Основной причиной этого является превышение смертности над рождаемостью. В общей структуре причин смерти населения района лидируют болезни системы кровообращения, травмы, болезни пищеварения, онкологические заболевания. Второй причиной снижения численности населения является миграционный отток населения. Растет процент пенсионеров в структуре населения района.

В следующей таблице представлена численность населения Спиринского сельсовета Ордынского района.

Таблица 3

Численность населения Спиринского сельсовета на начало 2007-2012 гг., чел.

| Муниципальное образование | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| с. Спирино | 714 | 720 | 722 | 720 | 729 | 706 |
| с. Усть-Алеус | 168 | 164 | 162 | 162 | 168 | 177 |
| д. Антоново | 204 | 203 | 198 | 211 | 212 | 211 |
| Итого по сельсовету | 1086 | 1087 | 1082 | 1093 | 1109 | 1094 |

Рисунок 1. Динамика численности Спиринского сельсовета по населенным пунктам, на начало 2007-2012 гг.

На 01.01.2012 год численность населения составляла 1094 человека. Численность населения поддерживается за счёт приезжих, желающих иметь дома или дачи в лесу, на берегу Оби, т.е. организовать свой отдых. Как следствие – увеличение численности пенсионеров, нетрудоспособного населения. Особую остроту в последние годы приобрела проблема низкой рождаемости.

Доли населенных пунктов в численности населения Спиринского сельсовета на начало 2012 года представлены на рисунке.

Рисунок 2. Распределение населенных пунктов Спиринского сельсовета по численности населения, на начало 2013 года

Как видно из рисунка, наибольшая численность населения на начало 2012 года – в селе Спирино (706 человек, 65%). На втором месте находится деревня Антоново (211 человек, или 19%). Самую малую долю (16% от численности населения сельсовета) занимает село Усть-Алеус. На начало 2012 года в нем проживало 177 человек.

Численность населения по возрастным группам по Спиринскому сельсовету представлена в следующей таблице.

Таблица 4

Распределение численности населения Спиринского сельсовета по возрастным группам,

на начало 2012 года, человек

| Муниципальное образование | всего | По возрастным группам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | моложе трудоспособного | в трудоспособном | старше трудоспособного |
| Спиринский сельсовет | 1094 | 136 | 595 | 363 |

В целом по сельсовету складывается следующая ситуация. Население моложе трудоспособного возраста составляет 12,43% от общей численности (136 человек), в трудоспособном возрасте – 54,39% (595 человек), старше трудоспособного – 33,18% (363 человека).

Естественный прирост населения по Спиринскому сельсовету представлен в следующей таблице и рисунке.

Таблица 5

Естественный прирост населения по Спиринскому сельсовету, 2007-2011 гг.

| Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 13 | 7 | 11 | 13 | 11 |
| Умерло | 25 | 33 | 19 | 29 | 19 |
| Естественный прирост | -12 | -26 | -8 | -16 | -8 |

Рисунок 3. Естественный прирост населения по Спиринскому сельсовету, 2007-2011 гг.

Как видно из рисунка, естественного прироста населения за рассматриваемый период не наблюдалось. Наибольшая естественная убыль была отмечена в 2008 году (число умерших превысило число родившихся на 26 человек).

##### 3.4.2 Занятость и трудовые ресурсы

Численность населения в Ордынском районе на 01.01.2012 г. составила 36 599 человек.

В связи с высоким уровнем безработицы и невысокой заработной платой на селе уровень жизни населения невысокий. Среднедушевые доходы в 2009 году составили 2583, что составляет 43% величины прожиточного минимума, а среднемесячная заработная плата 7973 рубля. По годам уровень жизни повышается, но очень низкими темпами.

Численность трудовых ресурсов на начало 2009 года составила 731 чел., занятых в экономике - 197 чел., что составляет 26,9% от трудовых ресурсов. Отмечаются неблагоприятные тенденции - это естественная убыль, старение населения, уменьшение численности наиболее экономически активной возрастной группы 35-45 лет. Наряду с демографическими факторами наибольшее влияние на сферу занятости и рынок труда оказывает тенденция в экономике: увеличение спроса работодателей на рабочую силу квалифицированными кадрами.

Сохранилась острота проблемы: старение высококвалифицированной рабочей силы, возрастание дефицита кадров при высоком уровне безработицы, нежелание молодежи работать на низкооплачиваемой работе и устаревшей технике.

Численность трудовых ресурсов на начало 2011 года в Спиринском сельсовете составила 605 человек, из них было занято в экономике – 215 человек.

Численность населения, состоящих на учете в органах социальной защиты на 01.01.2011 года составило 394 человек, из них: пожилые граждане 63 человек, инвалиды 13, ветераны 220, малоимущие граждане 97 человек.

В поселении от центра социального обслуживания населения Ордынского района работает специалист по вопросам социального обслуживания малообеспеченных граждан и детей, нуждающихся в особой заботе государства, предоставлении им срочной материальной помощи, услуг надомного обслуживания, профилактики безнадзорных детей и подростков, организации оздоровления детей и содействие в реабилитации инвалидов.

Основной причиной уменьшения количества престарелых граждан пользующихся социальным обслуживанием на дому является увеличение стоимости социальных услуг.

В поселении из года в год растет объем всех видов адресной помощи, различных видов социальных услуг, пособий и компенсационных выплат, получаемых населением через органы социальной защиты.

Далее представлен прогноз численности населения Спиринского сельсовета Ордынского района на первую очередь (2023 год) и на расчетный срок (2033 год).

##### 3.4.3 Прогноз численности населения

Несмотря на все негативные факторы, в настоящее время наблюдается тенденция к улучшению условий жизни в сельских районах. Это связано, в первую очередь с тем, что как на федеральном, так и на региональном, и местных уровнях разрабатываются и внедряются различные программы по поддержке рождаемости и улучшения демографической ситуации. Есть основания ожидать если не роста, то, по крайней мере, стабилизации коэффициентов рождаемости на существующем уровне.

Прогнозные данные определены, исходя из сложившейся в настоящее время демографической ситуации путем экстраполяции действовавших тенденций, дополненной учетом новых условий. Прогноз строился с учетом специфики каждого населенного пункта в составе сельсовета.

Прогноз общей численности населения представлен в следующей таблице.

Таблица 6

Прогноз численности населения по населенным пунктам Спиринского сельсовета

| Муниципальное образование | 2012 | Первая очередь, 2023 | Расчетный срок, 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Спирино | 706 | 720 | 735 |
| с. Усть-Алеус | 177 | 195 | 215 |
| д. Антоново | 211 | 232 | 255 |
| Итого по сельсовету | 1094 | 1147 | 1205 |

Различия в динамике численности населения объясняются возрастной структурой населенных пунктов, также большую роль здесь играет величина демографических коэффициентов. Кроме того, важную роль в положительной динамике показателя численности населения, как по всему сельсовету, так и по отдельным входящим в него населенным пунктам играет миграционный прирост. Совокупность указанных факторов определяет прогнозируемую динамику численности населения.

Как видно из представленной выше таблицы, численность населения на первую очередь (2023 год) несколько возрастет (на 53 человека) и составит 1147 человек, что соответствует существующей стратегии развития сельского поселения. Далее в результате реализации программы мер по демографическому развитию района в целом и сельсовета в частности и развитию проектов, позволяющих увеличить миграционный прирост населения, численность населения составит к 2033 году 1205 человек. Это значение больше численности населения на начало 2012 года на 111 человек.

Численность детей в школьном и дошкольном возрастах по населенным пунктам Спиринского сельсовета представлена ниже.

Таблица 7

Прогноз численности населения в дошкольном возрасте (0-7 лет)

по населенным пунктам Спиринского сельсовета, человек

| Муниципальное образование | 2012 | Первая очередь, 2023 | Расчетный срок, 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Спирино | 54 | 55 | 56 |
| с. Усть-Алеус | 18 | 20 | 24 |
| д. Антоново | 13 | 14 | 16 |
| Всего по сельсовету | 85 | 89 | 96 |

Таблица 8

Прогноз численности населения в школьном возрасте (8-17 лет)

по населенным пунктам Спиринского сельсовета, человек

| Муниципальное образование | 2012 | Первая очередь, 2023 | Расчетный срок, 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Спирино | 40 | 41 | 42 |
| с. Усть-Алеус | 8 | 8 | 9 |
| д. Антоново | 9 | 10 | 11 |
| Всего по сельсовету | 57 | 59 | 62 |

Как видно из таблиц, в динамике численности населения Спиринского сельсовета в школьном и дошкольном возрастах наблюдаются более сдержанные тенденции, чем в динамике всей численности населения. Это объясняется тем, что в связи с отсутствием крупных предприятий на территории муниципального образования и сопровождаемым этим отсутствием рабочих мест, наблюдается тенденция уменьшения рождаемости. Численность населения поддерживается, и будет прирастать, за счёт приезжих, желающих иметь дома или дачи в лесу, на берегу Оби, т.е. организовать свой отдых. Планируемое увеличение зоны жилой застройки на расчётный срок будет так же способствовать увеличению наличного населения сельского совета.

##### 3.4.4 Сельское хозяйство

Базовой отраслью является лесное хозяйство. Основные направления работ в л/х - воспроизводство лесных ресурсов, проведение рубок ухода, санитарных рубок, рубок главного пользования, контроль за использованием лесных ресурсов, охрана лесов от пожаров и вредителей.

Основными резервами роста экономического потенциала муниципального образования на планируемый период будет являться личные подсобные хозяйства.

##### 3.4.5 Промышленность

Промышленность на территории поселения представлена в основном переработкой древесины и малыми предприятиями.

ИП «Загоруйко О.В.», находящееся в с. Спирино, занимается промышленной заготовкой и переработкой древесины. Изготавливается пиломатериал.

На территории муниципального образования в с. Усть-Алеус – находится два деревообрабатывающих предприятия: ОАО «Алеусский ДОК» и ООО «Русский лес». В настоящее время изготавливается пиломатериал, калиброванное бревно, двери, рамы, стеклопакеты.

В с. Спирино находится законсервированная нефтебаза и насосно-фильтровальная станция ФЭНГВ.

##### 3.4.6 Малое предпринимательство и торговля

Не смотря на формирование современной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, в поселении остановился процесс развития малого предпринимательства. На территории поселения осуществляют свою деятельность 5 индивидуальных предпринимателей: 4 занимаются торговлей, 1 - ремонтом автотранспортной техники.

На территории поселения работают 10 магазинов. В последние годы в формировании оборота розничной торговли прослеживаются положительные тенденции. 50% от общего объема розничного товарооборота приходится на долю потребительской кооперации.

Таблица 9

Организации розничной торговли, общепита и платных услуг сельсовета

| Сельсовет/населенный пункт | Магазины |  |  | Объекты обслуживания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Площадь, м2 | Работающих | Кол-во | Площадь, м2 | Работающих |
| с. Спирино | 5 | - | 14 | 2 | - | 4 |
| с. Усть-Алеус | 3 | - | 4 | 1 | - | 2 |
| д. Антоново | 2 | - | 3 | - | - | - |
| Всего за сельсовет | 10 | - | 21 | 3 | - | 6 |

Стабильно развивается сфера торговли. Объем розничного товарооборота за два года возрос на 40%.

Количество малых предприятий далеко от уровня, необходимого для начала позитивных преобразований в социально-экономической сфере Спиринского сельсовета. Предприятия торговли составляют конкуренцию ПТПО, что положительно влияет на цены и ассортимент товаров, качество обслуживания покупателей.

Учитывая большую удаленность поселения от районного и областного центров, невозможность в связи с этим приобрести необходимый товар, услуги предпринимателей играют неоценимую роль. В то же время пока нет предпринимателей, производящих продукцию, оказывающих услуги бытового обслуживания, транспорта, ремонта и т.д.

Проблемными остаются вопросы бытового обслуживания сельского населения. Нет частных предпринимателей в селах, которые бы занимались ремонтом бытовой, аудио и видеотехники, обуви, оказанием парикмахерских и прочих услуг.

Рынок сбыта излишков сельскохозяйственной продукции у населения складывается из закупок мяса, молока, овощей, шкур крупнорогатого скота, пухо-перового сырья за счет деятельности заезжих индивидуальных предпринимателей.

Сложившаяся многозвенность, а также удаленность поселения от районного центра, способствует значительному росту цен на товары (особенно на непродовольственные) и услуги.

Обеспечение населения товарами и продуктами питания осуществляется магазинами потребительской кооперации, местными предпринимателями, но основная доля приходится на приезжих торговцев, у которых цены на товары ниже. Увеличение численности местных предпринимателей приведет к увеличению налогов в бюджет, созданию новых рабочих мест.

Задачами развития малого предпринимательства поселения являются:

- оказание всесторонней поддержки развитию субъектов малого предпринимательства;

- оказание содействия субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным на территории поселения в получении финансовой помощи в рамках областной и муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- развитие системы социального партнерства между субъектами малого предпринимательства и администрацией поселения;

- содействие развитию потребительского рынка.

В сфере развития торговли планируется оказывать содействие развитию торговых организаций социальной направленности (магазинов) с обеспечением ассортимента товаров первой необходимости и низких цен, расширению ассортимента оказываемых населению услуг, осуществлять стимулирование развития сети бытового обслуживания в сельской местности.

В 2011-2015 годах планируется проведение следующих мероприятий:

- оказание помощи предпринимателям в открытии собственных торговых точек;

- проведение семинаров по проблемам малого бизнеса.

##### 3.4.7 Жилищный фонд

На конец 2012 года жилищный фонд на территории Спиринского сельсовета составил 37,76 тыс. м2 общей площади. Средняя обеспеченность населения жилой площадью составляет 34,5 м2 на человека. Муниципальный жилой фонд составляет 0,5 тыс. м2.

Таблица 10

Характеристика жилищного фонда по состоянию на 2012 год

| Населенные пункты | Жилой фонд, кв.м | Количество домов, ед. | Выделено участков для строительства за 2011 год, шт. | Построено домов за 2011 год, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Спирино | 23200 | 580 | 10 | 1 |
| с. Усть-Алеус | 5720 | 143 | 4 | 1 |
| д. Антоново | 8840 | 221 | 2 | - |
| Всего за с\с | 37760 | 944 | 16 | 2 |

Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования представляет ООО «Спиринское ЖКХ». ЖКХ состоит из водопроводной сети протяженностью 3593 м в с. Спирино, сети канализации – 376 м, котельной ЖКХ, в настоящее время не используемой. Все сети находятся в ветхом состоянии, их износ – 100%, требуют полной реконструкции. В 2010 году введена в эксплуатацию разведочно-эксплуатационная скважина. ООО «Спиринским ЖКХ» приобретена в собственность ассенизаторская машина. За 2011-2012 года проведено освещение населенных пунктов: с. Усть-Алеус, д. Антоново и с. Спирино.

Отопление школ, ФАПа, клубов, участковой амбулатории, предприятий на территории муниципального образования автономное.

Таблица 11

Жилой фонд обеспеченный коммунальными услугами от централизованных источников на 01.01.2013 года.

| Сельсовет/ населенный пункт | Теплоснабжение, м2 | Водоснабжение, м2 | Горячее водоснабжение, м2 | Канализация, м2 | Сетевой газ, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Спирино | - | 4705 | - | 1800 | - |

Особенностью жилого фонда поселения является то, что практически все домохозяйства располагаются в индивидуальных жилых постройках.

Таблица 12

Виды жилых домов населенных пунктов Спиринского сельсовета

| Вид | Количество квартир | Количество этажей | Количество домов | Общее количество квартир (домохозяйств) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный | 16 | 2 | 2 | 32 |
| Многоквартирный | 12 | 2 | 0 | 0 |
| Многоквартирный | 8 | 2 | 1 | 8 |
| Многоквартирный | 4 | 1 | 11 | 44 |
| Трехквартирный | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Двухквартирный | 2 | 1 | 51 | 102 |
| Индивидуальный | 1 | 1 | 879 | 879 |
| Всего | - | - | 944 | 1065 |

Потребность в улучшении жилищных условий существует, и отдельные семьи берут участки, жилье строится, и за 2011 год зафиксировано 2 факта завершения строительства жилых домов. В развитии жилищного строительства в поселении сдерживающим фактором являются финансовые проблемы и отсутствие сетевого газа. В числе коммунальных услуг, которыми обеспечен жилой фонд поселения, имеются электроэнергия и уличный водопровод.

Одна из самых актуальных проблем для коммунального хозяйства – изношенность основных фондов.

Качество питьевой воды по всем населенным пунктам, из-за изношенности водопроводных сетей, не соответствуют нормам, но ведется работа по замене водопроводных сетей и установке очистные пункты (сооружений).

Основные проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства поселения:

- высокий уровень износа жилищной и коммунальной инфраструктуры;

- высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг, не обеспеченная ростом доходов основной части населения;

- низкий уровень жилищного строительства;

- наличие несанкционированных свалок и отсутствие обустройства объектов захоронения ТБО;

- капитальный ремонт водопровода;

- установка энергосберегающего оборудования;

- решение вопроса по улучшению качества воды;

- недостаток оборотных средств, длительные неплатежи за потребление услуги, дебиторская задолженность населения;

- введение приборов учета для потребления холодной воды (в рамках ФЗ об энергосбережении).

##### 3.4.8 Образование

Сфера образования представлена двумя школами – Спиринской основной общеобразовательной и Усть-Алеусской основной общеобразовательной. Осуществляется подвоз детей из с. Спирино в Кирзинскую среднюю школу. Школы кадрами укомплектованы. Дошкольных учреждений нет. Количество учеников в общем по поселению за последние годы уменьшается из-за низкой рождаемости.

В настоящее время образовательное учреждение Спиринская ООШ располагается в двухэтажном здании, имеет 11 учебных кабинетов, гимнастический зал, спортивную площадку, мастерскую технического труда, школьный музей, библиотеку, столовую. Кабинеты соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, оснащены комплектом мебели для учащихся и учителя. Компьютерный класс оснащен 4 компьютерами с выходом в интернет, мультимедийным проектором, интерактивной доской. Технические средства обучения и воспитания, имеющиеся в школе: телевизор, магнитофон, видеомагнитофон, проигрыватель, кинокамера, музыкальный центр, фотоаппараты, баян. В мастерской технического труда: деревообрабатывающие станки, сверлильный, заточной, верстаки слесарные и столярные. В кабинете обслуживающего труда 4 швейных машин, электроплита, утюг, гладильная доска, набор необходимой посуды и столовых принадлежностей. Кабинеты начальных классов, английского языка и биологии оснащены компьютерами.

Ежегодно при школе работает лагерь дневного пребывания, который с удовольствием посещают учащиеся. В 2012 году ЛДП посещали 28 человек, что составило 88% от учащихся школы.

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки в урочное время. 100% учащихся питаются в школьной столовой. Компенсацию на питание получают 87% учащихся, это дети из многодетных, малообеспеченных семей. Стоимость питания – 23 рубля. С целью удешевления обедов использовались картофель, морковь, свёкла, лук, фасоль, выращенные на пришкольном участке.

В школе нет медицинского кабинета, но учащимся своевременно оказывается медицинская помощь медицинскими работниками Спиринской амбулатории, между МКОУ- Спиринской ООШ и МБУЗ «Ордынская ЦРБ» заключен договор на оказание медицинских услуг.

Отопление от котельной при школе. В сентябре 2009 года установлены два новых отопительных котла на твердом топливе.

Вокруг школы большая территория в 1 га включающая: футбольное поле, волейбольную площадку, полосу препятствий, гимнастические конструкции, хозяйственная площадь, пожарный водоем, склады, кочегарку.

На пришкольном участке выращиваются овощи, которые используется в школьной столовой. Разбиты цветники.

В школе работает библиотека, имеющая достаточное количество учебной и художественной литературы. Учащиеся начальной школы по русскому языку, литературному чтению, математике, английскому языку, окружающему миру, информатике обеспечены учебниками на 80%, учащиеся основной школы – на 100%.

Усть-Алеусская ООШ расположена в 50 километрах от районного посёлка Ордынское. В ней обучается 17 учеников, проживающих в селе Усть-Алеус и д. Антоново.

Здание школы построено в 1986 г., рассчитано принять 90 человек. В здании школы находится 7 учебных кабинетов, компьютерный класс, кабинет домоводства, стадион, спортивный зал, столовая на 50 мест. В школе имеется опытный участок площадью 1 га.

Педагогический коллектив – 5 преподавателей. Высшее образование имеют – 4 учителей, высшую категорию – 1 учитель, первую квалификационную категорию - 3 учителей, без категории - 1 учитель.

В школе созданы определенные условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, реализуется программа «Здоровье».

В результате целенаправленной работы педколлектива по созданию здоровье-сберегающей среды уменьшилось число детей, имеющих отклонения в здоровье.

В школе организовано горячее питание, 100% учащихся посещают школьную столовую. Средняя стоимость обеда составляет 20 руб. Для удешевления обеда используются овощи, выращенные на пришкольном участке: картофель, морковь, свекла, помидоры.

Сеть дополнительного образования школы определена направлениями, в рамках которых осуществляется деятельность детских объединений. Задачи их таковы:

- вовлекать ребенка в различные виды деятельности;

- стимулировать к творчеству;

- расширять культурное пространство.

Организованы следующие детские объединения: «Здоровячок», «Золотой ключик», «Разные разности».

В целом реализация задач по организации внеурочной деятельности соответствует плану развития школы. 100% обучающихся занимаются в детских объединениях.

Таблица 13

Обеспеченность населения образовательными услугами

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Количество мест в общеобразовательных школах | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Количество учащихся в общеобразовательных школах (на начало года) | 50 | 48 | 46 | 44 |
| Численность педагогических работников общеобразовательных школ | 20 | 18 | 17 | 14 |
| Обеспеченность педагогическими работниками на 1000 учащихся | 400 | 375 | 370 | 318 |

Перед педагогическим коллективом школы стоит задача по обеспечению качественных услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Одним из важнейших приоритетов развития системы образования является дополнительное образование детей и подростков, которым охвачено более 30% детей. Образовательные учреждения успешно прошли процедуру лицензирования, аттестации, государственной аккредитации.

Уровень подготовки выпускников школ подтверждается достаточно высоким, в сравнении с другими поселениями района, средним баллом ЕГЭ. Полученные учениками знания позволяют им поступать в ВУЗы. Расширилось внедрение в образовательный процесс информационно-коммуникативных технологий, школы подключены к сети Интернет, имеют необходимое компьютерное оборудование и оргтехнику.

Значительно улучшена материально-техническая база учреждений. Особое внимание уделяется созданию безопасных условий обучения. За истекший период в учреждениях установлена автоматическая противопожарная сигнализация. Ежегодно проводятся текущие ремонты. За последние четыре года сеть школ не изменилась. Число учащихся в общеобразовательных школах остается без изменений.

На протяжении ряда лет актуальной проблемой остаётся проблема закрепления молодых специалистов в ОУ. Материальная и техническая база образовательных учреждений не в полной мере приведена в соответствие с современными требованиями к обучению и воспитанию детей.

В здании средней школы требуется замена системы отопления, ремонт спортивного зала, пола, реконструкция спортивной площадки.

Не сформирована здоровье-сберегающая среда в образовательных учреждениях. Не решена проблема повышения профессионального уровня педагогических работников, проведение мониторинга инновационной работы учителями школы, диагностики работы учителей, пополнение библиотечных фондов периодическими изданиями, детской литературой, методическими пособиями.

Основные мероприятия: методика расчета нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах образования представлена в Таблице, на основе нормативов обеспеченности населения объектами образования (СП 42.13330.2011 утверждённые приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №820 и введенные в действие 20 мая 2011 года).

Норматив вместимости школ следует принимать с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей - средним образованием (10-11 классы) при обучении в одну смену.

Таблица 14

Расчет требуемой мощности общеобразовательных учреждений на расчетный срок

| Учреждение | Количество детей, школьного возраста в зоне охвата (2033), чел. | Существующее и расчетное количество мест средних общеобразовательных школ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест (1-9 классы) | Нормативная потребность мест (10-11 классы) | Прогнозируемая потребность мест (1-9 классы) | Прогнозируемая потребность мест (10-11 классы) | Избыток мест (2033) | Новое строительство |
| Спиринская ООШ | 42 | 130 | 33 | 5 | 34 | 6 | 90 | - |
| Усть-Алеусская ООШ | 9 | 110 | 7 | 1 | 7 | 1 | 102 | - |
| д. Антоново | 11 | - | 7 | 1 | 9 | 2 | -11 | - |
| Итого | 62 | 240 | 47 | 7 | 50 | 9 | 181 | - |

В поселении наблюдается избыток мест в школах. Новое строительство не требуется. На расчетный период основным направлением деятельности руководства системой образования станет оптимизация работы учреждений данной сферы.

Норматив вместимости детских дошкольных учреждений устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%.

Таблица 15

Расчет требуемой мощности детских дошкольных учреждений на расчетный срок

| Учреждение | Количество детей, дошкольного возраста (2033), чел. | Существующее и расчетное количество мест Детских дошкольных учреждений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест | Прогнозируемая потребность мест | Недостаток мест (2033) | Новое строительство |
| с. Спирино | 56 | - | 46 | 48 | -48 | 2 |
| с. Усть-Алеус | 24 | - | 15 | 20 | -20 | 1 |
| д. Антоново | 16 | - | 11 | 14 | -14 | - |
| Итого | 96 | - | 72 | 82 | -82 | 3 |

Поселение испытывает острый недостаток мест в детских дошкольных учреждениях. На расчетный период может потребоваться открытие 1 ГДО на 50 мест в с. Спирино на базе Спиринской ООШ и 1 ГДО на 20 мест в с. Усть-Алеус на базе Усть-Алеусская ООШ, в которых имеется излишек мест.

##### 3.4.9 Здравоохранение и социальное обеспечение

Здравоохранение. Медицинское обслуживание жителей осуществляет ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ». На центральной усадьбе поселения функционирует медицинское учреждение, амбулатория, ведущая приём и лечение населения, оказывающая услуги скорой медицинской помощи для чего имеется специальная машина. В посёлках работают аптечные киоски от аптек. В селе Усть-Алеус имеется фельдшерско-акушерский пункт.

Обеспеченность населения высшим и средним медицинским персоналом: 3 человека на 1 тыс. населения. В результате реализации национального проекта «Здоровье» улучшается материально-техническая база ФАПов: приобреталась мебель, оборудование, физиоаппаратура.

Показатель первичной заболеваемости туберкулезом составляет 2 человека по Спиринскому сельсовету. С целью выявления данного заболевания флюорографическим методом осмотрено 70% населения старше 15 лет.

Охват профосмотром составил 100% от общего количества населения, подлежащему профессиональным осмотрам. Осуществляется постоянное диспансерное наблюдение за больными сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими больными.

План профилактических прививок выполнен на 94,5%, улучшились показатели привитости взрослого населения.

Важнейшей и актуальной проблемой, которая касается сферы здравоохранения, на сегодняшний день является недостаток квалифицированных кадров, высшего и среднего звена. Принимаемые меры пока не дали желаемых результатов в области здравоохранения поселения. Так же большой проблемой является высокая смертность взрослого населения, и наличие детской смертности.

Социальная защита населения. Основной целью социальной политики является создание условий для постепенного повышения уровня жизни малообеспеченных категорий населения муниципального образования за счёт проведения мероприятий по их социальной поддержке, реализация государственных социальных гарантий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, а так же обеспечение социальных гарантий, доступности социальных услуг, предоставляемых социально незащищенным категориям населения района, в том числе: пожилым гражданам, инвалидам, малообеспеченным и неполным семьям с детьми; детям, оставшимся без попечения родителей; внедрение новых технологий социального обслуживания и улучшение их качества, повышение эффективности социальной помощи населению за счёт усиления ее адресности.

Численность населения, состоящих на учете в органах социальной защиты на 01.01.2011 года составило 394 человека, из них: пожилые граждане 63 человека, инвалиды - 13, ветераны - 220, малоимущие граждане - 97 человек.

В поселении от центра социального обслуживания населения Ордынского района работает специалист по вопросам социального обслуживания малообеспеченных граждан и детей, нуждающихся в особой заботе государства, предоставлении им срочной материальной помощи, услуг надомного обслуживания, профилактики безнадзорных детей и подростков, организации оздоровления детей и содействие в реабилитации инвалидов.

На территории муниципального образования имеются малообеспеченные и неблагополучные семьи. Треть населения - пенсионного возраста, большая часть которых не может обходиться без социальной помощи, поэтому в сёлах постоянно работают социальные работники комплексного центра социального обслуживания населения, осуществляют уход, обслуживание и посильную помощь остронуждающимся пенсионерам.

В поселении из года в год растет объем всех видов адресной помощи, различных видов социальных услуг, пособий и компенсационных выплат, получаемых населением через органы социальной защиты.

Наряду с субсидиями оказывается социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, предоставляемых на основе действующего законодательства ветеранам труда, инвалидам, многодетным семьям.

Проводится постоянная работа по предупреждению безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних детей, проводятся проверки условий жизни детей в неблагополучных семьях

##### 3.4.10 Физическая культура и спорт

Роль физической культуры и спорта в укреплении здоровья населения, привития здорового образа жизни чрезвычайно высока. За последние годы в поселении значительно улучшились условия для занятий физической культурой и спортом. Поселение принимает активное участие в районных спортивных зимних и летних играх. В поселении действует 4 спортивных сооружения: 2 спортивных зала в школах, 2 спортивные площадки.

Физическая культура и спорт в муниципальном образовании представлены и спортивными секциями, работающими при Спиринской и Усть-Алеусской школах.

Население принимает участие в районных спортивных соревнованиях, в том числе: зимних и летних спартакиадах среди муниципальных образований поселений, легкоатлетических эстафетах и других видах соревнований.

Молодежная политика направлена на решение социально-экономических проблем молодежи, интеллектуальное и физическое развитие молодежи, профилактику правонарушений и преступности среди молодежи. Большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни молодежи допризывного и призывного возраста, патриотическому воспитанию молодежи.

В настоящее время имеется ряд нерешенных проблем:

- недостаточная обеспеченность населения сельского совета физкультурно-спортивными сооружениями;

- слабая материально-техническая база спорта в образовательных учреждениях поселения;

- нежелание молодых специалистов, закончивших высшие и средние специальные учреждения физической культуры и спорта, возвращаться в село из-за отсутствия жилья и условий для тренерской работы в нормальных спортивных залах;

- отсутствие спортивного инвентаря для работы с молодёжью и взрослым населением (лыжи, коньки);

- снижение заинтересованности у детей, подростков и молодёжи к занятиям физической культурой и спортом.

Основные мероприятия: нормативные документы рекомендуют размещать комплексы физкультурно-оздоровительных площадок в каждом поселении. При этом физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений.

Для обеспечения минимальной двигательной активности населения в соответствии с нормативами обеспеченности населения, рассчитывается общая площадь объектов по формуле (СП 42.13330.2011 утверждены приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №820, введены в действие 20 мая 2011 г.):

S = N × (C / 1000), где:

- S - площадь (общая) спортивного сооружения;

- N - норматив обеспеченности спортивным сооружением (принимается равным 7-9 тыс. м2 на 1000 тыс. человек населения для плоскостных спортивных сооружений, 60-80 м2 на 1000 населения для спортивных залов);

- C - численность населения.

Таблица 16

Расчет потребности в крытых спортивных сооружениях на расчетный срок

| Населенные пункты | Население, расчетный срок (2033 г.) | Нормативная потребность (м2) |
| --- | --- | --- |
| Спиринский с\с | 1205 | 180 |
| с. Спирино | 735 | 60 |
| с. Усть-Алеус | 215 | 60 |
| д. Антоново | 255 | 60 |

Крытые спортивные сооружения представлены в Спиринском сельсовете школьными спортивными залами в Спиринской и Усть-Алеусской ООШ. В поселении отсутствуют иные специализированные крытые спортивные сооружения. Для создания сети таких сооружений необходимы существенные материальные вложения.

Таблица 17

Расчет потребности в плоскостных спортивных сооружениях на расчетный срок

| Населенные пункты | Население, расчетный срок (2033 г.) | Нормативная потребность площади плоскостных спортивных сооружений (м2) |
| --- | --- | --- |
| Спиринский с\с | 1205 | 9600 |
| с. Спирино | 735 | 5900 |
| с. Усть-Алеус | 215 | 1700 |
| д. Антоново | 255 | 2000 |

На территории Спиринского сельсовета следует предусмотреть строительство 3 плоскостных спортивных сооружений: в с. Спирино, площадью 5900 м2, в с. Усть-Алеус, площадью 1700 м2, и в д. Антоново – на 2000 м2.

##### 3.4.11 Культурно-бытовое обслуживание

За последние годы в сфере культуры поселения удалось сохранить сеть учреждений, поддержать на определенном уровне развитие художественного процесса. 	В поселении работают 2 клубных учреждения, централизованная библиотечная система с 3 филиалами. Из культурных учреждений – Спиринский сельский Дом культуры и Усть-Алеусский сельский клуб расположенный на базе Усть-Алеусской школы, работники которых проводят культурно-массовые мероприятия – праздники, вечера отдыха, выставки, дискотеки, встречи и т.п.

В доме культуры работают творческие коллективы художественной самодеятельности и любительские объединения, а также клубы по интересам. Регулярно проводятся концерты творческих коллективов поселения, работают кружки и клубы.

В таблице 18 приведен результат оценки требуемой вместимости объектов культуры и досуга в населенных пунктах Спиринского сельсовета на конец расчетного срока с учетом изменения существующей численности и вместимости действующих объектов. Оценка проведена на основе методики, предлагаемой СП 42.13330.2011 (утверждённые приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №820 и введенные в действие 20 мая 2011 года).

Таблица 18

Нормативная потребность посадочных мест в клубных учреждениях

| Численность населения, чел | Посетительских мест на 1000 человек населения |
| --- | --- |
| 200-1000 | 500-300 |
| 1000-2000 | 300-230 |
| 2000-5000 | 230-190 |

Количество зрительских мест на 1000 жителей может отличаться от рекомендуемого, в зависимости от региональных особенностей.

Таблица 19

Расчет потребности в клубных учреждениях на расчетный срок

| Муниципальное образование/населенный пункт | Население, расчетный срок (2033 г.) | Существующее и расчетное количество мест |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Потребность всего мест (* не нормируется) |
| Спиринский с\с | 1205 | 190 | 610-360 |
| с. Спирино | 735 | 110 | 370-220 |
| с. Усть-Алеус | 215 | 80 (в здании школы) | 110-60 |
| д. Антоново | 255 | - | 130-80 |

Следует предусмотреть мероприятия по строительству сельского дома культуры в с. Усть-Алеус вместимостью 80 мест и реконструкцию ДК в с. Спирино с целью увеличения мест до 250.

Нормативная потребность количества экземпляров книг и читательских мест в сельских библиотеках по всем категориям населенных пунктов, в соответствии с нормативами обеспеченности, представлена в Таблице 20.

Таблица 20

| Численность населения, чел | Тыс. ед. хранения на 1000 человек населения | Читательских мест |
| --- | --- | --- |
| 1000-2000 | 6-7,5 | 5-6 |
| 2000-5000 | 5-6 | 4-5 |

Таблица 21

Расчет потребности в сельских массовых библиотеках на расчетный срок

| Муниципальное образование/населенный пункт | Население, расчетный срок (2033 г.) | Существующее и расчетное количество экземпляров и читательских мест |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во экз. | Потребность всего экз. (* не нормируется) |
| Спиринский с\с | 1205 | 18500 | 7230-9030 |
| с. Спирино | 735 | - | 4410-5510 |
| с. Усть-Алеус | 215 | - | 1290-1610 |
| д. Антоново | 255 | - | 1530-1910 |

Количество единиц хранения книг существенно превышает рекомендуемые. Для большей доступности библиотечных фондов можно только предусмотреть их перераспределение между населёнными пунктами сельсовета.

Общие проблемы в сфере культуры. Необходимо уделить особое внимание решению следующих проблем:

- недостаток кадров имеющих специальное образование для работы в учреждениях культуры;

- неполный охват населения творческой деятельностью, необходимо увеличить рост клубных формирований, а так же количество и качество предоставляемых услуг;

- недостаточно активное использование резерва неорганизованной самодеятельности, а так же недостаточная пропаганда семейных ансамблей и отдельных исполнителей;

- слабая материально-техническая база учреждений культуры;

- необходимость проведения капитального ремонта в учреждениях культуры.

##### 3.4.12 Транспортное обеспечение

Без развитой транспортной инфраструктуры невозможно развитие экономики проектируемого поселения. Состояние транспортной инфраструктуры Спиринского сельсовета в настоящее время справедливо оценивать, как удовлетворительное. На территории поселения реально действует один вид транспорта – автомобильный.

Из трех населенных пунктов только центр сельсовета (село Спирино) соединен с районной сетью дорогой с переходным типом покрытия, село Усть-Алеус и деревня Антоново связаны с дорожной сетью щебеночной дорогой.

Из трех поселений Ордынского района, с которыми Спиринский сельсовет имеет общие границы, непосредственное транспортное сообщение с использованием дорог общего пользования возможно только с Кирзинским сельсоветом. С территорией Крутихинского района Алтайского края, с которыми Спиринский сельсовет имеет общие границы, непосредственное транспортное сообщение осуществляется с использованием дороги территориального значения К-18р.

В целом, географическое положение Спиринского сельсовета можно охарактеризовать как достаточно выгодное с точки зрения транспортной доступности и близости к районному центру, что способствует торгово-экономическим связям, интенсификации экономической деятельности. Кроме того, по территории сельсовета проходит оживленная автомагистраль территориального значения, являющаяся важнейшей связью муниципальных районов севера Алтайского края и города Новосибирска.

Участок дороги территориального значения К-18р (Новосибирск – Камень-на-Оби) протяженностью 29,11 км. Совокупная протяженность автодорог общего пользования отнесенных к государственной собственности Новосибирской области на территории Спиринского сельсовета составляет 32,922 км. В числе указанных дорог, К-18р будет в ближайшее время иметь усовершенствованный тип покрытия – асфальтобетон на всем протяжении, переходный тип покрытия имеют дороги межмуниципального значения – 3,812 км щебень. Дорога территориального значения третьей технической категории, дороги межмуниципального значения пятой технической категории. Грунтовая дорога не имеет технической категории. Перечень автомобильных дорог общего пользования территориального и межмуниципального значения на территории поселения представлен в таблице.

Таблица 22

Автомобильные дороги Спиринского сельсовета

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Учетный номер (код) | Протяженность дороги, км. |
| --- | --- | --- | --- |
| Территориального значения |  |  |  |
| 50 ОП РЗ 50К-18р | 120 км а/д «К-17р»- Камень-на-Оби (в границах поселения) | К-18р | 29,11 |
| Межмуниципального значения |  |  |  |
| 50 ОП МЗ 50Н-2229 | 25 км а/д «К-18р» - Спирино | Н-2229 | 1,568 |
| 50 ОП МЗ 50Н-2230 | 34 км а/д «К-18р» - Антоново | Н-2230 | 2,244 |

Дорожная сеть Спиринского сельсовета является важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры, а ее развитие - одна из приоритетных задач деятельности местной власти. Создание качественной, устойчиво функционирующей дорожной сети - необходимое условие подъема и развития экономики поселения. Совершенствование и модернизация сферы транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие поселения и повышение уровня жизни населения.

Основными задачами руководства муниципального образования в вопросе транспортного обеспечения поселения на планируемый период являются:

- обеспечить качественное содержание дорог на территории муниципального образования в зимнее и летнее время;

- повышение безопасности дорожного движения в черте муниципального образования.

Для увеличения пропускной способности автомобильной дороги К-18р на участке Кирза – граница Алтайского края и безопасности движения транспорта на данном участке планами предусматривается продолжение начатого в 2010 году строительства автомобильной дороги по параметрам III технической категории с дорожной одеждой капитального типа. Общая длина участка составляет 26,0 км, основная его часть расположена на территории Спиринского сельсовета.

Результат реализации проекта: повышение пропускной способности на автодороге, имеющей межрегиональное значение, обеспечение устойчивого транспортного сообщения с Алтайским краем на данном направлении, обеспечение более безопасного и комфортного прохождения автотранспорта в расположенные здесь зоны отдыха и оздоровительные учреждения.

Проект реализуется за счет средств областного бюджета.

Помимо дорог находящихся в государственной собственности на территории поселения имеются дороги местного значения и улично-дорожная сеть трех населенных пунктов в составе поселения. Характеристика всех автодорог поселения дана в таблице.

Таблица 23

Характеристика сети автодорог Спиринского поселения

| Показатель | Единица измерения | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог, всего | км | 65 | 65 |
| в том числе дорог с твердым покрытием | км | 25 | 25 |
| Плотность автомобильных дорог | км/ км2 | 0,27 | 0,27 |
| Наличие искусственных сооружений (мосты, трубы) | единиц | 2 | 2 |
| Удельный вес освещенных улиц в общей протяженности улиц | % | 0 | 0 |

Автодороги поселения являются важнейшей составной частью производственной инфраструктуры, а их развитие – одна из приоритетных задач деятельности местной власти. Развитие и модернизация сферы транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие поселения, повышение уровня жизни населения.

Полное отсутствие воздушного, железнодорожного и водного транспорта, низкие показатели плотности и протяженности основных региональных и местных автомобильных дорог позволяют в целом оценить состояние транспортной системы МО как довольно сложное. Возможности для развития транспортной системы у администрации имеются только посредством развития автомобильного транспорта.

Муниципальный транспорт состоит из трех тракторов и одного автомобиля, используемого для нужд ЖКХ, вывозки мусора, содержания дорог, очистки улиц от снега, для служебных поездок.

Перевозки пассажиров в районе осуществляет автопредприятие Ордынское АТП. Один из внутрирайонных маршрутов связывает населенные пункты Спиринского сельсовета с районным центром рабочим поселком Ордынское. Автобус по данному маршруту ходит четыре раза в неделю. Кроме того, по будним дням школьный автобус регулярно перевозит школьников из с. Спирино в с. Кирза.

Таблица 24

Автобусные маршруты в сельском поселении

| Маршрут | Длина пути, км | Количество рейсов ежедневного сообщения | Дни недели ежедневных маршрутов | Вид транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ордынское-Антоново | - | 2 | Пн., ср., пт., вс. | Автобус ПАЗ |

Грузовые перевозки в поселении осуществляются автотранспортом лесоперерабатывающих предприятий и частными предпринимателями. Перевозки грузов в последние годы имеют тенденцию к снижению.

##### 3.4.13 Инженерное обеспечение и благоустройство

Благоустройство. Территория Спиринского сельсовета расположена в юго-западной части Ордынского района Новосибирской области. Территория сельсовета граничит с Верх-Алеусским, Кирзинским, Устюжанинским, сельсоветами Ордынского района, территорией Алтайского края, на протяжении 30 км граница сельсовета проходит по береговой линии Новосибирского водохранилища.

Территория сельсовета представляет собой равнину покрытую лесом, постепенно понижающуюся к Обскому водохранилищу разрезанную неглубокими долинами рек Алеус и Кирза.

Таблица 25

Благоустройство населенных пунктов в 2012 году

| Населенные пункты | Общая протяженность улиц, км | в том числе общая протяженность освещенных улиц, км | Количество объектов торговли |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Спирино | 16,6 | 11,2 | 5 |
| с. Усть-Алеус | 3 | 3 | 3 |
| д. Антоново | 8 | 7 | 2 |
| Сельсовет всего | 27,6 | 21,2 | 10 |

Экологическая ситуация на территории муниципального образования обусловлена наличием ряда факторов, ухудшающих состояние окружающей среды. Увеличивается объем выбросов вредных примесей в атмосферу. Основными источниками загрязнения атмосферы являются автомобильный транспорт, печи в отопительный период.

Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается специализированное ООО «Спиринское ЖКХ», которое предоставляет жилищно-коммунальные услуги населению и осуществляет сбор платежей за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости от потребления услуг, наличия льгот и субсидий.

Водоснабжение. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение потребителей в населённых пунктах Спиринского с/с осуществляется из артезианской скважины и водонапорной башни. Дебет скважины недостаточен.

Таблица 26

Обеспеченность артезианскими скважинами систем водоснабжения населенных пунктов сельсовета на 1.01.2013 года.

| Населенные пункты | Количество артезианских скважин, ед. | Производитель ность скважин, м3/час | Количество водонапорных башен |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего сельсовет | 1 | 4 | 1 |

Всего в поселениях МО находится 1 водозаборная скважина в с. Спирино.

Организацией водоснабжения в поселении и непосредственно подъёмом и подачей воды в водопроводную сеть занимается ООО «Спиринское ЖКХ».

Характерной чертой водохозяйственных отношений в последние годы стало снижение потребления воды. В то же время отмечен небольшой рост водопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве. Степень износа водопроводных сооружений в среднем составляет 70%.

Действующие водопроводные сооружения устарели, эксплуатируются по 20-25 лет без капитального ремонта в результате регистрируются прорывы.

Комплексная программа поселения предусматривает выполнение мероприятий по целевой программе «Обеспечение населения Новосибирской области чистой водой».

Необходимо отметить, что на расчетный срок должно быть предусмотрено строительство новых и модернизация существующих систем очистки воды, поскольку качество воды зачастую не соответствует установленным нормативным требованиям. Для этих целей в бюджете должно быть запланировано соответствующее финансирование.

Основной проблемой является низкое качество питьевой воды и несоответствие, зачастую, ее санитарным нормам, а также большой физический износа сетей водопровода – 100% имеющихся водопроводных сетей Спиринского сельсовета требуют замены.

Таблица 27

Состояние водопроводных сетей на 1.01.2013, км

| Населенные пункты | Протяженность водопроводных сетей | В том числе нуждающихся в замене |
| --- | --- | --- |
| Итого по с/с | 3,59 | 3,59 |

В целом водопотребление сельских поселений Ордынского района характеризуется существенным снижением объемов потребления воды в последние годы.

Объемные показатели водопотребления по с. Спирино на 1.01.2012 г. приведены в таблице 28.

Таблица 28

Баланс водоснабжения села Спирино в 2011 году, тыс. м3

| Наименование поселений, осуществляющих услуги водоснабжения | Поднято воды | На собственные нужды | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды потребителям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Население | Прочие |
| с. Спирино | 7,10 | - | 7,10 | 1,20 | 5,90 | 5,40 | 0,50 |

Таким образом, в самом крупном населённом пункте сельсовета - с. Спирино - потребление на 1 человека в сутки составило в 2012 г. 22,9 л.

Проводимые мероприятия по совершенствованию водоснабжения должны исключать возможность подачи воды, не соответствующей установленным нормативным требованиям.

В с. Спирино принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система, обеспечивающая бесперебойную подачу воды и выполнение условий пожаротушения.

Строительство водозаборов решается технико-экономическим расчетом с учетом:

- экономической целесообразности;

- гидрогеологических условий;

- санитарно-эпидемиологических условий;

- экологических условий;

- качества воды, определяющего необходимость ее очистки, и прочих.

Основной источник – подземные воды. Источник централизованного водоснабжения определяется поисково-разведочными гидрогеологическими работами.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 от 26 февраля 2002 г., введенным в действие 1 июня 2002 г., для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трех поясов, четко определяются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих зонах:

- первый пояс – радиус 50 метров, в зависимости от защищенности горизонта.

- второй пояс – радиус определяется расчетом, защищает от микробиологических загрязнений.

- третий пояс - радиус определяется расчетом, защищает от химических загрязнений.

Сложившийся к настоящему времени уровень удельного водопотребления в Спиринском сельсовете существенно отстает от существующих норм. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности. Для обеспечения населения услугами водоснабжения приближенных по своим объемам к рекомендуемым нормам, требуется дополнительное строительство соответствующих объектов и развитие систем водоснабжения.

Общее водопотребление на хозяйственно-бытовые и производственные цели в Спиринском сельсовете составит на расчетный срок 43,1 тыс. м3/год, в том числе на I очередь – 31 тыс. м3/год. Проектом предлагается создание в большинстве населенных пунктов централизованных систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества в полном объеме из расчета 75 литров в сутки на человека к 2023 году и 100 литров в сутки на человека на расчётный период.

Развитие водопотребления показано в таблице 29.

Таблица 29

Объемы прироста водопотребления населением по очередям строительства

| Муниципальное образование | Население, человек |  |  | Удельное водопотребление, л/сут. 2012 г. | Новое строительство (тыс. м3/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |  | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| Спиринский с/с | 1094 | 1147 | 1205 | 22,9 | +21,8 | +33,9 |
| с. Спирино | 706 | 720 | 735 | 22,9 | 13,7 | 20,7 |
| с. Усть-Алеус | 177 | 195 | 215 | 23,2 | 3,7 | 6,0 |
| д. Антоново | 211 | 232 | 255 | 22,7 | 4,4 | 7,2 |

Для реализации задач первой очереди необходимо уделить первостепенное внимание сохранению и необходимому ремонту существующих систем централизованного водоснабжения. Новое строительство и соответствующее развитие планировать и вести в населенных пунктах, имеющих водопотребление с использованием централизованных систем ниже среднего по поселению. За счет нового строительства в указанных селах необходимо создать мощности и сети по доставке потребителям воды в объеме 75 литров в сутки на человека в сроки первой очереди. При определении очередности нового строительства необходимо исходить из конкретной ситуации, направления и темпов развития сел, а также роста водопотребления в связи с реализацией новых проектов.

Канализация. На территории сельсовета канализационные системы представлены центральной канализацией и выгребами. Канализование бытовых стоков в сельских поселениях с использованием выгребных ям сохраниться на весь период планирования для обеспечения объектов имеющих централизованное водоснабжение.

В распоряжении предприятия ЖКХ сельсовета имеются 1 единица спецтехники - ассенизаторская машина.

Необходимо предусмотреть строительство локальных очистных сооружений со специальными объектами, использующими метод естественной биологической очистки, имеющих в своем составе: септик необходимых объемов и соответствующие поля орошения.

Локальные системы очистки сточных вод в населенных пунктах сельсовета предусматривается организовать для общественных зданий (школ, детских садов, административных зданий и прочих объектов), а в необходимых случаях - для жилых домов.

Применение систем канализации с современными очистными установками биологической очистки бытовых стоков обеспечит глубокую очистку стоков суточным объемом до 20 м3 и более в зависимости от реальной потребности. Эти системы применимы не только для очистки сточных вод общественных зданий, сооружений и жилых домов, но и для предприятий лесопереработки.

Преимущества таких установок:

- современные технологии;

- небольшая площадь размещения;

- минимальная энергоемкость;

- монтаж из модульных блоков;

- применение новейших строительных материалов.

При проектировании и реконструкции новых предприятий в составе проекта обязательно разрабатываются системы очистки стоков, обеспечивающие полное исключение попадания их в воду или почву.

Выбор метода технологии очистки согласовывается со службой санитарно-эпидемиологического надзора и экологическими службами.

Конкретное размещение систем канализации и очистки сточных вод будет согласовываться с планами развития соответствующих муниципальных образований и строительством объектов производственного назначения.

Теплоснабжение. На территории поселения отсутствуют функционирующие источники централизованного теплоснабжения.

Отопление жилых домов осуществляется от индивидуальных теплогенераторов и печей, работающих на твердом топливе (дрова, уголь). Горячее водоснабжение отсутствует.

Созданный в 2010 году в Новосибирской области «Фонд модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области» позволит более активно проводить модернизацию водопроводных сетей, что позволит улучшить состояние инженерной инфраструктуры и повысить качество предоставляемых услуг.

Организация обеспечения других населенных пунктов сельсовета теплом будет развиваться и совершенствоваться на основе индивидуальных систем теплоснабжения и для общественных центров сел и жилых домов.

Основной задачей на планируемый период является повышение эффективности работы сетей водоснабжения. Это позволит снизить количество аварий, довести до нормативных потери при эксплуатации сетей.

Другой важной задачей является энергосбережение, которое на сегодня в разы выгоднее, чем развитие теплоэнергетики. Только потери тепла при транспортировке составляют до 25%, при эксплуатации жилищно-коммунальными службами (вследствие плохой теплоизоляции, высокого теплоизлучения самих труб, бесканальной прокладки трубопроводов) - доходят до 50%. Потенциал энергосбережения в этой области может составлять существенную долю от объема используемого топлива. При принятии определенных мер можно достичь снижения потребления топлива на нужды отопления на 20-25% от общего потребления сельсоветом.

Одним из наиболее эффективных путей снижения затрат на теплоснабжение является переход на локальные системы отопления. Традиционно принято считать, что локальные отопительные системы подходят только для коттеджей. На самом деле их возможности намного шире. В западноевропейских странах имеется многолетний опыт использования локального отопления для обогрева различных зданий (как в жилом, так и в производственном секторе). Там именно локальные котельные с КПД выше 90% вырабатывают основное количество тепловой энергии. Следует также отметить, что наличие единого отопительного узла на все здание не исключает возможности индивидуального регулирования потребления энергоресурсов каждой квартирой, цехом или иным потребителем и, соответственно, индивидуальной оплаты за энергоресурсы.

Строительство автономных котельных особенно актуально в поселениях, удаленных от централизованных источников теплоснабжения, а также в местах с неудовлетворительными гидравлическими режимами теплосетей. Известно, что иногда для присоединения потребителей с незначительной нагрузкой требуется строительство теплосетей большой протяженности или увеличение диаметра существующих магистральных трубопроводов. В этом случае предлагается оборудовать объекты крышными или блочными автономными котельными.

Реальными преимуществами локальных котельных, оснащенных современным оборудованием, перед системой центрального отопления являются: значительное снижение потребления топлива, возможность автоматического регулирования подачи тепла в зависимости от погоды или по времени (например, ночью, снижая температуру здания, а днем, повышая ее до необходимого уровня), возможность регулирования подачи тепла в различные помещения здания, исключение перебоев в обеспечении горячей водой, связанных с ежегодным ремонтом тепловых сетей.

Постепенный переход к современным локальным системам является одним из наиболее перспективных путей развития экономики и социальной сферы Спиринского сельсовета.

Частный сектор сохранит в значительной степени индивидуальное печное отопление. Топливо – уголь и дрова. В течение расчетного периода в поселении планируется активно развивать сетевое газоснабжение, постепенно вытесняя традиционные виды топлива.

Электроснабжение. В настоящее время стоимость услуг по передаче электрической энергии регулируется приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 24.12.2010 г. №98Е «Об установлении единых тарифов по передаче электрической энергии по сетям Новосибирской области» (с изменениями согласно приказу №55-ЭЭ от 28 апреля 2011 г.).

Электроснабжение Ордынского района осуществляется от Новосибирской ГЭС. По данным ЗАО «Региональные электрические сети» передача электроэнергии из Новосибирска происходит по ВЛ 110 кВ, которая идет через ПС «Новопичугово», ПС «Красноярская», ПС «Шарап», ПС «Ордынская» и далее до ПС «Кирза», ПС «Средний Алеус», ПС «Пролетарская» и далее в Кочковский район. Рассматриваемая ВЛ 110 имеет ответвление на ПС «Верх-Ирмень».

Кроме того, от ПС «Ордынская» идет ВЛ 35 кВ до ПС «Петровская», от ПС «Шарап» ВЛ 35кВ идет до ПС «Верх-Чик» и далее в Коченевский район. В свою очередь, ПС «Кирза» связана ВЛ 35кВ с ПС «Спирино» и ПС «Филиппово».

Правобережная часть района обеспечивается электроэнергией со стороны Сузунского района, электрохозяйство которого обслуживаются филиалом РЭС «Черепановские электросети». Подстанция 35/10 кВ «Нижнекаменка» связана ВЛ 35 с ПС «Битки».

Остальные населенные пункты Ордынского района обеспечиваются электроэнергией по распределительным сетям низкого напряжения.

Развитие электрохозяйства района произойдет за счет вновь проектируемой ПС 110/10 кВ «Азимут» с врезкой ее в существующую ВЛ 110 кВ Ордынская-Кирза. Электроснабжение потребителей Ордынского района осуществляется от Новосибирской энергосистемы - системной ПС 220/110/35/10 кВ «Груздёвка».

Обеспечением электроэнергией потребителей Ордынского района занимается ОАО «РЭС». Деревня Спиринка обеспечивается электроэнергией через ПС 110/10 кВ «Верх-Ирмень», п. Степной – через ПС 35/10 кВ «Верх-Чик».

Сети напряжением 10 кВ выполнены кабельными и воздушными линиями по петлевым и радиальным схемам. Кабельные линии выполнены кабелями ААБ, АСБ, ААШв, СБ, сечением от 50 до 150 мм2. Воздушные линии выполнены, в основном, проводом марки А селением 35 - 150 мм2 на деревянных опорах с ж/б приставками.

Существующая схема построения питающих и распределительных электрических сетей 10 кВ не полностью удовлетворяет требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надёжности электроснабжения. Это обусловлено тем, что большое количество подстанции являются однотрансформаторными и подключены к протяженным радиальным линиям 10 кВ и не обеспечены резервированием.

При планировании снабжения поселения электрической энергией необходимо учитывать ряд обстоятельств, в частности:

- складывающиеся условия энергоснабжения поселения в целом;

- очевидную тенденцию роста благосостояния и связанного с ним расширения использования различных электробытовых приборов, компьютеров, а также электроплит;

- необходимость дополнительной мощности для реализации новых проектов, позволяющих развивать экономику поселения.

Строительные нормы и правила (СНиП 2.07.01-89*) предусматривают укрупненные показатели электропотребления на одного человека в год для сельских поселений с разной степенью благоустройства. Подавляющее большинство домохозяйств МО Спиринский с/с пользуется в быту газовыми плитами, поэтому для сравнения подходит норма энергопотребления, предусмотренная для сельских поселений, не оборудованных стационарными электроплитами. Эта норма равна 950 кВт ч/год на человека.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

С учетом условий, изложенных выше, опираясь на данные энергоснабжения Ордынского района в 2006-2010 годах, пересчитаем уровень электропотребления для сельских поселений с учетом роста благосостояния населения и соответствующего роста потребления энергии. При этом удельное потребление электроэнергии в год на человека на первую очередь 900 кВт/ч, на расчетный срок 950 кВт/ч.

Таблица 30

Потребность в электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды населения

| Муниципальное образование | Население, человек |  | Потребление электроэнергии, тыс. кВт/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| Спиринский с/с | 1147 | 1205 | 1032 | 1145 |
| с. Спирино | 720 | 735 | 648 | 698 |
| с. Усть-Алеус | 195 | 215 | 176 | 204 |
| д. Антоново | 232 | 255 | 209 | 242 |

Решение вопросов, связанных с обеспечением электроэнергией проектов, реализуемых на территории Спиринского сельсовета, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития и с возможностями электрических сетей Ордынского района.

Газоснабжение. В сельсовете планируется реализация программы развития газоснабжения населенных пунктов на долгосрочную перспективу (2023-2033 гг.). Газораспределительные сети для снабжения потребителей сетевым газом имеются на территории района в соседних поселениях.

Источник газоснабжения сельского совета – магистральный газопровод высокого давления «Томск-Парабель-Кузбасс с отводом на Новосибирск». Отвод от существующего магистрального газопровода предполагается выполнить в районе п. Верх-Тула. Диаметр газопровода-отвода – 300 мм, материал газопровода - сталь.

В настоящее время администрацией Ордынского района разрабатывается проект долгосрочной целевой программы «Газификация Ордынского района на 2012-2015 годы». Уже готовы схемы газоснабжения ряда муниципальных образований.

Распоряжением администрации № 324-р от 29.03.2012 года создана рабочая группа в целях согласования схемы газоснабжения Ордынского района. Первая очередь его будет включать рабочий посёлок Ордынское, село Вагайцево, посёлок Чернаково, деревню Новый Шарап, сёла Красный Яр, Новопичугово, Верх-Ирмень.

Разработаны Новосибирским филиалом ОАО «Гипрониигаз» и согласованы с рабочей группой схемы газоснабжения р.п. Ордынское, Вагайцева, Чернакова, Нового Шарапа, Красного Яра, Новопичугова, Верх-Ирмени. Подготавливается техническое задание для проведения конкурса по проектированию газопроводов в черте населённых пунктов. Проведены геологические изыскания под газопровод высокого давления для проектирования схемы расположения газопровода. Отмежёван земельный участок под ГРС и дом оператора, идёт постановка его на кадастровый учёт. Начата разъяснительная работа с населением и предприятиями по вопросу подключения к газоснабжению. Заключены договора на разработку схем газификации населённых пунктов второй очереди, планируемых в 2014-2015 годах (с. Рогалёво, с. Козиха, с. Кирза, с. Филиппово, д. Березовки, с. Усть-Луковка, п. Петровский).

Газификация и модернизация котельных – это серьезный качественный прорыв в сфере ЖКХ и, прежде всего, улучшение качества жизни населения – одного из основных стратегических направлений развития района. В процессе выполнения предыдущей областной целевой программы (ОЦП) «Газификация Новосибирской области на 2007-2011 годы» и действующей в настоящее время ДЦП «Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012-2016 годы» на объектах газоснабжения в Ордынском районе за последние пять лет было освоено более 280 млн. рублей. За 2009 год на объектах газификации района было освоено более 22 млн. рублей.

Газификация района проводится в рамках 2-х целевых программ: ОЦП газификация НСО на 2012-2016 гг. и Программа газификации субъектов РФ ОАО «Газпром», которые предусматривают существенное расширение сети газоснабжения населенных пунктов сельского совета природным газом.

Несмотря на проводимые работы по газификации потребителей района, анализ текущей ситуации выявил ряд проблем:

- низкое развитие газификации потребителей от существующих источников газоснабжения (газораспределительных станций);

- недостаток собственных финансовых средств у населения на оплату оборудования и подключение к уличным газопроводам;

- не урегулированы взаимоотношения между газораспределительными организациями и органами местного самоуправления, в результате возникает дополнительная нагрузка на местные бюджеты по содержанию газового комплекса.

Необходимо производить расчет экономической целесообразности проекта газификации в каждом конкретном случае. Требуется провести всесторонний экономический анализ того, как это отразится на тарифах. Нельзя сбрасывать со счетов технологическую сторону: насколько газ будет выгоднее в производстве, каковы его потребительские кондиции, в каких технологических процессах он может использоваться с наибольшей эффективностью. Вместе с тем, следует учитывать, что газификация поселения несет большую социальную нагрузку.

Таблица 31

Характеристика ГГРП

| № п/п | Наименование ГГРП | Давление на выходе, МПа | Перспективная производительность на 2033 г., м³/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГГРП Спирино | 0,6 | 741 |

Расчет потребности в газе котельной МПЖКХ и населения при условии полной газификации представлен в таблице исходя из нормативной потребности и прогнозных данных на расчетный срок.

Таблица 32

Годовые и часовые расходы газа по котельным Спиринского с/с на расчетный срок

| № п/п | Наименование населенного пункта | Суммарный максимально- часовой расход газа, м3/час | Наименование потребителя | Максимальный часовой расход газа, м3/час | Годовой расход газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Спирино | 255 | МУ ДОЛ «Рассвет» | 31 | 28,9 |
| 2 |  |  | ООО «Обская волна» | 113 | 162,0 |
| 3 |  |  | б/о «Серебряный бор» | 61 | 85,9 |
| ИТОГО |  |  |  | 255 | 368,8 |

Таблица 33

Газопотребление на коммунально-бытовые нужды Спиринского сельсовета

| Сельсовет | Население, человек |  | Годовой расход, тыс.м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| с. Спирино | 720 | 735 | 180 | 184 |
| с. Усть-Алеус | 195 | 215 | 49 | 54 |
| д. Антоново | 232 | 255 | 58 | 64 |
| Спиринский с/с | 1147 | 1205 | 287 | 301 |

При переводе индивидуального жилья, для отопления которого используется уголь, а для пищеприготовления сжиженный газ, экономия средств для каждого домовладельца составляет 2-4 тыс. руб. в год. Повышается уровень благоустройства домостроения. Снижается социальная напряженность в населенных пунктах области.

Реализация мероприятий газификации дает реформе жилищно-коммунального хозяйства дополнительный финансовый источник, позволяющий области провести реформу без существенного снижения уровня жизни населения.

Связь. Услуги телефонной связи в поселении предоставляет СП Ордынский центр телекоммуникаций Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком». Емкость телефонных сетей за 2008 год увеличилась и составила 127 номеров. Есть потребность в расширении номерной базы в с. Усть-Алеус и д. Антоново. Растут услуги мобильной сети. На территории поселения размещены 3 вышки сотовой связи, имеется возможность использования мобильного интернета.

Распределительные телефонные линии воздушного и кабельного типа. Для линий межстанционной связи сельских телефонных сетей применяются кабельные линии в земле с использованием аппаратуры уплотнения типа ИКМ.

На территории поселения устойчиво принимаются центральные телевизионные каналы и местное канальное телевидение.

Услуги почтовой связи оказывают два отделения федеральной почтовой связи.

Таблица 34

Почтовые отделения почтамта на территории Спиринского сельсовета

| № п/п | Индекс | Наименование | Класс | Адрес |  | Телефон, код (383-59) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Улица | Номер дома |  |
| 1 | 633291 | с. Спирино | 4 | Рыбакова | 40 | 4-74-37 |
| 2 | 633293 | с. Усть-Алеус | - | Кириллова | 56 | 47-444 |

##### 3.4.14 Объекты специального назначения

В настоящее время на территории Спиринского сельсовета функционируют 1 скотомогильник и 2 полигона для складирования твердых бытовых отходов. Их состояние неудовлетворительное. Объекты возникли фактически стихийно, без проектирования и выделения специальной территории для компостирования ТБО. Объекты размещения отходов на территории Спиринского сельсовета представлены в таблице 35.

Таблица 35

Объекты специального назначения на территории Спиринского сельсовета, 2013 год

| № п/п | Местонахождение объекта | Площадь га | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигоны ТБО и свалки |  |  |
| 1.1 | с. Спирино. 1000 м по направлению на север н/п | 5,0848 | Земли промышленности |
| 1.2 | д. Антоново. 500 м по направлению на запад от н/п | 1,6001 | Земли промышленности |
| 2 | Скотомогильники |  |  |
| 2.1 | с. Спирино. 1000 м по направлению на север от н/п | 0,07 | Земли сельскохозяйственного назначения |

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно - бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта.

Санитарная очистка должна осуществляться в соответствии с Санитарными правилами содержания территорий населённых мест (СанПиН 42-128-4690-88, утв. Минздравом СССР 05.08.1988 №4690-88) и схемой санитарной очистки населенных мест.

В настоящий момент очистка в большей части территории заявочная. Планово-регулярная очистка ведется только на территории благоустроенной жилой застройки, от учреждений культурно-бытового назначения и общественных зданий.

Мусор, жидкие нечистоты и промышленные отходы вывозятся на существующие недостаточно благоустроенные свалки ТБО.

Свалки ТБО не в полной мере соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Для разработки системы управления отходами, прежде всего, нужны надежные исходные данные - какой мусор и в каком количестве производится и требует утилизации. Но пока такой информации нет. Поэтому сначала надо провести мониторинг ситуации. Как правило, в селах просто есть место, куда все выбрасывают мусор.

Штрафы за нарушения санитарного и экологического законодательства также в полном объеме поступают в местные бюджеты. Следует использовать эти деньги целевым назначением на решение экологических проблем. Сейчас эти средства просто растворяются в казне - они не выделены, обезличены.

##### 3.4.15 Экологическое состояние

В целом санитарно-эпидемиологическую обстановку в районе можно охарактеризовать как стабильно неудовлетворительную, что связано с образованием жителями несанкционированных свалок бытовых отходов, заброшенными усадьбами. Оборудованных полигонов утилизации твердых отходов нет.

На территории муниципального образования опасных экологических объектов не имеется. Однако увеличивается объем выбросов вредных примесей в атмосферу. Основными источниками загрязнения атмосферы являются автомобильный транспорт, печи в отопительный период.

Экологическая ситуация на территории поселения обусловлена наличием ряда факторов, ухудшающих состояние окружающей среды, в первую очередь на территориях экономической деятельности человека.

В ближайшей и среднесрочной перспективе одной из наиболее серьезных экологических проблем поселения, от решения которой во многом зависит состояние здоровья населения, остается проблема сбора, вывоза, размещения и обезвреживания отходов производства и потребления. До настоящего времени отсутствует достоверная и объективная информация по обращению с отходами: по видам отходов, объемам образования и накопления, потребности и возможности использования отходов в качестве вторсырья.

В настоящее время в районе отсутствует учетная политика в сфере обращения с отходами. Для многих предприятий и организаций не установлены нормативы образования и лимиты на размещение отходов. Результатом является отсутствие эффективного контроля за обращением с отходами на предприятиях и в целом по сельсовету, на объектах размещения отходов.

Значительные объемы образования отходов, неудовлетворительное состояние мест их захоронения свидетельствуют о том, что для повышения эффективности управления отходами необходимо создать в эффективную, организованную органами местного самоуправления систему обращения с отходами. Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. В Спиринском с/с основным направлением ликвидации ТБО и приравненных к ним отходов производства и потребления, является захоронение.

В течение 2011-2012 гг. проводились мероприятия, направленные на стабилизацию и улучшение экологической обстановки. Велись работы по утилизации твердых бытовых отходов. Производилась бортовка свалок в поселениях.

Основные задачи:

- оформление необходимой документации по полигону ТБО;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- недостаточное экологическое воспитание подрастающего поколения и просвещение населения.

Воздушный бассейн. Уровень загрязнения воздушного бассейна Спиринского с/с характеризуется как низкий, превышения допустимых норм в течение года наблюдаются достаточно редко.

В атмосферный воздух поступают выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта и печного отопления жилого сектора, доля которых значительна. В атмосферу выбрасываются самые разнообразные вещества: в виде твердых частиц – пыль, сажа; газообразных – окись азота и углевода, сернистый ангидрид, формальдегид; кроме того – железо, свинец и т.д.

По охране воздушного бассейна:

- перевод домохозяйств на газовое топливо;

- активное переоборудование автотранспортных средств с бензинового топлива на газовое;

- организация вдоль магистральных путей и населенных пунктов зеленых санитарно-защитных зон, сдерживающих распространение дымно-газовых выбросов, пыли и других аэрозольных загрязняющих веществ в приземные слои воздуха;

- увеличение параметров лесистости территории.

Водные ресурсы. Наиболее социально значимой проблемой в сельсовете остается обеспечение населения питьевой водой (в частности, неудовлетворительное качество исходной воды, носящее природный характер, высокий процент износа водопроводных сетей).

В Спиринском сельсовете имеются открытые водоемы, используемые населением для рекреации.

Основными проблемами водного хозяйства являются:

- загрязненность водных объектов, особенно малых рек, обусловленная сбросом в них загрязненных сточных вод и высокой антропогенной нагрузкой на водосборные площади, в первую очередь, в водоохранных зонах;

- низкий, не соответствующий современным экологическим требованиям технологический уровень производства;

- несовершенство экономического механизма реализации мероприятий по восстановлению и охране водных объектов, недостаточный объем инвестиций в водное хозяйство;

- отсутствие предусмотренных Водным кодексом РФ обосновывающих материалов (водохозяйственных балансов, СКИОВР и др.);

- низкий уровень информационного, научно-технического и проектного обеспечения, не отвечающий современным требованиям управления водным фондом.

При этом необходимо создание биологического буфера для предохранения естественных водоемов и рек от загрязнения, разрушения берегов и других неблагоприятных факторов с учетом водоохранного законодательства и с соблюдением режима водоохранных зон.

Экологические проблемы водных ресурсов связаны с затоплением и эрозией.

Основные мероприятия по охране вод:

- запрещение или ограничение сброса в водные объекты промышленных и бытовых твердых и жидких отходов и различных загрязняющих веществ;

- обвалование скотных дворов, ферм, расположенных вблизи водоохранных зон;

- организация рекреационных зон в пределах зон водных объектов в соответствии с природоохранными нормативами;

- контроль над состоянием водных объектов и своевременное проведение водоохранных мероприятий;

- установление водоохранных зон на озерах и других водных объектах в соответствии с нормативными положениями, обеспечение объектов предупредительными аншлагами;

- запрещение или ограничение в водоохранных зонах всякой хозяйственной деятельности (а также мойки автомашин, порубки древесно-кустарниковой растительности, воздействие неорганизованных рекреантов и т.п.).

- совершенствование нормативно-правовой базы и информационных систем, организационно-экономических механизмов управления водным фондом, разработка схем комплексного использования и охраны водных ресурсов речных бассейнов и целевых водохозяйственных программ.

#### 3.5 Документы комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На территории поселения действуют следующие программы социально-экономического развития:

- Комплексная программа социально-экономического развития Ордынского района на 2011-2025 годы.

Комплексная программа социально-экономического развития Ордынского района Новосибирской области представляет собой прогнозно-проектный документ, обосновывающий перспективное развитие муниципального образования, содержащий совокупность важнейших мероприятий и проектов, направленных на достижение стратегических целей социально- экономического развития поселения.

Программа дает возможность руководителям муниципальных органов власти и гражданам видеть перспективу своего развития, осознанно делать стратегический выбор, а не следовать уже сложившимся на территории тенденциям развития экономики и социума.

- Комплексная программа социально-экономического развития Спиринского сельсовета на 2011-2020 годы.

Комплексная программа социально-экономического развития Спиринского сельсовета Ордынского района Новосибирской области содержит аргументированное обоснование его стратегического выбора, реализация которого и должна обеспечить в конечном итоге достижение главных целей социально-экономического развития территории.

Предлагаемая программа разработана на основе проведенного анализа социально-экономической ситуации Спиринского сельсовета Ордынского района за последние несколько лет, выявленных тенденций и прогнозов развития, а также анализа результатов опроса жителей поселения.

#### 3.6 Сведения об объектах местного значения, планируемых для размещения в Спиринском поселении.

Таблица 36

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Площадь участка земли, га | Необходимость изменения категории земли | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Автодороги |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт дорог местного значения поселения | Спиринский с/с | по проекту | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2013 |
| 2 | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт водопроводных сетей | с. Спирино | 1 км | в рамках землеотвода | Линейный объект | нет | 2013-2016 |
| 2.2 | Строительство и реконструкция водозаборных и водопроводных очистных сооружений, водонапорных башен, водоводов, водопроводных сетей | с. Усть-Алеус, д. Антоново | 120 куб. м/сут. | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 2.3 | Строительство и реконструкция водозаборных и водопроводных очистных сооружений, водонапорных башен, водоводов, водопроводных сетей | с. Спирино | 300-1000 куб. м/сут. | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 3 | Объекты образования |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Открытие дошкольных групп | с. Спирино | 1 группа | нет | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 3.2 | Открытие дошкольных групп | с. Усть-Алеус | 1 группа | нет | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 4 | Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство плоскостного спортивного сооружения | с. Спирино | 5900 м2 | 100 м | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 4.2 | Строительство плоскостного спортивного сооружения | с. Усть-Алеус | 1700 м2 | 100 м | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 4.3 | Строительство плоскостного спортивного сооружения | д. Антоново | 2000 м2 | 100 м | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 5 | Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство скотомогильника | с. Спирино | по проекту | 1000 м | по проекту | нет | 2013-2015 |
| 6 | Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Строительство СК | с. Усть-Алеус | На 80 мест | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 6.2 | Реконструкция СК | с. Спирино | До 250 мест | нет | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 6.3 | Укрепление дамбы | с. Спирино | по проекту | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2015 |
| 6.4 | Строительство пожарного депо | д. Антоново | по проекту | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 6.5 | Расчистка русел рек Алеус и Кирза от ила, мусора, их углубление и спрямление | Спиринский с/с | по проекту | нет | по проекту | нет | 2014-2033 |
| 6.6 | Искусственное повышение поверхности территории, строительство дамбы, укрепление склонов подсыпанной территории | Спиринский с/с | по проекту | нет | по проекту | нет | 2014-2033 |
| 6.7 | Организация поверхностного стока путем строительства коллекторов ливневой канализации и очистных сооружений в с. Спирино и д. Антоново | Спиринский с/с | по проекту | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2014-2033 |
| 6.8 | Берегоукрепление склонов Новосибирского водохранилища откосного или полуоткосного типа, благоустройство овражных территорий | Спиринский с/с | по проекту | нет | по проекту | нет | 2014-2033 |

#### 3.7 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

##### 3.7.1 Природные чрезвычайные ситуации

Опасные природные процессы, имеющие место на территории Спиринского сельсовета, связаны с климатическими, гидрологическими и инженерно-геологическими условиями. Неблагоприятные климатические явления (туман, метели, крупный град, снежные заносы, сильный мороз, ураганный ветер и другие) возможны на всей территории поселения. Они приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта.

Опасные климатические явления. Для климата поселения, носящего черты резко континентального, характерны низкие зимние и высокие летние температуры. Однако на фоне средних температур самого холодного и самого жаркого месяцев выделяются пики с чрезвычайно неблагоприятными температурами. Так, при средней январской температуре –20С отмечено абсолютно низкое значение –47, а при средней июльской +19 – +40С, хотя дни с температурой +35С не являются редкостью. Ночью летом часто выпадает роса, а иногда в начале и в конце лета – иней. Число туманных дней в летний период года колеблется в пределах от 20 до 30. В период с мая по июнь на территории МО возможны засухи (вероятность 10-20%). Вероятность возникновения пыльных бурь и суховеев - 40%.

В зимний период на участках с развитой дорожной инфраструктурой отмечаются гололедные явления, но они достаточно редки – не более 4 дней в году. Значительные неудобства в зимний период причиняют метели. Число дней с этим явлением составляет 30-40 в год. Наиболее сильные ветры наблюдаются осенью и зимой. Это явление длится от 1 до 15 дней в год. Максимальные значения скорости ветра достигает 32 м/сек.

Ураганные ветры. Ураганные ветры силой более 30 м/сек. периодически случаются на территории поселения.

Ураганные ветры скоростью до 35 м/сек. могут вывести из строя воздушные линии электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения на территории поселения, нарушение телефонной сети, завал автодорог, срыв мягкой кровли в жилых домах, в школах, общественных и производственных зданиях.

Достоверный прогноз сильных ветров и интенсивных дождей в сельсовете возможен на малых временных интервалах (до нескольких часов). Количество чрезвычайных ситуаций вызванных опасными метеорологическими проявлениями плохо прогнозируется, однако их отрицательные последствия будут увеличиваться на фоне значительного износа объектов коммунального хозяйства и социальной сферы.

Затопление. Весеннее половодье приходит в апреле-мае с началом снеготаяния в основном поверх льда водотоков и озер до их вскрытия. Пик половодья приходится на май после вскрытия ото льда. Дождевые паводки редки и незначительны по сравнению с весенним стоком. Подъем воды в озерах происходит постепенно, более выражен в многоводные годы.

Существующие каналы отвода воды захламлены, частично засыпаны грунтом, дно каналов заилено, течение отсутствует. Водопропускные сооружения на каналах так же находятся в нерабочем состоянии.

Основным источником является поверхностный сток, который аккумулируется в естественных понижениях рельефа, искусственно образованных емкостях, что приводит к подпитке и подъему грунтовых вод.

Неблагоприятное воздействие вод вызвано естественными и техногенными факторами.

К естественным относят:

- отсутствие стока поверхностных вод из-за плоского равнинного рельефа территории;

- слабая водопроницаемость грунтов;

- зарастание, заиливание, захламление стоков;

- дно существующих водопропускных сооружений выше дна канала;

Техногенные факторы:

- отсутствие ливневой канализации;

- недостаточный объем существующей канализации;

- утечки воды из существующих сетей водоснабжения и канализации

- строительство авто и железнодорожных дорог без достаточного количества водо-пропускных сооружений;

Одной из проблем по осуществлению контроля за паводковой обстановкой является отсутствие связи и транспорта, а также недостаточное количество наблюдателей на стационарных водомерных постах. Отсутствие оперативной информации негативно сказывается на прогнозирование масштабах возможной ЧС и привлечении требуемых сил и средств. Основная причина такого положения дел – недостаточное выделение финансовых и материальных средств на оснащение имеющихся водомерных постов и на восстановление разрушенных.

Эрозия. Водная эрозия на территории развития не имеет из-за слабой изрезанности поверхности, тяжелого механического состава почв в межгривных понижениях и недостаточного количества выпадающих осадков.

Значительную опасность представляет ветровая эрозия, когда сильные южные и юго-западные ветры сдувают с гривных вершин плодородный пахотный слой среднего и мелкого механического состава, что приводит к деградации пахотных угодий.

Заболачивание для территории поселения характерно. Имеет развитие в окрестностях каналов водоотведения, заболоченные территории поросли осокой, камышом, травой и кочками высотой до 20 см. Развитию данного процесса препятствуют в первую очередь климатические условия, рельеф местности, а также высокая степень дренированности территории.

Тектоническая активность. Риск возникновения ЧС, связанной с сейсмической активностью низкий. Интенсивность возможного землетрясения: <5 баллов. Вероятность возможного повышения в течение 50 лет - 1% (согласно картам районирования ОСР-97-С).

Последствия максимально возможного землетрясения в 5 баллов:

а) Землетрясение ощущается всеми людьми внутри помещения, под открытым небом – многими. Многие спящие просыпаются. Немногие люди выбегают из помещений. Животные беспокоятся. Сотрясение зданий в целом. Висячие предметы сильно качаются. Картины сдвигаются с места. В редких случаях останавливаются маятниковые часы. Некоторые неустойчивые предметы опрокидываются или сдвигаются. Незапертые двери и окна распахиваются и снова захлопываются. Из наполненных открытых сосудов в небольших количествах выплескивается жидкость. Ощущаемые колебания схожи с колебаниями, создаваемыми падением тяжелых предметов внутри здания.

б) Возможны повреждения 1-й степени в отдельных зданиях типа А.

в) В некоторых случаях меняется дебит источников.

Природные пожары. К числу возможных опасностей может быть отнесена и потенциально высокая природная горимость лесов. Естественные пожары, особенно частые в весенний и осенний пожароопасные периоды. Средний класс природной пожарной опасности – 3.

Силы и средства пожарной охраны, привлекаемые для тушения пожаров на территории Спиринского сельсовета, представлены в Таблице 37:

Таблица 37

| Силы и средства пожарной охраны МЧС России Ордынского района Новосибирской области |  |  | Силы и средства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование пожарного депо | ППД пожарных подразделений (ПЧ, ПП) | Телефон ЦППС (ПСЧ) | Всего |  | На дежурстве |  |
|  |  |  | л/с | техн. | л/с | техн. |
| ПЧ-66 | пгт. Ордынское, ул. Школьная 8 | (383-59) 23-278 | 68 | 6 | 14 | 3 |
| ОАО «Ордынское ЖКС» | пгт. Ордынское, ул. Ленина, д.19 | (383-59) 21-581 | 32 | 5 |  |  |
| Спиринское ЖКХ | с. Спирино, ул. Школьная, 6/4 | (383-59) 47-475 | 2 | 1 |  |  |
| ООО Русский лес | с. Усть-Алеусс, ул. Кирилова, 68 | н/д | 10 | 3 |  |  |

Населённые пункты попадают в зону возможного риска воздействия природного пожара. В зоне риска находятся: 220 домов с 213 жителями.

Согласно перечню планируемых мероприятий по охране лесов от пожаров, отражённого в Лесном плане НСО, планируется строительство 16 км дорог противопожарного назначения, в том числе, и в Ордынском лесничестве. В лесничестве планируется также постройка противопожарных водоемов.

##### 3.7.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Территория поселения является староосвоенной, что подтверждается высокой долей пахотных земель и прочих сельскохозяйственных угодий. Это указывает на практическое отсутствие нетронутых ландшафтов и преобладание сельскохозяйственных модификаций природных систем. Природные и хозяйственные особенности сельсовета позволили выделить следующие классы антропогенных воздействий:

- Промышленный (карьерно-отвальный, индустриально-техногенный, промышленно-мусорный).

Возникает при разработке месторождений полезных ископаемых, при сооружении и функционировании промышленных предприятий, складировании отходов промышленности. Выражается в полном или частичном уничтожении растительности, ее синантропизации, возникновении оползней, опасных склоновых процессов, образовании техногенных грунтов, загрязнении подземных и поверхностных вод. Характерен для урбанизированных территорий с развитым промышленным (в т.ч. перерабатывающим) производством.

- Сельскохозяйственный (полевой, пастбищный луговой, садовый, животноводческий).

Возникает при распашке территории, выпасе скота, сенокошении, выращивании культурной флоры, строительстве и функционировании животноводческих комплексов. Сопровождается уменьшением видового разнообразия, синантропизацией растительности, изменением микрогидроклиматических условий, изменением геохимического фона, загрязнением поверхностных вод, образованием микрорельефа, эрозией и дефляцией разрушенных почв и др. Характерен для большей части поселения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут возникать при строительстве, эксплуатации и консервации животноводческих объектов. Как правило, такие объекты располагаются преимущественно в непосредственной близости от водных объектов. Угрозы возникают вследствие попадания в водную среду жидких отходов, а также загрязнения прибрежных территорий неорганизованными и организованными свалками, навозохранилищами, скотомогильниками.

- Селитебный.

Характерная для данного класса воздействия полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды имеет больший или меньший масштаб в зависимости от плотности населения, традиций, природных и социально-экономических условий.

- Лесохозяйственный.

Возникает при основных рубках, рубках ухода, проведении лесомелиоративных мероприятий и прочих видах лесопользования, а также в случае косвенного использования (пожары, гибель леса при подтоплении т.д.). Последствиями являются упрощение ярусности, замена коренных сообществ производными, изменение водного баланса и снижение биологического разнообразия. Характерен для лесных территорий, колочных лесов.

- Водный.

Возникает при сооружении гидротехнических сооружений, при водопользовании в промышленных, хозяйственно-бытовых и других целях. Выражается в загрязнении поверхностных и подземных вод, изменении режима рек, возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с русловыми процессами. Характерен для всех водоемов и водотоков поселения.

- Транспортный (инженерно-инфраструктурный).

Возникает при строительстве и эксплуатации автодорог различной категории, линий электропередач, водо- и газопроводов. Зависит от интенсивности движения автотранспорта, масштаба грузопотоков, энергопотребления, видов транспортируемых грузов. Создание линейных объектов сопровождается отсыпкой насыпей, разработкой карьеров, сведением естественной растительности. Характерен для линейных инфраструктурных элементов поселения.

- Рекреационный.

Возникает при строительстве и эксплуатации стационарных круглогодичных и сезонных рекреационных объектов, прокладке туристических маршрутов, организации мест массового отдыха, развитии садово-огородных хозяйств и дачных участков. Характеризуется трансформацией природных комплексов. Характерен для приозёрных и приречных территорий, окрестностей населенных пунктов.

Кроме наводнений природного характера, выделяют так называемые техногенные наводнения. Среди важнейших причин техногенных наводнений, оползней и других негативных русловых процессов являются следующие:

- инженерные мероприятия (дноуглубление, карьерные разработки, спрямление русла и т.д.);

- обводнение и увлажнение склонов в результате аварийных утечек воды из коммуникаций;

- размещение в прибровочной полосе и верхней части склона насыпных грунтов, промышленных и хозяйственно-бытовых отходов.

Подтопление грунтовыми водами – актуальная проблема вредного воздействия вод. Основными причинами развития процесса подтопления являются:

- отсутствие организованного отвода поверхностного стока;

- утечка воды из водонесущих коммуникаций;

- рост водопотребления в населенных пунктах с централизованным водоснабжением при отсутствии организованного водоотведения;

- значительное сокращение использования грунтовых вод для водоснабжения;

- ухудшение подземного оттока грунтовых вод из-за барражного эффекта фундаментов зданий и автодорог.

Техногенные пожары. На территории Спиринского с/с сохраняется высокая вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне.

Почти половина населения сельсовета проживает в жилом фонде, материалом которого является дерево. Данное обстоятельство и связанные с ним потенциальные опасности необходимо учитывать при организации работы по защите населения, имущества и окружающей среды от последствий, свойственных пожарам.

На территории Спиринского сельсовета существует вероятность возникновения техногенных пожаров в жилом секторе, возможно распространение пожара по надворным постройкам на соседние дома, в пределах противопожарных разрывов жилой застройки.

Положительным фактором при ликвидации возможных возгораний является наличие на территории поселения реки, озёр, водозаборов, колодцев и водонапорных башен.

В период с 2006 по 2010 гг. на территории сельского поселения произошло:

- аварий на системах водоснабжения – 16;

- пожары – 5.

ДТП, аварий на системах электро- и теплоснабжения и не зафиксировано.

Мероприятия для защиты пожароопасных объектов: основной, первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах является организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Превентивные мероприятия, проводимые ОМСУ: восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения.

В летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Источники химической опасности: Риски возникновения аварий на ХОО отсутствуют, в связи с отсутствием в поселении ХОО.

Аварии на автотранспорте. В связи с ежегодным увеличением количества автотранспорта и водителей со стажем работы менее одного года значительно увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий. В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение спасательных работ будет затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, а также неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно- химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие) и сжиженный газ потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего горючее может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения.

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Степень опасности для населения в результате аварии связанной с выбросом АХОВ зависит от объема опасного вещества, скорости и направления ветра, численности людей, оказавшихся на площади очага, степени их защищенности и своевременного использования средств индивидуальной защиты.

Таблица 38

Характеристика зон заражения при выбросе АХОВ на автодороге

| Опасное вещество | Класс опасности | Количество опасного вещества, т | Глубина зоны заражения, км | Площадь зоны заражения, кв. км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | 4 | 3,81 | 1,63 | 0,23 |
| Хлор | 2 | 1 | 4,79 | 2,02 |

Возникновение аварии связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте возможно при нарушении автоцистерны в результате ДТП. Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника возгорания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов. В зависимости от объема разлитого бензина и соответствующей площади пролива поражение людей тепловым потоком различной степени тяжести будут наблюдаться на расстоянии до 60 метров (V=8,5 м3, S=170 м2).

При аварии автоцистерны с бензином того же объема возможен вариант развития ситуации по сценарию связанному с взрывом топливно-воздушной смеси. В этом случае образование избыточного давления повлечет повреждения зданий различной степени на расстоянии более 75 метров.

Аварии на электроэнергетических системах. Сильный порывистый ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ, а со скоростью 33 м/сек и более - ЛЭП-110 и 220 кВ, что приводит к ограничениям в электрообеспечении населенных пунктов. К большим повреждениям местного характера на объектах энергетики приводит сильный гололед - диаметр отложений на проводах гололедного станка 20 мм, и более, сложных отложениях льда или мокрого снега - диаметр 30 мм и более, при ветре 12 м/сек диаметр отложений 10 мм, и более. Снижается надежность работы энергосистемы в местах гололеда из-за обрыва проводов ЛЭП. Продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами, приводящие к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м, и более и разрушениям ЛЭП, разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли. Нарушается электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей водой. Лесные пожары могут привести к нарушению в электроснабжении населенных пунктов поселения из-за перегорания опор ЛЭП.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

- ветхости водопроводных сетей (износ 100%);

- халатности персонала обслуживающего соответствующие объекты и сети;

- недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям;

- прекращению подачи холодной воды;

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

- отключению от водоснабжения жилых домов.

К особо опасным угрозам террористического характера относятся:

- взрывы в местах массового скопления людей и применение в этих местах химических, бактериологических или радиационно-опасных веществ;

- захват транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

В таблице 53 приводится перечень критически важных объектов, нарушение (или прекращение) функционирования которых приводит к потере управления, разрушению инфраструктуры, необратимому негативному изменению (или разрушению) экономики объекта или административно - территориальной единицы, или существенному ухудшению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях на длительный период времени. В таблице указаны котельные, обеспечивающие подачу тепла к жилым домам и объектам производственного и социального назначения. Эти объекты сгруппированы по типу опасности «Выход из строя и прекращение подачи тепла, размораживание систем отопления».

Таблица 39

Перечень критически важных объектов МО Спиринский с/с по типу опасности

| Отопление - Тип опасности «Выход из строя и прекращение подачи тепла, размораживание систем отопления» |  |
| --- | --- |
| Питание электроэнергией - Тип опасности «Террористическая акция. Авария» |  |
| Объекты | Местонахождение |
| Трансформаторные подстанции различных модификаций | с. Спирино |
|  | с. Усть-Алеус |
|  | д. Антоново |

К особо опасным угрозам террористического характера относятся:

- взрывы в местах массового скопления людей и применение в этих местах химических, бактериологических или радиационно-опасных веществ;

- захват транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

В МО Спиринский с/с имеется большое количество объектов, в которых могут произойти террористические акты, одной из первопричин террористических актов является недостаточная охрана мест массового скопления людей.

Перечень мест массового скопления людей по типу опасности «Террористическая акция и захват заложников» с указанием места расположения, и периодов максимального количества скопления людей представлен в таблице 40.

Таблица 40

Объекты по типу опасности «Террористическая акция и захват заложников»

| № п/п | Объект | Место расположения (адрес) | Максимальное количество населения, период |
| --- | --- | --- | --- |
| Школы |  |  |  |
|  | МОУ Спиринская ООШ | с. Спирино, ул. Школьная, 15 | 120 |
|  | МОУ Усть-Алеусская ООШ | с. Усть-Алеус, ул. Кириллова 56 | 120 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | Спиринская врачебная амбулатория | с. Спирино, ул. Рыбакова, 40 | 10 |
|  | Усть-Алеусский ФАП | с. Усть-Алеус, ул. Кириллова 56 | 1 |
| Учреждения культуры |  |  |  |
|  | Спиринский СДК | с. Спирино, ул. Ленина 103 | 200 |
|  | Усть-Алеусский СК | с. Усть-Алеус, ул. Кириллова 56 | 200 |

Ключевое значение в случае чрезвычайных ситуаций техногенного характера, террористических акций и других ЧС приобретают телекоммуникационная обеспеченность и транспорт, а также безотказность их функционирования при любых условиях. Населенных пунктов, не обеспеченных телефонной связью, в Спиринском сельсовете нет. Степень транспортной освоенности территории поселения довольно высока. Нет населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами.

Основные мероприятия по защите территории от аварий техногенного характера.

Необходима реабилитация территорий, существенно нарушенных сложившейся системой хозяйствования. Стратегические направления такой реабилитации включают сокращение выбросов в атмосферу и в водные объекты загрязняющих веществ, совершенствования технологий и реконструкции хозяйственных объектов, уменьшение площадей под агрессивными видами использования. Требуется консервация сохранившихся естественных ландшафтов, облесение водоемов, прежде всего, малых рек, деградированных сельскохозяйственных угодий. Сокращение последних может быть компенсировано интенсивными мерами по улучшению угодий, находящихся в удовлетворительном состоянии, и повышению урожайности сельскохозяйственных культур.

Пожароопасные объекты. Основной, первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах является организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Настоящим разделом определены следующие инженерные и организационные мероприятия, реализация которых приведет к снижению риска возникновения и минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций на пожароопасных объектах.

Общие положения по защите территории поселения от чрезвычайных ситуаций:

- Необходимо провести членение селитебных территорий на участки и создание между ними противопожарных разрывов;

- Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

- Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

- Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

- О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

- На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

- Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м. (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв).

- Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

- Территория населенных пунктов и предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

- Населенные пункты, садоводческие товарищества для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу.

- Оздоровительные учреждения, расположенные в сельской местности, должны быть обеспечены пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением в соответствии с решениями, утверждаемыми органами местного самоуправления по согласованию с пожарной охраной.

- На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Аварии на электроэнергетических системах.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют. Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Для бесперебойной работы особо значимых объектов целесообразно обеспечить их источниками резервного электроснабжения.

Для ликвидации тяжелых аварий и устойчивой работы энергосистемы в послеаварийном режиме (выделение энергосистемы на изолированную работу) при отсутствии достаточного объема электроэнергии и средств противоаварийного управления целесообразно разработать специальный график временного отключения потребителей на случай тяжелых аварий.

Анализ риска – центральное звено в обеспечении безопасности, базирующееся на всей доступной информации о территории поселения и определяющее меры по контролю за уровнем безопасности. Процедура анализа риска – составная часть экономического анализа безопасности по критериям «стоимость – безопасность – выгода», обоснования страховых ставок и тарифов, выбора приоритетов при планировании ремонтно-восстановительных работ и других видов оценки состояния и уровня безопасности населенных пунктов, на территории которых возможны чрезвычайные ситуации.

Если предотвратить ЧП невозможно, приоритетом должно стать стремление уменьшения ущерба и потерь. Необходимо разрабатывать и осуществлять превентивные меры, способные существенно снизить последствия природных и техногенных катастроф. По расчетам экспертов, расходы на реализацию таких мер, в несколько, а иногда, в десятки раз меньше затрат на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

С целью обеспечения устойчивого функционирования экономики сельсовета на протяжении всего отчетного периода документы генерального плана поселения составлялись с учетом реально существующих угроз ЧП. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Спиринского сельсовета, раскрытые в данном разделе, необходимо учитывать при решении вопросов:

- анализа и оценки размещения нового строительства;

- оптимального размещения предприятий и производительных сил;

- строительства транспортных коммуникаций;

- использования возможностей и ресурсов источников электро-, водо-, газо- и теплоснабжения.

По мере развития науки, будут познаваться все более глубокие корни процессов и явлений, их причинно-следственные связи, законы возникновения и развития катастроф, разрабатываться более эффективные методы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Все это позволит усовершенствовать систему защиты населения Спиринского сельсовета.

Для предотвращения и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера принимаются все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Новосибирской области, закон о защите населения и территории новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера (Принят постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 30.11.2006 №63-ОСД).

Атлас районных карт полезных ископаемых Новосибирской области. – Новосибирск: Администрация Новосибирской области. – 1997.