Консалтинговая компания «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Муниципального образования БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ Ордынского района Новосибирской области ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том I Материалы обоснования проекта Заказчик: Администрация Березовского сельсовета Ордынского района Новосибирской области г. Новосибирск, 2013 г. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Муниципального образования БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ Ордынского района Новосибирской области ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том I Материалы обоснования проекта Заказчик: Администрация Березовского сельсовета Ордынского района Новосибирской области Муниципальный контракт №1 от 26.11.2012 г. Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Ведущий специалист проекта; А.Е. Лопаткина. Ведущий специалист проекта; А.В. Коньков. г. Новосибирск, 2013 г.

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

| Архитектурно-планировочное решение | Е.В. Сысоева |
| --- | --- |
| Заведующий группой | Л.А. Куприянов |
| Экономический раздел | Ю.П. Воронов |
|  | А.В. Коньков |
|  | А.Е. Лопаткина |
| Транспортная инфраструктура, инженерное обеспечение | С.С. Добряков |
|  | О.Б. Куприянова |
| Охрана окружающей среды | А.А. Кошелев |
| Особо охраняемые территории историко-культурного наследия | О.Б. Куприянова |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Том I. Материалы обоснования проекта |  |  |
| 2 | Том II. Положение о территориальном планировании |  |  |
| Графические материалы. Материалы по обоснованию генерального плана. |  |  |  |
| 1 | Генеральный план Берёзовского сельсовета. Карта положения Берёзовского сельсовета в системе расселения района. | М 1:200000 | ГП-1 |
| 2 | Карта современного состояния и использования территории Берёзовского сельсовета (сложившееся функциональное зонирование). | М 1:25000 | ГП-2 |
| 3 | Карта санитарно-экологического состояния территории Берёзовского сельсовета, границ зон с особыми условиями использования территорий и подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций. | М 1:25000 | ГП-3 |
| Графические материалы. Положение о территориальном планировании. |  |  |  |
| 4 | Генеральный план Берёзовского сельсовета. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Основной чертеж. | М 1:25000 | ГП-4 |
| 5 | Генеральный план Берёзовского сельсовета. Карта границ проектируемых функциональных зон Берёзовского сельсовета. | М 1:25000 | ГП-5 |
| 6 | Генеральный план Берёзовского сельсовета. Карта границ проектируемых функциональных зон п. Березовский, п. Степной. | М 1:25000 | ГП-6 |

Оглавление

| 1. | Введение | 6 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Общие сведения о поселении | 8 |
| 2.1. | Историческая справка | 10 |
| 3. | Анализ использования территории поселения, возможных направлений её развития и прогнозируемых ограничений использования | 10 |
| 3.1. | Природные условия | 10 |
| 3.1.1. | Рельеф | 10 |
| 3.1.2. | Климат | 11 |
| 3.1.3. | Геологическое строение | 13 |
| 3.1.4. | Гидрография и гидрология | 14 |
| 3.1.5. | Ландшафт | 16 |
| 3.1.6. | Инженерно-геологические условия | 17 |
| 3.2. | Природные ресурсы территории | 20 |
| 3.2.1. | Почвы | 20 |
| 3.2.2. | Растительный мир | 22 |
| 3.2.3. | Животный мир | 23 |
| 3.2.4. | Минеральные ресурсы | 24 |
| 3.2.5. | Рекреационные ресурсы | 24 |
| 3.3. | Объекты культурного наследия | 25 |
| 3.3.1. | Памятники археологии | 25 |
| 3.4. | Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения | 27 |
| 3.4.1. | Система расселения и демографическая ситуация | 27 |
| 3.4.2. | Занятость и трудовые ресурсы | 30 |
| 3.4.3. | Прогноз численности населения | 32 |
| 3.4.4. | Сельское хозяйство | 33 |
| 3.4.5. | Промышленность | 36 |
| 3.4.6. | Малое предпринимательство и торговля | 36 |
| 3.4.7. | Жилищный фонд | 37 |
| 3.4.8. | Образование | 38 |
| 3.4.9. | Здравоохранение и социальное обеспечение | 42 |
| 3.4.10. | Физическая культура и спорт | 43 |
| 3.4.11. | Культурно-бытовое обслуживание | 45 |
| 3.4.12. | Транспортное обеспечение | 47 |
| 3.4.13. | Инженерное обеспечение и благоустройство | 49 |
| 3.4.14. | Объекты специального назначения | 63 |
| 3.4.15. | Экологическое состояние | 64 |
| 3.5. | Документы комплексного социально-экономического развития муниципального образования | 67 |
| 3.6. | Сведения об объектах местного значения, планируемых для размещения в Березовском поселении | 69 |
| 3.7. | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 71 |
| 3.7.1. | Природные чрезвычайные ситуации | 71 |
| 3.7.2. | Чрезвычайные ситуации техногенного характера | 74 |

# 1. Введение

Генеральный план Муниципального образования Березовский сельсовет Ордынского района Новосибирской области разработан ООО «Корпус» в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Земельный Кодекс Российской Федерации;

- Водный Кодекс Российской Федерации;

- Лесной Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ;

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (№ 111-ФЗ);

- Федеральный закон (№7-ФЗ) «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ);

- Федеральный закон «О недрах» № 27-ФЗ от 03.03.95 г. (с изменениями от 06.06.2003 г.);

- Закон НСО «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» от 2 июня 2004 г. №200-ОЗ;

- Закон НСО от 27.04.2010 №481 – ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

- Приказ Министерства Регионального развития РФ №244 от 26.05.2011 г. «Об утверждении рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Постановление администрации Новосибирской области от 25.12.2009 №471-па «О местной системе координат, устанавливаемой в отношении Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 №608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области»;

- Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 г. № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

- Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных полосах (утверждено постановлением Правительства РФ от 23.11.1996 г.);

- СанПиН 2.1.7. 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г.№ 820);

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Минрегиона России от 13.11.2010 года № 492.

Генеральный план выполнен на основании муниципального контракта №1 от 26.11.2012 года с администрацией Березовского сельсовета Новосибирской области на разработку проекта «Генеральный план муниципального образования Березовский сельсовет».

В основу разработки проекта положены исходные данные по разделам проекта и следующие документы:

- Техническое задание на разработку проекта «Генеральный план муниципального образования Березовский сельсовет Ордынского района Новосибирской области».

- Социально-экономические основы развития разрабатывались на основе «Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Березовский сельсовет Ордынского района Новосибирской области на 2013-2015 годы».

Генеральный план муниципального образования Березовский сельсовет является документом территориального планирования. Расчетный срок генерального плана определяется на 20 лет.

Решения генерального плана Березовского сельсовета основаны на результатах комплексного анализа современного использования территории поселения, ограничений ее использования, демографических процессов и потребностей в развитии селитебной и производственной территории и инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с градостроительными и экологическими требованиями.

# 2. Общие сведения о поселении

Территория поселения общей площадью 12054 га расположена в 85 км юго-западнее областного центра, города Новосибирска, и в 40 км северо-восточнее районного центра – посёлок городского типа Ордынское.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения – 10645 га, из них пашни – 8424 га.

На территории поселения расположено два населенных пункта: деревня Березовка площадью 149 га, поселок Степной площадью 32 га. Площадь земель всех населенных пунктов составляет 181 га. Деревня Березовка – административный центр Березовского сельсовета Ордынского района. Деревня расположена в 10 километрах северо-западнее села Верх-Ирмень.

Население муниципального образования составляет на 01.01.2013 года 878 человек. На протяжении последних лет численность населения постепенно снижается. Все население сельское. Большинство составляют русские.

Муниципальное образование  Березовский сельсовет обладает достаточным трудовым потенциалом возможности развития экономики. Наиболее важными особенностями сельского поселения Березовский сельсовет являются:

- преимущественно сельскохозяйственная ориентация деятельности в поселении;

- нахождение территории поселения в составе Новосибирской агломерации;

- является одним из трех поселений Ордынского района, имеющих общую границу с территорией Новосибирского сельского района;

- на территории поселения берет начало река Тула.

На территории поселения на 01.01.2013 года зарегистрировано 18 предприятий (организаций и учреждений), в том числе сельскохозяйственных - 4, торговли и общественного питания - 4.

В 2012 году из-за неблагоприятных погодных условий снижены темпы роста производства сельскохозяйственной продукции, которое преимущественно сосредоточено в ЗАО «Солнечное». Хозяйство развивает отрасль растениеводства. По итогам уборки 2012 года средняя урожайность зерновых составила 9,6 ц/га. Собрано 55093 ц зерновых культур, что на 36098 ц меньше, чем в 2011 году. Численность работников составляет 61 человек.

На территории муниципального образования активно развивается сельскохозяйственное предприятие ООО «Аспект-центр», которое занимается выращиванием и переработкой зерновых культур. По итогам уборки 2012 года средняя урожайность зерновых составила 11 ц/га. Собрано 1080 ц зерновых культур. Численность работников составляет 10 человек.

В целом динамика демографической ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития Новосибирской области и Ордынского района и зависит от социально-экономической ситуации в стране.

Территория Березовского сельсовета расположена в северо-восточной части Ордынского района Новосибирской области. Территория сельсовета граничит с Верх-Ирменским, Козихинским, Верх-Чикским, сельсоветами Ордынского района и территорией Коченевского района.

Приобское плато, на котором расположена территория сельсовета, представляет собой повышенную равнину со слабым наклоном к долине реки Обь. Долина Оби обладает выраженной правосторонней асимметрией, а для её склонов характерны широкие ложбины стока и увалы. Абсолютные отметки 100-287 метров, средняя высота плато около 200 метров.

Территория непосредственно сельсовета представляет собой равнину, постепенно понижающуюся к Обскому водохранилищу разрезанную неглубокими долинами реки Тула и притоков рек Чик и Ирмень.

Инженерно-геологическая типизация территории Березовского сельсовета представлена в схеме территориального планирования Ордынского района.

Климат сравнительно мягкий, что характерно для районов с большими водоёмами. Основная географическая достопримечательность Ордынского района есть Новосибирское водохранилище, построенное ещё в 50-х годах прошлого века. Оно является самым крупным водоёмом не только в районе. Это водохранилище, кстати, и оказывает самое существенное рукотворное влияние на погоду, смягчая её. Средняя многолетняя температура поднялась на 0,4°. Зафиксированный температурный минимум составляет -51°С.

Преобладают юго-западные ветры, средняя скорость ветра составляет порядка 4 м/сек. Среднее годовое количество осадков оценивается в 380 мм.

Обычные деревья среднеевропейских лесов - дуб, вяз, липа, ясень на территории поселения в диком виде не растут, их можно встретить только в посадках. В лесах в умеренных количествах добывается древесина. Растительный покров неоднороден. В лесах преобладает береза, сосна и осина. Травянистая растительность лесостепи очень разнообразна. Здесь можно встретить ценные лекарственные растения, например, зверобой, душицу, кровохлебку, тысячелистник, медуницу, адонис и другие. В Барабинской лесостепи много сырых лугов и болот, поросших тростником, камышом и другими влаголюбивыми травами.

Животный мир территории разнообразен и носит черты как лесной, так и степной зон. Здесь обитают лось, лиса, косуля, барсук, полевка, рысь, заяц и прочие животные, а также множество водоплавающей птицы, различные виды рыб.

#### 2.1 Историческая справка

Первое упоминание о поселениях на территории Ордынского района относится к 1721 году. Образование большинства сел Ордынского района относится к 1450-1800 годам. Их образовали новгородцы, пугачевцы, беглецы из европейской части страны. Исторически сложившееся расселение было ориентировано главной водной артерией - Обью. Переселенцы поднимались вверх по течению реки из ранее обжитых районов Томска. Так, в первой половине XVIII века были основаны почти все деревни Ордынской волости по обоим берегам Оби.

В течение периода с 1722 по 1882 год, наибольшее число переселившихся в Ордынскую волость, были выходцами из Тобольской, Воронежской, Оренбургской губерний. В 1890 году основными занятиями населения были земледелие и домашнее скотоводство, основные промыслы – изготовление повозок и экипажей, извоз, кузнечное дело.

Таким образом, до 20-х годов ХХ века наблюдается приток переселенцев, сопровождающийся ростом людности имеющихся и возникновением новых поселений.

Осенью 1932 г. введен план развития хозяйства. Ближайшими селами в это время были Козиха и Верх-Чик. На месте будущего хозяйства построили три дома, в которых поселились восемь семей. Первыми жителями стали Масловы, Миланины, Зайковы, Золотых.

До 1954 г. транспортной связи с областным центром не было. По грунтовой дороге, в летнее время, люди добирались, как могли до Верх-Тулы, откуда на автобусе до города Новосибирска. Со временем транспортное положение в деревне изменилось.

В 1960 году все ждали с нетерпением появления линии электропередачи. Начали тянуть ветку. Встала проблема, как обозначить линию на карте. Недалеко от линии на горе стояли три одинокие березки. Предложение назвать деревню Березовкой, было принято. И деревню закрепили за Козихинским сельским советом. Березовский сельсовет образован 02.10.1985 г.

# 3. Анализ использования территории поселения, возможных направлений её развития и прогнозируемых ограничений использования

#### 3.1 Природные условия

##### 3.1.1 Рельеф

Большая часть территории поселения расположена на Приобском плато и представляет собой повышенную равнину, являющуюся водоразделом рек – притоков Оби. Равнина расчленена широкими ложбинами стока и рядом увалов, а также короткими и глубокими оврагами и долинами малых рек, отчего местность принимает увалисто-холмистый характер. Абсолютные отметки 100-287 м, средняя высота плато – около 200 м. Рельеф довольно благоприятен для развития сельского хозяйства, а в местах наличия рек и ручьев живописен.

##### 3.1.2 Климат

Климат МО Березовский с/с имеет выраженный резко-континентальный характер с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом, обусловленный расположением территории в центре материка с характером рельефа юго-востока Западно-Сибирской равнины.

Для него характерны значительные колебания среднемесячных и абсолютных температур воздуха; яркая выраженность четырех сезонов года с продолжительной холодной зимой, сравнительно коротким теплым летом; небольшое годовое количество осадков и неравномерное их распределение по сезонам года. Средняя продолжительность безморозных дней – 120-130 дней. Продолжительность вегетативного периода около 160-165 дней, что отрицательно сказывается на качестве зерна и предполагает производство весенне-полевых работ в сжатые сроки.

Зимой среднемесячные скорости ветра достигают 3,5-5,5 м/сек., а максимальные среднемесячные скорости ветра 6-6,5 м/сек. отмечаются в ноябре-декабре. Минимальные скорости приходятся на летний период и составляют 2,5-3,5 м/сек. Временами возможны ветра, скорость которых 25 м/сек. и более, и хотя они бывают разрушительной силы, но повторяемость сильных ветров невелика. Ветры до 8 м/сек. отмечаются в 80-85% безледоставного периода. Преобладают юго-западные ветры, средняя скорость 4,4 м/сек. Среднее многолетнее количество осадков 380 мм.

Количество дней с комфортными температурными условиями (+12-26 оС летом; - 5-15 оС зимой) составляет 139 дней. Количество часов солнечного сияния за год составляет 1700-2000 часов, не уступая по количеству южным регионам страны. Устойчивый снежный покров появляется в конце октября - начале ноября и сохраняется до середины - конца апреля. Средняя глубина промерзания почвы под пологом леса около 0,7 м, на открытых местах – 1,4-1,5 м.

Территория подвергается вторжению, как холодных арктических масс воздуха, так и теплых сухих ветров с северной части Казахстана, что приводит к крайней неустойчивости и большой изменчивости температуры воздуха. Особенностью температурного режима является резкое колебание температур по месяцам и кратковременность переходных сезонов – весны и осени. Нарастание температуры воздуха интенсивно происходит при наименьшем количестве осадков, что в апреле и мае увеличивает дефицит влаги в почве и тем самым сильно сокращает сроки весенних работ. Падение температур происходит так же резко осенью.

Влияние водохранилища на природные условия и, в первую очередь, на климат весьма существенно. В конце апреля – начале мая после вскрытия водохранилища начинается интенсивный прогрев воды, продолжающийся до конца июля и достигающий +23-24 оС, когда температура воды близка к температуре воздуха. Масса воды к этому времени бывает одинаково прогрета от поверхности до дна. В течение августа температура всей толщи воды заметно снижается и возрастает расхождение температур по длине водоема.

Акватория Новосибирского водохранилища влияет на увеличение скорости ветра, т.к. оно вытянуто в направлении преобладающих юго-западных ветров, которым, как правило, соответствуют и наибольшие скорости, но в мае – начале июня дуют северные ветры, которые приносят с собой арктические холодные массы воздуха, вызывающие весенние заморозки.

Осадков выпадает в виде дождя и снега от 188 до 485 мм в год. Средняя дата первых осенних заморозков – 15 сентября, а последних весенних – 28 апреля.

60-80% осадков выпадает в вегетационный период. Максимальное количество осадков зарегистрировано 485 мм, минимальное 188 мм. В вегетационный период преобладают осадки с интенсивностью от 1 до 5 мм в сутки.

Снег выпадает в первой декаде ноября и сохраняется 160-170 дней. Мощность снегового покрова на открытых местах не превышает 15-20 см, в пониженных 100-150 см. Такое распределение снежного покрова отрицательно сказывается на произрастании сельскохозяйственных и лесных культур, расположенных на открытых возвышенных местах. Снегозадержание снижает в 1,5-2 раза промерзание почвы и повышает среднюю температуру корнеобитаемого слоя. Продолжительность снеготаяния в среднем составляет 10 дней.

Весной и летом преобладают ветры юго-западные, часто жаркие и сухие. Наибольшая среднегодовая скорость ветра 5,5 м/сек, средняя – 4,5 м/сек.

В целом климатические условия района характеризуются сравнительно ранней весной, устойчивыми положительными летними температурами, значительным количеством осадков, которые благоприятствуют широкому возделыванию зерновых, овощных и кормовых культур, а также развитию мясомолочного скотоводства.

Весна устанавливается в начале апреля, когда приток солнечной радиации значительно увеличивается, резко повышается температура воздуха, интенсивно тает снег, и продолжается она два месяца (апрель, май). В это время стоит сухая, ясная, ветреная погода. В мае много солнечных дней, но температура резко колеблется, что связано с приходом, то теплых, то холодных воздушных масс.

Лето наступает в первой декаде июня, когда средняя суточная температура превышает +15оС. Нарастание температуры идет медленно. В начале августа часто бывают кратковременные похолодания, температура воздуха и воды при этом понижается. Летом выпадает наибольшее количество осадков.

Осень устанавливается в конце августа, когда среднесуточная температура падает до +15оС. В сентябре погода по-прежнему стоит ясная и теплая. Хрустальная прозрачность воздуха, безветрие, яркая желто-красная окраска листвы, обилие садовых цветов – все это придает осени особую прелесть. Временами, в связи с прохождением циклонов, в сентябре бывает пасмурная и дождливая погода. Заморозки, начавшиеся в августе и сентябре, все учащаются. Выпадает первый снег, но быстро тает. В ноябре образуется устойчивый снежный покров, и зима полностью вступает в свои права.

Неблагоприятными метеорологическими явлениями в зоне расположения муниципальное образование Березовский сельсовет могут быть: сильный ветер, метели, обильные и продолжительные осадки, засуха, низкие температуры воздуха, грозы, град, туман, гололед, изморозь.

##### 3.1.3 Геологическое строение

Инженерно-геологические условия на территории поселения обусловлены особенностями взаимодействия геологической среды с другими средами, которые проявляются в форме экзогенных геологических процессов. При оценке этих процессов важно знать, где, как, с какой интенсивностью и какие входы литосистемы взаимодействуют с элементами других систем. Знание набора взаимодействий, интенсивности и вклада каждого взаимодействия, характера и скорости изменения отношений, свойств и структуры геологической среды, обусловленных взаимодействиями с другими средами, дает надежную основу для понимания экзогенных геологических процессов и их количественного прогноза.

Инженерно-геологические условия определяют как совокупность геологической обстановки, имеющей значение для проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений. В число компонентов инженерно-геологических условий включается: характер пород, условия их залегания и распространения в земной коре, гидрогеологические условия, влияющие на состояние и устойчивость пород, современные геологические процессы, как природные, так и вызванные инженерной или вообще хозяйственной деятельностью человека, влияющие на выбор места для строительства, конструкцию сооружения и методы производства строительных работ.

Территория Березовского сельсовета Ордынского района расположена в пределах двух разновозрастных тектонических структур – Колывань-Томской складчатой зоны и Западно-Сибирской плиты. Здесь имеет место сочетание сложнодислоцированных палеозойских отложений и сравнительно простых и спокойных структур мезо-кайнозойского чехла. Мощность платформенных отложений достаточно резко ступенеобразно возрастает с юго-востока к северо-западу.

В пределах территории Ордынского района прослеживаются две основные структурно-тектонические зоны: на северо-западе Новосибирский прогиб, в зону которого попадает территория Березовского сельсовета, и на юго-востоке – Буготакско-Митрофановское поднятие Колывань-Томской складчатой зоны, представленное вулканогенно-осадочными образованиями.

Сейсмичность территории Березовского сельсовета Ордынского района не велика, при степени сейсмической опасности А (6 баллов) – 10%, В (6 баллов) – 5%, С (7 баллов) – 1%.

Подземные воды залегают на глубинах 2-6 м. Ниже уровня подземных вод грунты сильносжимаемые, слабые. На поверхности повышенных участков встречаются лессовые покровные суглинки, обладающие просадочностью.

Рекомендуемый тип фундаментов – свайный.

Характер почв на территории Березовского сельсовета напрямую связан с геоморфологическими характеристиками пойменных террас в днищах долины реки Ирмень. Отложения представлены суглинками, глинами с горизонтом супесей и песков в нижней части разреза. Мощность их от 1-2 до 10-12 м.

Стратиграфо-генетический комплекс верхнечетвертичных-современных эоловых отложений распространён отдельными участками вдоль Новосибирского водохранилища и сложен преимущественно супесями и песками. Супеси содержат 62,1% песчаной фракции, содержание пылеватой фракции 29,9%, глинистой 8,0%., число пластичности 1,6-3,0%. Песок мелкозернистый – фракция 0,25-0,1 мм составляет 45,1%, глинистая – 5,0%, пылеватая – 39,1%. Мощность отложений до 6 м.

Для инженерной геологии важнейшее значение имеет гидрогеологическое строение верхней части геологической среды, включающей первый от поверхности водоносный горизонт и приповерхностные слои горных пород, обводняемые в результате строительства. В гидрогеологическом отношении Березовский сельсовет относится к Иртышскому артезианскому бассейну, который является частью Западно-Сибирского сложного артезианского бассейна.

##### 3.1.4 Гидрография и гидрология

Территория поселения располагается на водоразделе рек Чик, Тула и Ирмень, где подземные воды изучены слабо. В соседнем Верх-Ирменском сельсовете подземные воды изучены до глубин 280 метров, здесь прослеживается от 1 до 9 водоносных горизонтов. По оценкам экспертов, перспективным источником водоснабжения является четвертичный водоносный горизонт реки Оби, который часто эксплуатируется совместно с нижележащим горизонтом трещиноватой зоны палеозойских пород.

Нижнеэоплейстоценовые аллювиальные водоносные горизонты каргатской свиты залегают на сравнительно небольшой глубине (30-90 м) и надежно защищены от загрязнений с поверхности. Дебиты эксплуатационных скважин от 1,1 до 16,6 л/с при понижении уровня на 6 – 23,0 м. Воды напорные.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-натриево-кальцивые, умеренно жесткие и жесткие. Минерализация 0,4-1,7 г/л. Содержание железа колеблется от «необнаружено» до 2,0 мг/л.

Средненеоплейстоценовые-голоценовые аллювиальные горизонты долины р. Обь залегают на глубине от 6 до 50 м. Наибольшая водообильность наблюдается на третьей надпойменной террасе, где дебиты скважин 1,0-14,0 л/с при понижении 8,5-14,0 м. Минерализация 0,4 - 0,5 мг/л. Содержание железа в воде от 0,2 – 1,8 мг/л. По величине общей жесткости воды умеренно жесткие и жесткие.

Водоносный комплекс трещиноватой зоны палеозойских отложений является существенным источником подземных вод для водоснабжения юго-восточной части территории района. Воды залегают на глубине от 5 до 200 м и более. Водообильность горизонта крайне неравномерна. Дебиты скважин колеблются от 0,02 до 20,0 л/с при понижении уровня на 41-68 м. Участки с относительно высокой водообильностью приурочены к долине р. Обь. Воды пресные, умеренно жесткие, не содержат органических примесей.

В качестве поверхностного источника используются воды средней части Новосибирского водохранилища. Глубина водохранилища на уровне 5-10 м и распространяется на площади около 440 км2, более 15 м - 40 км2, остальная территория водохранилища имеет глубину менее 5 м и 20-25 м.

Данные по химическому составу и количеству загрязнений в воде, средняя концентрация в фоновом створе:

- БПК5 1,76 мг/л;

- ХПК 6,5 мг/л;

- взвешенные вещества 10,7 мг/л;

- азот нитритный 0,003 мг/л;

- азот нитратный 0,08 мг/л;

- нефтепродукты 0,11 мг/л;

- фенолы 0,006 мг/л;

- фосфор минеральный 0,009 мг/л;

- СПАВ 0,00 мг/л.

Системы водоснабжения в населенных пунктах с одним подъемом, очистка не производится. В настоящее время поверхностные водные объекты Новосибирской области испытывают значительное антропогенное воздействие, которое оценивается по обобщенным данным государственного статистического наблюдения в части учета использования вод по форме 2-ТП (водхоз).

В качестве меры загрязненности вод использован удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) – относительный комплексный показатель степени загрязненности поверхностных вод. В зависимости от значений УКИЗВ принята градация качества вод по классам качества.

Река Тула имеет исток на территории Березовского сельсовета, протекает по территории Ордынского и Новосибирского районов, впадает в Новосибирское водохранилище. Длина реки 40 км. Ширина ВОЗ 100 м.

По данным Западносибирского центра мониторинга окружающей среды, полученным в 2008 году, качество воды реки характеризуется следующими показателями:

- на входе в г. Новосибирск в 15 км от устья УКИЗВ = 3,79;

- класс качества 3 «Б» - «очень загрязнённая».

Защищённость водоносных горизонтов от поверхности хорошая. Низкое – допустимое - загрязнение подземных вод химическими веществами (на участках водозаборов), глубина залегания грунтовых вод более 1,5 м, загрязнение донных осадков химическими веществами низкое. Качество подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, не соответствует ГОСТу, но поддаётся улучшению в соответствии с требованиями СЭС.

Основными оценочными параметрами для площади с напряжённой до критической экологической обстановкой являются: средний уровень загрязнения химическими веществами почв и их субстрата, слабое угнетение растительности, умеренно опасная радиационная обстановка (мощность дозы гамма-излучения на открытой местности более 0,3 мкЗв/час, объёмная активность изотопов радона в почвенном воздухе более 50 кБк/м3), средняя пораженность ЭГП (среднее изменение ландшафтов без изменения орогидрографических элементов), неотектонические подвижки по разломам (сейсмичность 5-7 баллов по шкале Рихтера).

##### 3.1.5 Ландшафт

Большая часть территории Ордынского района расположена на Приобском плато и представляет собой повышенную равнину. Не смотря на относительно ровный характер, она наклонена к долине реки Обь. Склоны долины расчленены широкими ложбинами стока и рядом увалов, а также короткими и глубокими оврагами и долинами малых рек, в зоне которых, в частности, располагается территория Березовского сельсовета. На территории Ордынского района располагается средняя часть водохранилища протяженностью 86 км. Новосибирское водохранилище делит район на 2 части: правобережье – почти сплошной лесной массив и левобережье - типичная лесостепь, характерная для Березовского сельсовета.

Ландшафты, наиболее пригодные для растениеводства, как правило, расположены на пологих склонах плато. В посевах преобладают зерновые продовольственные (яровая пшеница) и фуражные (ячмень, овес и др.) культуры. Значительные площади пашни отводились под пары. По данным расчетов наиболее оптимальным вариантом использования пашни (пар + посевы зерновых) признана структура посевных площадей в соотношении 21-23% к 53-57%.

Территории, мало используемые в хозяйстве, а, следовательно, характеризующиеся низкой степенью измененности, объединяют неустойчивые ландшафты с низким агропроизводственным ресурсом. Их можно разделить на две группы: болотные, и лесные – характеризуются высокими природоохранными, средозащитными и мелиоративными функциями. Таких участков на территории Березовского сельсовета не так и много. Участки ландшафта сопряженные с водными объектами, довольно живописны и располагают к отдыху.

В природно-сельскохозяйственных геосистемах, сформированных в целях устойчивого получения продукции растениеводства и животноводства почва является ведущим компонентом. Сохранение почвенных ресурсов возможно только при условии оптимального взаимодействия двух основных подсистем - природной и сельскохозяйственной, поэтому рекомендуется обеспечение сбалансированного режима сельскохозяйственного природопользования, базирующегося на нижеизложенном.

Ландшафты, наиболее пригодные для растениеводства, как правило, расположены на плакорах и пологих склонах плато. При их использовании рекомендуется применять зернопаровую почвозащитную систему земледелия. При данной системе в посевах преобладают зерновые продовольственные (яровая пшеница, просо) и фуражные (ячмень, овес и др.) культуры. Значительные площади пашни отводятся под пары.

Для территорий со средней степенью нарушенности должны вводиться разнообразные ограничения на формы и интенсивность эксплуатации земель, исключающие негативное воздействие. Данные ландшафты рекомендуется использовать под кормовые угодья и частично под пашню в кормовом севообороте для скороспелых культур. Большинство угодий нуждается в мероприятиях мелиорации той или иной степени. Для улучшения следует использовать как сеяные травы, так и приспособленные к местным условиям декоративные травы. В мелиорации солонцов основным мероприятием коренного характера является гипсование. Одновременно с гипсованием на улучшаемые участки рекомендуется внесение перегноя.

Территории, мало используемые в хозяйстве, а, следовательно, характеризующиеся низкой степенью измененности, объединяют неустойчивые ландшафты с низким агропроизводственным ресурсом. Их можно разделить на две группы: болотные, лесные и водные – характеризуются высокими природоохранными, средозащитными и мелиоративными функциями; солонцы и солончаки – обладают низким агропроизводственным качеством и чаще непригодны для сельского хозяйства, но обладают средоформирующими функциями. Поэтому такие ландшафты в сельскохозяйственное производство вовлекать не целесообразно.

##### 3.1.6 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия на территории Березовского сельсовета обусловлены особенностями взаимодействия геологической среды с другими средами, которые проявляются в форме экзогенных геологических процессов. При оценке этих процессов важно знать, где, как, с какой интенсивностью и какие входы литосистемы взаимодействуют с элементами других систем. Знание набора взаимодействий, интенсивности и вклада каждого взаимодействия, характера и скорости изменения отношений, свойств и структуры геологической среды, обусловленных взаимодействиями с другими средами, дает надежную основу для понимания экзогенных геологических процессов и их количественного прогноза.

Инженерно-геологические условия определяют как совокупность геологической обстановки, имеющей значение для проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений. В число компонентов инженерно-геологических условий он включает: характер пород, условия их залегания и распространения в земной коре, гидрогеологические условия, влияющие на состояние и устойчивость пород, современные геологические процессы, как природные, так и вызванные инженерной или вообще хозяйственной деятельностью человека, влияющие на выбор места для строительства, конструкцию сооружения и методы производства строительных работ.

На дне впадины, занятой Барабинской низменностью, наблюдаются две ступени. Первая пониженная ступень ограничивается горизонталями ПО-120 м и занимает юго-западную часть низменности. Вторая - более высокая - примыкает на востоке к Приобскому плато.

На размытой поверхности миоцена здесь лежат супеси, суглинки, мергели плиоцена, содержащие большое количество солей. Это по преимуществу озерные осадки. Мощность их до 50 м; она больше в западной части впадины. Нижнечетвертичные отложения с Elephas antiquus песчаные и галечные имеют большую мощность на северо-западе. Среднечетвертичные осадки озерного и речного происхождения распространены повсеместно, особенно большой мощности (до 70 м), они достигают на востоке.

Современные и четвертичные отложения в Березовском сельсовете имеют ограниченное распространение в северной, северо-восточной части, за исключением верхнечетвертичных субаэральных покровных отложений (Q III), залегающих сплошным чехлом на всей остальной территории. Мощность последних обычно не превышает 1-3 м (QIII-IV) представлены чередованием супесей, песков, суглинков. Мощность их меняется от 1-3 до 10 м, чаще не превышает 5 м. В разрезе преобладают суглинки. Супеси и пески встречаются очень редко. Мощность последних обычно не превышает 2 м.

Средне-верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения карасукской свиты развиты в юго-западной части района. Разрез отложений карасукской свиты отличается от вышеперечисленных отложений более песчаным составом. Пески приурочены к нижней части разреза. Обычно их мощность не превышает 2-5 м. Пески пылеватые тонко-мелкозернистые. Общая мощность отложений карасукской свиты не превышает 5-8 м, редко 10-15 м.

Средне-верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения федосовской свиты (QI-II fd) распространены на значительной площади описываемой территории. Их кровля залегает на глубинах 2-6 м под верхнечетвертичными и современными отложениями. Сложена свита суглинками, редко супесями, желто-бурыми, иловатыми. Мощность отложений колеблется от 4 до 19,2 м.

Верхнеплиоценовые отложения кочковской свиты имеют повсеместное распространение на территории Березовского сельсовета и делятся на две подсвиты. Верхняя верхнекочковская (N2kc2) представлена глинами, суглинками тяжелыми желто-бурыми, серыми, буровато-серыми мощностью, в основном, от 5 до 15 м. Нижняя подсвита (N2kc1), залегающая на глубинах от 14 до 38 м, сложена песками серыми, тонко и мелкозернистыми. Мощность отложений колеблется от 8 до 20 м, чаще 10-15 м.

Среднемиоценовые отложения таволжанской свиты распространены на описываемой территории повсеместно. Они залегают на глубинах 25-50 м. Представлен разрез глинами серыми, зеленовато-серыми большей частью плотными, линзами песков серых, голубовато-серых тонко- и мелкозернистых. Мощность песчаных прослоев 4-10 м. Общая мощность осадков по площади колеблется в пределах 10-30 м.

Нижнесреднемиоценовые отложения бещеульской свиты (N1Bs) в пределах поселения имеют повсеместно распространение. Отложения представлены серыми, зеленовато и буровато-серыми песками, глинами и алевритами общей мощностью от 10 до 40 м, чаще 15-20 м.

Нижнемиоценовые отложения абросимовской свиты (N1ab) на территории сельсовета вскрываются на глубинах от 80-110 м. Сложена свита серыми, буровато- и зеленовато-серыми плотными и алевритистыми глинами с линзами и прослоями тонко и мелкозернистого песка мощностью от 7 до 30 м. Для нее характерно наличие прослоев бурого лигнита и большого количества растительных остатков. Общая мощность отложений колеблется в пределах от 15 до 40 м.

Палеогеновые отложения. Верхнеолигоценовые отложения журавской свиты, имеющие на данной территории повсеместное распространение, залегают на глубинах от 100 до 140 м и представлены переслаиванием глин, алевритов, тонко-мелкозернистых песков.

Нижне-среднеолигоценовые отложения новомихайловской свит (P3nm) вскрываются на глубинах 140-180 м и представляют собой водоупорную толщу глин с редкими линзами песков и алевритов, мощность которых достигает 10 м. Общая мощность отложений свиты изменяется от 50 до 100 м.

Нижне-среднеолигоценовые отложения атлымской свиты (P3at) повсеместно вскрываются на глубинах 200-300 м. Сложена она песками серого и светло-серого цвета, в составе которых встречаются прослои алевритистых глин и глин. Мощность отложений изменчива и колеблется от 10 до 50 м.

Ниже перечисленных верхнепалеогеновых отложений залегает мощная толща глин палеоген-мелового возраста общей мощностью 450-510 м, представляющая собой региональный водоупор, разделяющий водоносные горизонты верхнего яруса (от четвертичного до палеогенового возраста включительно) и нижнего яруса (меловой водоносный комплекс). Наличие этого водоупора предопределяет условия формирования подземных вод меловых отложений.

Меловые отложения. Меловые отложения распространены повсеместно и представлены ипатовской, кузнецовской и покурской свитами. Верхнемеловые отложения ипатовской свиты (K2 ip) залегают на глубинах 500-700 м и представлены серыми, светло-серыми и зеленовато-серыми мелко и тонко-зернистыми песками, слабосцементированными песчаниками и алевритами с прослоями алевритистых глин. В составе отложений преобладают пески, в отдельных разрезах свита на всю мощность сложена песками, которые прослеживаются на большие расстояния. Общая мощность отложений 80-130 м. Мощность песчаных прослоев от нескольких метров до 100-130 м. Залегают отложения ипатовской свиты на осадках кузнецовской свиты и перекрываются глинистыми отложениями славгородской свиты.

Верхнемеловые отложения кузнецовской свиты (K2kz) распространены повсеместно. Они залегают на породах покурской свиты и перекрываются осадками ипатовской свиты. Сложена свита темно-серыми, серыми алевритовыми плотными глинами, иногда с тонкими прослоями тонкозернистого песка и глинистых алевролитов. Глубина залегания кровли отложений колеблется от 600 до 800 м. Мощность осадков изменяется от 20 до 60 м.

Нижне-верхнемеловые отложения покурской свиты (K1-2pk) на территории поселения пользуются сплошным распространением. Сложена она преимущественно песками с прослоями алевритистых и песчаных глин. Глубина залегания кровли по площади колеблется в пределах 500-900 м.

В геоморфологическом отношении Березовский с/с расположен в пределах Восточно-Барабинской аккумулятивной равнины, представляющей собой плоскую низменную равнину. Геодинамические процессы связаны, прежде всего, с заболачиванием территории.

#### 3.2 Природные ресурсы территории

##### 3.2.1 Почвы

Березовский сельсовет является сельскохозяйственным поселением. В природно-сельскохозяйственных геосистемах, сформированных в целях устойчивого получения продукции растениеводства и животноводства, почва является определяющим компонентом. Сохранение почвенных ресурсов возможно только при условии оптимального взаимодействия двух основных подсистем - природной и сельскохозяйственной, поэтому рекомендуется обеспечение сбалансированного режима сельскохозяйственного природопользования, базирующегося на нижеизложенном.

Характер почв на территории Березовского сельсовета напрямую связан с геоморфологическими характеристиками пойменных террас в днищах долины реки Ирмень. Отложения представлены суглинками, глинами с горизонтом супесей и песков в нижней части разреза. Мощность их от 1-2 до 10-12 м.

Стратиграфо-генетический комплекс верхнечетвертичных-современных эоловых отложений распространён отдельными участками вдоль Новосибирского водохранилища и сложен преимущественно супесями и песками. Супеси содержат 62,1% песчаной фракции, содержание пылеватой фракции 29,9%, глинистой 8,0%., число пластичности 1,6-3,0%. Песок мелкозернистый – фракция 0,25-0,1 мм составляет 45,1%, глинистая – 5,0%, пылеватая – 39,1%. Мощность отложений до 6 м.

Дренированная лесостепь включает районы, где много березовых колков и лесов паркового типа. На террасах и в поймах рек на песчаных почвах растут сосновые леса. Почвы образовались на лессовидных тяжелых суглинках и глинах, вблизи рек больше грунтов супесчаных и песчаных. Засоленные грунты встречаются редко.

Пахотные земли расположены на повышенных элементах рельефа, пониженные части заняты кормовыми угодьями.

С целью повышения эффективности использования данной территории рекомендуются определенные виды культуртехнических работ:

- дискование почвы в 2 следа;

- фрезерование почвы на глубину 10-12 см.;

- рыхление на глубину до 30 см. с боронованием;

- прикатывание почвы в 1 след.

В целях предотвращения ветровой эрозии на открытых массивах пашни рекомендуется плоскорезная обработка почвы с сохранением стерни на поверхности поля. Система плоскорезной обработки предусматривает проведение мероприятий по сохранению плодородия почв.

Для сенокосных целей целесообразно высевать люцерну желтую, донники белый и желтый, костер безостый. Поскольку на естественных кормовых угодьях травостой используется более длительное время, чем на пашне, здесь лучше высеивать травосмеси, а не отдельные виды.

Почвенный покров кормовых угодий требует не менее бережного отношения, чем пашня. Занимая удобные для механизированных технологий местоположения, сенокосы и пастбища при должном к ним отношении служат существенным источником кормов для животноводства.

Для улучшения почв на территории Березовского сельсовета по результатам обследования, проведенного Госагрохимцентром «Новосибирский», предлагается проводить следующие необходимые мероприятия:

- проводить комплексное окультуривание полей на основе проектно-сметной документации;

- применять минеральные удобрения и мелиоранты только по проектам, разработанным на каждый участок под конкретную культуру на запланированный урожай;

- вносить органические удобрения лишь после предварительного определения их качества по агрохимическим и санитарно-гигиеническим параметрам, а также прошедшие период карантирования;

- Органическое удобрение – навоз, бесподстилочный навоз, торфяной навоз, компост, жидкий навоз и т.д. должны соответствовать ГОСТу 20423, а также ветеринарно-санитарным требованиям в соответствии с ГОСТом 26074;

- в целях получения сельскохозяйственной продукции, качество которой соответствует медико-биологическим требованиям и санитарным нормам, а также воспроизводству плодородия почв, при условии строгого соблюдения агротехнических и технологических требований к качеству работ применять органические удобрения в оптимальном сочетании с минеральными.

##### 3.2.2 Растительный мир

Особенностью почвенного покрова поселения является его мозаичность. Это отражается и на растительном мире территории муниципального образования. Поселение расположено на границе лесостепи в полосе вторичных березовых и березово-осиновых лесов. С юга на север березово-осиновые колки постепенно сменяются крупными массивами березняков и осинников, а затем сплошными березово-осиновыми лесами.

Основные типы растительности на кормовых угодьях злако-разнотравные формации, свойственные лесостепной зоне. В сельсовете обширен комплекс дикорастущих пищевых плодово-ягодных растений. В долинах рек произрастают черемуха, калина, облепиха, смородина черная. В сосновых и березово-сосновых кустарниково-травяных лесах, в березовых остепненных лесах постоянными видами являются брусника, клубника, костяника. Им сопутствуют смородина черная, калина, черемуха, малина, земляника, клюква. В лесах встречаются следующие виды грибов – сморчки, белый гриб, рыжик, сыроежка, подберезовик, подосиновик, масленок, моховик, опенок, лисичка, валуй, груздь, свинушка, волнушка, шампиньон.

На территории поселения широкое распространение имеют виды лекарственных растений, которые применяются в основном в народной медицине – листья брусники, листья толокнянки, багульник, берёзовые и сосновые почки и др.

На территории поселения залесённость неравномерна. Преобладают отдельные урочища и колки среди сельскохозяйственных угодий.

Леса поселения преимущественно почвозащитные. Для лесов этой группы характерен невысокий удельный вес лесопокрытых площадей, это типичная особенность территории с наличием засоленных почв.

Породный состав лесов беден: доминируют порослевые березняки с куртинами порослевой осины и мозаичными вкраплениями посадок сосны, лиственницы, клена, тополя и акации желтой. На севере встречаются участки «рямовой» сосны.

В условиях Барабинской лесостепи лесные насаждения имеют исключительно важное климаторегулирующее водоохранное, почвозащитное, санитарно-гигиеническое и ресурсное значение. Значительна роль в экономике района побочных пользований, особенно сенокошения и пастьбы скота. Лесные угодья в годы с неблагоприятными климатическими условиями используются для сенокошения соседними районами и областями. В лесах заготавливают дубильное и лекарственное сырье, собирают грибы и ягоды, занимаются любительской охотой.

Водораздельные пространства покрыты березово-осиновыми лесами с высоким травостоем в них, а понижения заняты солончаковыми лугами, тростниково-осоковогипсовыми и сфагновыми болотами, среди которых встречаются рямы, где сосны, березы, осины образуют чащу с ковром их мхов, лишайников, по которому разбросаны кустики брусники, голубики, клюквы, багульника.

##### 3.2.3 Животный мир

Фауна сельсовета включает несколько тысяч видов беспозвоночных и сотни видов позвоночных животных. Как известно, насекомые - самые многочисленные по числу видов животные. На территории Березовского сельсовета только насекомых насчитывается несколько тысяч видов, среди них бабочки - более 1400 видов, прямокрылые - более 100 видов, мухи - более 400 видов, стрекозы - 62 вида. Из них около 150 видов дневных бабочек. Из многочисленных перепончатокрылых заметны осы, пчёлы и шмели, а в лесах нередко встречаются муравейники рыжего лесного муравья. Как и в целом в лесостепи много гнуса, в том числе различных видов слепней. Характерно обилие стрекоз.

В лесных угодьях обычны тетерев, косуля зайцы, барсук и др.

Ордынский район не богат водоплавающей дичью, основной пролет ее проходит над водохранилищем, из-за значительных колебаний уровня воды, в котором мест, пригодных для гнездования очень мало.

В реках и озёрах водится около 20 видов рыб, такие как: пескарь, чебак, щука, окунь, линь, налим, язь, карась и др. Земноводных и пресмыкающиеся сравнительно немного, и изучены они мало. Наиболее крупная амфибия - лягушка озёрная.

Высокая степень сельскохозяйственной освоенности территории снижает гнездовую и защитную емкость угодий, отрицательно влияет на охотничье-промысловую фауну. В этих условиях для снижения вреда от беспокоящего фактора особое значение приобретает всеобщее экологическое образование и первоочередное: соблюдение буквально всеми двухмесячника тишины (май-июнь).

##### 3.2.4 Минеральные ресурсы

На территории Березовского сельсовета по данным «Атласа районных карт полезных ископаемых Новосибирской области» действующих месторождений полезных ископаемых не значится. Однако часть сельского совета, включая деревню Березовка, размещается в прогнозируемом угленосном бассейне и более 70% территории расположено на погребённых циркон-ильменитовых россыпях.

##### 3.2.5 Рекреационные ресурсы

Рекреационными ресурсами являются части природных и культурных ресурсов, обеспечивающие отдых как средство поддержания и восстановления трудоспособности и здоровья людей. К таковым обычно относят природные комплексы и их компоненты (рельеф, климат, растительный и животный мир, водоемы), культурно-исторические памятники, населенные пункты, уникальные технические сооружения.

На территории Березовского сельсовета в настоящее время отсутствуют объекты рекреационного комплекса.

Сфера туризма и рекреации на территории сельсовета развивается недостаточно активно. Между тем развитие туризма может дать поселению дополнительные рабочие места в условиях финансового кризиса, позволит серьезно увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, позволит рассчитывать на значительное увеличение инвестиционных предложений.

В настоящее время внутреннее туристское предложение в Березовском сельсовете весьма ограничено и ориентировано на низкобюджетные группы потребителей из соседних регионов, а также на местных жителей. Объективно в поселении отсутствуют необходимые природные условия и уникальные объекты, способные привлечь не только иностранного, но и внутреннего туриста, располагающего высокими доходами.

На фоне возрастающей мобильности населения, надо отметить достаточно развитую структуру автомобильных дорог. Удобство транспортных связей - благоприятный фактор для реанимации объектов массового отдыха и рекреации.

Факторы, препятствующие повышению качества внутреннего туризма в Березовском сельсовете:

- Стихийное развитие туристических территорий:

- отсутствие комплексного подхода к развитию привлекательных для туризма мест. Стихийное развитие ведет к неэффективному использованию ресурсов;

- стихийное использование туристических ресурсов в перспективе ведет к экологическим проблемам.

- Отсутствие воздушного сообщения.

- Низкий уровень сервиса:

- туризм в поселении занимает низкобюджетную нишу с минимумом сервиса, как следствие, отсутствует спрос на квалифицированный персонал;

- отсутствует система профессионального образования специалистов по туризму.

- Отсутствие опыта организации развития туризма в условиях рынка.

- Отсутствие стратегии развития туризма, в соответствии с которой туризм интегрировался бы в планы регионального социально-экономического развития в комплексе с развитием сельского хозяйства, лесной промышленности, транспорта, культуры и других сфер деятельности.

- Недостаточный учет социально-экономических интересов местного населения, заинтересованных туристских структур.

- Отсутствие механизма привлечения в сферу туризма инвестиций из региональных, российских, зарубежных источников.

#### 3.3 Объекты культурного наследия

##### 3.3.1 Памятники археологии

Памятники археологии характеризуют многотысячелетний путь истории и развития человечества. Они являются не только значительной частью культурного наследия нашей страны, но и основным источником информации о дописьменной эпохе. Археологические объекты - своеобразная летопись древней и раннесредневековой истории для большинства регионов России и Сибири, без знания которой невозможна работа по сохранению отечественной и мировой культуры.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов РФ), объектами археологического наследия являются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, главным или одним из главных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки.

Основные типы памятников археологии: городища; древние места захоронений; остатки поселений, укреплений, производств, каналов, дорог; каменные изваяния; лабиринты; наскальные изображения; участки исторического культурного слоя древних населенных пунктов и т.д. В отличие от других видов памятников истории и культуры, большинство объектов археологического наследия с трудом воспринимаются неподготовленным человеком и поэтому подвергаются наибольшему риску уничтожения в процессе хозяйственной деятельности. Этот риск усугубляется активизировавшимся в последние годы любительским кладоискательством.

В соответствии со ст. 18 федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», памятники археологии подлежат государственной охране с момента их выявления.

В соответствии со ст. 49 ФЗ № 73-ФЗ памятники археологии находятся исключительно в государственной собственности. В соответствии со ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, занятые памятниками археологии, ограничиваются в обороте и не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. В соответствии со ст. 99 ЗК РФ к землям историко-культурного назначения относятся земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия; изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются.

В соответствии со ст. 33 ФЗ № 73-ФЗ, ст. 5 Закона Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области, решения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима должны быть согласованы с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

В соответствии со ст. ст. 35, 36, 38, 46, 52, 53 ФЗ № 73-ФЗ проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается. Границы защитной зоны памятника устанавливаются на расстоянии 50 м. Использование земельного участка, занятого памятником археологии, может проводиться только в строгом соответствии с требованиями ФЗ № 73-ФЗ.

В целях сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в соответствии со ст. ст. 30, 31, 33, 35, 36 ФЗ № 73-ФЗ; ст. 42 Закона РСФСР от 15.12.1978 «Об охране и использовании памятников истории и культуры»; ст. ст. 27, 31 ЗК РФ; ст. ст. 5, 11, 18 ОЗ № 79-03 земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, а также документация, обосновывающая проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, подлежат обязательной историко-культурной экспертизе и согласованию с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Согласно Перечню объектов культурного наследия, расположенных в районах Новосибирской области, по состоянию на 1.01.2013 г. на территории МО Березовский с/с таковых не имеется.

#### 3.4 Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения

Раздел разработан на основе анализа «Комплексной программы социально-экономического развития Муниципального образования Березовский сельсовет Ордынского района Новосибирской области на 2011-2015 годы» и информации, представленной службами администрации Березовского сельсовета. Основу экономики сельсовета составляют предприятия сельского хозяйства, предприятия переработки сельхозпродукции, коммунальные объекты, а так же предприятия и организации районного значения.

##### 3.4.1 Система расселения и демографическая ситуация

Демографическая ситуация (в том числе возрастной и половой состав населения) во многом определяет перспективы и проблемы рынка труда, а значит, трудовой потенциал района. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать количество и структуру занятых в экономике, основные параметры развития района: объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, системы инженерной и транспортной коммуникаций и прочее.

В целом динамика демографической ситуации в Ордынском районе совпадает с тенденциями демографического развития Новосибирской области – численность населения снижается медленными темпами.

Основной причиной этого является превышение смертности над рождаемостью. В общей структуре причин смерти населения района лидируют болезни системы кровообращения, травмы, болезни пищеварения, онкологические заболевания. Второй причиной снижения численности населения является миграционный отток населения. Растет процент пенсионеров в структуре населения района.

В следующей таблице представлена численность населения Березовского сельсовета Ордынского района.

Таблица 1

Численность населения Березовского сельсовета на начало 2007-2012 гг., чел.

| Муниципальное образование | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| д. Березовка | 735 | 706 | 705 | 733 | 735 | 748 |
| п. Степной | 145 | 97 | 120 | 111 | 105 | 130 |
| Итого по сельсовету | 880 | 803 | 825 | 844 | 840 | 878 |

Рисунок 1. Динамика численности Березовского сельсовета по населенным пунктам, на начало 2007-2012 гг.

Доли населенных пунктов в численности населения Березовского сельсовета на начало 2012 года представлены на рисунке.

Рисунок 2. Распределение населенных пунктов Березовского сельсовета по численности населения, на начало 2012 года

Как видно из рисунка, наибольшая численность населения на начало 2012 года в деревне Березовка (748 человек, 85%). На втором месте находится поселок Степной (130 человек, или 15%). Отмечаются неблагоприятные тенденции - это естественная убыль, старение населения, уменьшение численности наиболее экономически активной возрастной группы 35-45 лет за счёт оттока трудоспособного населения из поселения, в основном молодёжи.

Численность населения по возрастным группам по Березовскому сельсовету представлена в следующей таблице.

Таблица 2

Распределение численности населения Березовского с/с по возрастным группам, 2011 г.

| Муниципальное образование | всего | По возрастным группам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | моложе трудоспособного | в трудоспособном | старше трудоспособного |
| Березовский сельсовет | 878 | 121 | 565 | 192 |

В целом по сельсовету складывается следующая ситуация. Население моложе трудоспособного возраста составляет 13,73% от общей численности (121 человек), в трудоспособном возрасте – 64,34% (565 человек), старше трудоспособного – 21,93% (192 человека).

В состав Березовского сельсовета входит два населенных пункта, наиболее крупным из которых, является деревня Березовка (748 человек или 85% от всей численности населения). В поселке Степном проживают 130 человек, или 15%).

Число домохозяйств по населенным пунктам Березовского сельсовета представлено в следующей таблице.

Таблица 3

Домохозяйства Березовского сельсовета на начало 2013 года

| Муниципальное образование | Численность населения, чел. | Количество домохозяйств, ед. | Средний размер домохозяйства | Расстояние от центра сельсовета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Березовка | 748 | 199 | 3,76 | 0 |
| п. Степной | 130 | 64 | 2,03 | 15 |
| Итого по сельсовету | 878 | 263 | 3,34 | × |

Рисунок 3. Распределение населенных пунктов Березовского сельсовета по среднему размеру домохозяйств на начало 2013 года, человек

Размер домохозяйства в среднем по Березовскому сельсовету составляет 3,34 человека.

##### 3.4.2 Занятость и трудовые ресурсы

На демографическую ситуацию наибольшее влияние оказывает занятость работоспособного населения. Среднегодовая численность занятых в экономике поселения составила за 2011 год 408 человек.

Таблица 4

Характеристика трудовых ресурсов Березовского сельсовета, 2007-2011 гг.

| Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Среднегодовая численность занятых в экономике (чел.) | 284 | 280 | 344 | 320 | 220 |
| 2. Доля среднегодовой численности занятых в экономике поселения в среднегодовой численности занятых в экономике района (%) | 3,4% | 3,3% | 4,1% | 3,8% | 2,6% |
| 3. Распределение численности занятых по отраслям экономики (чел.) | 284 | 280 | 344 | 320 | 220 |
| - промышленность | - | - | - | - | - |
| - сельское хозяйство | 210 | 206 | 270 | 246 | 146 |
| - лесное хозяйство | - | - | - | - | - |
| - строительство | - | - | - | - | - |
| - транспорт и связь | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - здравоохранение | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - образование | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - государственное и муниципальное управление | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - ЖКХ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| - прочие отрасли |  |  |  |  |  |
| 4. Численность официально зарегистрированных безработных на конец отчетного периода (чел.) | 20 | 26 | 28 | 29 | 32 |

Как видно по следующему рисунку, большая часть населения, занятого в экономике, задействована в сельском хозяйстве (его доля – 66,4%). На начало 2012 года ее численность составила 146 человек. На втором месте находится образование (40 человек или 18,2%). Меньше всего людей задействовано в здравоохранении (1,4%).

Рисунок 4. Распределение трудовых ресурсов Березовского сельсовета по отраслям, 2011 год,%

Численность официально зарегистрированных безработных за последние пять лет увеличилась на 12 человек и составила к началу 2012 года 32 человека.

Распределение трудовых ресурсов по населенным пунктам Березовского сельсовета представлено в следующей таблице.

Таблица 5

Трудовые ресурсы по населенным пунктам Березовского сельсовета на начало 2012 г.

| Населенный пункт | Работающее население | Неработающее население |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пенсионеры | Инвалиды | Школьники | Дошкольники | Студенты | Не занятые трудовой деятельностью и учебой |
| Всего по сельсовету | 148 | 177 | 55 | 69 | 43 | 30 | 356 |

Рисунок 5. Распределение трудовых ресурсов в Березовском сельсовете на начало 2012 года

Как видно по рисунку, доля работающего населения составляет в Березовском сельсовете 17% (148 человек). Пенсионеры составляют существенную часть всех жителей сельсовета (20% или 177 человек). Не занято трудовой деятельностью и учебой 356 человек (41% от всей численности населения сельсовета).

Совершенствование системы оплаты труда работников муниципальных учреждений позволило увеличить их заработную плату до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения области. На отдельных предприятиях даже средняя заработная плата не достигает уровня бюджета прожиточного минимума трудоспособного населения

Остается низкой рождаемость населения, число умерших превышает число родившихся. Продолжается процесс старения населения. Следует отметить, что основными составляющими сокращения численности населения в настоящее время является не только естественная, но и миграционная убыль. Резкая дифференциация населения по уровню доходов при низком их среднем уровне снижает качество жизни значительной части населения поселения

Сохранилась также проблема старения высококвалифицированной рабочей силы, возрастание дефицита кадров при высоком уровне безработицы, нежелание молодежи работать на низкооплачиваемой работе. При недостатке рабочих мест основная часть трудоспособного населения вынуждена работать за пределами территории поселения.

По-прежнему высоко число нуждающихся в социальной поддержке. Численность малообеспеченного населения, состоящего на учете в органах социальной защиты населения за 9 месяцев 2012 года составляет 234 человека (72 семьи).

Далее представлен прогноз численности населения Березовского сельсовета Ордынского района на первую очередь (2023 год) и на расчетный срок (2033 год).

##### 3.4.3 Прогноз численности населения

Несмотря на все негативные факторы, в настоящее время наблюдается тенденция к улучшению условий жизни в сельских районах. Это связано, в первую очередь с тем, что как на федеральном, так и на региональном и местных уровнях разрабатываются и внедряются различные программы по поддержке рождаемости и улучшения демографической ситуации. Есть основания ожидать если не роста, то, по крайней мере, стабилизации коэффициентов рождаемости на существующем уровне.

Прогнозные данные определены, исходя из сложившейся в настоящее время демографической ситуации путем экстраполяции действовавших тенденций, дополненной учетом новых условий. Прогноз строился с учетом специфики каждого населенного пункта в составе сельсовета.

Прогноз общей численности населения представлен в следующей таблице.

Таблица 6

Прогноз численности населения по населенным пунктам Березовского сельсовета

| Муниципальное образование | 2012 | Первая очередь, 2023 | Расчетный срок, 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Березовка | 748 | 729 | 754 |
| п. Степной | 130 | 125 | 142 |
| Березовский сельсовет | 878 | 854 | 897 |

Различия в динамике численности населения объясняются возрастной структурой населенных пунктов, также большую роль здесь играет величина демографических коэффициентов. Кроме того, важную роль в положительной динамике показателя численности населения как по всему сельсовету, так и по отдельным входящим в него населенным пунктам играет миграционный прирост. Совокупность указанных факторов определяет прогнозируемую динамику численности населения.

Как видно из представленной выше таблицы, численность населения на первую очередь (2023 год) несколько снизится (на 24 человека) и составит 854 человека, что соответствует существующей демографической ситуации. Далее в результате реализации программы мер по демографическому развитию района в целом и сельсовета в частности и развитию проектов, позволяющих увеличить миграционный прирост населения, численность населения составит к 2033 году 897 человек. Это значение больше численности населения на начало 2012 года на 19 человек.

Численность детей в школьном и дошкольном возрастах по населенным пунктам Березовского сельсовета представлена ниже.

Таблица 7

Прогноз численности населения в дошкольном возрасте (0-7 лет)

по населенным пунктам Березовского сельсовета, человек

| Муниципальное образование | 2012 | Первая очередь, 2023 | Расчетный срок, 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Березовка | 44 | 38 | 41 |
| п. Степной | 0 | 5 | 8 |
| Березовский сельсовет | 44 | 43 | 49 |

Таблица 8

Прогноз численности населения в школьном возрасте (8-17 лет)

по населенным пунктам Березовского сельсовета, человек

| Муниципальное образование | 2012 | Первая очередь, 2023 | Расчетный срок, 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Березовка | 70 | 61 | 67 |
| п. Степной | 0 | 8 | 10 |
| Березовский сельсовет | 70 | 69 | 77 |

Как видно из таблиц, в динамике численности населения Березовского сельсовета в школьном и дошкольном возрастах наблюдаются примерно те же тенденции, что и в динамике всей численности населения.

##### 3.4.4 Сельское хозяйство

Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство.

Общая земельная площадь, используемая предприятиями, организациями и гражданами, занимающимися производством сельскохозяйственной продукции на начало 2013 года составила 10645 га. Более 77% земель сельскохозяйственного назначения принадлежит сельскохозяйственным предприятиям – ЗАО «Солнечное» и ООО «Аспект-центр». Кроме того, сельскохозяйственным производством занимаются 2 индивидуальных предпринимателей: ИП Вылекжанин С.В. и ИП Кнодель Ю.В.

Таблица 9

Наличие сельскохозяйственных угодий на 01.01.2012

| Показатели | Все категории хозяйств | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сельскохозяйственные предприятия | крестьянские (фермерские хозяйства) | личные подсобные хозяйства | прочие |
| 1. Сельскохозяйственные угодья | 10645 | 8259 | 165 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - пашня | 8424 | - | - | - | - |
| - залежи | - | - | - | - | - |
| - сенокосы | 171,64 | - | - | - | - |

Таблица 10

Развитие агропромышленного комплекса

| - Показатели | Ед. измерения | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| Поголовье скота и птицы (во всех категориях хозяйств) |  | × |
| - КРС | голов | 350 |
| из них коровы | голов | 120 |
| - свиньи | голов | 350 |
| - овцы | голов | 200 |
| - лошади | тыс. голов | 11 |
| Поголовье скота и птицы (в сельскохозяйственных организациях) |  | × |

В 2012 году из-за неблагоприятных погодных условий снижены темпы роста производства сельскохозяйственной продукции, которое преимущественно сосредоточено в ЗАО «Солнечное». Хозяйство развивает отрасль растениеводства. По итогам уборки 2012 года средняя урожайность зерновых составила 9,6 ц/га. Собрано 55093 ц зерновых культур, что на 36098 ц меньше, чем в 2011 году. Численность работников составляет 61 человек. Средняя заработная плата – 11200 рублей.

На территории муниципального образования активно развивается сельскохозяйственное предприятие ООО «Аспект-центр», которое занимается выращиванием и переработкой зерновых культур. По итогам уборки 2012 года средняя урожайность зерновых составила 11 ц/га. Собрано 1080 ц зерновых культур. Численность работников составляет 10 человек. Средняя заработная плата – 5800 рублей.

В сфере сельского хозяйства остается основной проблемой - высокие цены на материально-технические ресурсы, ГСМ. Сохранилась острота проблемы: старение высококвалифицированной рабочей силы, возрастание дефицита кадров при высоком уровне безработицы, нежелание молодежи работать на низкооплачиваемой работе.

Для сохранения поголовья животных в поселениях было организовано профилактическое мероприятие - подворная вакцинация и забор крови у животных в ЛПХ и сельскохозяйственных предприятиях специалистами ветеринарной службы района и ветеринарных врачей сельхозпредприятий.

Диспаритет цен последних лет ограничивает возможности сельхозпредприятий. Эта же причина тормозит развитие крестьянских и ЛПХ. Усиливается дефицит квалифицированных рабочих кадров и специалистов в особенности в сельском хозяйстве. Низка доля инвестиций в сельскохозяйственное производство. Доля собственной переработки не достаточно развита.

##### 3.4.5 Промышленность

Промышленных предприятий на территории Березовского сельского совета на 01.01.2013 г. не зарегистрировано.

##### 3.4.6 Малое предпринимательство и торговля

По состоянию на 01.01.2013 года на территории поселения зарегистрировано 6 предпринимателей, в том числе 4, занимающихся торговлей. Ими осуществляется торговля в обоих населённых пунктах, где расположено 5 торговых точек. Удельный вес малых предприятий к общему числу предприятий, зарегистрированных на территории поселения, составляет 33%. Основные виды деятельности малых предприятий – торговля и сельхозпроизводство.

Таблица 11

Организации розничной торговли, общепита и платных услуг сельсовета

| Сельсовет/населенный пункт | Магазины |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Площадь, м2 | Работающих |
| д. Березовка | 4 | 329,9 | 11 |
| п. Степной | 1 | 110 | 1 |
| Всего за сельсовет | 5 | 439,9 | 12 |

Количество малых предприятий далеко от уровня, необходимого для начала позитивных преобразований в социально-экономической сфере Березовского сельсовета. Предприятия торговли составляют конкуренцию ПТПО, что положительно влияет на цены и сортимент товаров, качество обслуживания покупателей.

Учитывая большую удаленность поселений от районного и областного центров, невозможность в связи с этим приобрести необходимый товар, услуги предпринимателей играют неоценимую роль. В то же время пока нет предпринимателей, производящих продукцию, оказывающих услуги бытового обслуживания, транспорта, ремонта и т.д.

Проблемными остаются вопросы бытового обслуживания сельского населения. Нет частных предпринимателей в селах, которые бы занимались ремонтом бытовой, аудио и видеотехники, обуви, оказанием парикмахерских и прочих услуг.

Рынок сбыта излишков сельскохозяйственной продукции у населения складывается из закупок мяса, молока, овощей, шкур крупнорогатого скота, пухо-перового сырья за счет деятельности заезжих индивидуальных предпринимателей.

Сложившаяся многозвенность, а также удаленность поселения от районного центра, способствует значительному росту цен на товары (особенно на непродовольственные) и услуги.

Обеспечение населения товарами и продуктами питания осуществляется магазинами потребительской кооперации, местными предпринимателями, но основная доля приходится на приезжих торгашей, у которых цены на товары ниже. Увеличение численности местных предпринимателей приведет к увеличению налогов в бюджет, созданию новых рабочих мест.

##### 3.4.7 Жилищный фонд

На конец 2012 года жилищный фонд на территории Березовского сельсовета составил 16,5 тыс. м2 общей площади. Средняя обеспеченность населения жилой площадью составляет 18,8 м2 на человека.

Таблица 12

Характеристика жилищного фонда по состоянию на 01.01.2013 г.

| Населенные пункты/ муниципальное образование | Жилой фонд, м2 | Количество домов, ед. | Ветхое жилье, ед. | Выделено участков для строительства за 2011 год, шт. | Построено домов за 2011 год, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Березовка | 14680 | 108 | - | 1 | - |
| п. Степной | 1820 | 39 | - | - | - |
| Березовский с/с | 16500 | 141 | - | 1 | - |

На территории Березовского сельсовета работы по благоустройству поселения, охране окружающей среды (свалки), оказание платных услуг населению по вывозке мусора, откачке жидких отходов, отоплению, водоснабжению и др. осуществляет «МП ЖКХ» Березовское. Протяженность тепловых сетей составляет 4,5 км, водопровода - 12,5 км.

Одна из самых актуальных проблем для коммунального хозяйства – неплатежи потребителей услуг, в том числе населения.

Уровень благоустройства жилищного фонда характеризуется обеспеченностью:

- центральным отоплением – 31%;

- водопроводом – 99%;

- канализацией – 24%;

- горячим водоснабжением – 0%;

- природным газом - 0%.

Таблица 13

Жилой фонд обеспеченный коммунальными услугами от централизованных источников на 01.01.2013 года.

| Сельсовет/ населенный пункт | Теплоснабжение, м2 | Водоснабжение, м2 | Горячее водоснабжение, м2 | Канализация, м2 | Сетевой газ, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего за сельсовет | 5118 | 16400 | - | 4021 | - |

Качество питьевой воды по всем населенным пунктам, из-за изношенности водопроводных сетей, не соответствуют нормам и реально заменить в плановый период водопроводные сети не представляется возможным, поэтому необходимо запланировать очистные пункты (сооружения).

Основные проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства поселения:

- капитальный ремонт котлов, теплосетей и водопровода;

- установка энергосберегающего оборудования;

- решение вопроса по улучшению качества воды;

- недостаток оборотных средств, длительные неплатежи за потребление услуги, дебиторская задолженность населения;

- введение приборов учета для потребления холодной воды (в рамках ФЗ об энергосбережении).

##### 3.4.8 Образование

На территории Березовского сельсовета находится 1 школа – МКОУ Березовская СОШ, 1 детский сад - МКДОУ Березовский детский сад «Березка».

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ордынского района Новосибирской области – Березовская средняя общеобразовательная школа, расположена в двухэтажном здании, открыта в 1975 году. В Березовской СОШ обучается 70 человек. Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. В коллективе работает 14 учителей, из них с высшим образованием 5 человек, со средним специальным 8 человек. Коллектив школы, как учащиеся, так и педагоги, принимают активное участие в жизни села, без них не обходится ни одно мероприятие, так же принимают активное участие в районных конкурсах и соревнованиях различного уровня и занимают призовые места. Горячее питание школьников производится в соответствии с учетом натуральных норм продуктов на одного школьника в день. В школе много инноваций и современных технологий, учащиеся с 1 по 11 класс охвачены кружковой работой. Полностью оборудован компьютерный класс.

Подавляющее большинство выпускников школы продолжают дальнейшее обучение в высших и профессиональных учебных заведениях, но, к сожалению, в дальнейшем они не возвращаются в деревню.

Березовский детский сад «Березка» посещают 17 детей. Педагогический состав составляет 3 человека. Дети и педагоги принимают активное участие в жизни села, участвуют в различных районных конкурсах и соревнованиях. Питание производится строго в соответствии с требованиями САНПИНа.

Таблица 14

Обеспеченность населения образовательными услугами

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2012 |
| Количество мест в общеобразовательных школах | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Количество учащихся в общеобразовательных школах (на начало года) | 76 | 73 | 74 | 70 |
| Численность педагогических работников общеобразовательных школ | 21 | 20 | 18 | 14 |
| Обеспеченность педагогическими работниками на 1000 учащихся | 276 | 274 | 243 | 200 |

Школа предоставляет спортивный зал для сельских праздников, сходов, проведения выборов. На базе школы открыты филиалы дополнительного образования: от ДДТ (кружок «Игра на гитаре»), от ЗАО «Солнечное» - конноспортивная школа;

Традицией стали проведение совместных праздников с семьями, ветеранами, пенсионерами, рабочей молодёжью из близлежащих сёл. Предприятия предоставляют транспорт и оказывают спонсорскую помощь.

В 2010-2011 учебном году на базе школы работали шесть объединений по интересам. Также наши дети посещают конноспортивную секцию на базе ЗАО «Солнечное» и кружок флористики при ДК.

Таблица 15

| Название объединения | Руководитель | Количество детей посещающие различные объединения |
| --- | --- | --- |
| «Волшебный карандаш» | Н.М. Усольцева | 13 |
| «Проба пера» | М.А. Бердышева | 5 |
| «Умелые ручки» | Т.В. Слезина | 10 |
| «ОФП» | Т.И. Харитонова | 18 |
| «Эстрадная песня» | В.П. Шевченко | 12 |
| «Спортивная секция» | А.А. Еремин | 12 |
| «Конноспортивная секция» | С.П. Некрасов | 8 |
| Флористика | Л.И. Найденова | 18 |

В школе работает спортивный клуб «Юность» куратор - наставник Харитонова Т.И., руководитель клуба Дмитрий Тройнов. Клуб «Юность» отвечает за проведение внутришкольных соревнований, комплектует сборные команды школы, оформляет уголок ФК, помогает осуществлять устройство спортивных сооружений, ведет работу по благоустройству спортивного городка. Представители клуба не только, активные участники спортивных дел в школе.

Уже в начальной школе классные руководители ведут целенаправленную профориентационную работу среди учащихся. Они знакомят ребят с профессиями, востребованными на рынке труда Новосибирской области, Ордынском районе, в родной деревне. Проводят экскурсии на предприятия деревни, после которых дети создают презентации, пишут отзывы, некоторым профессиям посвящают стихи. Учащиеся старших классов проходят тестирование на проф. пригодность. В выпускных классах оформляются информационные уголки «Куда пойти учиться?», «Все профессии хороши…». Школа активно сотрудничает с районным центром занятости, специалисты которого предоставляют видеофильмы, буклеты, рассказывающие о различных профессиях.

В школе традиционно в летнее время работает бригада овощеводов и цветоводов из ребят 5-8 классов. Ребята выращивают овощи для школьной столовой, работают по благоустройству школьного двора.

Таблица 16

Показатели распределения выпускников школ в 2011 году.

| Населенные пункты | Всего окончивших школу в 2011 году | Продолжили учебу в Новосибирске и др. городах | Остались в поселении | Работают в поселении | Не работают | Другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего за сельсовет | 6 | 6 | - | - | - | - |

В школе реализуется программа развития школы «Школа – социокультурный центр села». Анализ итогов учебного полугодия, изучение инициативы Президента явились основой для выдвижения педагогическим коллективом школы следующих образовательных и воспитательных задач:

- Продолжение подготовки школы к переходу на ФГОС в начальной школе; создание образовательной среды, обеспечивающей доступность, качество и эффективность образования для каждого ребенка

- Совершенствование учительского корпуса через аттестацию и повышение квалификации, привлечение педагогов из окружающего социума;

- Сохранение и укрепление здоровья школьников

- Продолжение реализации внутришкольной программы «Одаренные дети» Развитие личности, формирование опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся.

На протяжении ряда лет актуальной проблемой остаётся проблема закрепления молодых специалистов в ОУ. Материальная и техническая база образовательных учреждений не в полной мере приведена в соответствие с современными требованиями к обучению и воспитанию детей.

В здании средней школы требуется замена системы отопления, ремонт спортивного зала, пола, реконструкция спортивной площадки.

Не сформирована здоровье сберегающая среда в образовательных учреждениях. Не решена проблема повышения профессионального уровня педагогических работников, проведение мониторинга инновационной работы учителями школы, диагностики работы учителей, пополнение библиотечных фондов периодическими изданиями, детской литературой, методическими пособиями.

Основные мероприятия: методика расчета нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах образования представлена в Таблице, на основе нормативов обеспеченности населения объектами образования (СП 42.13330.2011 утверждённые приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №820 и введенные в действие 20 мая 2011 года).

Норматив вместимости школ следует принимать с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей - средним образованием (10-11 классы) при обучении в одну смену.

Таблица 17

Расчет требуемой мощности общеобразовательных учреждений на расчетный срок

| Учреждение | Количество детей, школьного возраста в зоне охвата (2033), чел. | Существующее и расчетное количество мест средних общеобразовательных школ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест (1-9 классы) | Нормативная потребность мест (10-11 классы) | Прогнозируемая потребность мест (1-9 классы) | Прогнозируемая потребность мест (10-11 классы) | Избыток мест (2033) | Новое строительство |
| Березовская СОШ | 77 | 250 | 57 | 10 | 63 | 11 | 176 | - |

В связи с отсутствием детей школьного возраста в  посёлке Степной в поселении наблюдается избыток мест в школах. Новое строительство не требуется. На расчетный период основным направлением деятельности руководства системой образования станет оптимизация работы учреждений данной сферы.

Норматив вместимости детских дошкольных учреждений устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%.

Таблица 18

Расчет требуемой мощности детских дошкольных учреждений на расчетный срок

| Учреждение | Количество детей, дошкольного возраста (2033), чел. | Существующее и расчетное количество мест Детских дошкольных учреждений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест | Прогнозируемая потребность мест | Недостаток мест (2033) | Новое строительство |
| ДОУ Березовский д/с «Берёзка» | 41 | 29 | 37 | 35 | -6 | 1 |
| п. Степной | 8 | - | - | 7 | -7 | 1 |
| Итого | 49 | 29 | 37 | 42 | -13 | 2 |

Поселение испытывает недостаток мест в детских дошкольных учреждениях. На расчетный период может потребоваться открытие 2 дошкольных учреждений: 1 учреждение на 10 мест в п. Степной и 1 ГДО в д. Березовка на базе Березовской СОШ, в которой имеется излишек мест.

##### 3.4.9 Здравоохранение и социальное обеспечение

Здравоохранение. В систему здравоохранения поселения входят ФАП д. Березовка и ФАП п. Степной. Численность среднего медицинского персонала составляет 2 человека. В поселении сложилась критическая ситуация с оснащением лечебных учреждений современным медицинским оборудованием, медицинская машина, используемая ФАПом, находится в плохом состоянии, постоянно требуется ремонт, что отрицательно сказывается на качестве оказываемой населению медицинской помощи.

Динамика заболеваний, связанных с питанием населения, свидетельствует о том, что болезни системы кровообращения, пищеварения и эндокринной системы занимают ведущие места в структуре заболеваемости. Имеются недостатки в работе детских воспитательных и образовательных учреждений. На промышленных предприятиях и объектах сельского хозяйства не уделяется должного внимания вопросам профилактики профессиональных заболеваний.

Состояние здоровья населения характеризуется высоким уровнем депопуляционных процессов. Низкий уровень общей заболеваемости на фоне высокой инвалидности и смертности говорит о низкой медицинской активности населения и недостаточной выявляемости больных в ранних стадиях заболевания. На достаточно высоком уровне регистрируется инфекционная и паразитарная заболеваемость, особенно социально значимыми болезнями (туберкулез и т.д.).

Тем не менее, все детское и взрослое население муниципального образования охвачено врачебной помощью, проводятся обязательные профилактические осмотры и дополнительная диспансеризация работающих граждан.

Важнейшей и актуальной проблемой, которая касается сферы здравоохранения, на сегодняшний день является недостаток квалифицированных кадров, высшего и среднего звена. Принимаемые меры пока не дали желаемых результатов в области здравоохранения поселения. Так же большой проблемой является высокая смертность взрослого населения.

Социальная защита населения. Основной целью социальной политики является создание условий для постепенного повышения уровня жизни малообеспеченных категорий населения муниципального образования за счёт проведения мероприятий по их социальной поддержке, реализация государственных социальных гарантий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, а так же обеспечение социальных гарантий, доступности социальных услуг, предоставляемых социально незащищенным категориям населения района, в том числе: пожилым гражданам, инвалидам, малообеспеченным и неполным семьям с детьми; детям, оставшимся без попечения родителей; внедрение новых технологий социального обслуживания и улучшение их качества, повышение эффективности социальной помощи населению за счёт усиления ее адресности.

Проводится постоянная работа по предупреждению безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних детей, проводятся проверки условий жизни детей в неблагополучных семьях

Наряду с субсидиями оказывается социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, предоставляемых на основе действующего законодательства ветеранам труда, инвалидам, многодетным семьям.

##### 3.4.10 Физическая культура и спорт

Роль физической культуры и спорта в укреплении здоровья населения, привития здорового образа жизни чрезвычайно высока. Крытый спортивный зал площадью 302 м2 имеется в Березовской СОШ.

Молодежная политика направлена на решение социально-экономических проблем молодежи, интеллектуальное и физическое развитие молодежи, профилактику правонарушений и преступности среди молодежи. Большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни молодежи допризывного и призывного возраста, патриотическому воспитанию молодежи.

На территории муниципального образования функционирует детский конноспортивный клуб, организованный ЗАО «Солнечное», который посещают 12 детей. Дети многократно занимали призовые места в различных соревнованиях и конкурсах.

В настоящее время имеется ряд нерешенных проблем:

- недостаточная обеспеченность населения сельского совета физкультурно-спортивными сооружениями, в том числе спортивными залами;

- слабая материально-техническая база спорта в образовательных учреждениях поселения;

- нежелание молодых специалистов, закончивших высшие и средние специальные учреждения физической культуры и спорта, возвращаться в село из-за отсутствия жилья и условий для тренерской работы в нормальных спортивных залах;

- отсутствие спортивного инвентаря для работы с молодёжью и взрослым населением (лыжи, коньки);

- снижение заинтересованности у детей, подростков и молодёжи к занятиям физической культурой и спортом.

Основные мероприятия: нормативные документы рекомендуют размещать комплексы физкультурно-оздоровительных площадок в каждом поселении. При этом физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений.

Для обеспечения минимальной двигательной активности населения в соответствии с нормативами обеспеченности населения, рассчитывается общая площадь объектов по формуле (СП 42.13330.2011 утверждены приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №820, введены в действие 20 мая 2011 г.):

S = N × (C / 1000), где:

- S - площадь (общая) спортивного сооружения;

- N - норматив обеспеченности спортивным сооружением (принимается равным 7-9 тыс. м2 на 1000 тыс. человек населения для плоскостных спортивных сооружений, 60-80 м2 на 1000 населения для спортивных залов);

- C - численность населения.

Таблица 19

Расчет потребности в крытых спортивных сооружениях на расчетный срок

| Населенные пункты | Население, расчетный срок (2033 г.) | Нормативная потребность (м2) | Существующие спортивные залы, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Березовский с\с | 896 | 120 | 302 |
| д. Березовка | 754 | 60 | 302 |
| п. Степной | 142 | 60 | - |

Крытые спортивные сооружения представлены в Березовском сельсовете школьным спортивным залом в Березовской СОШ. В поселении отсутствуют иные специализированные крытые спортивные сооружения. Для создания сети таких сооружений необходимы существенные материальные вложения.

Таблица 20

Расчет потребности в плоскостных спортивных сооружениях на расчетный срок

| Населенные пункты | Население, расчетный срок (2033 г.) | Нормативная потребность площади плоскостных спортивных сооружений (м2) | Существующие плоскостные спортивные сооружения, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Березовский с\с | 896 | 7100 | - |
| д. Березовка | 754 | 6000 | - |
| п. Степной | 142 | 1100 | - |

На территории Березовского сельсовета следует предусмотреть строительство 2 плоскостных спортивных сооружений: в п. Степной, площадью 1100 м2 и в д. Березовка – на 6000 м2.

##### 3.4.11 Культурно-бытовое обслуживание

На территории муниципального образования находятся два объекта культуры: сельский Дом культуры в д. Березовка и сельский клуб в пос. Степной. Постоянно работает библиотека, кружки художественной самодеятельности, которые посещают школьники и взрослое население. В 2012 году для Дома культуры приобретены: новая мебель, телевизор, магнитола, цветомузыка, костюмы для участников художественной самодеятельности.

В 2012 году выигран грант в областном конкурсе социально-значимых проектов и на выигранные деньги приобретены костюмы ростовых кукол Маша и медведь. Куклы принимают участие в культурно-массовых мероприятия на территории Березовского сельсовета, а также на территориях других муниципальных образований.

В 2012 году проведен Праздник в честь 80-летия деревни Березовка.

В деревне работает студия флористики, которую посещают 60 детей. Взрослые так же с удовольствием посещают мастер-классы.

В таблице 32 приведен результат оценки требуемой вместимости объектов культуры и досуга в населенных пунктах Березовского сельсовета на конец расчетного срока с учетом изменения существующей численности и вместимости действующих объектов. Оценка проведена на основе методики, предлагаемой СП 42.13330.2011 (утверждённые приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №820 и введенные в действие 20 мая 2011 года).

Таблица 21

Нормативная потребность посадочных мест в клубных учреждениях

| Численность населения, чел | Посетительских мест на 1000 человек населения |
| --- | --- |
| 200-1000 | 500-300 |
| 1000-2000 | 300-230 |
| 2000-5000 | 230-190 |

Количество зрительских мест на 1000 жителей может отличаться от рекомендуемого, в зависимости от региональных особенностей.

Таблица 22

Расчет потребности в клубных учреждениях на расчетный срок

| Муниципальное образование/населенный пункт | Население, расчетный срок (2033 г.) | Существующее и расчетное количество мест |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Потребность всего мест (* не нормируется) |
| Березовский с\с | 896 | 155 | 450-270 |
| д. Березовка | 754 | 100 | 380-230 |
| п. Степной | 142 | 55 | 70-40 |

Следует предусмотреть мероприятия по увеличению посетительских мест в Березовском ДК до 300 мест.

Нормативная потребность количества экземпляров книг и читательских мест в сельских библиотеках по всем категориям населенных пунктов, в соответствии с нормативами обеспеченности, представлена в Таблице 23.

Таблица 23

| Численность населения, чел | Тыс. ед. хранения на 1000 человек населения | Читательских мест |
| --- | --- | --- |
| 1000-2000 | 6-7,5 | 5-6 |
| 2000-5000 | 5-6 | 4-5 |

Таблица 24

Расчет потребности в сельских массовых библиотеках на расчетный срок

| Муниципальное образование/населенный пункт | Население, расчетный срок (2033 г.) | Существующее и расчетное количество экземпляров и читательских мест |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во экз. | Потребность всего экз. (* не нормируется) |
| Березовский с\с | 896 | 6244 | 5370-6730 |
| д. Березовка | 754 | 5244 | 4520-5660 |
| п. Степной | 142 | 1000 | 850-1070 |

Количество единиц хранения книг находится в пределах нормативов. Мероприятий по его увеличению проводить не требуется.

Общие проблемы в сфере культуры. Необходимо уделить особое внимание решению следующих проблем:

- недостаток кадров имеющих специальное образование для работы в учреждениях культуры;

- неполный охват населения творческой деятельностью, необходимо увеличить рост клубных формирований, а так же количество и качество предоставляемых услуг;

- недостаточно активное использование резерва неорганизованной самодеятельности, а так же недостаточная пропаганда семейных ансамблей и отдельных исполнителей;

- слабая материально-техническая база учреждений культуры;

- необходимость проведения капитального ремонта в учреждениях культуры.

##### 3.4.12 Транспортное обеспечение

Без развитой транспортной инфраструктуры невозможно развитие экономики проектируемого поселения. Состояние транспортной инфраструктуры Березовского сельсовета в настоящее время справедливо оценивать, как удовлетворительное.

Дорожная сеть Березовского сельсовета является важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры, а ее развитие - одна из приоритетных задач деятельности местной власти. Создание качественной, устойчиво функционирующей дорожной сети - необходимое условие подъема и развития экономики поселения. Совершенствование и модернизация сферы транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие поселения и повышение уровня жизни населения.

Основными задачами руководства муниципального образования в вопросе транспортного обеспечения поселения на планируемый период являются:

- обеспечить качественное содержание дорог на территории муниципального образования в зимнее и летнее время;

- повышение безопасности дорожного движения в черте муниципального образования.

На территории поселения реально действует один вид транспорта – автомобильный.

Оба населенных пункта, включая центр сельсовета (деревня Березовка) соединены с районной сетью дорогой с переходным типом покрытия. Грунтовых дорог в поселении нет.

Из трех поселений Ордынского района, с которыми Березовский сельсовет имеет общие границы, непосредственное транспортное сообщение с использованием дорог общего пользования возможно только с Козихинским и Верх-Чикским сельсоветами. С территорией Коченевского и Новосибирского муниципальных районов, с которыми Березовский сельсовет имеет общие границы, непосредственное транспортное сообщение отсутствует.

В целом, географическое положение Березовского сельсовета можно охарактеризовать как достаточно выгодное с точки зрения транспортной доступности и близости к районному центру, что способствует торгово-экономическим связям, интенсификации экономической деятельности. На территории поселения нет автодорог регионального значения.

Совокупная протяженность автодорог общего пользования отнесенных к государственной собственности Новосибирской области на территории Березовского сельсовета составляет 20,917 км. В числе указанных дорог, все дороги межмуниципального значения и все они имеют переходный тип покрытия – щебень или грунтощебень.

Подавляющая часть дорог четвертой технической категории, только дорога межмуниципального значения Н-2227 протяженностью 2,467 км – пятой технической категории. Перечень автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения на территории поселения представлен в таблице.

Таблица 25

Автомобильные дороги Березовского сельсовета

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Учетный номер (код) | Протяженность дороги, км. |
| --- | --- | --- | --- |
| Межмуниципального значения |  |  |  |
| 50 ОП МЗ 50Н-2204 | 67 км а/д «К-17р» - Верх-Ирмень - Березовка - Верх-Чик - гр. Коченевского района | Н-2204 | 9,9 |
| 50 ОП МЗ 50Н-2224 | 27 км а/д «Н-2204» - Степной | Н-2224 | 8,55 |
| 50 ОП МЗ 50Н-2227 | 20 км а/д «Н-2204» - Березовка | Н-2227 | 2,467 |

Помимо дорог находящихся в государственной собственности на территории поселения имеются дороги местного значения и улично-дорожная сеть двух населенных пунктов в составе поселения.

Автодороги поселения являются важнейшей составной частью производственной инфраструктуры, а их развитие – одна из приоритетных задач деятельности местной власти. Развитие и модернизация сферы транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие поселения, повышение уровня жизни населения.

Полное отсутствие воздушного, железнодорожного и водного транспорта, низкие показатели плотности и протяженности основных региональных и местных автомобильных дорог позволяют в целом оценить состояние транспортной системы муниципального образования как довольно сложное. Возможности для развития транспортной системы у администрации имеются только посредством развития автомобильного транспорта.

Транспортный комплекс муниципального образования представлен автомобильным транспортом. Автотранспортные предприятия на территории муниципального образования отсутствуют. На территории Березовского сельсовета основной объем по грузоперевозкам приходится на различные предприятия, в частности сельскохозяйственные, которые имеют грузовой автомобильный парк. Перевозки грузов в последние годы имеют тенденцию к снижению.

Перевозки пассажиров в районе осуществляет автопредприятие Ордынское АТП. Один из внутрирайонных маршрутов связывает населенные пункты Березовского сельсовета с районным центром рабочим поселком Ордынское. Автобус по данному маршруту ходит ежедневно.

Таблица 26

Автобусные маршруты в сельском поселении

| Маршрут | Длина пути, км | Количество рейсов ежедневного сообщения | Дни недели ежедневных маршрутов | Вид транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ордынское-М.Чик | - | 2 | Пн.,вт., ср., чт.,пт., вс. | Автобус ПАЗ |

Не все населенные пункты муниципального образования имеют надежную связь с центральной усадьбой. В муниципальном образовании отсутствуют межпоселенческие дороги с твердым покрытием. Качество дорог в населенных пунктах неудовлетворительное.

##### 3.4.13 Инженерное обеспечение и благоустройство

Благоустройство. Территория Березовского сельсовета расположена в северо-восточной части Ордынского района Новосибирской области. Территория сельсовета граничит с Верх-Ирменским, Козихинским, Верх-Чикским, сельсоветами Ордынского района и территорией Коченевского района. Территория непосредственно сельсовета представляет собой равнину, постепенно понижающуюся к Обскому водохранилищу разрезанную неглубокими долинами реки Тула и притоков рек Чик и Ирмень.

Таблица 27

Благоустройство населенных пунктов в 2012 году

| Населенные пункты | Общая протяженность улиц, км. | в том числе общая протяженность освещенных улиц, км. | Количество домов обеспеченных сетевым газом | Количество объектов торговли |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Березовка | 8,57 | 5,19 | - | 4 |
| п. Степной | 1,58 | 1,34 | - | 1 |
| ВСЕГО | 10,15 | 6,53 | - | 5 |

Экологическая ситуация на территории муниципального образования обусловлена наличием ряда факторов, ухудшающих состояние окружающей среды. Увеличивается объем выбросов вредных примесей в атмосферу. Основными источниками загрязнения атмосферы являются автомобильный транспорт, печи в отопительный период.

Отсутствуют отстойники в системах водопроводов в большинстве населенных пунктов поселения. Не соответствует санитарным нормам по железу, цветности, мутности питьевая вода во всех населенных пунктах муниципального образования.

На протяжении длительного времени не находит своего решения вопрос сбора и хранения отходов, как производственных, так и бытовых. Свалки не оборудованы информационными знаками, отходы в подавляющем большинстве не буртуются. Вокруг населенных пунктов образовались несанкционированные свалки.

Водоснабжение. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение потребителей в населённых пунктах Березовского сельсовета осуществляется из артезианских скважин. В сетях водоснабжения не хватает скважин с хорошим дебетом воды пригодной для питья. Не хватает оборудования для управления насосными станциями. Нет системы очистки питьевой воды.

Таблица 28

Обеспеченность артезианскими скважинами систем водоснабжения

населенных пунктов сельсовета на 1.01.2013 года.

| Населенные пункты | Количество артезианских скважин, ед. | Количество водонапорных башен |
| --- | --- | --- |
| д. Березовка | 3 | 3 |
| п. Степной | 1 | 1 |
| Всего сельсовет | 4 | 4 |

Всего в поселениях муниципального образования находятся 4 водозаборных скважины.

Организацией водоснабжения в поселении и непосредственно подъёмом и подачей воды в водопроводную сеть занимается Березовское «МПЖКХ».

Характерной чертой водохозяйственных отношений в последние годы стало снижение потребления воды. В сельском хозяйстве водопотребление сокращается. В то же время отмечен небольшой рост водопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве. Степень износа водопроводных сооружений в среднем составляет 70%.

Действующие водопроводные сети устарели. В результате, в сетях водопровода регистрируются частые порывы, что приводит к резкому ухудшению качества воды и к дополнительным материальным затратам.

Необходимо отметить, что на расчетный срок должно быть предусмотрено строительство новых и модернизация существующих систем очистки воды, поскольку качество воды зачастую не соответствует установленным нормативным требованиям. Для этих целей в бюджете района должно быть запланировано соответствующее финансирование.

Кроме низкого качества питьевой воды и несоответствия, зачастую, ее санитарным нормам, большого физического износа сетей водопровода, существенной проблемой систем водоснабжения сельского совета являются старые недостаточной глубины скважины, неудовлетворительное санитарное состояние санитарно-защищенных зон скважин, что также сказывается на качестве питьевой воды. 12% имеющихся водопроводных сетей Березовского сельсовета требуют замены.

Таблица 29

Состояние водопроводных сетей на 1.01.2013, км

| Населенные пункты | Протяженность водопроводных сетей | В том числе нуждающихся в замене |
| --- | --- | --- |
| Итого по с/с | 12,1 | 10,0 |

В целом водопотребление сельских поселений Ордынского района характеризуется существенным снижением объемов потребления воды в последние годы.

Объемные показатели водопотребления на 1.01.2013 г. приведены в таблице 30.

Таблица 30

Баланс водоснабжения Березовского сельсовета в 2012 году, тыс. м3

| Наименование поселений, осуществляющих услуги водоснабжения | Поднято воды | На собственные нужды | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды потребителям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Население | Прочие |
| Березовский с/с | 23,8 | - | 23,8 | - | 23,8 | 22,4 | 1,4 |

Таким образом, потребление на 1 человека в сутки составило в 2012 г. 74,3 л.

Проводимые мероприятия по совершенствованию водоснабжения должны исключать возможность подачи воды, не соответствующей установленным нормативным требованиям.

В каждом населенном пункте принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система, обеспечивающая бесперебойную подачу воды и выполнение условий пожаротушения.

Строительство водозаборов решается технико-экономическим расчетом с учетом:

- экономической целесообразности;

- гидрогеологических условий;

- санитарно-эпидемиологических условий;

- экологических условий;

- качества воды, определяющего необходимость ее очистки, и прочих.

Основной источник – подземные воды. Источник централизованного водоснабжения определяется поисково-разведочными гидрогеологическими работами.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 от 26 февраля 2002 г., введенным в действие 1 июня 2002 г., для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трех поясов, четко определяются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих зонах:

- первый пояс – радиус 50 метров, в зависимости от защищенности горизонта.

- второй пояс – радиус определяется расчетом, защищает от микробиологических загрязнений.

- третий пояс - радиус определяется расчетом, защищает от химических загрязнений.

Сложившийся к настоящему времени уровень удельного водопотребления в Березовском сельсовете существенно отстает от существующих норм. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений. Для обеспечения населения услугами водоснабжения приближенных по своим объемам к рекомендуемым нормам, требуется дополнительное строительство соответствующих объектов и развитие систем водоснабжения.

Общее водопотребление на хозяйственно-бытовые и производственные цели в Березовском сельсовете составит на расчетный срок 40,7 тыс. м3/год, в том числе на I очередь – 31,8 тыс. м3/год. Проектом предлагается создание в большинстве населенных пунктов централизованных систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества в полном объеме из расчета 100 литров в сутки на человека к 2023 году и 125 литров в сутки на человека на расчётный период.

Развитие водопотребления показано в таблице 31.

Таблица 31

Объемы прироста водопотребления населением по очередям строительства

| Муниципальное образование | Население, человек |  |  | Удельное водопотребление, л/сут. 2012 г. | Новое строительство (тыс. м3/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |  | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| Березовский с/с | 878 | 854 | 896 | 74,3 | +8,0 | +16,9 |
| д. Березовка | 748 | 729 | 754 | 87,2 | +3,4 | +10,4 |
| п. Степной | 130 | 125 | 142 | 0,0 | +4,6 | +6,5 |

Для реализации задач первой очереди необходимо уделить первостепенное внимание сохранению и необходимому ремонту существующих систем централизованного водоснабжения. Новое строительство и соответствующее развитие планировать и вести в населенных пунктах, имеющих водопотребление с использованием централизованных систем ниже среднего по поселению. За счет нового строительства в указанных селах необходимо создать мощности и сети по доставке потребителям воды в объеме 100 литров в сутки на человека в сроки первой очереди. При определении очередности нового строительства необходимо исходить из конкретной ситуации, направления и темпов развития сел, а также роста водопотребления в связи с реализацией новых проектов.

Канализация. На территории сельсовета канализационные системы представлены центральной канализацией и выгребами. Канализование бытовых стоков в сельских поселениях с использованием выгребных ям сохраниться на весь период планирования для обеспечения объектов имеющих централизованное водоснабжение.

В распоряжении предприятия ЖКХ сельсовета не имеется специальной автомобильной техники.

Необходимо предусмотреть строительство локальных очистных сооружений со специальными объектами, использующими метод естественной биологической очистки, имеющих в своем составе: септик необходимых объемов и соответствующие поля орошения.

Локальные системы очистки сточных вод в населенных пунктах сельсовета предусматривается организовать для общественных зданий (школ, детских садов, административных зданий и прочих объектов), а в необходимых случаях - для жилых домов.

Применение систем канализации с современными очистными установками биологической очистки бытовых стоков обеспечит глубокую очистку стоков суточным объемом до 20 м3 и более в зависимости от реальной потребности. Эти системы применимы не только для очистки сточных вод общественных зданий, сооружений и жилых домов, но и для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.

Преимущества таких установок:

- современные технологии;

- небольшая площадь размещения;

- минимальная энергоемкость;

- монтаж из модульных блоков;

- применение новейших строительных материалов.

При проектировании и реконструкции животноводческих ферм, новых предприятий в составе проекта обязательно разрабатываются системы очистки стоков, обеспечивающие полное исключение попадания их в воду или почву.

Выбор метода технологии очистки согласовывается со службой санитарно-эпидемиологического надзора и экологическими службами.

Конкретное размещение систем канализации и очистки сточных вод будет согласовываться с планами развития соответствующих муниципальных образований и строительством объектов производственного и сельскохозяйственного назначения.

Теплоснабжение. Обеспечение потребителей муниципального образования  Березовский сельсовет услугами по централизованному теплоснабжению занимается Березовское «МПЖКХ». Всего на балансе у данного предприятия состоит 1 котельная с установленной мощностью котлов 2 Гкал/час. Централизованным теплоснабжением обеспечено только 33% жилого фонда поселения. В остальном фонде централизованных систем отопления нет.

Основными проблемами существующих систем теплоснабжения являются:

- физический износ всех элементов систем централизованного теплоснабжения (зданий котельных, оборудования, наружных тепловых сетей, зданий и систем отопления потребителей);

- отсутствие автоматизированных систем качественного регулирования подачи тепла потребителям, исходя из нормативных температурных условий в помещениях;

- низкая эффективность производства и передачи тепловой энергии из-за низкой загрузки котельного оборудования и использования топлива низкого качества;

- значительные выбросы вредных продуктов сгорания твердого и жидкого топлива;

- высокая стоимость вырабатываемой тепловой энергии.

Протяженность тепловых сетей в поселении ориентировочно составляет 4,5 км.

Отопление жилых домов, не подключенных к источникам централизованного теплоснабжения, осуществляется от индивидуальных теплогенераторов и печей, работающих на твердом топливе (дрова, уголь). Горячее водоснабжение отсутствует.

Таблица 32

Характеристика системы теплоснабжения Березовского с/с в 2012 году

| Населенные пункты | Число источников теплоснабжения, ед. | Мощность централизованных источников теплоснабжения, Гкал | Отпущено тепловой энергии за год, Гкал | Протяженность тепловых сетей, км | В том числе нуждающихся в замене, км | Доля тепловых сетей нуждающихся в замене,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Березовский с/с | 1 | 2 | н/д | 4,5 | 3,6 | 80 |

Проблема физического износа сетей теплоснабжения как магистральных, так и внутриквартальных для Березовского сельсовета остается достаточно серьезной на протяжении длительного времени. Недостаток финансовых средств районного и местного бюджетов в значительной мере сдерживает проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации.

Таблица 33

Производство и распределение тепловой энергии централизованными системами теплоснабжения в Березовском сельсовете

| Муниципальное образование | Население, чел. | Годовая выработка т/энер., Гкал | Потери в сетях, Гкал | Полезный отпуск тепла, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Соц. сфера | Насел. | Проч. | Всего |
| Березовский с/с | 878 | 866,0 | 251,8 | 558,5 | 17,1 | 38,7 | 614,2 |

Созданный в 2010 году в Новосибирской области «Фонд модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области» позволит более активно проводить модернизацию котельных, тепловых и водопроводных сете, что позволит улучшить состояние инженерной инфраструктуры и повысить качество предоставляемых услуг.

Организация обеспечения других населенных пунктов сельсовета теплом будет развиваться и совершенствоваться на основе индивидуальных систем теплоснабжения и для общественных центров сел и жилых домов.

Основной задачей на планируемый период является повышение эффективности работы котельного оборудования и снижение потерь теплоносителя в сетях путем постепенной замены изношенного оборудования, а также ремонта и замены тепловых сетей. Это позволит снизить количество аварий, довести до нормативных потери тепла при эксплуатации тепловых сетей. В этой связи предполагается разработка мероприятий по развитию теплоснабжения для осуществления эффективного прогнозирования объемов потребления тепловой энергии, детального анализа потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из бюджета сельсоветов, выявления и устранения очагов нерационального использования энергоресурсов.

Другой важной задачей является энергосбережение, которое на сегодня в разы выгоднее, чем развитие теплоэнергетики. Только потери тепла при транспортировке составляют до 25%, при эксплуатации жилищно-коммунальными службами (вследствие плохой теплоизоляции, высокого теплоизлучения самих труб, бесканальной прокладки трубопроводов) - доходят до 50%. Потенциал энергосбережения в этой области может составлять существенную долю от объема используемого топлива. При принятии определенных мер можно достичь снижения потребления топлива на нужды отопления на 20-25% от общего потребления сельсоветом.

Одним из наиболее эффективных путей снижения затрат на теплоснабжение является переход на локальные системы отопления. Традиционно принято считать, что локальные отопительные системы подходят только для коттеджей. На самом деле их возможности намного шире. В западноевропейских странах имеется многолетний опыт использования локального отопления для обогрева различных зданий (как в жилом, так и в производственном секторе). Там именно локальные котельные с КПД выше 90% вырабатывают основное количество тепловой энергии. Следует также отметить, что наличие единого отопительного узла на все здание не исключает возможности индивидуального регулирования потребления энергоресурсов каждой квартирой, цехом или иным потребителем и, соответственно, индивидуальной оплаты за энергоресурсы.

Строительство автономных котельных особенно актуально в поселениях, удаленных от централизованных источников теплоснабжения, а также в местах с неудовлетворительными гидравлическими режимами теплосетей. Известно, что иногда для присоединения потребителей с незначительной нагрузкой требуется строительство теплосетей большой протяженности или увеличение диаметра существующих магистральных трубопроводов. В этом случае предлагается оборудовать объекты крышными или блочными автономными котельными.

Реальными преимуществами локальных котельных, оснащенных современным оборудованием, перед системой центрального отопления являются: значительное снижение потребления топлива, возможность автоматического регулирования подачи тепла в зависимости от погоды или по времени (например, ночью, снижая температуру здания, а днем, повышая ее до необходимого уровня), возможность регулирования подачи тепла в различные помещения здания, исключение перебоев в обеспечении горячей водой, связанных с ежегодным ремонтом тепловых сетей.

Постепенный переход к современным локальным системам является одним из наиболее перспективных путей развития экономики и социальной сферы Березовского сельсовета.

Частный сектор сохранит в значительной степени индивидуальное печное отопление. Топливо – уголь и дрова. В течение расчетного периода в поселении планируется активно развивать сетевое газоснабжение, постепенно вытесняя традиционные виды топлива.

Общие потребности в тепле для населения, в расчете по сельсовету, приведены в таблице. Приведенные данные не включают тепловую нагрузку объектов социальной сферы и производства.

Таблица 34

Расчет годового теплопотребления населением Березовского сельсовета

| Муниципальное образование | Население, человек |  | Годовое теплопотребление, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок, 2033 г. | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок, 2033 г. |
| Березовский с/с | 854 | 896 | 896 | 1082 |

Исходя из того, что в жилищной сфере к концу расчетного срока запланировано увеличение средней обеспеченности населения общей площадью до 23 м2 на человека, а на первую очередь 20 м2, годовая потребность в тепле к 2023 году на коммунально-бытовые нужды составит 896 Гкал. К концу расчетного периода годовое теплопотребление по сельсовету возрастет до 1082 Гкал.

Решение вопросов, связанных с теплоснабжением проектов, реализуемых на территории Березовского сельсовета, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития поселения и с возможностями организаций, вырабатывающих и отпускающих тепловую энергию. При отсутствии у Березовское «МПЖКХ» свободных мощностей или технической возможности для присоединения дополнительной нагрузки, рекомендуется использование индивидуальных систем отопления для новых потребителей.

Электроснабжение. В настоящее время стоимость услуг по передаче электрической энергии регулируется приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 24.12.2010 г. №98Е «Об установлении единых тарифов по передаче электрической энергии по сетям Новосибирской области» (с изменениями согласно приказу №55-ЭЭ от 28 апреля 2011 г.).

Электроснабжение Ордынского района осуществляется от Новосибирской ГЭС. По данным ЗАО «Региональные электрические сети» передача электроэнергии из Новосибирска происходит по ВЛ 110 кВ, которая идет через ПС «Новопичугово», ПС «Красноярская», ПС «Шарап», ПС «Ордынская» и далее до ПС «Кирза», ПС «Средний Алеус», ПС «Пролетарская» и далее в Кочковский район. Рассматриваемая ВЛ 110 имеет ответвление на ПС «Верх-Ирмень».

Кроме того, от ПС «Ордынская» идет ВЛ 35 кВ до ПС «Петровская», от ПС «Шарап» ВЛ 35кВ идет до ПС «Верх-Чик» и далее в Коченевский район. В свою очередь, ПС «Кирза» связана ВЛ 35кВ с ПС «Спирино» и ПС «Филиппово».

Правобережная часть района обеспечивается электроэнергией со стороны Сузунского района, электрохозяйство которого обслуживаются филиалом РЭС «Черепановские электросети». Подстанция 35/10 кВ «Нижнекаменка» связана ВЛ 35 с ПС «Битки».

Остальные населенные пункты Ордынского района обеспечиваются электроэнергией по распределительным сетям низкого напряжения.

Развитие электрохозяйства района произойдет за счет вновь проектируемой ПС 110/10 кВ «Азимут» с врезкой ее в существующую ВЛ 110 кВ Ордынская-Кирза. Электроснабжение потребителей Ордынского района осуществляется от Новосибирской энергосистемы - системной ПС 220/110/35/10 кВ «Груздёвка».

Обеспечением электроэнергией потребителей Ордынского района занимается ОАО «РЭС». Деревня Березовка обеспечивается электроэнергией через ПС 110/10 кВ «Верх-Ирмень», п. Степной – через ПС 35/10 кВ «Верх-Чик».

Сети напряжением 10 кВ выполнены кабельными и воздушными линиями по петлевым и радиальным схемам. Кабельные линии выполнены кабелями ААБ, АСБ, ААШв, СБ, сечением от 50 до 150 мм2. Воздушные линии выполнены, в основном, проводом марки А селением 35 - 150 мм2 на деревянных опорах с ж/б приставками.

Существующая схема построения питающих и распределительных электрических сетей 10 кВ не полностью удовлетворяет требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надёжности электроснабжения. Это обусловлено тем, что большое количество подстанции являются однотрансформаторными и подключены к протяженным радиальным линиям 10 кВ и не обеспечены резервированием.

Ниже приведён подсчет электрических нагрузок в муниципальном образовании  Березовский сельсовет на коммунально-бытовые нужды по состоянию на 2012 год.

Таблица 35

Годовое потребление электроэнергии сельсовета, тыс. кВт. Час

| Населенный пункт/сельсовет | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Березовка | 552,6 | 567,4 | 581,6 | 594,1 |
| п. Степной | 70,8 | 60,4 | 52,9 | 54,8 |
| Всего сельсовет | 623,4 | 627,8 | 634,5 | 648,9 |

При планировании снабжения поселения электрической энергией необходимо учитывать ряд обстоятельств, в частности:

- складывающиеся условия энергоснабжения поселения в целом;

- очевидную тенденцию роста благосостояния и связанного с ним расширения использования различных электробытовых приборов, компьютеров, а также электроплит;

- необходимость дополнительной мощности для реализации новых проектов, позволяющих развивать экономику поселения.

Строительные нормы и правила (СНиП 2.07.01-89*) предусматривают укрупненные показатели электропотребления на одного человека в год для сельских поселений с разной степенью благоустройства. Подавляющее большинство домохозяйств МО Березовский с/с пользуется в быту газовыми плитами, поэтому для сравнения подходит норма энергопотребления, предусмотренная для сельских поселений, не оборудованных стационарными электроплитами. Эта норма равна 950 кВт ч/год на человека. Фактическое удельное электропотребление в МО существенно ниже рекомендуемой нормы (781,8 кВт ч/год, 82% от нормы).

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

С учетом условий, изложенных выше, опираясь на данные энергоснабжения Ордынского района в 2006-2010 годах, пересчитаем уровень электропотребления для сельских поселений с учетом роста благосостояния населения и соответствующего роста потребления энергии. При этом удельное потребление электроэнергии в год на человека на первую очередь 900 кВт/ч, на расчетный срок 950 кВт/ч.

Таблица 36

Потребность в электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды населения

| Муниципальное образование | Население, человек |  | Потребление электроэнергии, тыс. кВт/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| Березовский с/с | 854 | 896 | 769 | 851 |
| д. Березовка | 729 | 754 | 656 | 716 |
| п. Степной | 125 | 142 | 113 | 135 |

Решение вопросов, связанных с обеспечением электроэнергией проектов, реализуемых на территории Березовского сельсовета, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития и с возможностями электрических сетей Ордынского района.

Газоснабжение. В настоящее время в деревне Березовка Ордынского района природный газ не используется. Население использует сжиженный газ в баллонах – на приготовление пищи и горячей воды для хозяйственно – бытовых нужд в жилых домах индивидуальной застройки.

Система газоснабжения развита слабо, что препятствует повышению уровня жизни населения и развитию промышленно-хозяйственного комплекса сельсовета.

В настоящее время администрацией Ордынского района разрабатывается проект долгосрочной целевой программы «Газификация Ордынского района на 2012-2015 годы». Уже готовы схемы газоснабжения ряда муниципальных образований.

Распоряжением администрации № 324-р от 29.03.2012 года создана рабочая группа в целях согласования схемы газоснабжения Ордынского района. Первая очередь его будет включать рабочий посёлок Ордынское, село Вагайцево, посёлок Чернаково, деревню Новый Шарап, сёла Красный Яр, Новопичугово, Верх-Ирмень.

Разработаны Новосибирским филиалом ОАО «Гипрониигаз» и согласованы с рабочей группой схемы газоснабжения р.п. Ордынское, Вагайцева, Чернакова, Нового Шарапа, Красного Яра, Новопичугова, Верх-Ирмени. Подготавливается техническое задание для проведения конкурса по проектированию газопроводов в черте населённых пунктов. Проведены геологические изыскания под газопровод высокого давления для проектирования схемы расположения газопровода. Отмежёван земельный участок под ГРС и дом оператора, идёт постановка его на кадастровый учёт. Начата разъяснительная работа с населением и предприятиями по вопросу подключения к газоснабжению. Заключены договора на разработку схем газификации населённых пунктов второй очереди, планируемых в 2014-2015 годах (с. Рогалёво, с. Козиха, с. Кирза, с. Филиппово, д. Берёзовка, с.Усть-Луковка, п. Петровский).

Источник газоснабжения сельского совета – магистральный газопровод высокого давления «Томск-Парабель-Кузбасс с отводом на Новосибирск». Отвод от существующего магистрального газопровода предполагается выполнить в районе п. Верх-Тула. Диаметр газопровода-отвода – 300 мм, материал газопровода - сталь.

Подача природного газа на территорию деревни Березовка Ордынского района Новосибирской области осуществляется по магистральному газопроводу до перспективной ГРС Ордынского района.

Система газоснабжения деревни Березовка Ордынского района Новосибирской области осуществляется от перспективной ГРС Ордынского района (с выходным давлением до 1,2 МПа).

От ГРС Ордынского района (с выходным давлением до 1,2 МПа) отходят газопроводы высокого давления I категории, подводящие газ к перспективным головным газорегуляторным пунктам (ГГРП). В ГГРП происходит снижение давления газа с 1,2 МПа до 0,6 МПа. Диаметры и протяженность газопроводов высокого давления I категории Р до 1,2 МПа, определены в «Схеме газоснабжения Ордынского района».

От ГГРП (с выходным давлением до 0,6 МПа) отходят газопроводы высокого давления II категории, подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) котельных, предприятий и жилой застройки.

Система газоснабжения деревни Березовка принята двухступенчатая – газопроводами высокого давления II и IV категории (Р до 0,6 и 0,003 МПа (изб.) соответственно).

Схема газопроводов высокого давления принята тупиковая. В данной схеме рассматриваются только газопроводы высокого давления II категории Р до 0,6 МПа.

Характеристика ГГРП, по данным на расчетный срок до 2034 г., приведена в таблице 37.

Таблица 37

Характеристика ГГРП

| № п/п | Наименование ГГРП | Давление на выходе, МПа | Перспективная производительность на 2034 г., м³/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГГРП Березовка | 0,6 | 700 |

Газ по газопроводу-отводу поступает на перспективную ГРС Ордынского района с давлением до 5,5 МПа. В ГРС происходит снижение давления газа до 1,2 МПа.

От ГРС Ордынского района (с выходным давлением до 1,2 МПа) отходят газопроводы высокого давления I категории, подводящие газ к перспективному головному газорегуляторному пункту (ГГРП). В ГГРП происходит снижение давления газа с 1,2 МПа до 0,6 МПа.

Газопроводы высокого давления I категории Р до 1,2 МПа рассмотрены в Схеме газоснабжения Ордынского района Новосибирской области».

Источником газоснабжения в деревне Березовка Ордынского района является головной газорегуляторный пункт расположенный вблизи села (ГГРП Березовка).

От ГГРП (с выходным давлением до 0,6 МПа) отходят газопроводы высокого давления II категории, подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) котельных, предприятий и жилой застройки.

На территории деревни Березовка Ордынского района Новосибирской области принято двухступенчатое распределение газа:

- 1 ступень - газопроводы высокого давления II категории Р до 0,6 МПа;

- 2 ступень - газопроводы низкого давления IV категории Р до 0,003 МПа.

Газификация и модернизация котельных – это серьезный качественный прорыв в сфере ЖКХ и, прежде всего, улучшение качества жизни населения – одного из основных стратегических направлений развития района. В процессе выполнения предыдущей областной целевой программы (ОЦП) «Газификация Новосибирской области на 2007-2011 годы» и действующей в настоящее время ДЦП «Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012-2016 годы» на объектах газоснабжения в Ордынском районе за последние пять лет было освоено более 280 млн. рублей. За 2009 год на объектах газификации района было освоено более 22 млн. рублей.

Газификация района проводится в рамках 2-х целевых программ: ОЦП газификация НСО на 2012-2016 гг. и Программа газификации субъектов РФ ОАО «Газпром», которые предусматривают существенное расширение сети газоснабжения населенных пунктов сельского совета природным газом.

Необходимо производить расчет экономической целесообразности проекта газификации в каждом конкретном случае. Требуется провести всесторонний экономический анализ того, как это отразится на тарифах. Нельзя сбрасывать со счетов технологическую сторону: насколько газ будет выгоднее в производстве, каковы его потребительские кондиции, в каких технологических процессах он может использоваться с наибольшей эффективностью. Вместе с тем, следует учитывать, что газификация поселения несет большую социальную нагрузку.

Расчет потребности в газе предприятий и населения при условии полной газификации представлен в таблице исходя из нормативной потребности и прогнозных данных на расчетный срок.

Таблица 38

Годовые и часовые расходы газа по котельным Березовского с/с на расчетный срок

| Наименование населенного пункта | № на схеме сельсовета | Суммарный максимально- часовой расход газа, м3/час | Наименование потребителя | Максимальный часовой расход газа, м3/час | Годовой расход газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Березовка | 10 | 325/1800 | Центральная котельная №1 | 300 | 1656 |
|  | 11 |  | Колбасный цех | 13 | 76 |
|  | 12 |  | Птицеферма, ул. Сельская 9 | 7 | 41 |
|  | 13 |  | Дом животноводов, ул. Сельская, 5 | 5 | 27 |
| ИТОГО по д. Березовка |  | 325/1 800 | - | 325 | 1800 |

Для осуществления эксплуатации (технического и аварийного обслуживания, текущего и капитального ремонтов) системы газоснабжения села, на его перспективное развитие, необходимо создание эксплуатационной (газораспределительной) организации газораспределительной сети - ГРО. ГРО - специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию газораспределительной сети и оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям. Эксплуатационной организацией может быть организация-собственник этой сети, либо организация, заключившая с организацией-собственником сети договор на эксплуатацию.

Таблица 39

Газопотребление на коммунально-бытовые нужды Березовского сельсовета (д. Березовка)

| Сельсовет | Население, человек |  | Годовой расход, тыс.м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| д. Березовка | 729 | 754 | 182 | 189 |

При переводе индивидуального жилья, для отопления которого используется уголь, а для пищеприготовления сжиженный газ, экономия средств для каждого домовладельца составляет 2-4 тыс. руб. в год. Повышается уровень благоустройства домостроения. Снижается социальная напряженность в населенных пунктах области.

Реализация мероприятий газификации дает реформе жилищно-коммунального хозяйства дополнительный финансовый источник, позволяющий области провести реформу без существенного снижения уровня жизни населения.

Связь. Услуги телефонной связи в поселении предоставляет СП Ордынский центр телекоммуникаций Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком». Растёт объём услуг сотовой связи, функционирует 4 оператора: Билан, МТС, Мегафон и Теле-2. Все операторы связи активно продвигают услуги Интернет. На территории поселения установлена 1 вышка сотовой связи.

Распределительные телефонные линии воздушного и кабельного типа. Для линий межстанционной связи сельских телефонных сетей применяются кабельные линии в земле с использованием аппаратуры уплотнения типа ИКМ.

На территории поселения устойчиво принимаются центральные телевизионные каналы и местное канальное телевидение.

Услуги почтовой связи оказывает отделение федеральной почтовой связи.

Таблица 40

Почтовые отделения почтамта на территории Березовского сельсовета

| № п/п | Индекс | Наименование | Класс | Адрес |  | Телефон, код (383-59) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Улица | Номер дома |  |
| 1 | 633276 | д. Березовка | 4 | Центральная | 3 | 4-18-46 |

##### 3.4.14 Объекты специального назначения

В настоящее время на территории Березовского сельсовета функционируют 1 скотомогильник и 2 полигона для складирования твердых бытовых отходов. Их состояние неудовлетворительное. Объекты возникли фактически стихийно, без проектирования и выделения специальной территории для компостирования ТБО. Объекты размещения отходов на территории Березовского сельсовета представлены в таблице 41.

Таблица 41

Объекты специального назначения на территории Березовского сельсовета, 2013 год

| № п/п | Местонахождение объекта | Площадь га | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигоны ТБО и свалки |  |  |
| 1.1 | Примерно в 900 м от д. Березовка на восток | 3,0 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 1.2 | Примерно в 500 м от п. Степной на юго-восток | 1,0 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 2 | Скотомогильники |  |  |
| 2.1 | Примерно в 1100 м от д. Березовка на восток | 0,098 | Земли сельскохозяйственного назначения |

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно - бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта.

Санитарная очистка должна осуществляться в соответствии с Санитарными правилами содержания территорий населённых мест (СанПиН 42-128-4690-88, утв. Минздравом СССР 05.08.1988 №4690-88) и схемой санитарной очистки населенных мест.

В настоящий момент очистка в большей части территории заявочная. Планово-регулярная очистка ведется только на территории благоустроенной жилой застройки, от учреждений культурно-бытового назначения и общественных зданий.

Мусор, жидкие нечистоты и промышленные отходы вывозятся на существующие недостаточно благоустроенные свалки ТБО.

Свалки ТБО не в полной мере соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируются с грубыми нарушениями санитарных и природоохранных требований.

Для разработки системы управления отходами, прежде всего, нужны надежные исходные данные - какой мусор и в каком количестве производится и требует утилизации. Но пока такой информации нет. Поэтому сначала надо провести мониторинг ситуации. Как правило, в селах просто есть место, куда все выбрасывают мусор.

Штрафы за нарушения санитарного и экологического законодательства также в полном объеме поступают в местные бюджеты. Следует использовать эти деньги целевым назначением на решение экологических проблем. Сейчас эти средства просто растворяются в казне - они не выделены, обезличены.

##### 3.4.15 Экологическое состояние

В целом санитарно-эпидемиологическую обстановку в районе можно охарактеризовать как стабильно неудовлетворительную, что связано с образованием жителями несанкционированных свалок бытовых отходов, заброшенными усадьбами. Оборудованных полигонов утилизации твердых отходов нет. Подземные воды не соответствуют ГОСТу «Питьевая вода». Жители Березовского сельсовета в течение ряда лет употребляют питьевую воду с повышенным содержанием фтора природного происхождения, аммиака, нитратов антропогенного загрязнения.

На территории муниципального образования опасных экологических объектов не имеется. Однако увеличивается объем выбросов вредных примесей в атмосферу. Основными источниками загрязнения атмосферы являются автомобильный транспорт, печи в отопительный период.

Экологическая ситуация на территории поселения обусловлена наличием ряда факторов, ухудшающих состояние окружающей среды, в первую очередь на территориях экономической деятельности человека.

В ближайшей и среднесрочной перспективе одной из наиболее серьезных экологических проблем поселения, от решения которой во многом зависит состояние здоровья населения, остается проблема сбора, вывоза, размещения и обезвреживания отходов производства и потребления. До настоящего времени отсутствует достоверная и объективная информация по обращению с отходами: по видам отходов, объемам образования и накопления, потребности и возможности использования отходов в качестве вторсырья.

В настоящее время в районе отсутствует учетная политика в сфере обращения с отходами. Для многих предприятий и организаций не установлены нормативы образования и лимиты на размещение отходов. Результатом является отсутствие эффективного контроля за обращением с отходами на предприятиях и в целом по сельсовету, на объектах размещения отходов.

Значительные объемы образования отходов, неудовлетворительное состояние мест их захоронения свидетельствуют о том, что для повышения эффективности управления отходами необходимо создать в эффективную, организованную органами местного самоуправления систему обращения с отходами. Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. В Березовском сельсовете основным направлением ликвидации ТБО и приравненных к ним отходов производства и потребления, является захоронение.

В течение 2011-2012 гг. проводились мероприятия, направленные на стабилизацию и улучшение экологической обстановки. Велись работы по утилизации твердых бытовых отходов. Производилась бортовка свалок в поселениях.

Основные задачи:

- оформление необходимой документации по полигону ТБО;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- недостаточное экологическое воспитание подрастающего поколения и просвещение населения.

Воздушный бассейн. Уровень загрязнения воздушного бассейна Березовского сельсовета характеризуется как низкий, превышения допустимых норм в течение года наблюдаются достаточно редко.

В атмосферный воздух поступают выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта и печного отопления жилого сектора, доля которых значительна. В атмосферу выбрасываются самые разнообразные вещества: в виде твердых частиц – пыль, сажа; газообразных – окись азота и углевода, сернистый ангидрид, формальдегид; кроме того – железо, свинец и т.д.

По охране воздушного бассейна:

- перевод домохозяйств на газовое топливо;

- активное переоборудование автотранспортных средств с бензинового топлива на газовое;

- организация вдоль магистральных путей и населенных пунктов зеленых санитарно-защитных зон, сдерживающих распространение дымно-газовых выбросов, пыли и других аэрозольных загрязняющих веществ в приземные слои воздуха;

- увеличение параметров лесистости территории.

Водные ресурсы. Наиболее социально значимой проблемой в сельсовете остается обеспечение населения питьевой водой (в частности, неудовлетворительное качество исходной воды, носящее природный характер, высокий процент износа водопроводных сетей).

В Березовском сельсовете имеются открытые водоемы, используемые населением для рекреации. Сбрасываемых стоков в водоемы нет.

Основными проблемами водного хозяйства являются:

- загрязненность водных объектов, особенно малых рек, обусловленная сбросом в них загрязненных сточных вод и высокой антропогенной нагрузкой на водосборные площади, в первую очередь, в водоохранных зонах;

- низкий, не соответствующий современным экологическим требованиям технологический уровень производства;

- несовершенство экономического механизма реализации мероприятий по восстановлению и охране водных объектов, недостаточный объем инвестиций в водное хозяйство;

- отсутствие предусмотренных Водным кодексом РФ обосновывающих материалов (водохозяйственных балансов, СКИОВР и др.);

- низкий уровень информационного, научно-технического и проектного обеспечения, не отвечающий современным требованиям управления водным фондом.

При этом необходимо создание биологического буфера для предохранения естественных водоемов и рек от загрязнения, разрушения берегов и других неблагоприятных факторов с учетом водоохранного законодательства и с соблюдением режима водоохранных зон.

Экологические проблемы водных ресурсов связаны с затоплением и эрозией.

Основные мероприятия по охране вод:

- запрещение или ограничение сброса в водные объекты промышленных и бытовых твердых и жидких отходов и различных загрязняющих веществ;

- обвалование скотных дворов, ферм, расположенных вблизи водоохранных зон;

- организация рекреационных зон в пределах зон водных объектов в соответствии с природоохранными нормативами;

- контроль над состоянием водных объектов и своевременное проведение водоохранных мероприятий;

- установление водоохранных зон на озерах и других водных объектах в соответствии с нормативными положениями, обеспечение объектов предупредительными аншлагами;

- запрещение или ограничение в водоохранных зонах всякой хозяйственной деятельности (а также мойки автомашин, порубки древесно-кустарниковой растительности, воздействие неорганизованных рекреантов и т.п.).

- совершенствование нормативно-правовой базы и информационных систем, организационно-экономических механизмов управления водным фондом, разработка схем комплексного использования и охраны водных ресурсов речных бассейнов и целевых водохозяйственных программ.

#### 3.5 Документы комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На территории поселения действуют следующие программы социально-экономического развития:

- Комплексная программа социально-экономического развития Ордынского района на 2011-2025 годы.

Комплексная программа социально-экономического развития Ордынского района Новосибирской области представляет собой прогнозно-проектный документ, обосновывающий перспективное развитие муниципального образования, содержащий совокупность важнейших мероприятий и проектов, направленных на достижение стратегических целей социально- экономического развития поселения.

Программа дает возможность руководителям муниципальных органов власти и гражданам видеть перспективу своего развития, осознанно делать стратегический выбор, а не следовать уже сложившимся на территории тенденциям развития экономики и социума.

- Комплексная программа социально-экономического развития Березовского сельсовета на 2013-2015 годы.

Комплексная программа социально-экономического развития Березовского сельсовета Ордынского района Новосибирской области содержит аргументированное обоснование его стратегического выбора, реализация которого и должна обеспечить в конечном итоге достижение главных целей социально-экономического развития территории.

Предлагаемая программа разработана на основе проведенного анализа социально-экономической ситуации Березовского сельсовета Ордынского района за последние несколько лет, выявленных тенденций и прогнозов развития, а также анализа результатов опроса жителей поселения.

#### 3.6 Сведения об объектах местного значения, планируемых для размещения в Березовском поселении.

Таблица 42

| № пп. | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Площадь участка земли, га | Необходимость изменения категории земли | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт котельной | д. Березовка | по проекту | нет | по проекту | нет | 2013 |
| 2 | Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство ГРП 1 и газификация Центральной котельной №1 | д. Березовка | по проекту | нет | по проекту | нет | 2013-2017 |
| 2.2 | Строительство ГРП 2 | д. Березовка | по проекту | нет | по проекту | нет | 2018-2027 |
| 2.3 | Газификация колбасного цеха, птицефермы и дома животноводов | д. Березовка | по проекту | нет | по проекту | нет | 2028-2034 |
| 3 | Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | п. Степной | по проекту | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2017 |
| 4 | Объекты образования |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство объекта ДОУ | п. Степной | 10 мест | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 4.2 | Открытие дошкольных групп | д. Березовка | 1 группа | нет | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 5 | Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство плоскостного спортивного сооружения | д. Березовка | 6000 м2 | 100 м | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 5.2 | Строительство плоскостного спортивного сооружения | п. Степной | 1100 м2 | 100 м | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 5.3 | Строительство детской площадки | д. Березовка | по проекту | 100 м | по проекту | нет | 2013-2015 |
| 6 | Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реконструкция СДК | д. Березовка | До 300 мест | нет | по проекту | нет | 2023-2033 |

#### 3.7 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

##### 3.7.1 Природные чрезвычайные ситуации

Опасные природные процессы, имеющие место на территории Березовского сельсовета, связаны с климатическими, гидрологическими и инженерно-геологическими условиями. Неблагоприятные климатические явления (туман, метели, крупный град, снежные заносы, сильный мороз, ураганный ветер и другие) возможны на всей территории поселения. Они приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта.

Опасные климатические явления. Для климата поселения, носящего черты резко континентального, характерны низкие зимние и высокие летние температуры. Однако на фоне средних температур самого холодного и самого жаркого месяцев выделяются пики с чрезвычайно неблагоприятными температурами. Так, при средней январской температуре –20С отмечено абсолютно низкое значение –47, а при средней июльской +19 – +40С, хотя дни с температурой +35С не являются редкостью. Ночью летом часто выпадает роса, а иногда в начале и в конце лета – иней. Число туманных дней в летний период года колеблется в пределах от 20 до 30. В период с мая по июнь на территории МО возможны засухи (вероятность 10-20%). Вероятность возникновения пыльных бурь и суховеев - 40%.

В зимний период на участках с развитой дорожной инфраструктурой отмечаются гололедные явления, но они достаточно редки – не более 4 дней в году. Значительные неудобства в зимний период причиняют метели. Число дней с этим явлением составляет 30-40 в год. Наиболее сильные ветры наблюдаются осенью и зимой. Это явление длится от 1 до 15 дней в год. Максимальные значения скорости ветра достигает 32 м/сек.

Ураганные ветры. Ураганные ветры силой более 30 м/сек. периодически случаются на территории поселения.

Ураганные ветры скоростью до 35 м/сек. могут вывести из строя воздушные линии электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения на территории поселения, нарушение телефонной сети, завал автодорог, срыв мягкой кровли в жилых домах, в школах, общественных и производственных зданиях.

Достоверный прогноз сильных ветров и интенсивных дождей в сельсовете возможен на малых временных интервалах (до нескольких часов). Количество чрезвычайных ситуаций вызванных опасными метеорологическими проявлениями плохо прогнозируется, однако их отрицательные последствия будут увеличиваться на фоне значительного износа объектов коммунального хозяйства и социальной сферы.

Затопление. Весеннее половодье приходит в апреле-мае с началом снеготаяния в основном поверх льда водотоков и озер до их вскрытия. Пик половодья приходится на май после вскрытия ото льда. Дождевые паводки редки и незначительны по сравнению с весенним стоком. Подъем воды в озерах происходит постепенно, более выражен в многоводные годы.

Существующие каналы отвода воды захламлены, частично засыпаны грунтом, дно каналов заилено, течение отсутствует. Водопропускные сооружения на каналах так же находятся в нерабочем состоянии.

Основным источником является поверхностный сток, который аккумулируется в естественных понижениях рельефа, искусственно образованных емкостях, что приводит к подпитке и подъему грунтовых вод.

Неблагоприятное воздействие вод вызвано естественными и техногенными факторами.

К естественным относят:

- отсутствие стока поверхностных вод из-за плоского равнинного рельефа территории;

- слабая водопроницаемость грунтов;

- зарастание, заиливание, захламление стоков;

- дно существующих водопропускных сооружений выше дна канала;

Техногенные факторы:

- отсутствие ливневой канализации;

- недостаточный объем существующей канализации;

- утечки воды из существующих сетей водоснабжения и канализации

- строительство авто и железнодорожных дорог без достаточного количества водо-пропускных сооружений;

Одной из проблем по осуществлению контроля за паводковой обстановкой является отсутствие связи и транспорта, а также недостаточное количество наблюдателей на стационарных водомерных постах. Отсутствие оперативной информации негативно сказывается на прогнозирование масштабах возможной ЧС и привлечении требуемых сил и средств. Основная причина такого положения дел – недостаточное выделение финансовых и материальных средств на оснащение имеющихся водомерных постов и на восстановление разрушенных.

Эрозия. Водная эрозия на территории развития не имеет из-за слабой изрезанности поверхности, тяжелого механического состава почв в межгривных понижениях и недостаточного количества выпадающих осадков.

Значительную опасность представляет ветровая эрозия, когда сильные южные и юго-западные ветры сдувают с гривных вершин плодородный пахотный слой среднего и мелкого механического состава, что приводит к деградации пахотных угодий.

Заболачивание для территории поселения не характерно, развитию данного процесса препятствуют в первую очередь климатические условия, рельеф местности, а также высокая степень дренированности территории.

Тектоническая активность. Риск возникновения ЧС, связанной с сейсмической активностью низкий. Интенсивность возможного землетрясения: <5 баллов. Вероятность возможного повышения в течение 50 лет - 1% (согласно картам районирования ОСР-97-С).

Последствия максимально возможного землетрясения в 5 баллов:

а) Землетрясение ощущается всеми людьми внутри помещения, под открытым небом – многими. Многие спящие просыпаются. Немногие люди выбегают из помещений. Животные беспокоятся. Сотрясение зданий в целом. Висячие предметы сильно качаются. Картины сдвигаются с места. В редких случаях останавливаются маятниковые часы. Некоторые неустойчивые предметы опрокидываются или сдвигаются. Незапертые двери и окна распахиваются и снова захлопываются. Из наполненных открытых сосудов в небольших количествах выплескивается жидкость. Ощущаемые колебания схожи с колебаниями, создаваемыми падением тяжелых предметов внутри здания.

б) Возможны повреждения 1-й степени в отдельных зданиях типа А.

в) В некоторых случаях меняется дебит источников.

Природные пожары. К числу возможных опасностей может быть отнесена и потенциально высокая природная горимость лесов. Естественные пожары, особенно частые в весенний и осенний пожароопасные периоды.

Силы и средства пожарной охраны, привлекаемые для тушения пожаров на территории Березовского сельсовета, представлены в Таблице 43:

Таблица 43

| Силы и средства пожарной охраны МЧС России Ордынского района Новосибирской области |  |  | Силы и средства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование пожарного депо | ППД пожарных подразделений (ПЧ, ПП) | Телефон ЦППС (ПСЧ) | Всего |  | На дежурстве |  |
|  |  |  | л/с | техн. | л/с | техн. |
| ПЧ-66 | пгт. Ордынское, ул. Школьная 8 | (383-59) 23-278 | 68 | 6 | 14 | 3 |
| ОАО «Ордынское ЖКС» | пгт. Ордынское, ул. Ленина, д.19 | (383-59) 21-581 | 32 | 5 |  |  |
| МП ЖКХ Березовское |  | (383-59) 41-919 | 5 | 1 |  |  |

Населённые пункты попадают в зону возможного риска воздействия природного пожара. В зоне риска находятся: 65 домов с 200 жителями.

##### 3.7.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Территория поселения является староосвоенной, что подтверждается высокой долей пахотных земель и прочих сельскохозяйственных угодий. Это указывает на практическое отсутствие нетронутых ландшафтов и преобладание сельскохозяйственных модификаций природных систем. Природные и хозяйственные особенности сельсовета позволили выделить следующие классы антропогенных воздействий:

- Промышленный (карьерно-отвальный, индустриально-техногенный, промышленно-мусорный).

Возникает при разработке месторождений полезных ископаемых, при сооружении и функционировании промышленных предприятий, складировании отходов промышленности. Выражается в полном или частичном уничтожении растительности, ее синантропизации, возникновении оползней, опасных склоновых процессов, образовании техногенных грунтов, загрязнении подземных и поверхностных вод. Характерен для урбанизированных территорий с развитым промышленным (в т.ч. перерабатывающим) производством.

- Сельскохозяйственный (полевой, пастбищный луговой, садовый, животноводческий).

Возникает при распашке территории, выпасе скота, сенокошении, выращивании культурной флоры, строительстве и функционировании животноводческих комплексов. Сопровождается уменьшением видового разнообразия, синантропизацией растительности, изменением микрогидроклиматических условий, изменением геохимического фона, загрязнением поверхностных вод, образованием микрорельефа, эрозией и дефляцией разрушенных почв и др. Характерен для большей части поселения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут возникать при строительстве, эксплуатации и консервации животноводческих объектов. Как правило, такие объекты располагаются преимущественно в непосредственной близости от водных объектов. Угрозы возникают вследствие попадания в водную среду жидких отходов, а также загрязнения прибрежных территорий неорганизованными и организованными свалками, навозохранилищами, скотомогильниками.

- Селитебный.

Характерная для данного класса воздействия полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды имеет больший или меньший масштаб в зависимости от плотности населения, традиций, природных и социально-экономических условий.

- Лесохозяйственный.

Возникает при основных рубках, рубках ухода, проведении лесомелиоративных мероприятий и прочих видах лесопользования, а также в случае косвенного использования (пожары, гибель леса при подтоплении т.д.). Последствиями являются упрощение ярусности, замена коренных сообществ производными, изменение водного баланса и снижение биологического разнообразия. Характерен для лесных территорий, колочных лесов.

- Водный.

Возникает при сооружении гидротехнических сооружений, при водопользовании в промышленных, хозяйственно-бытовых и других целях. Выражается в загрязнении поверхностных и подземных вод, изменении режима рек, возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с русловыми процессами. Характерен для всех водоемов и водотоков поселения.

- Транспортный (инженерно-инфраструктурный).

Возникает при строительстве и эксплуатации автодорог различной категории, линий электропередач, водо- и газопроводов. Зависит от интенсивности движения автотранспорта, масштаба грузопотоков, энергопотребления, видов транспортируемых грузов. Создание линейных объектов сопровождается отсыпкой насыпей, разработкой карьеров, сведением естественной растительности. Характерен для линейных инфраструктурных элементов поселения.

- Рекреационный.

Возникает при строительстве и эксплуатации стационарных круглогодичных и сезонных рекреационных объектов, прокладке туристических маршрутов, организации мест массового отдыха, развитии садово-огородных хозяйств и дачных участков. Характеризуется трансформацией природных комплексов. Характерен для приозёрных и приречных территорий, окрестностей населенных пунктов.

Кроме наводнений природного характера, выделяют так называемые техногенные наводнения. Среди важнейших причин техногенных наводнений, оползней и других негативных русловых процессов являются следующие:

- инженерные мероприятия (дноуглубление, карьерные разработки, спрямление русла и т.д.);

- обводнение и увлажнение склонов в результате аварийных утечек воды из коммуникаций;

- размещение в прибровочной полосе и верхней части склона насыпных грунтов, промышленных и хозяйственно-бытовых отходов.

Подтопление грунтовыми водами – актуальная проблема вредного воздействия вод. Основными причинами развития процесса подтопления являются:

- отсутствие организованного отвода поверхностного стока;

- утечка воды из водонесущих коммуникаций;

- рост водопотребления в населенных пунктах с централизованным водоснабжением при отсутствии организованного водоотведения;

- значительное сокращение использования грунтовых вод для водоснабжения;

- ухудшение подземного оттока грунтовых вод из-за барражного эффекта фундаментов зданий и автодорог.

Техногенные пожары. На территории Березовского с/с сохраняется высокая вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне.

Почти половина населения сельсовета проживает в жилом фонде, материалом которого является дерево. Данное обстоятельство и связанные с ним потенциальные опасности необходимо учитывать при организации работы по защите населения, имущества и окружающей среды от последствий, свойственных пожарам.

На территории Березовского сельсовета существует вероятность возникновения техногенных пожаров в жилом секторе, возможно распространение пожара по надворным постройкам на соседние дома, в пределах противопожарных разрывов жилой застройки.

Положительным фактором при ликвидации возможных возгораний является наличие на территории поселения озёр, водозаборов, колодцев и водонапорных башен.

В период с 2006 по 2010 гг. на территории сельского поселения произошло:

- ДТП – 1;

- аварий на системах водоснабжения – 2;

- пожары – 5.

Аварий на системах электро- и теплоснабжения и не зафиксировано.

Мероприятия для защиты пожароопасных объектов: основной, первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах является организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Превентивные мероприятия, проводимые ОМСУ: восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения.

В летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Источники химической опасности: Риски возникновения аварий на ХОО отсутствуют, в связи с отсутствием в поселении ХОО.

Аварии на автотранспорте. В связи с ежегодным увеличением количества автотранспорта и водителей со стажем работы менее одного года значительно увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий. В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение спасательных работ будет затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, а также неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно- химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие) и сжиженный газ потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего горючее может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения.

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Степень опасности для населения в результате аварии связанной с выбросом АХОВ зависит от объема опасного вещества, скорости и направления ветра, численности людей, оказавшихся на площади очага, степени их защищенности и своевременного использования средств индивидуальной защиты.

Таблица 44

Характеристика зон заражения при выбросе АХОВ на автодороге

| Опасное вещество | Класс опасности | Количество опасного вещества, т | Глубина зоны заражения, км | Площадь зоны заражения, кв. км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | 4 | 3,81 | 1,63 | 0,23 |
| Хлор | 2 | 1 | 4,79 | 2,02 |

Возникновение аварии связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте возможно при нарушении автоцистерны в результате ДТП. Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника возгорания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов. В зависимости от объема разлитого бензина и соответствующей площади пролива поражение людей тепловым потоком различной степени тяжести будут наблюдаться на расстоянии до 60 метров (V=8,5 м3, S=170 м2).

При аварии автоцистерны с бензином того же объема возможен вариант развития ситуации по сценарию связанному с взрывом топливно-воздушной смеси. В этом случае образование избыточного давления повлечет повреждения зданий различной степени на расстоянии более 75 метров.

Аварии на электроэнергетических системах. Сильный порывистый ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ, а со скоростью 33 м/сек и более - ЛЭП-110 и 220 кВ, что приводит к ограничениям в электрообеспечении населенных пунктов. К большим повреждениям местного характера на объектах энергетики приводит сильный гололед - диаметр отложений на проводах гололедного станка 20 мм, и более, сложных отложениях льда или мокрого снега - диаметр 30 мм и более, при ветре 12 м/сек диаметр отложений 10 мм, и более. Снижается надежность работы энергосистемы в местах гололеда из-за обрыва проводов ЛЭП. Продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами, приводящие к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м, и более и разрушениям ЛЭП, разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли. Нарушается электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей водой. Лесные пожары могут привести к нарушению в электроснабжении населенных пунктов поселения из-за перегорания опор ЛЭП.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60%;

- ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90%);

- халатности персонала обслуживающего соответствующие объекты и сети;

- недофинансирования ремонтных работ.

Таблица 45

| Муниципальное образование | Число источников теплоснабжения, ед. |
| --- | --- |
| Березовский сельсовет | 1 |

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;

- прекращению подачи холодной воды;

- порывам тепловых сетей;

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов.

К особо опасным угрозам террористического характера относятся:

- взрывы в местах массового скопления людей и применение в этих местах химических, бактериологических или радиационно-опасных веществ;

- захват транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

В таблице 53 приводится перечень критически важных объектов, нарушение (или прекращение) функционирования которых приводит к потере управления, разрушению инфраструктуры, необратимому негативному изменению (или разрушению) экономики объекта или административно - территориальной единицы, или существенному ухудшению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях на длительный период времени. В таблице указаны котельные, обеспечивающие подачу тепла к жилым домам и объектам производственного и социального назначения. Эти объекты сгруппированы по типу опасности «Выход из строя и прекращение подачи тепла, размораживание систем отопления».

Таблица 46

Перечень критически важных объектов МО Березовский с/с по типу опасности

| Отопление - Тип опасности «Выход из строя и прекращение подачи тепла, размораживание систем отопления» |  |
| --- | --- |
| Объект | Местонахождение |
| Котельные | д. Березовка |
| Питание электроэнергией - Тип опасности «Террористическая акция. Авария» |  |
| Объекты | Местонахождение |
| Трансформаторные подстанции различных модификаций | д. Березовка |
|  | п. Степной |

К особо опасным угрозам террористического характера относятся:

- взрывы в местах массового скопления людей и применение в этих местах химических, бактериологических или радиационно-опасных веществ;

- захват транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

В муниципальном образовании Березовский сельсовет имеется большое количество объектов, в которых могут произойти террористические акты, одной из первопричин террористических актов является недостаточная охрана мест массового скопления людей.

Перечень мест массового скопления людей по типу опасности «Террористическая акция и захват заложников» с указанием места расположения, и периодов максимального количества скопления людей представлен в таблице 47.

Таблица 47

Объекты по типу опасности «Террористическая акция и захват заложников»

| № п/п | Объект | Место расположения (адрес) | Максимальное количество населения, период |
| --- | --- | --- | --- |
| Школы |  |  |  |
|  | МОУ Березовская СОШ | д. Березовка, ул. Центральная, 4 | 100 |
| Детские сады |  |  |  |
|  | МБДОУ Березовский д/с | д. Березовка, ул. Садовая, 4 | 20 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | Степной ФАП | п. Степной, ул. Сазонова, 2 кв.2 | 1 |
|  | Березовский ФАП | д. Березовка, ул. Садовая, 4 | 1 |
| Учреждения культуры |  |  |  |
|  | Березовский СДК | д. Березовка, ул. Центральная, 4 | 60 |

Ключевое значение в случае чрезвычайных ситуаций техногенного характера, террористических акций и других ЧС приобретают телекоммуникационная обеспеченность и транспорт, а также безотказность их функционирования при любых условиях. Населенных пунктов, не обеспеченных телефонной связью, в Березовском сельсовете нет. Степень транспортной освоенности территории поселения довольно высока. Нет населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами.

Основные мероприятия по защите территории от аварий техногенного характера.

Необходима реабилитация территорий, существенно нарушенных сложившейся системой хозяйствования. Стратегические направления такой реабилитации включают сокращение выбросов в атмосферу и в водные объекты загрязняющих веществ, совершенствования технологий и реконструкции хозяйственных объектов, уменьшение площадей под агрессивными видами использования. Требуется консервация сохранившихся естественных ландшафтов, облесение водоемов, прежде всего, малых рек, деградированных сельскохозяйственных угодий. Сокращение последних может быть компенсировано интенсивными мерами по улучшению угодий, находящихся в удовлетворительном состоянии, и повышению урожайности сельскохозяйственных культур.

Пожароопасные объекты. Основной, первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах является организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Настоящим разделом определены следующие инженерные и организационные мероприятия, реализация которых приведет к снижению риска возникновения и минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций на пожароопасных объектах.

Общие положения по защите территории поселения от чрезвычайных ситуаций:

- Необходимо провести членение селитебных территорий на участки и создание между ними противопожарных разрывов;

- Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

- Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

- Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

- О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

- На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

- Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м. (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв).

- Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

- Территория населенных пунктов и предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

- Населенные пункты, садоводческие товарищества для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу.

- Оздоровительные учреждения, расположенные в сельской местности, должны быть обеспечены пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением в соответствии с решениями, утверждаемыми органами местного самоуправления по согласованию с пожарной охраной.

- На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Аварии на электроэнергетических системах.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют. Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Для бесперебойной работы особо значимых объектов целесообразно обеспечить их источниками резервного электроснабжения.

Для ликвидации тяжелых аварий и устойчивой работы энергосистемы в послеаварийном режиме (выделение энергосистемы на изолированную работу) при отсутствии достаточного объема электроэнергии и средств противоаварийного управления целесообразно разработать специальный график временного отключения потребителей на случай тяжелых аварий.

Анализ риска – центральное звено в обеспечении безопасности, базирующееся на всей доступной информации о территории поселения и определяющее меры по контролю за уровнем безопасности. Процедура анализа риска – составная часть экономического анализа безопасности по критериям «стоимость – безопасность – выгода», обоснования страховых ставок и тарифов, выбора приоритетов при планировании ремонтно-восстановительных работ и других видов оценки состояния и уровня безопасности населенных пунктов, на территории которых возможны чрезвычайные ситуации.

Если предотвратить ЧП невозможно, приоритетом должно стать стремление уменьшения ущерба и потерь. Необходимо разрабатывать и осуществлять превентивные меры, способные существенно снизить последствия природных и техногенных катастроф. По расчетам экспертов, расходы на реализацию таких мер, в несколько, а иногда, в десятки раз меньше затрат на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

С целью обеспечения устойчивого функционирования экономики сельсовета на протяжении всего отчетного периода документы генерального плана поселения составлялись с учетом реально существующих угроз ЧП. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Березовского сельсовета, раскрытые в данном разделе, необходимо учитывать при решении вопросов:

- анализа и оценки размещения нового строительства;

- оптимального размещения предприятий и производительных сил;

- строительства транспортных коммуникаций;

- использования возможностей и ресурсов источников электро-, водо-, газо- и теплоснабжения.

По мере развития науки, будут познаваться все более глубокие корни процессов и явлений, их причинно-следственные связи, законы возникновения и развития катастроф, разрабатываться более эффективные методы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Все это позволит усовершенствовать систему защиты населения Березовского сельсовета.

Для предотвращения и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера принимаются все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Новосибирской области, закон о защите населения и территории новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера (Принят постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 30.11.2006 №63-ОСД).

Атлас районных карт полезных ископаемых Новосибирской области. – Новосибирск: Администрация Новосибирской области. – 1997.